«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений и замену оконных блоков  в  зданиях 201б/в, 221, 151.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений и замену оконных блоков в зданиях 201б/в, 221, 151.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 201б/в. Ремонт помещений №201, 202, 203, 204,205, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, коридоров и туалетов 2-го и 3-го этажей. |  |  |  |
| Раздел: Помещения №201,202,203,204,205 |  |  |  |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,29 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,2 |
|  | Проклека трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,012 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2,8 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,15 |
|  | Устройство оснований полов из плит ОСП в один слой площадью до 20 м2 по паркетному основанию | 100 м2 | 0,54 |
|  | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм | 100 м2 | 0,5508 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,54 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 55,08 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,52 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,05 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 5 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,46 |
| Раздел: Коридор 2-го этажа |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,48 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,48 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,0048 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 48,96 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,47 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по плитке Акмигран потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,48 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,2 |
|  | Проклека трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,022 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,49 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,068 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,132 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,07 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,132 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 7 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 7 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 7 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,35 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,09 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,09 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00117 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,09 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,09 |
| Раздел: Помещения №301,302,303,304,305,306,307,308,309 |  |  |  |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,24 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 0,9 |
|  | Проклека трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,009 |
|  | Снятие плитки Акмигран со стен | 100 м2 | 0,43 |
|  | Счистка мастики со стен | 100 м2 | 0,43 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 3,9 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,16 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,33 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,102 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,321 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,423 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,423 |
|  | Устройство оснований полов из плит ОСП в один слой площадью до 20 м2 по паркетному основанию | 100 м2 | 1,16 |
|  | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм | 100 м2 | 1,183 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,06 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 108,12 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 1,06 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,09 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 9 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,1 |
|  | Рейки деревянные | м3 | 0,001 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 10,2 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,126 |
| Раздел: Коридор 3-го этажа |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,47 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,48 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,48 |
|  | Линолеум коммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 48,96 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,47 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,09 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 9 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по плитке Акмигран потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,48 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 3 |
|  | Проклека трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,58 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,068 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,17 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,09 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,17 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 9 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 9 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 7 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,45 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,115 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,115 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,001495 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,115 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,115 |
| Раздел: Оконные блоки (2 и 3 этажи) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 1,588 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,22 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,37 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,794 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 79,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,44 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 44 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 79,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,52 |
| Раздел: Туалеты 2 и 3-го этажей |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,14 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,14 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,14 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,3 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,6 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 582 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону на высоту h=2м | 100 м2 | 0,6 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,4 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,14 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,052 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
|  | Унитаз-компакт "Элегант" или эквивалент. Тех. характеристики: высота, мм 770; длина, мм 650; комплектация жесткое сиденье, с крепежом; тип выпуска косой; тип подвода нижний; тип сливной арматуры кнопочная (хром); ширина, мм 385; вид унитаза воронкообразный; цвет белый | компл. | 2 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 2 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,04 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 201б/в. Замена оконных блоков в помещениях №305,304а, замена дверного блока в помещении №304а. |  |  |  |
|  | Демонтаж остекленных металлических оконных блоков | 100 м2 | 0,158 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,158 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 15,8 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,066 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 6,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 15,8 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,0632 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,016 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,016 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | м2 | 1,6 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 201б/в. Ремонт крыльца. |  |  |  |
|  | Демонтаж обрамления крыльца из уголка 40х40мм | 100 м | 0,17 |
|  | Разборка мозаичного покрытия крыльца толщ.30мм | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,3 |
|  | Ремонт штукатурки подступенков | 100 м2 | 0,05 |
|  | Устройство покрытий подступенков из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,05 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 151.Ремонт помещений №306,313, туалета (3-й этаж). |  |  |  |
| Раздел: Помещения №306,313. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,0924 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,017 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0924 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 9,24 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,046 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,6 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 9,24 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,039 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,036 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,11 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00039 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,36 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,35 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,35 |
|  | Строительный мусор | т | 2,31 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,35 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*35=595 кг) | т | 0,595 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,35 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 35,7 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,36 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,35 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,1 |
|  | Проклейка трещин серпянкой на клее ПВА | 100 м2 | 0,011 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,024 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,09 |
| Раздел: Туалет |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,052 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,005 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,026 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 2,6 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,0125 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 1,25 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 2,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,014 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,015 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,015 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,015 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000195 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,015 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,015 |
|  | Разборка перегородок санкабин из столярной плиты | 100 м2 | 0,085 |
|  | Устройство перегородок каркасно-филенчатых облицованных пластиковыми панелями в санузлах с двумя дверными блоками | 100 м2 | 0,085 |
|  | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 2 |
|  | Перегородки для общественных туалетов | м2 | 8,5 |
|  | Навеска дверей | 100 м2 | 0,021 |
|  | Разборка покрытий полов: из плиток метлахских | 100 м2 | 0,12 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,12 |
|  | Разборка гидроизоляции оклеечной | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,12 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,2 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,33 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,33 |
|  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 320 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону на высоту h=1,7м | 100 м2 | 0,33 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,29 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,12 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 |
|  | Унитаз-компакт "Элегант" или эквивалент. Тех. характеристики: высота, мм 770; длина, мм 650; комплектация жесткое сиденье, с крепежом; тип выпуска косой; тип подвода нижний; тип сливной арматуры кнопочная (хром); ширина, мм 385; вид унитаза воронкообразный; цвет белый | компл. | 2 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 2 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221. Замена оконных блоков в помещениях №234, 247, 328, 330, 339, 340. |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,518 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,09 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,076 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,518 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 51,8 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,22 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 22 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 51,8 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,194 |
|  | Ремонт штукатурки стен под подоконной доской цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,044 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 | 0,044 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | 1 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221 (ТФК-3). Ремонт помещений №408, 409, 438 с заменой оконных блоков |  |  |  |
| Раздел: Помещение №408 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,1728 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,0864 |
|  | Блок оконный пластиковый двухстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 8,64 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,05 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 8,64 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,03 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,44 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,09 |
|  | Проклейка рустов строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,009 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,44 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,44 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00572 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,44 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,09 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,685 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,685 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,008905 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,685 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,018 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00013 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,01 |
|  | Демонтаж декоративного экрана на радиаторах | 100 м2 | 0,11 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,18 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,38 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен подоконной ниши | 100 м2 | 0,01 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,12 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 12 |
| Раздел: Помещение №409 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,088 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,007 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,044 |
|  | Блок оконный пластиковый двухстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 4,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,025 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 2,5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,018 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,16 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,04 |
|  | Проклейка рустов строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,004 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,16 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,16 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00208 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,16 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,51 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,51 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00663 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,51 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,018 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00013 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,01 |
|  | Демонтаж декоративного экрана на радиаторах | 100 м2 | 0,027 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,38 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6,4 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен подоконной ниши | 100 м2 | 0,01 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,16 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,16 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,16 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*16=272 кг) | т | 0,272 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,16 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 16,32 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,16 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 6 |
| Раздел: Помещение №438 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,09 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,012 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,045 |
|  | Блок оконный пластиковый двухстворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 4,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,023 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 2,3 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,03 |
|  | Расчистка потолков от масляной краски | 100 м2 | 0,17 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,17 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00221 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,17 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,55 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,17 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,17 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,17 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*17=289 кг) | т | 0,289 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,17 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 17,34 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,17 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,018 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00013 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов , подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,01 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,04 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена выключателей двухклавишных | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 2 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 221 (ТФК-3). Ремонт помещений № 310а, 310б, 410, 411. Здание 201б/в. Ремонт помещения № 212б. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №310а,б |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,115 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,115 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 11,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,05 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 11,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,03 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,038 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00026 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,06 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,2 |
|  | Проклеивание трещин строительным бинтом на клее ПВА | 100 м2 | 0,022 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,32 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,4 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 1,4 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,028 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 1,4 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Острожка и циклевка паркетных полов | 100 м2 | 0,32 |
|  | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100 м2 | 0,32 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 13,5 |
| Раздел: Помещения №410,411 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,086 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,086 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 8,6 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,05 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 5 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 8,6 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,025 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,038 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00026 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,06 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,5 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,32 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,024 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 1,2 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,32 |
|  | Разборка цементной стяжки | 100 м2 | 0,32 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,32 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*32=544 кг) | т | 0,544 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,32 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 32,64 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,36 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 13,5 |
| Раздел: Помещение №212б |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из плитки акмигран | 100 м2 | 0,28 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,019 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00013 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,01 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) смесью толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,28 |
|  | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ или эквивалент. Тех. характеристики: Высокоадгезийнная, безусадочная, универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса, зернистость до 1,2 мм; выход раствора из 100 кг смеси не менее 120 л; расход 8,5 кг/м2; предел прочности при сжатии более 2,5 Мпа; плотность 950 кг/м3; адгезия более 0,5 МПа | кг | 271,6 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,012 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,27 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00351 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,27 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной подоконной доски за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч подоконной доски | 100 м2 | 0,009 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Смена оконных шпингалетов | 100 шт. | 0,04 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,18 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,18 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,18 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. (17кг/м2*18=306 кг) | т | 0,306 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,18 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 18,36 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,18 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 16.06.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 31.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
|  | СП | Свод правил |
|  | РД | Руководящий документ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.