5

Приложение № 1 к Технической части

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Объект: Капитальный  ремонт  трубопроводов оборотного водоснабжения от К-4а до  К-5а.      Завод ...  Инв. № 300747 сети оборотного водоснабжения зд. ...  

Условия производства работ стеснённые. Работы производятся  вблизи   действующих  инженерных коммуникаций, автомобильных дорог  на территории действующего предприятия.
	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Раздел 1.  Подготовительные работы:
	
	
	

	1
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 24 см
	шт
	9
	

	2
	Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см
	шт
	9
	

	3
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 24 см
	шт
	9
	

	4
	Валка деревьев  с корня и расчистка площадей и трасс, деревья мягких пород диаметр стволов до 32 см
	шт
	7
	

	5
	Разделка древесины, диаметр стволов до 32 см
	шт
	7
	

	6
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания диаметр пней до 32 см
	шт
	7
	

	7
	Засыпка подкоренных ям
	шт
	16
	

	8
	Погрузка пней, корней экскаватором  на а/самосвалы, перевозка до 10 км
	м³/тн
	5,4/6,4
	

	9
	Погрузка и разгрузка стволов деревьев, сучьев и ветвей,  перевозка до 10 км
	м³/тн
	10,9/9,8
	

	10
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью  108 л.с.
	м2
	770
	

	11
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 10 м 
	м2
	770
	

	12
	Погрузка кустарника и мелколесья экскаватором емк. ковша 0,65 м³  в автосамосвалы и отвозка   до 10 км
	м³/т
	2,8/3,7
	

	13
	Разработка грунта 3 группы с перемещением до 20 м бульдозером мощностью 108 л.с. 
	м3
	38
	

	14
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с.
	м2
	770
	

	
	Раздел 2.  Земляные работы:
	
	
	

	15
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал, грунт 3 группы
	м³
	1611
	

	16
	Разработка  мокрого грунта 3 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м³  с погрузкой в а/самосвалы, отвозка до 5 км  (вытесненный грунт)
	м³

т
	1228
2210
	

	17
	Разработка  мокрого грунта 3 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал  
	м³
	754
	

	18
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2х м  в отвал в местах пересечения с сущ. сетями.
	м³
	83
	

	19
	Разработка мокрого грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной  4,5 м  с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал, в местах пересечения с сущ. сетями и в местах врезок
	м³
	125
	

	20
	Доработка мокрого грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной  4,5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	33
	

	21
	Водоотлив из траншеи
	м3
	2107
	

	22
	Перемещение грунта 3 группы бульдозером 108 л.с. до 10 м

(в отвале под монтажную полосу)
	м3
	2606
	

	23
	Устройство песчаного основания
	м³
	33
	

	24
	Устройство подбивки и присыпки труб песком  (с послойным уплотнением пневмотрамбовками)
	м³
	170
	

	25
	Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	186
	

	26
	Обратная засыпка щебнем под проездами с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	794
	

	27
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 3гр до 10 м.
	м³
	2594
	

	28
	Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы.
	м³
	12
	

	29
	Планировка  трассы бульдозером
	м2
	2185
	

	
	Раздел 3. Разборка и восстановление

асфальтобетонного покрытия.
	
	
	

	30
	Разборка покрытий оснований асфальтобетонных вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	62
	

	31
	Разборка бортовых камней на бетонном основании вручную при помощи отбойных молотков
	м
	86
	

	32
	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы отвозка на расстояние до 10 км
	м3
т
	104
239
	

	33
	Устройство щебёночного основания  δ=15см (с проливом битумом)
	м2
	426
	

	34
	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании  БР 100.30.15
	м
	86
	

	35
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: -асфальтобетон среднезернистый марки  ΙΙ тип Б по ГОСТ 9128-97  δ= 4 см (нижний слой)
	м2
	426
	

	36
	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов: - асфальтобетон мелкозернистый марка ΙΙ  тип Б по ГОСТ 9128-97 δ= 3 см (верхний слой)
	м2
	426
	

	
	Раздел 4. Пересечки.
	
	
	

	37
	Типовая пересечка , тип 6 (кол-во пересечек –4)

· Балка-подвес № 16 

· уголок 75х8 

· блоки бетон. ФБС9.3.6т 

· проволока Ø 6
	т

т

шт

кг
	1,28
0,52
8
72
	

	38
	Типовая пересечка , тип 2 (кол-во пересечек –6 )

· Монтаж швеллеров № 16

· Монтаж полосовой стали – 40х3 

· Укладка труб-в из ст.труб Ø 108х4 
	т

т

м
	1,03
0,018
36
	

	39
	Типовая пересечка , тип 8 (кол-во пересечек –1 )

· Балка-подвес № 18 

· уголок 75х8 

· ст.трубы Ø 108х4

· блоки бетон. ФБС9.3.6т 

· проволока Ø 6
	м/т

м/т

м

шт

кг
	18/0,33
25,5/0,26
6
2
24
	

	
	Раздел 5. Демонтажные работы.
	
	
	

	40
	Демонтаж чугунных труб  Ду 300    погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 10 км
	м

т
	308
25,3
	

	41
	Демонтаж стальных труб  Ду 200мм -5м,  Ду 250мм -10м  погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до 10км
	т
	0,732
	

	42
	Демонтаж чугунных задвижек: Ду 250 -2шт, Ду 200 -2шт, Ду 50 -2шт, погрузка и разгрузка на а/самосвалы, отвозка до10км                                                                
	т
	0,718
	

	43
	Демонтаж ж/бетонных колодцев при помощи отбойных молотков, погрузка мусора экскаватором на а/самосвалы, отвозка до 10км
	м3
т
	12,8
28
	

	
	Раздел 6. Трубопроводы и арматура.
	
	
	

	44
	Бестраншейная прокладка трубопроводов, в грунтах 4 гр. методом горизонтального направленного бурения, Ø 530х10   ГОСТ 10704-91  ст, В20 ГОСТ 10705-80 (Футляр под физ. защитой) установкой горизонтального бурения, изоляция трубы окрасочная битумом за 2 раза..
	м

м2
	72

119,8
	

	45
	Монтаж футляров из ст. труб Ø 530х10 ГОСТ 10714-91 с гидравлическим испытанием, изоляция «усиленная» пленкой ПВХ
	м
	24
	

	46
	Протаскивание в футляр рабочих труб ст. 20  Ø 325х9     ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	100
	

	47
	Заделка концов футляров
	футляр
	4
	

	48
	Монтаж трубопроводов ст. 20  Ø 325х9    ГОСТ 8732-78 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	280
	

	49
	Монтаж труб Ø 219х7 ГОСТ  10704-91 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	10
	

	50
	Монтаж труб Ø 273х8 ГОСТ  10704-91 с гидравлическим испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	10
	

	51
	Установка стальных фасонных частей:

отводов  90º  Ø 325х9   –  16шт= 800кг

отводов  90º  Ø 273х9   –    4шт= 140кг

отводов  90º  Ø 219х8   –    6шт=  120кг

отводов  90º  Ø 57х5     –    2шт=  1,6кг

патрубки  Ø 57х4,5 – 1,2 м        = 7,7кг

тройник бесш. переходной Ø 325х10 - Ø 273х9 – 2 шт = 26,2кг

тройник бесш. переходной Ø 325х10 - Ø 219х8 – 2 шт = 24,8кг


	т
	11203
	

	52
	Установка запорной арматуры, задвижки клиновые фланцевые фирмы «Хавле» Ру 1МПа, заказ № 4700Е2:

Ду 250

Ду 200

Ду  50
	шт

шт

шт
	2
2

4
	

	53
	Установка воздушного вантуза 2"   Ру 1МПа  фирмы «Хавле» с фланцем Ду 50(ковкий чугун), заказ № 9874
	шт
	2
	

	54
	Установка ответных фланцев фирмы «Хавле»  для стальных труб, фланец  двухкамерный - Ру 1,6МПа,  заказ № 7101:

Ду 250

Ду 200

Ду  50
	шт

шт

шт
	4
4

6
	

	55
	Болты с гайками оцинкованные фирмы «Хавле», заказ № 8810:

М 20х90

М 16х70  
	шт

шт
	80
24
	

	56
	Штурвал фирмы «Хавле», заказ № 7800:  

Ду 250

Ду 200

Ду  50
	шт

шт

шт
	2
2

4
	

	57
	Установка набивных сальников в колодцах : 

· для Ду 200 мм -1 шт  =41,2кг(труба Ø273х6-0,6м)

· для Ду 250 мм -2 шт х 24,1кг=48,2кг (труба Ø1325х6-0,3м х 2шт = 0,6м)

· для Ду 300 мм -2 шт х 42,5 кг= 85кг(труба  Ø 426 х 6,0 - 0,6м х 2шт = 1,2м)
	т
	0,180
	

	58
	Устройство опор  под запорную арматуру: бетона Кл. В 7,5
арматура АIII Ø 12 
	м3
т
	3,2
0,062
	

	59
	Установка стальных заглушек на сущ. трубы
	т
	0,034
	

	60
	Промывка  без дезинфекции трубопроводов   Ø 325х9
	м
	380
	

	61
	Промывка  без дезинфекции трубопроводов  Ø 219х7
	м
	10
	

	62
	Промывка  без дезинфекции трубопроводов   Ø 273х8
	м
	10
	

	63
	Врезка в сущ. сеть Ø 200
	1 вр.
	1
	

	64
	Врезка в сущ. сеть Ø 250
	1 вр.
	2
	

	65
	Врезка в сущ. сеть Ø 300
	1 вр.
	2
	

	66
	Устройство щебёночного основания под водопроводные камеры и колодцы, щебень фр. 40-70 мм с уплотнением пневмотрамбовками
	м3
	4,7
	

	67
	Устройство водопроводной камеры ( 4б) в мокрых грунтах, с устройством обмазочной гидроизоляции стен камеры битумной мастикой за 2 раза (учтена в расценке):
	шт
	1
	

	67.1
	Монтаж стен водопроводных  камер из бетонных блоков с устройством бетонного основания:

ФБС 24.4.6т – 8шт х  0,543м3

ФБС 12.4.6т – 12шт х  0,265м3

ФБС   9.4.6т – 22шт х  0,195м3
	м3
	11,82
	

	67.2
	Монтаж балок покрытия:

· Б7- 1шт х 0,71м3, сталь  1шт х 127,6кг


	м3
(сталь)кг
	0,71
127,6
	

	67.3
	Монтаж плит покрытия:

· ПО-3 -2шт х 0,36м3, сталь  2шт х 39,9кг

· П16д-15 – 4шт х 0,25м3, сталь 4шт х 17,9кг


	м3
(сталь)кг
	1,72
151,4
	

	67.4
	Монтаж горловин камер:

· КЦ 7-9 - 4шт х 0,15м3, сталь  4шт х 6,5кг

· КЦО-1 -6шт х 0,02м3, сталь  6 шт х 1,1кг
	м
	1,8
	

	68
	Устройство водопроводных круглых колодцев Ø 1500 мм из сборного ж/бетона в мокрых грунтах – 2 шт,

с устройством обмазочной гидроизоляции стен колодцев битумной мастикой за 2 раза (учтена в расценке)
	м3
(сталь)кг
	3,85
217,6
	

	69
	Установка площадок обслуживания в камеры, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	т

м2
	0,28
13,3
	

	70
	Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	т

м2
	0,152
8,4
	

	71
	Установка люков чугунных тип «Л»
	шт
	2
	

	72
	Установка люков чугунных тип «Т»
	шт
	2
	

	73
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	2,18
	

	74
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	2,18
	


PAGE  

