ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора
на поставку оптических преобразователей.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
 Поставка  оптических преобразователей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Комплект оптических преобразователей (приемник + передатчик) 16 каналов видео, SM, 20 км, NO-1600-20 или эквивалент 
	Стоечное исполнение.

Отсутствие каких-либо регулировок и настроек; 

Порт аналогового видеосигнала - BNC; 

Оптический порт - FC; 

Количество задействуемых оптических жил: 1

Максимальное затухание сигнала – 15 db. 

Дистанция передачи – до 20 км

Тип оптоволокна – одномодовое 9/125

Количество видеосигналов: 16 

Входное сопротивление: 75 Ом 
Уровень вх/вых сигнала: 1.0 В

Диапазон уровня сигнала:0.6 – 2.0 В

Соотношение сигнал/шум: не менее 60 db.

Полоса пропускания видеосигнала:  7 МГц 

Частота дискретизации видеосигнала: 15 МГц 

Рабочий диапазон температур: -40 ~ +85
Габаритные размеры:
Передатчик –длина не более– 487 мм

                       глубина не более–169мм

                       высота не более - 44 мм 
Приемник   -длина не более – 487 мм

                      глубина не более–169 мм

                      высота не более - 44 мм
	24 месяца
	73
	 компл.


      3.  Порядок формирования цены
       Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
       Порядок оплаты – безналичный расчет.

Аванс – в размере 30 % в течение 5 дней со дня подписания договора. Окончательный расчет производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН).
5. Требования к упаковке оборудования
       Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
       Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:
       Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): в течение 35 рабочих дней с момента подписания договора.
Начальник подразделения                                                                                       Давыдов Д.П.
