	[image: image1.png]



	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	             
	(   
	
	(

	       
	№
	
	
	
	
	


	(
	(   
	На выполнение капитального ремонта (
ворот и фасада здания… завода РТ-1


	
	(
	


	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	Фасад

	
	Инвентарные леса:
	
	
	

	1
	Установка и разборка наружных лесов инвентарных трубчатых высотой до 16 м
	м2
	8829
	

	2
	Установка и разборка наружных лесов инвентарных трубчатых высотой свыше 16 м
	м2
	8195
	

	
	Бетонные стены:
	
	
	

	3
	Очистка вручную поверхностей стеновых панелей от старой краски, с лесов
	м2
	9175,42
	

	4
	Ремонт штукатурки стен фасада цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 5 м2,  толщина слоя до 40 мм 
	м2
	2752,42
	30%  от площади фасада 

	5
	Перетирка штукатурки стен фасада известковым раствором, с лесов
	м2
	6422,79
	70%  от площади

	6
	Огрунтовка поверхностей фасада под окраску (Аква-грунт «Капрал») 
	м2
	9175,42
	Расход 

0,3 кг/ м2

	7
	Окраска фасада с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая
	м2
	9175,42
	цвет согласовать 

	
	Кирпичные стены:
	
	
	

	8
	Очистка вручную поверхностей фасада от старой краски, с лесов
	м2
	3113,34
	

	9
	Ремонт штукатурки кирпичных стен цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 5 м2,  толщ. слоя до 20 мм 
	м2
	933,97
	30%  от площади фасада 

	10
	Перетирка штукатурки кирпичных стен известковым раствором, с лесов
	м2
	2179,27
	70%  от площади

	11
	Огрунтовка поверхностей фасада под окраску (Аква-грунт «Капрал») 
	м2
	3113,24
	Расход 

0,3 кг/ м2

	12
	Окраска фасада кремнийорганическая по подготовленной поверхности, с лесов 
	м2
	3113,24
	цвет согласовать 


	
	Ворота

	13
	Демонтаж ворот (распашные деревянные, обшитые металлом толщ. 5 мм, с калиткой)
	шт
	11
	5,7(h) ×4,8 м

	14
	Монтаж ворот металлических распашных, с калиткой, огрунтованных. Серия 1.435.2- 28 (индивидуальное изготовление)
	шт
	11
	5,7(h) ×4,8 м

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот эмалью ПФ-115
	м2
	722,3
	цвет согласовать

	
	Оконные проемы

	16
	Разборка заполнений проемов из стеклоблоков (отдельные участки) 
	м2
	16,25
	

	17
	Кладка отдельных участков кирпичных стен, объем кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	1,95
	заделка проемов

	18
	Улучшенная штукатурка стен по кирпичу цементно-известковым раствором
	м2
	16,25
	

	19
	Окраска фасада кремнийорганическая 

с подготовкой поверхности,  с лесов 
	м2
	16,25
	цвет согласовать

	20
	Разборка заполнений оконных проемов 

из стеклоблоков
	м2
	253,8
	

	21
	Демонтаж оконных рам из швеллера № 18
	кг
	6357
	390 м.п.

	22
	Установка блоков оконных из ПВХ профилей, совместно с подоконной доской
	м2
	253,8
	

	23
	Оконные блоки из ПВХ профилей с двух-камерным стеклопакетом, трехстворные  (глухие боковые, поворотно-откидная центральная) 1,8(h)×4,7 м
	шт
	30
	ОП 18-47 
ГОСТ 30674-99

	24
	Доски подоконные пластиковые, 
шириной 600 мм, L=5000 мм
	шт
	30
	

	25
	Облицовка внутренних оконных откосов

пластиковыми панелями 
	м2
	149,4
	90 шт.

	26
	Установка уголков пластиковых

для облицовки оконных откосов 
	м
	249
	

	27
	Установка оконных отливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	м2
	93,2
	

	28
	Демонтаж обрамлений окон из стального листа толщиной 2 мм
	т
	16,877
	1075 м2

	29
	Устройство обрамлений оконных проемов 

из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 

с полимерным покрытием
	м2
	1075 м2
	цвет согласовать

	30
	Смена карнизных свесов шириной 500 мм  

из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм  
	м
	100
	выступ стены – карниз 

	
	Деформационные швы

	31
	Разборка существующего заполнения шва 

из раствора и пороизола
	м
	80
	

	32
	Заполнение шва пороизолом и монтажной пеной типа «Макрофлекс»
	м
	80
	баллончик 

0,85 л - 16 шт

	33
	Установка полосы шириной 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
	м2
	40
	80 м

	
	Металлоконструкции

	
	Воздуховоды на кровле:
	
	
	

	34
	Очистка поверхностей щетками от старой краски и ржавчины, обеспыливание 
	м2
	35
	

	35
	Окраска металлических поверхностей воздуховодов.  Грунт-эмаль «Нержамет» для металла по ржавчине, ТУ 2313-045-32811
	м2
	35
	Расход  
0,3 кг/м2 


	
	Опора:
	
	
	

	36
	Очистка поверхностей щетками от старой краски и ржавчины, обеспыливание 
	м2
	11,59
	0,483 т

	37
	Окраска металлических поверхностей опоры.  Грунт-эмаль «Нержамет» для металла по ржавчине, ТУ 2313-045-32811
	м2
	11,59
	Расход 
0,3 кг/м2 

	
	Лестницы пожарные:
	
	
	

	38
	Очистка поверхностей щетками от старой краски и ржавчины, обеспыливание 
	м2
	68,91
	2,996 т

	39
	Окраска металлических поверхностей пожарных лестниц. Грунт-эмаль «Нержамет» 

для металла по ржавчине, ТУ 2313-045-32811
	м2
	68,91
	Расход  
0,3 кг/м2 

	
	Входная группа:
	
	
	

	40
	Монтаж металлоконструкций –  стоек из труб и гнутосварных профилей 
	кг
	82,04
	

	41
	Монтаж металлоконструкций – связей и распорок из уголков и швеллера
	кг
	56,55
	

	42
	Монтаж покрытия козырька из оцинкован-ного профилированного листа толщ. 0,7 мм
	м2
	175
	ГОСТ 24045

	43
	Монтаж опорных металлоконструкций крыльца из уголков и швеллера
	кг
	406,6
	

	44
	Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021
	м2
	12,19
	цвет согласовать



Условия производства работ:


Действующие условия производства работ персонала завода, работающего в аналогичных условиях: 

1.  Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

2.  Дополнительный отпуск (при постоянной работе на фасадах, кровле и по периметру
здания)  – 1,5 дня за каждый отработанный месяц.

      3.  Талоны лечебно-профилактического питания – в дни работы.

      4.  Полное переодевание в санпропускнике. 

5. Производство ремонтных работ в существующем здании, в стесненных условиях.

