ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРИНАТОМ»

| СОГЛАСОВАНО Директор филиала ЗАО "Гринатом" в г.Сарове _____________ Е.С. Гаранин «___»______________2012 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ____________М.Ю. Ермолаев «___»______________2012 г. |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ В ПИЛОТНОЙ ЗОНЕ ФГУП РФЯЦ «ВНИИЭФ» ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОД РАБОЧИМ НАИМЕНОВАНИЕМ «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРВАЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

«МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ»

(Стадия I)

2012

Оглавление

Перечень сокращений и условных обозначений	5

Общие сведения	7

1.1	Полное наименование информационной системы и ее условное обозначение	7

1.2	Шифр  темы или шифр (номер) договора	7

1.3	Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) информационной системы и их реквизиты	7

1.4	Перечень документов, на основании которых создается система	8

1.5	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию информационной системы	8

1.6	Сведения об источнике и порядке финансирования работ	8

1.7	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию информационной системы (ее частей)	8

1.8	Смежные проекты	8

1.9	Внесение изменений в ТЗ	9

2	Назначение и цели создания информационной системы	10

2.1 Назначение ИС	10

2.2 Цели создания ИС	10

3	Характеристика объектов автоматизации	11

4	Требования к ИС	12

4.1	Требования к ИС в целом	12

4.2	Требования к функциям ИС	16

4.3	Требования к видам обеспечения ИС	25

5	Состав и содержание работ	27

6	Порядок контроля и приемки ИС	28

6.1	Предварительные испытания	28

6.2	Опытная эксплуатация	30

7	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу ИС в действие	32

8	Требования к документированию	33

Источники разработки	41

- Перечень сокращений и условных обозначений

| Условные сокращения | Наименование |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| АСУП | Автоматизированная система управления производством |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БТК | Бюро технического контроля |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГТ | Государственная тайна |
| ДСЕ | Деталь, сборочная единица |
| ДСП | Для служебного пользования |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИС | Информационная система |
| КБ | Конструкторское бюро |
| КТД | Конструкторско-технологическая документация |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| СЛВС | Служебная локальная вычислительная сеть |
| СЗИ | Система защиты информации |
| МК | Маршрутная карта |
| НИР | Научно-исследовательская работа |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| НДВ | Не декларированные возможности |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| ОК | Операционная карта |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПДБ | Планово-диспетчерское бюро |
| НДВ | Не декларированные возможности |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПДБ | Планово-диспетчерское бюро |
| ППО | Планово-производственный отдел |
| ПДО | Планово-диспетчерский отдел |
| РМ | Рабочее место |
| РД | Руководящий документ |
| РФЯЦ-ВНИИЭФ | Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики |
| СТП | Стандарт предприятия |
| ТИС | Типовая информационная система |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТП | Технический проект |
| ТУ | Технические условия |
| ТОРО | Техническое обслуживание и ремонт оборудования |
| ТСД | Терминалы сбора данных, информационные киоски, персональные компьютеры с оптимизированными интерфейсными решениями - устройства класса HMI, SCADA |
| УОП | Управление опытным производством |
| УП | Управляющая программа |
| УПЕ | Учетно-плановая единица |
| ЧПУ | Числовое программное управление |
| ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| ФЭБ | Финансово-экономический блок |
| ФСТЭК | Федеральная служба технического и экспортного контроля |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ШК | Штрих-код |
| ЯОК | Ядерно-оружейный комплекс |
| ERP | (EnterpriseResourceManagement) – интегрированное программное обеспечение, обеспечивающее общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности предприятия |
| ERP/MRPII | ManufactureResourcesPlanning) — интегрированное с ERP программное обес печение реализующее оптимальное управление потоками материалов (сырья), полуфабрикатов (в том числе находящихся в производстве) и готовых изделий. |
| PDM | (ProductDataManagement) – организационно-техническая система , обеспечивающая управление всей информацией об изделии. |
| MES | (ManufacturingExecutionSystem) – система управления и оптимизации производственной деятельности цеха, участка |

- Общие сведения

В рамках Программы «Создание типовой информационной системы предприятий ЯОК в пилотной зоне ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (далее Программа ТИС ЯОК) создается интегрированная система автоматизации деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Работы в рамках выполнения Программы ТИС ЯОК выполняются по проектным направлениям, одним из которых является направление «Системы промышленной автоматизации – сквозные циклы, 3D-проектирование» (далее Проектное направление). Одним из проектов данного Проектного направления является проект «Внедрение MES-системы в структурных подразделениях» (далее по тексту Проект).

Цель проекта  - разработка ИС «Управление производством» (ИС УП).

ИС УП реализуется в две очереди:

- ИС «Объемно-календарного, оперативного планирования и диспетчирования производства» (далее по тексту ИС УП-1).

- ИС «Мониторинга и управления технологическим оборудованием» (далее по тексту ИС УП-2).

Работы по созданию ИС “«Мониторинга и управления технологическим оборудованием»” выполняются на основании технического задания на ИС «Мониторинга и управления технологическим оборудованием»  № ОИТП-920 дсп от 19.06.2012.

ИС «Мониторинга и управления технологическим оборудованием» реализуется в две стадии:

- Стадия I  - выполняются работы по созданию ИС и вводу в опытную эксплуатацию в пилотном цехе (механообрабатывающий цех). По итогам выполненных работ принимается решение о реализации стадии II.

- Стадия II – выполняются работы по сертификации ИС и  вводу в действие в остальных цехах служебного периметра.

ИС  «Управление производством» является составной частью «Системы промышленной автоматизации – сквозные циклы, 3D-проектирование».

Полное наименование информационной системы и ее условное обозначение

    - Полное наименование: Информационная система «Мониторинга и управления технологическим оборудованием»  стадия I (далее по тексту Система или ИС)

    - Краткое наименование системы: ИС УП-2-I.

Шифр  темы или шифр (номер) договора

Код проекта по Программе «Создание ТИС предприятий ЯОК в пилотной зоне ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»: NW-B-CA1-3.

Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) информационной системы и их реквизиты

1.3.1 Заказчик

Заказчик ИС  - Федеральное государственное унитарное предприятие
Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»).

Адрес: 607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д.37.

1.3.2 Генеральный подрядчик

Генеральный подрядчик - Закрытое Акционерное Общество «Гринатом».

Адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

1.3.3 Подрядчик должен быть определён по результатам проведения открытого запроса предложений.

Перечень документов, на основании которых создается система

Основанием выполнения работ в рамках Проекта «Внедрение MES-системы в структурных подразделениях» являются документы:

- Распоряжение Правления Государственной Корпорации «Росатом» о реализации Программы ТИС ЯОК от 22.12.2010 № 1-1/142-P.

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию информационной системы

Срок начала работ - 4 квартал 2012 г.;

Срок окончания работ - 3 квартал 2013 г.

Сведения об источнике и порядке финансирования работ

Проект создания и внедрения ИС в рамках настоящего ТЗ финансируется Заказчиком.

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию информационной системы (ее частей)

Предъявление заказчику результатов работ по созданию и внедрению ИС, приемку работ производить на соответствие данному ТЗ и ТП на систему.

ИС предъявляется в виде переданного в эксплуатацию функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники и  программного обеспечения Заказчика в установленные сроки. Приемка ИС осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика, Генерального подрядчика и подрядчика. Порядок предъявления ИС, ее испытаний и окончательной приемки определен в разделе 6 настоящего ТЗ. Совместно с предъявлением ИС производится сдача разработанного комплекта документации согласно разделу 8 настоящего ТЗ.

Общие требования к ИС и порядку работ устанавливаются в соответствии с нормативной документацией РФ на ИС и ИТ:

- ГОСТ 34. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы;

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ГОСТ 19. Единая система программной документации.

Порядок выполнения и управления проектом реализуется в соответствии с «Политикой управления неинвестиционными проектами и проектами ИТ Госкорпорации «Росатом» и согласованным Уставом проекта, а также:

- регламентом процесса планирования и запуска проектов программ трансформации ИТ и ФЭБ;

- регламентом процесса инициации проектов программ трансформации ИТ и ФЭБ;

- регламентом процесса реализации и контроля исполнения проектов программ трансформации ИТ и ФЭБ;

- регламентом процесса завершения проектов программ трансформации ИТ и ФЭБ;

- с учётом требований ГОСТ Р ИСО\МЭК 12207.

Смежные проекты

Необходимо разработать и согласовать с Заказчиком процедуры межпроектного взаимодействия (управление планированием, исполнением, мониторингом,  интеграцией, содержанием, сроками, рисками, коммуникациями, поставками, качеством)  и обеспечить выполнение работ в части межпроектного взаимодействия в достаточном и необходимом объёме для обеспечения создания и внедрения ИС в соответствии с настоящим ТЗ.

В рамках реализации Программы  ТИС ЯОК  выполняются и планируются к выполнению следующие проекты, которые могут оказать влияние на работы по Проекту «Внедрение MES-системы в структурных подразделениях»:

- NW-B-CA1-2	«Внедрение PDM-системы в структурных подразделениях»

- NW-B-CA1-4	«Разработка и внедрение в пилотной зоне сквозной технологии 3D-проектирования, моделирования, расчетов, испытаний, производства».

- NW-B-IP1-1	«Разработка и внедрение в пилотной зоне интеграционной платформы системы».

- NW-INF-DC1-1  «Разработка и внедрение в пилотной зоне ЦОД ERP и ЦОД PDM/PLM верхнего уровня (информационная поддержка изделий)».

- NW-INF-KSPD1-1 «Разработка и внедрение в пилотной зоне СЛВС подразделений и типовых решений КСПД».

- NW-INF-IDM1-1	«Разработка и внедрение в пилотной зоне системы единого входа в сеть»

- NW-IB-DC1-1 «Разработка и внедрение в пилотной зоне системы обеспечения информационной безопасности ИТ-решений».

- NW-IB-DC1-2 «Разработка и внедрение в пилотной зоне комплекса основных технических решений по защите различных видов тайн»

- NW-IB-DC1-3 «Проведение аттестации типовых автоматизированных систем созданных в пилотной зоне».

- NW-B-HW1-2 Комплектация техническими средствами систем промышленной автоматизации в пилотной зоне РФЯЦ-ВНИИЭФ

- NW-B-CB1-1 Разработка и внедрение в пилотной зоне типовой системы управления основными средствами и ТОРО предприятия

Внесение изменений в ТЗ

В процессе проведения работ настоящее ТЗ может изменяться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.

- Назначение и цели создания информационной системы

- 2.1 Назначение ИС

    - ИС предназначена для мониторинга технологического  оборудованием и управления рабочими центрами в производстве.

    - ИС должна обеспечивать следующую функциональность:

- мониторинг состояния оборудования;

- прием/передачу производственных заданий из ИС «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчеризации производства»;

- автоматизированную регистрацию прохождения в производственном цикле заготовок, деталей, инструмента, КТД;

- прием/передачу УП на оборудование с ЧПУ для определенной категории оборудования;

- формирование отчетов о работе определенной категории оборудования.

- 2.2 Цели создания ИС

Целью  создания ИС является повышение эффективности производства в подразделениях ВНИИЭФ за счет внедрения ИС, обеспечивающей мониторинг технологического оборудования и управление рабочими центрами в режиме реального времени в части:

- передачи на рабочие центры сменного задания;

- регистрации состояния  выполнения задания на рабочих центрах и передачи данных в подсистему диспетчирования в ИС УП-1;

- передачи управляющих программ на оборудование с ЧПУ определенной категории.

- Характеристика объектов автоматизации

  - Объектами автоматизации является деятельность работников  производственных цехов структурных подразделений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:

- основных рабочих;

- производственных мастеров, начальников участка, начальника цеха, его заместителей;

- работников БТК;

- технологов ЧПУ;

- наладчиков станков с ЧПУ.

  - Производственные процессы в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» характеризуются:

- многономенклатурным опытным и серийным производством;

- малыми партиями запуска деталей в производство;

- проведением стопроцентного пооперационного контроля качества деталей;

- максимально высокими требованиями к безопасности производства;

- выполнением требований по обеспечению государственной тайны;

- наличием экспортных ограничений на поставку ПО и требований по сертификации ПО на НДВ и НСД.

  - Текущее состояние работ по планированию работ, мониторингу и управлению технологическим оборудованием:

- управление производством во ВНИИЭФ базируется на автоматизированной системе управления производством собственной разработки (АСУП). АСУП представляет собой программно-техническую систему, включающую корпоративную базу данных института, программы управления данными, систему безопасности, средства подготовки данных, вычислительную сеть и технологии управления работой ИС (рабочие графики, положения, регламенты запросов и т.д.;

- системы мониторинга оборудования отсутствуют;

- для отдельных групп оборудования реализована передача УП с сервера на станки с ЧПУ.

  - Режим работы: одно и двухсменный.

  - Состав оборудования и автоматизированных рабочих мест в пилотном цехе:

- количество единиц оборудования: 40 единиц;

- количество киосков: 7 единиц;

- количество АРМ: 6 единиц;

- Требования к ИС

Требования к ИС в целом

    - Требования к структуре и функционированию ИС

      - Требования к функциональности ИС

Разрабатываемая  ИС должна обеспечивать следующую функциональность:

- управление производственными данными об оборудовании (мониторинг состояния оборудования, автоматический и автоматизированный сбор данных);

- управление производственными заказами на рабочих центрах и диспетчеризацию работ:

- приём производственных заданий из ИС объёмно-календарного и оперативного; планирования на рабочие центры;

- регистрацию на рабочих центрах данных о ходе изготовления ДСЕ;

- передачу данных о ходе производства в ИС  объёмно-календарного и оперативного планирования;

- авторизацию персонала;

- идентификацию ДСЕ, инструмента, документации;

- формирование отчетности;

- автоматическое оповещение об аварийных и нештатных ситуациях для определенных категорий оборудования;

- прием/передачу УП на оборудование с ЧПУ для определенных категорий оборудования;

- интеграцию с системой технического обслуживания и ремонта оборудования, с ИС УП-1, PDM;

- администрирование ИС.

      - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами ИС

ИС должна обеспечивать единое информационное пространство для всех участников процесса производства изделий.

В ИС должна быть обеспечена защита информации в соответствии с существующими требованиями нормативных документов и действующей разрешительной системой.

Требования будут уточнены на этапе технического проекта.

      - Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой ИС со смежными системами, требования к ее совместимости

ИС должна быть интегрирована с имеющимися (ERP, PDM, ИС УП-1 «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчеризации производства» и др.) системами Заказчика. Механизм интеграции будет определен на этапе технического проекта.

      - Требования к режимам функционирования ИС

Основным режимом функционирования ИС должен быть нормальный режим. В нормальном режиме функционирования ИС:

- должно исправно работать клиентское и серверное программное обеспечение и оборудование, составляющее комплекс технических средств (в том числе локальная вычислительная сеть).

Для обеспечения нормального режима функционирования ИС пользователи должны выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации системы и комплекса технических средств системы, указанные в соответствующих технических документах (техническая документация, инструкции по эксплуатации и т.д.).

Показателем надежной работы ИС должно являться время реакции системы, позволяющее выполнять  типовые задачи пользователей  (работников ПДО, ППО, начальников цехов, инженеров ПДБ, нормировщиков и т.д.) в нормальном производственном режиме. Время реакции системы на конкретные события (запросы на получение информации) будет уточнено на этапе разработки Технического проекта.

Аварийный режим функционирования ИС характеризуется отказом одного или нескольких компонент программного и (или) технического обеспечения.

      - Требования по диагностированию ИС

ИС должна иметь средства диагностирования, обеспечивающие надежность и информационную безопасность подсистемы:

- средства журналирования, протоколирования сеансов работ;

- средства регламентной архивации на уровне пользователей и администратора;

- средства  восстановления данных;

- средства диагностирования.

      - Требования к перспективам развития, модернизации ИС

ИС должна поддерживать обновление версий ПО.

ИС должна поддерживать возможность дальнейшего развития и модернизации функционала в  рамках последующих проектов, адаптацию и тиражирование на другие производственные подразделения, другие промышленные предприятия ЯОК.

    - Требования к численности и квалификации персонала ИС и режиму ее работы

      - Требования к численности персонала

Персоналом ИС должны являться основные рабочие, наладчики станков с ЧПУ, работники ОТК, работники участков комплектации, кладовых, производственные мастера, руководство цеха,  технические специалисты, выполняющие обслуживание вычислительной сети, технических средств, администраторы ИС.

Требования к численности персонала будут уточнены на этапе Технического проекта.

      - Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

К квалификации персонала, эксплуатирующего ИС, предъявляются следующие требования:

- знание соответствующей предметной области;

- навыки работы с персональными компьютерами, оборудованием и  программным обеспечением ИС;

Пользователи ИС должны пройти курсы обучения по эксплуатации ИС.

Содержание и объём обучения в рамках проекта должны обеспечить необходимую квалификацию персонала для работы в ИС.

Необходимо  организовать и провести обучение пользователей ИС с последующей оценкой знаний в следующем объеме:

- организованы группы обучения в зависимости от ролей пользователей и исполняемых ими функций, количества пользователей в ИС;

- подготовлены соответствующие руководства пользователей, методические и нормативные документы;

- разработаны программы обучения;

- подготовлены практические примеры для обучения;

- подготовлены контрольные примеры и тесты для оценки знаний;

- подготовлены и выпущены приказы на обучение;

- проведено обучение;

- проведена оценка знаний

Обучение должно проводиться на территории Заказчика.

Обучение специалистов должно проводиться в группах до 10 человек.

Для руководителей, администраторов, ИТ-специалистов ИС должно быть предусмотрено индивидуальное обучение.

Программа обучения должна быть разработана и согласована с Заказчиком. Количество курсов обучения определяется исходя из количества пользователей  и их специализации.

Обучение должно происходить в несколько этапов:

- обучение проектной команды и ключевых пользователей  на этапе проектирования.

- обучение администраторов и ИТ-специалистов (не менее 10) на этапе разработки и ввода ИС в опытную эксплуатацию.

- углублённое обучение ключевых пользователей (не менее 20) на этапе разработки и ввода ИС в опытную эксплуатацию.

- обучение  пользователей (не менее 10) на этапе ввода ИС в опытную  эксплуатацию.

Консультирование пользователей на этапах тестирования и в процессе эксплуатации ИС (по запросам/необходимости).

Количество специалистов, для которых должно быть проведено обучение, должно быть уточнено в рамках Концепции обучения.

      - Требования к режиму работы персонала

Режим работы персонала ИС должен быть определен в соответствии с режимом работы предприятия и подразделений предприятия.

    - Требования к показателям назначения ИС

Значения параметров, характеризующие степень соответствия ИС по назначению не предъявляются.

    - Требования к надежности ИС

Надежность функционирования ИС  должна соответствовать требованиям ГОСТ 26.205-88 и характеризоваться показателями безотказности, ремонтопригодности и долговечности согласно ГОСТ 24.701-86.

Безотказность ИС должна характеризоваться наработкой на отказ по отдельным функциям согласно ГОСТ 24.701-86 и ГОСТ 26.205-88Е.

Средняя наработка на отказ должна быть:

- аппаратной части системы (пульты, сканеры ИС) - не менее 50 000 часов;

Требования будут уточнены на стадии технического проектирования.

    - Требования по безопасности ИС

Требования по безопасности не предъявляются.

    - Требования по эргономике и технической эстетике ИС

Требования по эргономике и технической эстетике должны быть определены  на этапе Технического проекта.

    - Требования к транспортабельности ИС

Требования к транспортабельности ИС не предъявляются.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту  ИС должны быть определены  на этапе Технического проекта.

    - Требования к защите информации

Программное обеспечение ИС должно содержать полную совокупность средств защиты информации, позволяющих создавать АС, удовлетворяющих требованиям установленными классам защиты АС (в соответствии с требованиями Гостехкомиссии для АС), и должно быть сертифицировано в соответствии с требованиями нормативных документов по защите информации от несанкционированного доступа ФСТЭК России.

Программное обеспечение ИС с использованными средствами защиты информации должны быть совместимо со средствами защиты информации, используемыми при создании АС в соответствии с документацией и ТУ сертификатов по информационной безопасности.

Реализация функций СЗИ в программном обеспечении ИС допускается как на уровне сервера приложений, так и на уровне СУБД при этом:

- при реализации функций СЗИ на уровне сервера приложений программное обеспечение сервера приложений должно быть сертифицировано на соответствие РД «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» по соответствующему классу защищенности (либо по ТУ соответствующим требованиям этого класса), но при этом СЗИ СУБД не должны использоваться.

- при реализации функций СЗИ на уровне СУБД программное обеспечение СУБД должно быть сертифицировано на соответствие РД «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» по соответствующему классу защищенности (либо по ТУ соответствующим требованиям этого класса), но при этом СЗИ сервера приложений не должны использоваться.

Для использования в АС класса 1Г (служебном сегменте), содержащем информацию со степенью конфиденциальности «ДСП» и персональную информацию не выше 2 класса, используемые средства защиты информации программного обеспечения ИС должны быть сертифицированы в системе сертификации ФСТЭК России на соответствие РД «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» не ниже 5-го класса защищенности (либо по ТУ соответствующим требованиям этого класса) и обеспечивающие в соответствии с условиями действия сертификата возможность использования ПО в автоматизированных системах до класса 1Г включительно. Для использования в АС класса 1Г (служебном сегменте) требований по сертификации программного обеспечения ИС на соответствие РД «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» не предъявляются.

В АС класса 1Б (закрытом сегменте) ИС функционировать не будет.

Выполнение вышеуказанных требований должно быть подтверждено Сертификатами ФСТЭК России по требованиям безопасности информации. Подтверждающие сертификаты соответствия должны быть переданы Заказчику в соответствующие установленные календарным планом работ сроки и поддерживаться в актуальном состоянии в течение гарантийного срока эксплуатации ИС.

Рабочая документация на создаваемую ИС должна содержать спецификацию используемого программного обеспечения (включая наименования, производителя, версию и прочую информацию). Для программного обеспечения ИС, содержащего средства защиты информации, указывается номер, дата выдачи и дата действия сертификата соответствия требованиям безопасности информации с приложением копии сертификата и ТУ его применения.

Работы по сертификации программного обеспечения ИС по требованиям информационной безопасности выполняются в рамках отдельного договора при выполнении работ II стадии создания ИС. При выполнении работ I стадии создания ИС (в рамках настоящего ТЗ) требований по сертификации программного обеспечения не предъявляется

    - Требования по сохранности информации при авариях

В ИС должна быть обеспечена возможность восстановления работоспособности и восстановления данных в течение 12 часов.

В ИС должна быть обеспечена сохранность информации с возможностью восстановления информации из резервных копий. Допускается потеря информации не более чем за 1 (один) рабочий день.

Технологические методы резервного копирования, архивирования и восстановления информации определяются на этапе проектирования.

Дополнительно должно быть обеспечено хранение резервных и архивных копий на сменных носителях информации в помещении, территориально удалённом от помещения серверной.

Регламент резервного копирования, архивирования и восстановления ИС и данных разрабатывается в этапе технического проекта.

    - Требования к средствам защиты от внешних воздействий

Требования к средствам защиты ИС от внешних воздействий не предъявляются.

    - Требования по патентной чистоте

Требования к ИС по патентной чистоте не предъявляются.

    - Требования к стандартизации и унификации

ИС должна использовать наиболее распространенное системное программное обеспечение.

Интерфейс работы с окнами, кнопками, списками должен соответствовать принятым в мировой практике соглашениям GUI (graphicaluserinterface).

Требования к функциям ИС

    - Классификация оборудования, подлежащего мониторингу в рамках ИС

      - Категорирование оборудования по способу коммуникации с программным обеспечением ИС

- Универсальное оборудование, не оснащенное системой ЧПУ;

- Оборудование с ЧПУ, не оснащенное портами ввода/вывода RS-232, RS-485, токовая петля, параллельный порт, Ethernet или оснащенное ФСУ, портом USB, портом PCMCIA;

- Оборудование с ЧПУ, оснащенное портами ввода/вывода RS-232, RS-485, токовая петля, параллельный порт;

- Оборудование с ЧПУ, оснащенное портами ввода/вывода Ethernet, протокол обмена данными с внешними устройствами не документирован или частично документирован или не находится в свободном для использования доступе;

- Оборудование с ЧПУ, оснащенное портами ввода/вывода Ethernet, протокол обмена данными с внешними устройствами документирован и находится в свободном для использования доступе.

      - Категорирование оборудования по способу подключения к аппаратному обеспечению (блокам мониторинга)

- Оборудование, имеющее световую индикацию/реле для событий цикл и авария;

- Оборудование, имеющее световую индикацию/реле для события цикл;

- Оборудование, не имеющее световую индикацию/реле для событий цикл и авария.

    - Требования к функции управление производственными данными об оборудовании (мониторинг состояния оборудования, автоматический и автоматизированный сбор данных)

Функция должна позволять отслеживать состояние оборудования с ЧПУ (производственных линий, универсального оборудования) в режиме реального временив части выявление причин и продолжительности простоя оборудования.

      - Перечень фиксируемых событий для оборудования категории “A”оборудования представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| № п/п | Главное состояние | Подсостояние | Метод фиксирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство |  |  |
| 1.1 |  | Обработка (Цикл) | Автоматически из сигналов электроавтоматики |
| 2 | Станок вкл./выкл. |  |  |
| 2.1 |  | Станок выключен | Автоматически из сигналов электроавтоматики |
| 2.2 |  | Станок включен | Автоматически из сигналов электроавтоматики |
| 3 | Технический отказ (аварийное сообщение) |  | Автоматически из сигналов электроавтоматики. Причина указывается при помощи сканера ШК (при длительности события более 5 минут) или в системе планово-предупредительного ремонта |
| 4 | Организационный (обоснованный) простой |  |  |
| 4.1 |  | Планово-предупредительный ремонт (техническое обслуживание) | Ручной ввод |
| 4.2 |  | Отсутствие рабочего Задания | Ручной ввод |
| 4.3 |  | Отсутствие оснастки, инструмента, приспособлений | Ручной ввод |
| 4.4 |  | Отсутствие программы | Ручной ввод |
| 4.6 |  | Отсутствие рабочего | Автоматически формируется системой, при включенном станке и отсутствии в течении 2-х минут любого из подсостояний главных состояний «Производство», «Технический отказ» или других подсостояний главного состояния «Организационный простой» |
| 4.7 |  | Наладка | Ручной ввод |
| 4.8 |  | Отсутствие заготовки (материала) | Ручной ввод |

      - Перечень фиксируемых событий для оборудования категории “B” оборудования представлен в таблице 4.2.2.

Таблица 4.2.2

| № п/п | Главное состояние | Подсостояние | Метод фиксирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство |  |  |
| 1.1 |  | Обработка (Цикл) | Автоматически из сигналов электроавтоматики |
| 2 | Станок вкл./выкл. |  |  |
| 2.1 |  | Станок выключен | Автоматически из сигналов электроавтоматики |
| 2.2 |  | Станок включен | Автоматически из сигналов электроавтоматики |
| 3 | Технический отказ (аварийное сообщение) |  | Ручной ввод. Причина указывается при помощи сканера ШК (при длительности события более 5 минут) или в системе планово-предупредительного ремонта |
| 4 | Организационный (обоснованный) простой |  |  |
| 4.1 |  | Планово-предупредительный ремонт (техническое обслуживание) | Ручной ввод |
| 4.2 |  | Отсутствие рабочего задания | Ручной ввод |
| 4.3 |  | Отсутствие оснастки, инструмента, приспособлений | Ручной ввод |
| 4.4 |  | Отсутствие программы | Ручной ввод |
| 4.6 |  | Отсутствие рабочего | Автоматически формируется системой, при включенном станке и отсутствии в течении 2-х минут любого из подсостояний главных состояний «Производство», «Технический отказ» или других подсостояний главного состояния «Организационный простой» |
| 4.7 |  | Наладка | Ручной ввод |
| 4.8 |  | Отсутствие заготовки (материала) | Ручной ввод |

      - Перечень фиксируемых событий для оборудования категории “С” оборудования представлен в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3

| № п/п | Главное состояние | Подсостояние | Метод фиксирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство |  |  |
| 1.1 |  | Обработка (Цикл) | Автоматически из сигналов электроавтоматики (учитывается работа главного привода/двигателя) |
| 2 | Станок вкл./выкл. |  |  |
| 2.1 |  | Станок выключен | Автоматически из сигналов электроавтоматики |
| 2.2 |  | Станок включен | Автоматически из сигналов электроавтоматики |
| 3 | Технический отказ (аварийное сообщение) |  | Ручной ввод. Причина указывается при помощи сканера ШК (при длительности события более 5 минут) или в системе планово-предупредительного ремонта |
| 4 | Организационный (обоснованный) простой |  |  |
| 4.1 |  | Планово-предупредительный ремонт (техническое обслуживание) | Ручной ввод |
| 4.2 |  | Отсутствие рабочего задания | Ручной ввод |
| 4.3 |  | Отсутствие оснастки, инструмента, приспособлений | Ручной ввод |
| 4.4 |  | Отсутствие программы | Ручной ввод |
| 4.6 |  | Отсутствие рабочего | Автоматически формируется системой, при включенном станке и отсутствии в течении 2-х минут любого из подсостояний главных состояний «Производство», «Технический отказ» или других подсостояний главного состояния «Организационный простой» |
| 4.7 |  | Наладка | Ручной ввод |
| 4.8 |  | Отсутствие заготовки (материала) | Ручной ввод |

Ручной ввод данных должен осуществляться с блока мониторинга, сканера штрих-кода (ШК), установленного на оборудовании или с автоматизированного рабочего места (АРМ) пользователем, наделенным соответствующими полномочиями.

Если станок с ЧПУ не выполняет управляющую программу, то оператор станка должен нажать соответствующую кнопку на приставке, то есть указать причину простоя. В противном случае, простой будет зарегистрирован как необоснованный. Таким образом, должно обеспечиваться получение и передача в базу данных информации о причинах простоя оборудования. Должна быть возможность переназначить события для кнопок блока мониторинга.

Программное обеспечение должно обеспечивать прием, обработку станочных данных и вывод информации в наглядном виде на мониторы ПК руководству завода, цеха, участка, техническому персоналу в разрезе оборудования, групп оборудования, участков, цехов, завода в доступном и наглядном виде.

Для оборудования категории №5, помимо отображения основных событий о работе или простое оборудования ИС должна обеспечивать возможность автоматического получения дополнительной служебной информации:

- номер или имя файла активной (в обработке) УП:

- перечень УП, загруженных в память системы ЧПУ станка.

    - Требования к функции управления производственными заказами на рабочих центах и диспетчеризации работ

      - Функция должна позволять:

- передачу из ИС УП-1 «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчирования производства» на блок мониторинга или АРМ производственного задания на производство работ;

- передачу из ИС УП-2-I «Мониторинга и управления технологическим оборудованием» в ИС УП-1 «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчирования производства» данных о процессе выполнения производственного задания.

      - Состав входных в ИС данных

Описание производственного задания в объеме достаточном для понимания оператором станка и выполнения производственного задания:

- ФИО, табельный №  рабочего (идентификационный код в системе управления персоналом);

- обозначение ДСЕ, номер операции;

- плановое количество;

- плановые сроки;

Состав данных будет уточнен  на стадии решения вопросов интеграции с ИС УП-1 «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчирования производства». Данные выводятся на дисплей (4*16 символов) блока мониторинга порциями.

      - Состав выходных из ИС данных

Описание фактических событий по выполнению производственного задания в объеме достаточном для выполнения расчетов в ИС УП-1 «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчирования производства:

- идентификационный код рабочего

- идентификационный код деталь-операции;

- количество фактическое по данным исполнителя;

- количество фактическое по данным с оборудования (для оборудования, относящегося к пятой категории);

- время начала/завершения работы;

Состав и объем данных будет уточнен на стадии решения вопросов интеграции с ИС УП-1 «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчирования производства».

    - Требования к функции авторизации

Функция авторизации на основе системы считывания ШК должна обеспечивать:

- авторизацию персонала:

- регистрация персонала в системе перед началом работ;

- время получения задания (из состава работ производственного задания);

- фактическое время окончания задания;

- регистрация выхода персонала из системы.

- регистрацию получения маршрутных карт (штрих-код на МК);

- регистрацию получения операционной карты (штрих-код на ОК);

- регистрацию получения сопроводительного паспорта (штрих-код на деталь-операцию);

- регистрацию получения наряда на работы (штрих-код на наряд);

- регистрацию получения документа (штрих-код на документ, созданный  в ИС «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчирования производства».

    - Требования к функции отчетности

Функция отчетности должна обеспечивать анализ производственной  информации, полученной системой в режиме реального времени от рабочих центров и формирование на ее основе отчетной документации для руководства участка, цеха, производства в виде таблиц, справок, графиков, диаграмм и др.

Система должна обеспечивать формирование базовых отчетов, представленных ниже и иметь в своем составе «генератор отчетов», позволяющий администратору настраивать  базовые отчеты, а также добавлять новые отчеты.

Состав базовых отчетов:

- Эффективность  использования оборудования:

- на единицу оборудования

Состав отчетных данных:

    - модель станка;

    - Инв. № станка;

    - ФИО рабочего, за которым закреплен станок;

    - плановый фонд времени станка за период;

    - время обработки (цикл) на станке;

    - время настройки (наладки) станка;

    - время простоя станка;

    - время простоя станка в целом и в разрезе причин;

    - время планового ремонта (часов);

    - дата планового начала/завершения ремонта;

- на группу оборудования смены мастера (сводный) и по каждой единице оборудования:

    - плановый фонд времени станков, закрепленных за сменой в заданном периоде времени

    - время обработки на станках всего;

    - время настройки (наладки) станков;

    - время простоя станков (всего):

      - время простоя всего без причин;

      - время простоя:  нет заготовки;

      - время простоя: нет инструмента, оснастки;

      - время простоя по техническим причинам (в разрезе причин)

      - время простоя: нет ТП, УП.

      - отладка УП, др.

      - % фактической загрузки группы станков;

      - % простоя группы в целом и в разрезе причин;

    - время планового ремонта  по группе станков мастера;

- на группу оборудования участка итого и в разрезе смен мастеров:

    - плановый фонд времени станков, закрепленных за участком в заданном периоде времени

    - время обработки на станках всего;

    - время настройки (наладки) станков;

    - время простоя станков (всего):

      - время простоя всего без причин;

      - время простоя:  нет заготовки;

      - время простоя: нет инструмента, оснастки;

      - время простоя по техническим причинам (в разрезе причин)

      - время простоя: нет ТП, УП.

      - отладка УП, др.

      - % фактической загрузки группы станков;

      - % простоя группы в целом и в разрезе причин;

    - время планового ремонта  по группе станков участка;

- на оборудование цеха итого и в разрезе участков:

    - плановый фонд времени станков, закрепленных за цехом в заданном периоде времени

    - время обработки УП на станках (всего);

    - время настройки (наладки) станков;

    - время простоя станков ( всего):

      - время простоя всего без причин;

      - время простоя:  нет заготовки;

      - время простоя: нет инструмента, оснастки;

      - время простоя по техническим причинам (в разрезе причин)

      - время простоя: нет ТП, УП.

      - отладка УП, др.

      - % фактической загрузки группы станков;

      - % простоя группы в целом и в разрезе причин;

    - время планового ремонта станков цеха;

- на тип, группу оборудования (например, обрабатывающие центры, токарная группа и др.)

    - плановый фонд времени станков, закрепленных за группой оборудования в заданном периоде времени

    - время обработки на станках всего;

    - время настройки (наладки) станков;

    - время простоя станков (всего):

      - время простоя всего без причин;

      - время простоя:  нет заготовки;

      - время простоя: нет инструмента, оснастки;

      - время простоя по техническим причинам (в разрезе причин)

      - время простоя: нет ТП, УП.

      - отладка УП, др.

      - % фактической загрузки группы станков;

      - % простоя группы в целом и в разрезе причин;

    - время планового ремонта  по группе станков участка;

- События на станке:

2.1 В разрезе партии деталь-операций:

    - модель станка;

    - инв № станка;

    - ФИО рабочего;

    - обозначение детали;

    - количество деталей;

    - фактическое минимальное время на выполнение деталь-операции;

    - фактическое максимальное время на выполнение деталь-операции;

    - фактическое среднее время на деталь-операцию;

    - фактическое машинное время на деталь-операцию минимальное;

    - фактическое машинное время на деталь-операцию максимальное

    - фактическое машинное время на деталь-операцию среднее

    - время начала/время завершения обработки  партии деталь-операции.

2.2 В разрезе деталь-операций поштучно:

    - модель станка;

    - инв № станка;

    - ФИО рабочего;

    - обозначение детали;

    - количество деталей;

    - фактическое время на выполнение «n-ой» деталь-операции;

    - фактическое машинное время на «n-ую» деталь-операцию;

    - время начала/время завершения обработки «n-ой» деталь-операции

Данные, подготовленные для формирования отчетов должны иметь возможность экспорта в различные текстовые, табличные и графические форматы.

Должна быть реализована возможность настройки шрифтов, цветовой схемы диаграмм и графиков;

Должен быть предусмотрен предварительный просмотр отчета перед печатью.

    - Требования к функции оповещения посредством рассылки информационных сообщений

Функция оповещения об авариях должна обеспечивать автоматическое оповещение руководства участка, цеха об аварийных и нештатных ситуациях, которые возникают на рабочих места. Применительно к оборудованию категории “A”.

Оповещение должно производиться в виде электронных писем при следующих условиях:

  - Станок не работает по причине аварии.

Должен оповещаться мастер, начальник участка, начальник цеха, механик цеха/завода о начале простоя и причинах простоя с момента начала простоя.

  - Станок включен, но не работает

Должен оповещаться мастер, начальник участка по истечении заданного интервала времени (в мин.) с начала необоснованного простоя.

  - Простой по причинам, связанным с отсутствием на рабочем месте заготовки, УП, инструмента, и др.

Должен оповещаться мастер, начальник участка, технолог или соответствующая цеховая служба.

    - Требования к функции передачи УП на оборудование с ЧПУ

Функция передачи УП на оборудование с ЧПУ должна обеспечивать:

- Для оборудования категории №5 – автоматическую загрузку УП в память СЧПУ при формировании задания в ИС «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчеризации производства», выгрузку в архив при сканировании специального ШК - идентификатора УП;

- Для оборудования категории №3, №4 – полуавтоматическую загрузку/выгрузку УП в память СЧПУ при сканировании специального ШК - идентификатора УП;

- Для оборудования категорий №1, 2,  – ручную загрузку/выгрузку УП в память СЧПУ посредством физических носителей или специализированного ПО, не входящего в состав ИС.

    - Интеграция с системой ТОРО

Функция интеграции с системой управления техническим обслуживанием оборудования  должна обеспечивать информационный обмен с системой ТОРО

Состав информации, передаваемый с оборудования в ТОРО:

    - предполагаемая причина неисправности станка;дата, время зафиксированного останова оборудования  по причине неисправности;

Требования к функции интеграции ИС  будут уточнены на стадии технического проекта и могут быть реализованы посредством интеграции с ИС УП-1.

    - Требования к функции администрирования

Функция администрирования должна обеспечивать настройку и управление системой, описания производственной структуры предприятия, характеристик оборудования, персонала, распределение прав пользователей и лицензий на модули системы:

- Импорт данных по структуре производства (предприятие/цеха/участки);

- Импорт информации о станках (инв.№, название, характер загрузки).;

- Импорт данных по персоналу (ФИО,  таб. №, профессия, разряд, фото);

- Импорт данных по количеству смен, начала и конца рабочего дня;

- Выбор типа базы данных, назначение путей сохранения;

- Проверку соединения блоков мониторинга с базой данных;

- Определение неограниченного количества производственных событий;

- Назначение кнопкам блока мониторинга событий из общего списка;

- Управление пользователями системы: пароли, права доступа;

- Настройка адресов электронной почты и условий уведомлений;

- Настройка IP-адресов блоков мониторинга.

Требования к функциям ИС, составу и формам отчетов будут уточнены на стадии технического проекта.

Требования к видам обеспечения ИС

    - Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение на ИС должно включать:

- описание входных документов, структуры входных данных и способов организации данных;

- описание процесса сбора, обработки и передачи данных в систему;

- описание функций, представляемых пользователю ИС;

- перечень необходимых выходных документов и описание их форм;

- документацию на программное обеспечение;

- руководства администраторов и пользователей ИС;

- описание процедур настройки прав для групп пользователей подсистемы;

- описание процедур создания резервных копий и восстановления данных.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

Требования к лингвистическому обеспечению ИС не предъявляются.

    - Требования к программному обеспечению

- ПО базовой платформы ИС должно обеспечивать функциональность по требованиям данного технического задания.

- ПО ИС должно обеспечивать отклик на действия пользователя с  производительностью, не сдерживающей ход производства;

- базовая платформа ИС должна обеспечить интеграцию с ИС «Объемно - календарного, оперативного планирования и диспетчирования производства»;

- в качестве базовой платформы ИС должно быть использовано ПО системы «Foreman»;

    - Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение должно включать комплекс специализированных технических средств, устанавливаемых на технологическое оборудование, средства вычислительной техники, сетевое и коммуникационное оборудование.

Требования к техническому обеспечению будут  уточнены  на этапе технического проекта.

Обеспечение средствами вычислительной техники, сетевым оборудованием, сетевой инфраструктурой, и их готовность обеспечивает Заказчик в рамках смежных проектов.

    - Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению ИС не предъявляются.

    - Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение должно включать:

- ролевые регламенты работы, описывающие взаимодействие участников  ИС.

Требования к организационному обеспечению будут разработаны на этапе технического проекта.

    - Требования к методическому обеспечению

Требования к методическому обеспечению будут  разработаны на этапе технического проекта.

- Состав и содержание работ

Фазы и этапы работ по созданию ИС. Сроки начала и окончания этапов определяются договором.

Таблица 5.1 – Фазы и этапы работ.

| Номер Фазы/этапа | Наименование фазы, этапа, работ | Срок окончания |
| --- | --- | --- |
| Фаза 1 | Подготовка |  |
| Этап 1.1 | Подготовка Проекта |  |
| Фаза 2 | Реализация и контроль исполнения |  |
| Этап 2.1 | Концептуальный проект |  |
| Этап 2.2 | Технический проект |  |
| Этап 2.2.1 | Разработка документов технического проекта |  |
| Этап 2.3 | Рабочая документация |  |
| Этап 2.3.1 | Разработка рабочей документации на систему и её части, разработка и адаптация программ. |  |
| Этап 2.4 | Ввод в опытную эксплуатацию |  |
| Фаза 3 | Завершение | Июль 2013 |
| Этап 3.1 | Завершение |  |

- Порядок контроля и приемки ИС

Испытания ИС должны проводиться с учетом требований 
ГОСТ 34.603-92 «Информационные технологии. Виды испытаний автоматизированных систем».

Испытания ИС должны представлять собой процесс проверки выполнения заданных функций, определения и проверки соответствия требованиям ТЗ количественных и (или) качественных характеристик, выявления и устранения недостатков в действиях ИС, в разработанной документации.

Для ИС устанавливаются следующие виды испытаний:

- предварительные;

- опытная эксплуатация;

- приемочные.

Приемочные испытания организуются и проводятся по окончании опытной эксплуатации. В рамках работ по данному ТЗ приемочные испытания не предусматриваются.

Настоящим разделом ТЗ устанавливается необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий требуемую достоверность получаемых результатов.

Испытания ИС должны проводиться на объекте заказчика.

Предварительные испытания

Предварительные испытания ИС проводят для определения ее способности реализовать требования ТЗ (общего и частного) и решения вопроса о возможности приемки в опытную эксплуатацию.

Предварительные испытания проводятся в два этапа: автономные и комплексные.

6.1.1 Автономные испытания

Автономные испытания ИС следует проводить в соответствии с согласованной программой и методикой автономных испытаний, разрабатываемых для каждой части разрабатываемой ИС.

В программе автономных испытаний указывают:

- перечень функций, подлежащих испытаниям;

- описание взаимосвязей объекта испытаний с другими частями ИС;

- условия, порядок и методы проведения испытаний и обработки результатов;

- критерии приемки частей по результатам испытаний.

- Подготовленные и согласованные тесты (контрольные примеры) на этапе автономных испытаний должны обеспечить:

- полную проверку функций и процедур по перечню, согласованному с заказчиком;

- необходимую точность вычислений, установленную в ТЗ;

- проверку основных временных характеристик функционирования программных средств (в тех случаях, когда это является существенным);

- проверку надежности и устойчивости функционирования программных и технических средств.

В качестве исходной информации для испытаний  рекомендуется использовать фрагмент реальной информации заказчика в объеме, достаточном для обеспечения необходимой достоверности испытаний.

Результаты автономных испытаний следует фиксировать в протоколах испытаний. В протоколе указываются выполненные настройки, их соответствие требованиям ТЗ и перечень эксплуатационной документации. В выводах комиссии должна быть отражена готовность (неготовность) компонента ИС к проведению комплексных испытаний.

В случае, если проведенные автономные испытания будут признаны недостаточными, либо будет выявлено нарушение требований регламентирующих документов по составу или содержанию документации, указанная часть ИС может быть возвращена на доработку и назначен новый срок испытаний.

6.1.2 Комплексные испытания

Комплексные испытания организуются ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Для проведения таких испытаний Заказчиком определяется комиссия в составе: председателя Проекта от Заказчика и членов – ведущих пользователей подразделений, системного аналитика Заказчика и полномочного представителя Исполнителя. Комиссия должна знать ТЗ на компонент ИС, быть ознакомлена с эксплуатационной документацией и актом готовности компонента ИС к тестированию (акт от Исполнителя).

В качестве исходных данных для тестирования используется фрагмент реальной информации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в объеме, достаточном для обеспечения необходимой достоверности испытаний. Данные готовятся Заказчиком, вводятся в компонент ИС – обученными специалистами Заказчика.

Тестирование проводится методом последовательного выполнения операций процедуры бизнес-процесса ведущим пользователем по настроенным полномочиям (роли пользователя) для обычного пользователя – исполнителя данной операции. В ходе выполнения операции проверяется соответствие исходных данных, работа компонента ИС, необходимая точность вычислений, проверка реакции компонента ИС на некорректную информацию и аварийные ситуации, определенные ТЗ на данную подсистему, и соответствие Технологическим инструкциям пользователю.

Комиссия проверяет соответствие действий Исполнителя Технологическим инструкциям пользователя, а результатов – требованиям ТЗ на тестируемый компонент ИС. Все недостатки устраняются Исполнителем на месте или записываются в протокол тестирования с указанием, к какой операции процедуры они относятся.

Протокол тестирования должен содержать:

- назначение и цель проведения тестирования и указание ТЗ на компонент, по которому проводят испытание;

- состав технических и программных средств, используемых при тестировании;

- условия проведения испытаний и состав исходных данных;

- перечень тестов, требования к результату выполнения и их фактические значения, фамилию пользователя, выполняющего тесты;

- замечания и предложения членов комиссии по каждой операции;

- выводы о результатах тестирования, соответствии созданного компонента ИС требованиям ТЗ и заключение о возможности/невозможности приемки её в опытную эксплуатацию.

Комиссия имеет право сформулировать предложения по совершенствованию тестируемой подсистемы, с конкретным обоснованием.

Приложением к протоколу оформляется перечень необходимых доработок. Если по результатам тестирования необходимы доработки компонента ИС – менеджером проекта составляется план-график устранения недостатков, утверждаемый руководителем Проекта.

После устранения недостатков процедура тестирования повторяется в объеме согласованном менеджером Проекта.

По окончании тестирования протокол подписывается председателем и членами комиссии, согласовывается с руководителями подразделений-участников и утверждается руководителем Проекта.

На основании протокола тестирования компонент ИС вводится в опытную эксплуатацию приказом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В приказе должны быть определены:

- подразделения-пользователи подсистемы, сроки проведения опытной эксплуатации;

- временные нормативные документы (временные положения, инструкции и руководства), определяющие порядок пользования подсистемой и являющиеся проектами новых стандартов предприятия;

- члены комиссии по приему в промышленную эксплуатацию;

- временные нормативные документы (готовятся подразделениями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по указанию Руководителя проекта и проходят процедуры согласования и утверждения согласно действующим СТП).

Опытная эксплуатация

Опытную эксплуатацию проводят с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик ИС и готовности персонала к работе в условиях её функционирования, а также корректировки (при необходимости) документации.

Опытную эксплуатацию проводят обученные пользователи подразделений, используя подготовленные Руководства пользователю, реальные данные и в реальном масштабе времени. Они выполняют задачи по своей должности с дополнительным выполнением контрольных функций за работой ИС.

В ходе опытной эксплуатации контролируются:

- полнота и качество реализации функций ИС, указанных в ТЗ;

- выполнение каждого требования, относящегося к интерфейсу ИС;

- соответствие требованиям работы персонала в диалоговом режиме;

- наличие средств и методов восстановления работоспособности ИС после отказов;

- качество Руководств пользователя.

Проверка пользователем полноты и качества реализации функций ИС осуществляется путем сверки результатов выполнения ими своих задач по существующей технологии с результатами, полученными в ИС.

Проверку работы персонала в диалоговом режиме проводят с учетом полноты и качества выполнения функций ИС в целом. При этом проверяется:

- полнота сообщений, директив, запросов, доступных пользователю и их достаточность для эксплуатации ИС;

- сложность процедур диалога, возможность работы пользователя без специальной подготовки;

- реакция ИС и ее частей на ошибки оператора, наличие и работу средств сервиса.

- проверка средств восстановления работоспособности ИС после отказов должна включать:

- проверку наличия в Руководстве пользователя рекомендаций по восстановлению работоспособности и полноту их описания;

- практическую выполнимость рекомендованных процедур;

- работоспособность средств автоматического восстановления функций (при их наличии).

Продолжительность опытной эксплуатации устанавливается в приказе по предприятию не менее одного цикла управления по бизнес-процессу.

Во время опытной эксплуатации пользователи ведут рабочий журнал, в который заносят сведения о дефектах (отказах, сбоях, аварийных ситуациях и несоответствиях документации), указывая дату и время проявления дефекта, диагноз (внешнее проявление дефекта, сообщение ИС), время передачи сообщения о дефекте администратору ИС и время восстановления нормальной работоспособности ИС. В журнал могут быть занесены замечания пользователя по удобству эксплуатации ИС. Рабочий журнал должен быть организован в электронной форме и расположен на сетевом ресурсе.

Опытная эксплуатация завершается оформлением акта о завершении опытной эксплуатации. По результатам опытной эксплуатации оценивается соответствие ИС требованиям ТЗ, и принимается решение о возможности тиражирования системы.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу ИС в действие

В процессе подготовки объекта автоматизации к вводу в действие ИС Заказчик обязан:

- организовать обучение группы ключевых пользователей в соответствии с планом внедрения ИС. Количество специалистов, для которых должно быть проведено обучение, должно быть уточнено в рамках Концепции обучения;

- организовать курсы повышения квалификации персонала по необходимым курсам работы с новым ПО. Количество специалистов, для которых должно быть проведено обучение, должно быть уточнено в рамках Концепции обучения;

- обеспечить необходимым количеством лицензий на ПО;

- в пилотном цехе подготовить сетевую инфраструктуру, обеспечить доступ к лицензиям на ПО;

- обеспечить пилотный цех рабочими местами и серверами ПО.

- обеспечить доступ на рабочие центры, к технологическому оборудованию и к серверам для установки и настройки клиентского и серверного ПО.

В процессе подготовки объекта автоматизации к вводу в действие ИС необходимо:

- провести обучение группы ключевых пользователей в соответствии с планом Заказчика;

- провести курсы повышения квалификации персонала по необходимым курсам работы с новым ПО в соответствии с планом Заказчика;

- провести первоначальное заполнение справочников НСИ.

- организовать и провести инсталляцию клиентского ПО на рабочие места (в рамках служебного периметра), уточнено в рамках Технического проекта

- организовать и провести инсталляцию серверного ПО на сервера, предназначенные для данного ПО (в рамках служебного контура обработки информации);

- организовать и провести настройку клиентского и серверного ПО, в соответствии с техническими решениями, описанными в Техническом проекте.

- оказывать консультационно-информационные услуги специалистам Заказчика, входящим в группу внедрения ИС;

- обеспечить Заказчика материалами, в соответствии с требованиями информационного и методологического обеспечения

Количество рабочих мест  и серверов должно быть уточнено в рамках Технического проекта

- Требования к документированию

Для разрабатываемых компонентов ИС на различных стадиях создания должны быть выпущены документы в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и ГОСТ 19.101-77.

Содержание документов должно соответствовать требованиям руководящего документа РД 50-34698-90.

Документация разрабатывается в соответствии с ГОСТ РВ 15.110-203, нормативных документов по защите информации, ЕСПД и ЕСКД для соответствующих документов.

Полный перечень видов документации определяется при разработке Устава проекта. Состав конкретных документов определяется при разработке детальных планов-графиков Этапов проекта.

Итоговые документы проекта представляются в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях. Перечень обязательной документации приведен в таблице 7.1

Таблица 7.1 - Перечень обязательной документации по проекту

| Наименование документа, раздела |  |  | Описание документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАЗА “ПОДГОТОВКА” |  |  |  |  |
| 1 | Детальный план фазы “Подготовка проекта” |  | Календарный план график с ответственными, сроками и результатами. |  |
| 2 | Устав проекта |  | Описание целей и рамок проекта, организация проекта, стандарты и процедуры управления проектом, стандарты проектной документации, регламенты (управления рисками, оформления, документации по Проекту, управления планированием работ, контроля выполнения плана и отчётности, управления открытыми вопросами и изменениями, управления организационными изменениями, коммуникаций и информационного взаимодействия, управления качеством, управления проектной документацией и архивом, управления межпроектным взаимодействием) |  |
| 4 | Базовый план проекта |  | Этапность, содержание задачи, сроки выполнения, продолжительность, графическое изображение |  |
| 5 | Детальный план Этапа “Концептуальное проектирование” |  | Календарный план график с ответственными, сроками и результатами. |  |
| 6 | Протокол УК с решениями об утверждении Устава проекта |  |  |  |
| 7 | Отчет и презентация о выполненных работах фазы “Подготовка проекта” |  |  |  |
| 8 | Протокол УК с решением о завершении фазы “Подготовка проекта” |  |  |  |
| ФАЗА “РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ” |  |  |  |  |
|  | ЭТАП 2.1. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | Концепция проведения обследования |  | Описание порядка и принципов проведения обследования, а также роли каждого из участников |  |
| 2 | Концептуальный проект |  | Модель будущей автоматизированной системы управления,: - список реализуемых бизнес-процессов; - описание бизнес-процессов в виде взаимосвязанных и взаимодополняющих графических диаграмм (в репозитории ARIS); - предварительный состав данных и видов документов, управляемых с применением системы; - описание применяемых методик, список используемых регламентирующих и нормативных документов. - описание архитектуры системы - описание структуры справочников и процедур их ведения |  |
|  |  |  | Концепция интеграции | Описывает общие требования к интеграции с другими проектами и системами, в том числе по срокам, результатам и техническим решениям |
|  |  |  | Программа обучения проектной группы | Документ содержит описание детальной структуры и содержания курсов обучения проектной группы с указанием нормативного времени обучения по каждому пункту (теме), состав участников, место проведения |
|  |  |  | Требования к КТС | Описывает требования к технической инфраструктуре - серверная платформа, каналы связи и т.д. |
| 3 | Детальный план Этапа “Технический проект” |  | Календарный план-график с ответственными, сроками и результатами. |  |
| 4 | Отчет и презентация о выполненных работах этапа “Концептуальное проектирование” |  |  |  |
|  | ЭТАП 2.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ |  |  |  |
| 1 | Ведомость технического проекта |  | Содержит перечень всех документов, разработанных на стадии технического проекта |  |
| 2 | Пояснительная записка |  |  |  |
|  | 1 | Общие положения | Общие сведения и характеристика ИС |  |
|  | 2 | Основные технические решения | Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы |  |
|  |  |  | Схема информационной структуры в графическом виде - элементы функциональной структуры ИС - информационные связи между элементами и с внешней средой с кратким указанием содержания сообщений и (или) сигналов, передаваемых по связям, |  |
|  |  |  | Решения по взаимосвязям ИС со смежными системами, обеспечению ее совместимости |  |
|  |  |  | Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы |  |
|  |  |  | Решения по численности, квалификации и функциям персонала ИС, порядку взаимодействия |  |
|  |  |  | Состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых системой (подсистемой). |  |
|  |  |  | Решения по комплексу технических средств |  |
|  |  |  | Решения по составу информации, объему, способам ее организации, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам |  |
|  |  |  | Решения по составу программных средств, языкам программирования |  |
|  |  |  | Решения по взаимодействию со смежными подсистемами, комплексами ИС |  |
|  |  |  | Состав нормативных документов и регламентов для работы с применением системы |  |
|  | 3 | Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие. | Рекомендации по организации службы технической поддержки ИС 1) мероприятия по созданию структуры технической поддержки; 2) мероприятия по изменению объекта автоматизации (организация рабочих мест, доработка оборудования, др) |  |
| 3 | Протоколы обучения проектной команды |  | Курс, дата фактического проведения, состав участников, подписи участников/ Дата проведения аттестации, Ф.И.О. допущенного и допускающего, подписи участников |  |
| 4 | Описание решений по интеграции с внешними и смежными системами |  | Содержит схему и описание технических решений по интеграции с другими проектами и с внешними системами, включая перечень входных и выходных данных (документов) в части интеграции. |  |
| 6 | Проектное решение по формированию ролей и полномочий |  | Документ содержит описание управления доступом пользователей к системе, основанным на ролевой модели. В документе содержится детализированный перечень ролей доступа с указанием всех настроек прав для каждой роли |  |
| 7 | Описание информационного обеспечения системы |  | ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ - Принципы организации информационного обеспечения - Описание решений, обеспечивающих информационную совместимость ИС с другими системами ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ - Источники и носители информации - Общие требования к организации сбора, передачи, контроля и корректировки информации ОПИСАНИЕ ВНУТРИМАШИННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ - Описание структуры входной /выходной информации с указанием их наименований, кодовых обозначений и значности реквизитов; - описание логических блоков информационной модели; - описание логической и физической структуры данных; - описание таблиц и полей; - описание взаимосвязей между объектами информационной модели. - Описание выходных форм |  |
| 8 | Описание систем классификации и кодирования |  | Документ содержит перечень классификаторов (справочников), применяемых в системе, а также установленные для справочников методы классификации и кодирования значений. Для каждого справочника указывается его атрибутный состав. |  |
| 9 | Описание комплекса технических средств |  | Документ содержит состав комплекса технических средств и связи между этими техническими средствами или группами технических средств, объединенными по каким-либо логическим признакам (например, совместному выполнению отдельных или нескольких функций, одинаковому назначению и т. д.) Документ содержит разделы: 1) общие положения; 2) структура комплекса технических средств; 3) средства вычислительной техники; 4) аппаратура передачи данных (решения по выбору каналов связи и средств передачи данных). 5) спецификация оборудования, ПО |  |
| 10 | Спецификация оборудования |  |  |  |
| 11 | План расположения оборудования и проводок |  |  |  |
| 12 | Схема соединений и подключений |  |  |  |
| 13 | Таблица соединений и подключений |  |  |  |
| 14 | Ведомость покупных изделий |  | Требования, виды, состав и необходимое количество лицензий ПО СУБД и т.п. (на основании которого и будут составляться договора на покупку лицензии) |  |
| 15 | Детальный план этапа “Рабочая документация” |  | Календарный план график с ответственными, сроками и результатами. |  |
| 16 | Отчет и презентация о выполненных работах этапа “Технический проект” |  |  |  |
|  | ЭТАП 2.3 РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |
| 1 | Ведомость рабочей документации |  | Перечень всей рабочей документации |  |
| 2 | Описание программного обеспечения (базового и разработанного в результате создания ИС) |  | Документ содержит: - детальное описание основных бизнес-объектов и связей между ними, а также расчетных и обеспечивающих функций; - описание основных классов и интерфейсов, предназначенных для визуального отображения данных. |  |
| 3 | Описание настроек |  | Документ содержит описание настроек ИС |  |
| 6 | Инструкция по эксплуатации КТС |  |  |  |
| 9 | Руководства пользователей |  | Описание функций, операций, режимов, экранных форм и правил работы в системе по ролям пользователей. |  |
| 10 | Руководство по администрированию системы |  | Описание регламентных процедур по администрированию системы: установка, настройка, регулярное резервное копирование, восстановление системы после сбоев, установка пакетов обновлений, перечень известных проблем и их решения, мониторинг работоспособности и доступности системы, мониторинг основных показателей производительности системы, управление внутрисистемными справочниками, управление разграничением правами доступа и аудит действий пользователей. |  |
| 11 | Инструкции, регламенты. |  | Инструкции и регламенты по работе с применением системы. Инструкции и регламенты содержит состав работ, исполнителей работ, последовательность и сроки выполнения работ для обеспечения функционирования системы |  |
| 12 | Общее описание системы |  | Документ содержит: - Информацию об архитектуре и структуре ИС. - Описание функциональных возможностей модулей ИС и их назначение. |  |
| 13 | Программа обучения ключевых и конечных пользователей |  | Документ содержит описание детальной структуры и содержания курсов обучения ключевых и конечных пользователей с указанием нормативного времени обучения по каждому пункту (теме), состав участников, место проведения. |  |
|  | Детальный план этапа “Ввод ИС в опытную эксплуатацию” |  | Календарный план график с ответственными, сроками и результатами. |  |
| 15 | Отчет и презентация о выполненных работах этапа “Рабочая документация” |  |  |  |
|  | ЭТАП 2.5 ВВОД ИС В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ |  |  |  |
| 1 | Концепция перехода в опытную эксплуатацию |  | 1.Описание порядка и принципов проведения опытной эксплуатации, а также роли каждого из участников 2. мероприятия по изменению объекта автоматизации; 3. другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемых ИС 4. Описание компонентов системы, требований к установке, настройке, порядка работ по развертыванию |  |
| 2 | Протоколы обучения и акты допуска к работе с системой |  | Курс, дата фактического проведения, состав участников, подписи участников/ Дата проведения аттестации, Ф.И.О. допущенного и допускающего, подписи участников |  |
| 3 | Программа и методика предварительных испытаний |  | Согласно ГОСТ 34.603-92 |  |
| 4 | Сценарии испытаний (контрольный пример) |  | Варианты исполнения каждого бизнес-процесса, связанные в законченные циклы операций, план предварительных испытаний, критерии приемки теста, тестовые данные, |  |
| 5 | Протоколы предварительных испытаний |  | Сценарии тестирования, дополненные следующей информацией: даты фактического проведения, участники, выполненные шаги, полученные результаты, замечания |  |
| 6 | Программа и методика проведения опытной эксплуатации |  | Согласно ГОСТ 34.603-92 с описание регламентных процедур по сопровождению системы и технической поддержке пользователей на этапе опытной эксплуатации |  |
| 7 | Детальный план проведения опытной эксплуатации |  | Календарный план график с ответственными, сроками и результатами. |  |
| 8 | Протоколы (акты) готовности к переводу в опытную эксплуатацию |  | Подтверждения от ответственных лиц о готовности соответствующих подразделений начать опытную эксплуатацию системы |  |
| 9 | Протоколы УК с решениями о переходе в опытную эксплуатацию |  |  |  |
| 10 | Журнал опытной эксплуатации |  | Структурированный электронный документ по учёту инцидентов и их разрешению |  |
| 11 | Отчет о результатах работы в период опытной эксплуатации |  | Статистические данные и выводы о результатах опытной эксплуатации, согласованные ответственными лицами (включает перечень замечаний по результатам опытной эксплуатации и план их исправления) |  |
| 12 | Детальный план Этапа “Завершение ” |  | Календарный план график с ответственными, сроками и результатами. |  |
| 13 | Отчет и презентация о выполненных работах этапа “Ввод в опытную эксплуатацию” |  |  |  |
| 14 | Отчет и презентация о выполненных работах фазы “Реализация и контроль исполнения” |  |  |  |
| 15 | Протокол УК с решением о завершении фазы “Реализация и контроль исполнения” |  |  |  |
| ФАЗА “ЗАВЕРШЕНИЕ” |  |  |  |  |
|  | ЭТАП 3.1 ЗАВЕРШЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Отчет о результатах работы в опытной эксплуатации |  | Статистические данные и выводы о результатах работы в опытной эксплуатации, согласованные ответственными лицами. Перечень выявленных и исправленных ошибок, реализованных в системе доработок. Список оставшихся нереализованными доработок, который согласован с заказчиком. Список включает: статус реализации доработки, уровень критичности устранения нереализованной доработки, сроки осуществления доработки, лица, ответственные за реализацию доработок. |  |
| 2 | Акт передачи системы в техническую поддержку |  | Содержит: Перечень переданных документов, необходимых для самостоятельного сопровождения системы Заказчиком в рамках опытной эксплуатации. |  |
| 3 | Отчет и презентация о выполненных работах этапа “Завершение” |  |  |  |
| 4 | Протокол УК о завершении фазы “Завершение” |  |  |  |

- Источники разработки

- Программа деятельности государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы) //Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 года №705.

- Стратегия развития ИТ Госкорпорации «Росатом» на период 2010-2014г.г. // Утверждена распоряжением С.В.Кириенко №25-р от 08.07.09г.

- Программа трансформации ИТ Госкорпорации «Росатом» на период 2010-2014г.г. // Решение Правления Госкорпорации «Росатом» от 02.10.09г. и от 16.10.2009 г.

- ГОСТ Р.51583-2000. «Порядок создания автоматизированных систем в защищённом исполнении. Общие положения».

- «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К), введённые в действие приказом директора института от 22.05.03. №50/П.

- «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости СВТ». №2/9-71Д, утверждён председателем Гостехкомиссии России 30.03.92..

- «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа. Классификация АС и требования по защите информации». №2/9-71Д, утверждён председателем Гостехкомиссии России 30.03.92.

- «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа. Показатели защищённости от НСД к информации». №2/9-71Д, утверждён председателем Гостехкомиссии России 30.03.92.

- «О повышении надёжности защиты и сохранения служебной информации ограниченного распространения». Приказ №20 от 20.01.03 по Минатому.

- «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 05.01.2004 №3-1