ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор


	____________________

	В.В. Рукша

	«___» ___________ 2015 г.



	
	
	СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора по технической эксплуатации флота

____________________

О.Э. Дарбинян
«___» ___________ 2015 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: поставка судового навигационного оборудования с установкой на 
алв «Севморпуть»

(номенклатурная группа 5.2 поставка судового навигационного оборудования с установкой) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

	1.
	Предмет закупки
	3

	2.
	Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества.
	3

	3.
	Требования к комплектации товара
	4

	4.
	Порядок формирования цены
	5

	5.
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг
	5

	6.
	Условия оказания услуг
	5

	7.
	Дополнительные требования:
	5

	8.
	Место поставки продукции и условия допуска
	5

	9.
	Сроки поставки продукции
	5

	10.
	Требование к форме представляемой информации
	5

	11.
	Приложение
	5

	12.
	Подписи
	5


1. Предмет договора
Поставка судового навигационного оборудования с установкой на 
алв «Севморпуть» (номенклатурная группа 5.2 поставка судового навигационного оборудования с установкой) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Судовая радиолокационная станция (РЛС). 
	- наличие действующего Свидетельстве о типовом одобрении (СТО) для судов валовой вместимостью 10000 и более;

- комплектация согласно требованиям соответствующих резолюций Международной морской организации (ИМО), оборудование устанавливается в качестве основного;
- на момент установки на судно оборудование должно удовлетворять требованиям соответствующих резолюций ИМО, и все блоки, входящие в состав изделия, перечислены в соответствующих СТО (не допускаются к установке на судно блоки оборудования, не упомянутые в СТО и, соответственно, не проходившие необходимые испытания «Техническое наблюдение за постройкой судов» ч. V, глава 16 п. 16.1.4 «Навигационное оборудование»);
- диапазон излучения X-BAND (9.4 ГГц) ;
- мощность передатчика не менее 25 кВт;

- исполнение передатчика DOWNMAST (подпалубное);

- диаметр рабочей зоны экранов не менее 320 мм.
- палубное исполнение дисплея с органами управления;

- САРП на посту управления;
- размер антенны не менее 1.8 м.
	1
	комплект

	2. 
	Приемоиндикатор систем 
радионавигации
	- наличие действующего Свидетельстве о типовом одобрении (СТО) для судов валовой вместимостью 10000 и более;

- комплектация согласно требованиям соответствующих резолюций ИМО, оборудование устанавливается в качестве основного;

- на момент установки на судно оборудование должно удовлетворять требованиям соответствующих резолюций ИМО, и все блоки, входящие в состав изделия, перечислены в соответствующих СТО (не допускаются к установке на судно блоки оборудования, не упомянутые в СТО и, соответственно, не проходившие необходимые испытания «Техническое наблюдение за постройкой судов» ч. V, глава 16 п. 16.1.4 «Навигационное оборудование»)

- прием сигналов системы GPS, опционально прием сигналов других систем ГНСС
	1
	комплект

	3. 
	Усилитель-размножитель 
сигналов
	- наличие действующего Свидетельстве о типовом одобрении (СТО) для судов валовой вместимостью 10000 и более;

- скорость передачи данных по протоколу «NMEA 0183» от 4800 до 115200 бит/с
	2
	шт.

	4. 
	Монтажные и пуско-наладочные работы
	- монтаж всего оборудования в базисе поставки;
- все работы выполняются в соответствии с 
согласованными Покупателем техническими 
условиями Поставщика и под наблюдением 
Российского морского регистра судоходства.
	2
	комплект

	5. 
	Монтажные и пуско-наладочные работы оборудования СКДВП Samyung BNW-50
	- все работы выполняются в соответствии с 
согласованными Покупателем техническими 
условиями Поставщика и под наблюдением 
Российского морского регистра судоходства.
	1
	комплект


3. Требования к комплектации товара

3.1. Комплект оборудования РЛС включает в себя блоки, перечисленные в соответствующем СТО, в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. Кроме того, комплект оборудования должен содержать:
· Монтажный комплект для крепления по месту установки в соответствии с 
Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра 
судоходства.

· Комплект соединительных кабелей, волновод в соответствии с проектно-конструкторской документацией, согласованной Российским морским регистром судоходства.

· Кабели, волновод между надпалубными блоками и оборудованием, устанавливаемым в помещениях судна, должны быть не менее 30 м каждый.

· Кабели между оборудованием, устанавливаемым в помещениях судна, должны быть не менее 50 м каждый.
· Прибор контроля мощности излучения, предусмотренный конструкцией РЛС.
· САРП–процессор (ARPA), предусмотренный конструкцией РЛС, на посту управления РЛС;
· Комплектация должна обеспечивать подключение РЛС к следующему оборудованию: судовая автоматическая идентификационная система (АИС), гирокомпасы «Вега», GPS, лаг «ИЭЛ-2М».
· Блоки питания с соответствующим СТО (в случае питания оборудования не от сети 220В 50Гц).
· Дополнительный магнетрон для РЛС в базисе поставки – 1 шт.
· Индивидуальные Сертификаты Российского морского регистра судоходства на все поставляемые блоки.
· Комплект инструкций на русском языке.
3.2. Комплект оборудования приемник ГНСС на базе GPS включает в себя блоки, перечисленные в соответствующем СТО, в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. Кроме того, комплект оборудования должен содержать:

· Блоки питания с соответствующим СТО (в случае питания оборудования не от сети 220В 50Гц).
· Индивидуальные Сертификаты Российского морского регистра судоходства на все поставляемые блоки.
· Комплект инструкций на русском языке.
3.3. Комплект оборудования усилителя-размножителя сигналов NMEA 0183 включает в себя блоки, перечисленные в соответствующем СТО, в соответствии с Правилами по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства. Кроме того, комплект оборудования должен содержать:

· Блоки питания с соответствующим СТО (в случае питания оборудования не от сети 220В 50Гц).
· Индивидуальные Сертификаты Российского морского регистра судоходства на все поставляемые блоки.
· Комплект инструкций на русском языке.
3.4. Монтажные и пусконаладочные работы включают в себя следующие позиции:

· Разработка и утверждение в инспекции РС проектно-конструкторской документации.
· Изготовление фундаментов для надпалубного оборудования и оборудования, устанавливаемого в помещениях судна согласно документации.
· Монтаж и установка блоков согласно документации.
· Пуско-наладка, настройка, сдача в работе представителю заказчика и инспектору РС.
3.5. Монтажные и пусконаладочные работы СКДВП BNW-50 включают в себя следующие позиции:

· Разработка и утверждение в инспекции РС проектно-конструкторской документации.
· Монтаж и установка блоков согласно документации.
· Пуско-наладка, настройка, сдача в работе представителю заказчика и инспектору РС.
· Общая длина кабеля между блоками не менее 610 м. (2 бухты)
4. Порядок формирования цены

В стоимость заключаемого договора включена стоимость поставки продукции, упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика, расходы на монтаж оборудования.
5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

В соответствии с условиями, предусмотренными проектом договора.
6. Условия оказания услуг

Соответствие п. 2 настоящего технического задания.
7. Дополнительные требования:

Без дополнительных требований.
8. Место поставки продукции и условия допуска

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки продукции

Вся продукция по договору должна быть поставлена с «01» мая 2015 года по «31» июля 2015 года.

Все работы по договору должны быть завершены по «30» августа 2015 года.
10. Требование к форме представляемой информации

Представляемая информация должна быть переведена на русский язык
11. Приложение
Приложения отсутствуют

12. Подписи
	Начальник группы ИТ  
	
	В.Н. Круглов

	
	
	

	Главный метролог – начальник отдела КИП и А
	
	И.В. Тулешов


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на поставка судового навигационного оборудования с установкой на алв «Севморпуть»
(номенклатурная группа № 5.2 – поставка судового навигационного оборудования с установкой) для нужд ФГУП «Атомфлот»

Страница 5 из 5

