ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического обслуживания грузоподъемного оборудования, комплексного обследования и планово-высотной съемки крановых путей Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- Наименование услуги

Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности, технического обслуживания грузоподъемного оборудования, комплексного обследования и планово-высотной съемки крановых путей Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Описание услуг

  - Состав (перечень) оказываемых услуг:

Настоящее техническое задание распространяется на проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, комплексное обследование и планово-высотную съёмку крановых путей,  проверку приборов безопасности и гидравлики, техническое обслуживание ТО-1, ТО-2 грузоподъемных механизмов Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в соответствии с требованиями:

- НП-043-03 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии». В соответствии со ст.2.1.1 НП-043-03 данные краны относятся к кранам группы Б;

- ПБ 10-382-00  «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов-манипуляторов».

Перечень грузоподъёмных механизмов с указанием вида работ и сроков их проведения указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

ЭПБ ГК - экспертиза промышленной безопасности грузоподъёмных кранов;

КО КП - комплексное обследование крановых путей;

ПВС КП - планово-высотная съёмка крановых путей;

П ПБ - проверка приборов безопасности и гидравлики;

ТО-1 - техническое обслуживание ТО-1;

ТО-2 - техническое обслуживание ТО-2.

  - Описание оказываемых услуг:

    - Экспертиза промышленной безопасности грузоподъёмных кранов (ЭПБ ГК) включает в себя оценку соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение. Выполняется в соответствии с требованиями ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

    - Комплексное обследование крановых путей (КО КП) включает выполнение следующих видов работ:

- Проверка наличия и состояния эксплуатационной документации.

- Поэлементное обследование крановых путей, включающее оценку фактического состояния:

- отклонений элементов крановых путей от проектного положения в плане и профиле;

- направляющих (рельсов, двутавров, квадратов), по которым перемещаются колеса грузоподъемной машины;

- стыковых и промежуточных соединений (скреплений);

- элементов, передающих нагрузку от направляющих и промежуточных соединений на грунтовое основание (балок, ферм, колонн, фундаментов и т.д.);

- путевого оборудования (тупиков, ограничителей передвижения, ограждений, предупредительных знаков.);

- элементов заземления крановых путей;

- несущих конструкций электроподвода (лоток, троллеи и т.д.);

- проходных галерей и элементов обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

- Проверка организации эксплуатации (проверка организации наблюдений за техническим состоянием и выполнение технического обслуживания) крановых путей.

- Подготовка итоговых документов по результатам обследования: акт комплексного обследования крановых путей, и в случае необходимости  ведомости дефектов.

    - Техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2), проверка и настройка срабатывания устройств и приборов безопасности, считывание информации с регистратора параметров установленных на кранах (П ПБ), проводят в соответствии с Руководством по эксплуатации грузоподъемных устройств. Результаты работ оформляются актами и протоколами.

  - Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки: Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

- Требования к услугам

  - Общие требования:

Работы проводить в соответствии с требованиями:

- НП 043-03 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии»;

- РД 10-138-97  «Комплексное обследование крановых путей грузоподъёмных машин»;

- РД 10-112-96 «Методические указания по обследованию грузоподъёмных машин с истёкшим сроком службы»;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- ПБ 10-257-98 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов-манипуляторов».

  - Требования к качеству оказываемых услуг:

На все виды выполняемых работ распространяются требования качества, предусмотренные государственными стандартами.

  - Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг:

В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется устранить все недостатки своими силами и за свой счет, приступив к их устранению в течение 12 (двенадцати) часов с момента получения от Заказчика письменного обоснованного требования об устранении недостатков.

Некачественное выполнение работ несет за собой полную материальную ответственность Исполнителя за причиненный ущерб Заказчику.

  - Требования к конфиденциальности: В период оказания услуг и после их окончания Исполнитель не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

  - Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг:

Соблюдение Исполнителем правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций является обязательным условием.

Исполнитель на момент начала выполнения работ, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации (только граждане Российской Федерации).

  - Требования по обучению персонала заказчика:

Не требуется

  - Требования к составу технического предложения участника:

Не требуется

  - Специальные требования:

Не требуется

- РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Описание конечного результата оказанных услуг: Выполнение требований нормативной документации в части планового обслуживания и оценки состояния кранов и крановых путей на соответствие требованиям действующих Норм и Правил (НП 043-03,  ПБ 10-382-00).

  - Требования по приемке услуг: Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ (оказываемых услуг) должна быть оформлена Актом выполнения работ (оказания услуг). Акт предоставляется Исполнителем до пятого числа месяца, следующего за отчетным. Техническое обслуживание считается выполненным, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг): Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию по выполненной работе за отчетный месяц на бумажном носителе в одном экземпляре и Акт сдачи-приемки выполненных работ на бумажном носителя в двух экземплярах.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ                                                  ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

- Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | График выполнения работ | 2 |