
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
О.С. Воронцова

«09» октября 2014 г. 

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

______________ М.М. Капля


«01» декабря 2014 г. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 

портативного многоканального анализатора Topaz Pico MCA.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015г.
Техническое задание
на поставку портативного многоканального анализатора Topaz Pico MCA
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Портативный многоканальный анализатор Topaz Pico MCA
	шт.
	1


1 Назначение

1.1 Topaz Pico MCA - полностью цифровой, особо компактный многоканальный амплитудно-временной анализатор. Это устройство используется для обработки электронных импульсов с детекторов гамма-излучения и нейтронов, а также для создания, регулировки и стабилизации высокого напряжения для этих детекторов. 

Topaz Pico MCA осуществляет два режима регистрации и накопления данных: амплитудный анализ импульсов с гамма- детектора (PHA) и многоканальный временной счет импульсов с детектора нейтронов (MCS). 
1.2 Состав сигнализатора

1.2.1 Topaz Pico MCA: карманный цифровой многоканальный анализатор MCA включая: 
1.Предусилитель / Формирователь/ Усилитель для гамма-детектора. 
2. Амплитудный анализатор на 4096 каналов регистрации.
3. Источник высокого напряжения до 1500 В. 

1.2.2 Счетный канал  для временного анализа импульсов с нейтронного детектора (сигнал TTL)

1.2.3 Детекторная сборка NaI, диаметром 1”, длинна 2”, мини ФЭУ.

1.2.4 Программное обеспечение по набору и анализу гамма спектров в операционной среде Android, включая библиотеку разработчика.
2 Технические характеристики

2.1. Режим амплитудного анализа (PHA). 

2.1.1 Число каналов амплитудного анализатора- ( 256, 512, 1024, 2048 или 4096.

2.1.2. Усиление со значениями 1, 2, 4 и 8, регулировка от 1 до 2 с шагом 1/4096.

2.1.3. Дискриминаторы верхнего и нижнего уровней. 

2.1.4. Цифровое восстановление базовой линии (BLR). 

2.1.5. Режектор наложений импульсов.

2.2. Режим временного анализа (MCS)

2.2.1. Число каналов: 256, 512, 1024, 2048 и 4096 каналов.

2.2.2. Время Dwell с точностью 0.1 секунд. 

2.3.Цифровые параметры настройки. 

2.3.1. Время нарастания импульса: от 0.1с до 12c шагом 0.2c.

2.3.2. Время плоской вершины: от 0.1с до 8.0c  шагом 0.1c.

2.3.3. Установка порога: 1 - 255 

2.4. Источник высоковольтного питания.

2.4.1. Миниатюрный высоковольтный источник электропитания, включенный в схему MCA.

2.4.2. Напряжение: от 0 до 1 500 В (положительные). 

2.5.Передача данных.

2.5.1.(По кабелю, стандарт USB 2.0.  

2.6. Размеры.

2.6.1. Только печатная плата PCB: 80 мм x 60 мм.

2.6.2. MCA в пластмассовом металлизированном корпусе: длинна 107 мм, ширина 72 мм, высота 19 мм. 

2.6.3. Вес в корпусе: не более 150 граммов.

2.7.  Соеденители. 

2.7.1. USB тип мини-B (к компьютеру).

2.7.2. Соединитель Lemo, тип ERA оS 403 CLL ( для детектора HV и для сигнала с нейтронного детектора).

2.8. Индикаторы.

2.8.1. Красный светодиод для индикации высокого напряжения. 

2.8.2. Желтый светодиод для индикации входных импульсов (ICR). 

2.8.3. Зелёный светодиод для индикации питания и коммуникационного статуса. 

2.9. Дополнительно

Сертифировано на совместимость СЕ.

2.10. Параметры детектора.

2.10.1. Детекторная сборка NaI мини ФЭУ.

2.10.2. Диаметр 1 дюйм, длинна 2 дюйма.

2.10.1. Разрешение детектора на пике Cs-137 не хуже 7% .

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид товара

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Товар должен поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид товара

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемый товар переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На весь товар должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, сертификаты.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя 

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки не позднее 10.12.2015г. с момента подписания договора. Допускается досрочная поставка товара.


Примечание:

Эквиваленты и аналоги продукции не допускаются в связи с необходимостью полной совместимости закупаемых ранее элементов в соответствии с разработанной конструкторской документацией. Закупаемая продукция предназначена для работы в составе разрабатываемого прибора, имеющего определенные характеристики и компактные размеры. 
Закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналог) не допустимо на основании п. 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 г. № 46…, от 31 марта 2015 № 70. 
Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 

БС 30.04.2015г.






























