Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

питателя вибрационного бункерного  ПВБ 1,4/4,0

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Питатель вибрационный бункерный ПВБ 1,4/4,0.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Один питатель вибрационный бункерный ПВБ 1,4/4,0 для УГРУ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ в горнодобывающей промышленности, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее, не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

Техническая характеристика

- Назначение, область применения

Питатель вибрационный бункерный предназначен для выгрузки из бункеров и других аккумулирующих ёмкостей  мелко- и крупнокусковых материалов( руды, шихты, концентрата, кокса и т.д.), а также на производствах рудоподготовки предприятий атомной промышленности.

- Основные технические характеристики

Вынуждающее усилие вибратора – 10…12 т.

Установочная мощность – 5,5…7,5 квт.

Производительность – до 300 м³/час.

Ширина лотка – 1400 мм.

Длина лотка –4000 мм.

Наклон днища лотка - 10°

- Технические требования

Вибропитатель ПВБ должен изготавливаться в соответствии с требованиями  технических условий. ТУ.3618-001-78940862-2010 (технологический процесс не позволяет использовать эквивалент)

- Комплектация

Рама, лоток, электродвигатель с виброредуктором. Запасные части, инструмент и приспособления – согласно ведомости ЗИП по ГОСТ 2.601

Эксплуатационные документы – по ГОСТ 2.601

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее ноября 2011 года.

6. Требования к комплектации

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам в РФ, ТУ.3618-001-78940862-2010.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.