Приложение № 1 к Договору

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Шмаков А.В. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение строительно – технической экспертизы по определению технического состояния фундаментов склада серной кислоты I-ой и II-ой очереди, с выдачей результатов обследования фундаментов и заключения строительно – технической экспертизы (с рекомендациями по реконструкции или усилению фундаментов).

| 1 | Наименование объекта | Склад серной кислоты I-ой и II- ой очереди. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | Республика Бурятия, Баунтовский район Хиагдинское месторождение урана |
| 3 | Заказчик | ОАО «Хиагда». |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 5 | Цель выдачи ТЗ | - обследование фундаментов склада серной кислоты I-ой и II-ой очереди (с проведением инструментального неразрушающего контроля бетонных конструкций); - выбор способов реконструкции или усиления фундаментов по результатам строительно – технической экспертизы |
| 6 | Срок выполнения работ | 1 месяц с момента заключения договора |
| 7 | Требования для организации подрядчик | Организация исполнитель работ должна иметь аккредитованную строительную испытательную лабораторию |
| 8 | Порядок проведения работ | 1 этап - обследование фундаментов склада серной кислоты II-ой очереди, 2 этап - обследование фундаментов склада серной кислоты I-ой очереди; 1.Определение прочности бетона конструкции методом отрыва со скалыванием «Скол» 2.Определение прочности бетона конструкции методом отбора проб – кернов, с последующим испытанием. 3.Определение защитного слоя бетона, нахождение арматуры перед испытанием 4.Разработка рекомендаций по результатам испытаний по реконструкции или усилению фундаментов (эскизный проект)» |
| 9 | Требования к квалификации специалистов выполняющих работы | 1.Специалисты по неразрушающему контролю несущих и ограждающих конструкций; 2.Специалисты в области строительной экспертизы; 3. Специалисты в области геомеханики, геотехники основания и фундаментов; 4.Специалисты в области инженерной геологии; Стаж работы в области строительной экспертизы не менее 3-х лет. |
| 10 | Необходимая рабочая документация | 1. «Результаты обследования состояния фундаментов», в количестве 2 - х экз. на бумажном носителе,1 экземпляр – на электронном носителе (CD) в формате PDF; 2. «Заключения строительно – технической экспертизы и рекомендациями по реконструкции или усилению фундаментов» 2 - х экз. на бумажном носителе,1 экземпляр – на электронном носителе (CD) в формате PDF. |
| 11 | Необходимые согласования | И. о. зам. генерального директора по капитальному строительству, директор по производству руководитель группы тех. надзора, руководитель направления. |

Директор по производству                                                                                             В.П.    Савинов

И.о. зам. генерального директора

по капитальному строительству                                                                                    А. А. Лебедев

Руководитель группы технического надзора                                                               А. Г.Краковцев

Руководитель направления                                                                                           М. А.  Мурашев