- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку анализатора взрывчатых веществ

Комплект поставки:

#### - портативный анализатор-детектор  взрывчатых веществ (ВВ) с возможностью идентификации ВВ – 1 шт.

#### - пробоотборник  -1 шт.

#### - устройство подогрева проб – 1 шт.

#### - тестовое ВВ

#### - блок питания/зарядки

#### - аккумулятор

#### - программный пакет для анализа ВВ

#### - переходной кабель, обеспечивающий вывод информации на персональный компьютер.

#### В комплект поставки допускается включение, как дополнительных элементов, так и увеличение количества обозначенных.

Технические характеристики товара:

- пороговая чувствительность по ТНТ – не хуже 10-13 степени г/см;

- время отклика на наличие паров ВВ – не более 1 сек;

- расстояние воздухозаборника от объекта при пробоотборе – до 10 см;

- электропитание от аккумуляторной батареи ;

- индикация обнаружения звуковая и визуальная – ЖКИ-индикатор;

- анализ ВВ – через персональный компьютер.

Документация:

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, гарантийный талон, сертификат соответствия.

Сроки и условия поставки и оплаты:

В соответствии с проектом договора.

Дополнительные требования:

#### Прибор должен обнаруживать пары ВВ и следы ВВ на поверхностях объектов. Прибор должен выявлять следы следующих ВВ: нитроглицерин (НГ), тринитротолуол (ТНТ), гексоген (ГГ), пентаэритротетранитрат (ТЭН), аммонит, этиленгликольдинитрат (ЭГДН), октоген а также составы на их основе, в том числе и пластичные взрывчатые вещества: пластит, эластит (С-3), циклонит (С-4).

#### Обнаружение должно осуществляться путем отбора проб воздуха с поверхности или из внутреннего объема обследуемых объектов и анализа проб на содержание паров ВВ.

#### Прибор должен иметь возможность подключения к персональному компьютеру для анализа  полученной ионограммы вещества.

Оптимальным вариантом является портативный анализатор взрывчатых веществ модели «Пилот М 1». В отношении закупаемого товара допускается представление эквивалента, т.е. товара, имеющего аналогичное качество и репутацию на рынке, другого товарного знака, с обязательным указанием в заявке на участие в аукционе товарного знака, модели, модификации, страны происхождения, а также технических характеристик и параметров товара, позволяющих определить его эквивалентность.

Поставляемый прибор должен быть новым, не быть бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должен быть собран из восстановленных узлов и агрегатов. Прибор должен иметь сертификат соответствия и готов к эксплуатации. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ.

Дата выпуска – не ранее 2012 года.

Гарантийный срок эксплуатации:  не менее 12 месяцев.

Гарантийные обязательства на продукцию определяются условиями, изложенными в руководстве по эксплуатации или гарантийном талоне.