Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по обследованию технического состояния объектов энергохозяйства
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах
Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Обследование технического состояния объектов энергохозяйства


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	          2.1.1. Необходимо выполнить работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений котельной, очистных сооружений, насосной станции.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	          2.2.1. Здания и сооружения находятся  в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории РФЯЦ-ВНИИТФ.

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	          2.3.1. Разработка ППР для выполнения работ не требуется.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	 3.1.1. Работы по обследованию объектов выполнять в соответствии с:

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».        
          3.1.2. Для выполнения работ необходимо иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ:

          12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ

	          3.2.1. Требования к оформлению и составу проекта производства работ не предъявляются, так как разработка ППР для выполнения работ не требуется.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	          4.1. Объем работ по обследованию определяется на основании перечисленных ниже характеристик объектов:
          4.1.1. Характеристики объектов котельной

          1. Растопочное мазутное хозяйство котельной города:

          а) здание мазутонасосной: 

- год ввода в эксплуатацию – 1962г.,

- этажность – одноэтажное с подвалом,

- площадь застройки – 74,3м2,

- фундамент здания –бетонный,

- тип кровли –железобетонные плиты,

- материал стен – кирпич,

          В здании установлены –таль ручная,  насосы 4Н5×4 (Q=36м3/ч) – 2шт, паровые подогреватели мазута ПН-60М – 2шт, насос 2,5НФ (Q=36м3/ч) – 1шт.
          б) резервуар  №1 железобетонный  для  хранения мазута 

- год ввода в эксплуатацию – 1962г.,

- диаметр резервуара – 25000мм,

- высота резервуара – 4000мм,

- материал резервуара – железобетон,

- способ размещения – подземный,

- объем резервуара – 2000м3.

          В баке имеется мертвый остаток мазута высотой  - 700мм.

          в)  резервуар  №2 железобетонный  для  хранения мазута 

- год ввода в эксплуатацию – 1962г.,

- диаметр резервуара – 25000мм,

- высота резервуара – 4000мм,

- материал резервуара – железобетон,

- способ размещения – подземный,

- объем резервуара – 2000м3.

          В баке имеется мертвый остаток мазута высотой  - 700мм.

          2. Мазутохранилище:
- год ввода в эксплуатацию – 1987г.,

- длина резервуара – 24000мм,

- ширина резервуара – 18000мм,

- высота резервуара – 4800мм,

- материал резервуара – железобетон,

- способ размещения – наземный,

- объем резервуара – 2000м3.

          В баке имеется мертвый остаток мазута высотой  - 700мм.

          3. Аккумуляторные баки №1 и 2:
- год ввода в эксплуатацию – 1971г.,

- диаметр резервуара – 12300мм,

- высота резервуара - 8940мм,

- материал  резервуара – сталь , 

- толщина стали  днища-5мм,

- толщина стали  вертикальной стенки от  5 до 6мм ,

- объем резервуара – 1000м3,

- тепловая изоляция бака  - δ=100мм.

          Баки  освобождены  от воды и герметика.

          Количество баков – 2шт.

          4. Бак –аккумулятор №3:
- год ввода в эксплуатацию – 1985г.,

- диаметр резервуара – 15180мм,

- высота резервуара - 8940мм,

- материал  резервуара – сталь , 

- толщина стали  днища-5мм,

- толщина стали  вертикальной стенки от  5 до 6мм ,

- объем резервуара – 1600м3,

- тепловая изоляция бака  - δ=100мм.

          Бак  освобожден  от воды и герметика.

          4.1.2. Характеристики объектов очистных сооружений

          Комплекс очистных сооружений:

          Год ввода в эксплуатацию – 1962г.

          а)  Здание решеток и песколовок (деревянное):
- здание одноэтажное размером  6,0х3,0м,

- полы бетонные,

- кровля – мягкая (рубероид).

          б)  Первичные 2-х ярусные отстойники (2шт.):
- бетонные d=7м, h=6,8м

          в)  Здание персонала: 

- здание одноэтажное размером  21,6х13,0м,

- строительный объем – 981,75м3, 

- площадь застройки – 280,5м2
- фундаменты под стены - ленточные бутобетонные,
- перекрытия – железобетонные,

- наружные и внутренние стены – кирпичные,

- кровля – мягкая (рубероид 3-х слойный).

          В здании в зале биофильтров размещена гравийная загрузка в объеме

208 м3
          г)  Вторичный 2-х ярусный отстойник (1шт.):
- бетонный d=2,3м, h=2,7м.
          4.1.3. Характеристики здания насосной

          1. Наименование: здание бывшей насосной.

          2. Год ввода в эксплуатацию: 1959.

          3. Этажность: одноэтажное.

          4. Застроенная площадь:  72 м2.

          5. Наружные размеры (объем): 

- здание: 9,6*6,6*4,73 =300м3,

- подвал – 3,74*6,6*2,14=53м3,

- пристрой 2,45*3,48*2,84=24м3,

итого – 377м3.

          6. Описание конструктивных элементов:

          6.1. Насосная:

- фундамент – ж/б блоки;

- наружные стены – кирпичные δ=55см;

- перекрытие – ж/б плиты;

- кровля – мягкая;

- полы – бетонные.

          6.2. Пристрой:

- фундамент –  бутобетонный;

- наружные стены – кирпичные δ=25см;

- перекрытие – ж/б плиты;

- кровля – металлическая;

- полы – бетонные.                                                           


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	          5.1. Для выполнения работ должны применяться исправные, с неистекшим сроком поверки, инструменты и оборудование. 


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	          6.1. Проектная и иная техническая документация на здания и сооружения имеется в наличии.
          6.2. Документация предоставляется для работы после заключения договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	          7.1. Разработка природоохранных мер и мероприятий при выполнении работ не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	          Начало работ: с даты заключения договора
          Окончание работ: «23» октября 2015 года


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	          9.1. Качество и полнота выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов:

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».  


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	          10.1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          10.2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

          10.3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

          10.4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          10.5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          11.1. Требования к сроку и объему предоставления гарантий не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	12.1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

    
12.2. Применять (при необходимости) только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
12.3. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях, возникающих на месте проведения работ и принимаемых решениях.

          12.4. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Исполнителю, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	          13.1. Работа, выполненная Исполнителем по настоящему договору, в виде заключений о техническом состоянии объектов, передается Заказчику в 2 (двух) комплектных экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде с приложением Акта сдачи-приема выполненных работ, счета и счета-фактуры.

          13.2. Заказчик производит приемку выполненных Исполнителем работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документации и Акта сдачи-приема выполненных работ и в тот же срок направляет Исполнителю подписанный и заверенный печатью Заказчика экземпляр Акта сдачи-приема работ либо мотивированный отказ от приема работ с указанием обнаруженных недостатков.
          13.3. При обнаружении недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Исполнителю и отразить это в письменном виде с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.
          13.4. В случае несоответствия результатов работы условиям договора или требованиям нормативных документов Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	          14.1. Порядок, вид, форма  предоставления информации о выполнении работ указаны в разделе 13 технического задания. 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	          15.1. Техническое обучение персонала Заказчика не требуется.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	2
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	3
	ППР
	Проект производства работ

	4
	РФЯЦ-ВНИИТФ
	Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики

	5
	СП
	Свод правил

	6
	СУОТ
	Система управления охраной труда


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	---
	Приложений к техническому заданию нет
	---


6

