Форма 10

к заявке № 263-Г

от 03.09.2013г.

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для объекта МСУ-4 филиал ОАО «Энергоспецмонтаж»

Предмет закупки - оборудование для контроля.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п |  | Наименование-1 |  | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 |  | Данные из ниже приведенного перечня |  | Количество-6 |  | Срок поставки-7 |  | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Гамма-дефектоскоп |  | РИД-SE4Р для работы с источником Se-75 типа СР17(в комплект не входит). Материал блока защиты РИД-Se4P - Обедненный уран U-238; Перемещение источника по ампулопроводу: по горизонтали - до 8 м; по вертикали - до 4 м; Масса радиационной головки -7,3 кг; Габаритные размеры -224х100х175мм; Интервал рабочих температур - от -50 до 50С; Срок службы- до 5 лет или 50000 циклов; Вид сертификата на конструкцию - B(U) | ОКП 694610 ГОСТ 23764-79 | Головка радиационная -1шт Пульт управления в сборе Коллиматор -1 шт Ампулопровод L=8м -1 шт Штуцер -1 шт Наконечник для работы с коллиматором -2 шт Дополнительная комплектация: Держатель источника -6 шт Трос зубчатый 16м ДВПА - 6 шт | шт |  |  |  | 2 |  | 9-11 недель с момента подписания договора |  | 12 месяцев |
| 2 |  | Ультразвуковой дефектоскоп |  | USM 35XS с кривой «амплитуда-расстояние»/ВРЧ и АРД-оценкой Скорость звука- от 1000 до 15000 м/с; Частотный диапазон- 0,2 - 1МГц; 0,5 - 4 МГц; 0,8 - 8 МГц; 2 - 20 МГц; Отсечка - линейная, компенсированная, с шагом 1%; Задержка экрана - от -10 до 1,000 mm; Демпфирование - 50 Ом, 500 Ом (100 ОМ для раздельно-совмещенного) ; Частота следования импульсов - от 4 до 1,000 Гц ; Диапазон калибровки по расстоянию - мин. 0 - 0,5 мм +10%; 0 - 9999 м +10% (для диапазона 0,2 - 1 МГц и 0,5 - 4 МГц); 0 - 1400 мм +10% (для диапазона 0,8 - 8 Мгц и 2 - 20 МГц); Регулировка усиления- 0 - 110 дБ ступенями 0,5/1/2/6/12 дБ, плавная регулировка.Положение 0 - блокировка изменения усиления; Детектирование - Волна, отриц. и полож. полуволна ; АСД -2 независимых стробирующих импульса; Оценка параметров эхо-сигналов- измерение пути и разницы в расстоянии, глубины залегания и расстояния до проекции дефекта на поверхность; измерение амплитуды эхо-сигнала в % от высоты экрана, в дБ относительно АРК (USM 35X DAC), в дБ относительно АРД или как экв. диаметр дискового отражателя (USM 35 XS); Дисплей- цветной ЖК ТФТ дисплей, 116 мм х 87 мм, размер изображения сигналов 116 мм х 80 мм (320х320 пикс.); Выходные сигналы- RS 232, двухсторонний; синхронизация, срабатывание АСД, напряжение, пропорциональное амплитуде сигнала и расстоянию по лучу; Функции А-скана ; Ручная или автоматическая заморозка А-скана, сравнение и хранение А-сканов; Встроенная память- 800 блоков параметров настройки, вкл. А-развертку, описание (заключение), каталог; Питание- литиевые батареи, 6 никель-кадмиевых, металл-гидридных аккумуляторов; сеть переменного тока 85 - 265 В от входящего в комплект блока питания; Время работы от батарей- 14 часов от литиевых батарей (6,6 А/ч); около 3 часов от металл-гидридных аккумуляторов (3 А/ч); Вес -2,2 кг; Размеры-177 x 255 x 100мм | ОКП 427612 НТД производителя GE Sensing & Inspection Technologis GmbH | Транспортный чемодан UM 30 -1 шт Сетевое зарядное устройтсво (для работы от сети и внутренней зарядки литий-ионного аккумулятора) -1шт Инструкция по эксплуатации на русском языке -1 шт Сертификат производителя -1шт Свидетельство о поверке ультразвукового дефектоскопа (РФ) – 1шт Дополнительная комплектация: Литий-ионный (LI-Ion) аккумулятор(6 Ah) -2 шт Зарядное устройство для внешней зарядки Литий-ионного (LI-Ion) аккумулятора -1 шт Защитный чехол для переноски на шее при контроле -1 шт Преобразователи : MWB 80-4 -1 шт MWB 70-4 – шт MWB 45-4 -1 шт MWB 45-2 – 1 шт MWB 60-4 -1 шт MWB 60-2 – 1 шт SWB 60-2 -1 шт SWB 45-2 – 1 шт MB2S – 1 шт MB4S -1 шт Кабель (Lemo1/Lemo00)-3шт | шт |  |  |  | 3 |  | В течение 13 недель с момента подписания договора |  | 12 месяцев |
| 3 |  | Рентгеновский аппарат |  | МАРТ-250 Рабочее напряжение на рентгеновской трубке -130-250 кВ; Доза рентгеновского излучения в прямом пучке на расстоянии 500 мм от фокуса трубки за 1 мин – 5Р ; Диаметр фокусного пятна – 1,5 мм; Максимальная толщина просвечиваемой стали с фокусного расстояния 700 мм за время экспозиции 10 мин.- 30 (F7 + Pb) 40 (F8 + RCF) 50 (F8 + NDT1200) ; Мощность аппарата – 200 Вт; Метод просвечивания – направленный ; Вес излучателя – 8 кг ; Габариты излучателя -430*100*160мм | ОКП 427651 ТУ 4276-001-62931424-2009 |  | шт |  |  |  | 3 |  | В течение 40 дней с момента подписания договора |  | 12 месяцев |

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

- Указываются: наименование товара,  согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок;

(при необходимости) тип, марка, модель с указанием «или аналог» («или эквивалент»);

Указываются:

- Технические характеристики товара – совокупность технических (физических, химических, механических, эргономических, органолептических и т.д.) характеристик продукции, позволяющих отличить один товар от другого.

- Функциональные характеристики товара - описание ряда характерных качеств, свойств, позволяющих товару выполнять свое назначение.

- Класс безопасности и категория сейсмостойкости.

- Качественные характеристики товара – совокупность потребительских свойств товара, обусловливающих его пригодность удовлетворять текущие и перспективные потребности в соответствии с его назначением.

- Иные показатели, связанные с определением соответствия товара потребностям заказчика.

- Указываются ссылки на прилагаемые нормативные документы, которые устанавливают технические требования к поставке товаров;

- Указываются конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к комплектации (комплекту запасных частей, узлов и агрегатов), назначение составных частей и др.;

- Указывается единица измерения товара;

- Указывается поставляемое количество товара;

- Указывается требуемый срок поставки товара;

- Указываются требования к гарантийным срокам хранения (не менее), требования к гарантийным срокам эксплуатации (не менее) и др.;

8	Указывается кода ОКП, по постановлению Правительства РФ №982 от 09.12.2009 обязательность сертификации и декларирования соответствия определяется по ОКП, необходимость сертификации в системе ОИТ также определяется по коду ОКП

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

ГОСТ 19433-88 – грузы опасные, классификация и маркировка;

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

ГОСТ 26319-84Грузы опасные. Упаковка и т д.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка материала по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемые материалы, заверенные мокрой печатью Поставщика. Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала. Сертификаты принимаются согласно ГОСТ 7566-94.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Крытый автотранспорт Оборудование поставляется в упакованном состоянии;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранится в крытом складском помещении в упакованном состоянии

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки материала.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

Директор МСУ-4                                                             Ю.И.Абраменко