Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке ультразвукового толщиномера УТ 80М

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка восьми ультразвуковых толщиномеров УТ 80М в комплекте.

1.2. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку восьми толщиномеров УТ 80М в комплекте     с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Ультразвуковой толщиномер УТ 80М

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  | Параметры |
| --- | --- |
| Рабочая частота, МГц | 5,0 |
| Допустимая шероховатость поверхности, мм | 80 |
| Минимальная измеряемая толщина по плоской поверхности,мм | 0,8 |
| Минимальный радиус кривизны контролируемых изделий,мм | 20 |
| Максимально измеряемая толщина,мм | 500 |
| Юстировка на скорость ультразвука,м/с | 5930 |
| Питание-аккумулятор типа ААА, шт. | 3 |
| Габариты,мм 120x60x30 |  |
| Вес,г | 1075 |
| Технические требования: -разрешающая способность 0,1 мм ; настройка на скорость распространения ультразвука 5930м/с, что соответствует скорости ультразвука для низкоуглеродистых сталей; -жидкокристаллический цифровой индикатор с электролюминесцентной подсветкой; - возможность работы при температуре окружающей среды от -25 0С до +50 0С, в жёстких полевых условиях (температура и длительность работы не влияют на точность измерений); - малые габариты, позволяющие использовать УТ-80М как карманный прибор; - максимальная простота эксплуатации: всего один орган управления- «включение питания» (прибор не требует настройки и готов к работе сразу после включения); - наличие защитного чехла, предохраняющего толщиномер в процессе эксплуатации; - продолжительность работы от одного комплекта заряженных аккумуляторов – не менее 100 часов; Комплектация: - толщиномер УТ-80М; - защитный чехол; |  |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее августа 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |