ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 37 от 26.06.2012

Основанием для составления ведомости объемов работ по ремонту здания Ермолаева 18        инв № 100449 является ведомость дефектов от 26.06.2012 г. № 37

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройство кровли |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 7,96 |  |
|  | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 | 2,37 |  |
|  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 1512 |  |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской « Эврика» в 3 слоя с предварительной огрунтовкой поверхности краской « Эврика» | 100 м2 покрытий кровель | 1512 |  |
|  | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 1,35 |  |
|  | Разборка слуховых окон | 100 окон | 0,04 |  |
|  | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 4 |  |
|  | Блоки оконные деревянные слуховые и чердачные с боковыми жалюзийными решетками для жилых и общественных зданий | м2 | 4 |  |
|  | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными и переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | 1 комплект | 4 |  |
|  | Установка стропил | 1 м3 | 0,6 |  |
|  | Устройство обрешетки сплошной из бруса | 100м2 | 0,38 |  |
|  | Пиломатериалы хвойных пород. Доска необрезная длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | - 1,003 |  |
|  | Пиломатериал хвойнх пород . Брусок обрезной длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1,003 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100 м2 | 0,06 |  |
|  | Обшивки слуховых окон кровельной оцинкованной сталью с полимерным покрытием | м2 | 12 |  |
|  | Устройство обрешетки сплошной из досок в ендовах | 100 м2 | 0,3 |  |
|  | Обивка ендов кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны | 100 м2 | 0,15 |  |
|  | Устройство конька шириной 600 мм из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 100 м2 | 0,36 |  |
|  | Устройство гидро-ветро защиты по обрешетке пароизоляционной пленкой ЮТАФОЛ | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,96 |  |
|  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | 100 м2 | 7,96 |  |
|  | Профиля гофрированные оцинкованные с трапецеидальной формой гофра с лакокрасочным покрытием с одной стороны и полимерным покрытием с другой стороны, толщины профиля 0,8 мм | т | 8,529936 |  |
|  | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм, окращенные | шт | 5460 |  |
|  | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 134 |  |
| Смены деревянных перекрытий |  |  |  |  |
|  | Отбивка штукатурка с поверхности потолков деревянных по дранке | 100м2 | 1,56 |  |
|  | Разборка щитов наката | м2 потолка | 156 |  |
|  | Демонтаж балок перекрытия | м3 древесины в конструкции | 3 |  |
|  | Укладка новых балок | м3 древесины в конструкции | 3 |  |
|  | Устройство щитов наката по черепным брускам | 100 м2 | 1,56 |  |
|  | Перемещение шлака на кровле вручную | м3 утеплителя | 34 |  |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из рубероида РКП-350 по перекрытию | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,56 |  |
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м3 | 68,4 |  |
|  | Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 (ТУ 67-16-207-93 с изм.1) | м3 | 68,4 |  |
|  | Обратная засыпка шлака | м3 | 34 |  |
|  | Устройство трапов из досок толщиной 25 мм | м2 | 66 |  |
|  | Удаление шлака с чердака | м3 | 34 |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 24 |  |
|  | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I | т | 24 |  |