Техническое задание

на поставку ткани фильтровальной лавсановой артикул 56050.

Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
1.1. Ткань фильтровальная лавсановая артикул 56050 ТУ 8388-001-50363891-00 или эквивалент.
1.2 Данная ткань приобретается для ГМЗ (Гидрометаллургческий завод) цеха №2, применяется в технологическом процессе производства основной продукции.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1 Ткань фильтровальная лавсановая предназначена для фильтрации радиоактивных рабочих растворов при производстве основного компонента  цеха №2 ГМЗ.
2.2. Характеристики:

| Артикул |  | 56050 ТУ 8388-001-50363891-00 |
| --- | --- | --- |
| Состав |  | полиэфирная нить |
| Ширина, см |  | 105±2 |
| Поверхн. плотность, г/м2 |  | 345±10 |
| Разрывная нагрузка полоски ткани 50х200мм, Н | Основа | 4310 |
|  | Уток | 1990 |
| Удлинение при разрыве, % | Основа | 25 |
|  | Уток | 22 |
| Толщина, мм |  | 0,8±0,1 |
| Воздухо-проницаемость л/дм2/мин при давлении 200 Па |  | 31,8 |
| Температура применения, °С, не более |  | 170 |
| Число нитей на 10 см по основе: |  | 204±4 |
| Число нитей на 10 см по утку: |  | 116±4 |

- Требования к техническим характеристикам и качеству товара:

  - Ткани полиэфирные фильтровальные  вырабатываются по основе и утку из полиэфирной пряжи (волокно полиэфирное неокрашенное 100%) линейной плотностью 29 текс х 2 (ТRH =58,9 текс).

Ткани должны быть очищены от концов нитей и пуха.

В тканях не допускаются следующие пороки внешнего вида:

пробоины и просечки;

рваная и стянутая кромка;

неподработка нитей основы;

плохо приработанные отрывы;

групповые поднырки;

подплетины площадью свыше 0,5  кв. см.;

масляные пятна.

На кусок ткани условной длины 40 метров допускается не более двух условных вырезов и разрезов. Расстояние от конца куска до условного выреза и между условными вырезами должно быть не менее 1.6 метра.

3.2. Товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2012г, находиться на гарантийном сроке хранения не более 6 месяцев, не находящимся под залогом или арестом, не принадлежащим третьим лицам.

4. Требования к количеству и сроку поставки и поставляемого товара:

4.1. Количество и сроки поставки ткани фильтровальной лавсановой должны соответствовать количеству и срокам, указанным в спецификации (приложение №1) к договору на поставку данной продукции.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Каждый кусок ткани должен быть  накатан в рулон во всю ширину ткани

или сложен метровыми выкладками в три сгиба.

5.1   Длина куска ткани в рулоне или выкладке должна быть не менее 40 м. Допускается длина куска ткани в рулоне (выкладке) менее 40 м, но не менее 15 м в количестве не более 10% от партии.

На оба конца ткани наносится клеймо с указанием  наименования предприятия – изготовителя и номера контролера отдела технического контроля. Клеймо должно располагаться длинной стороной вдоль среза  и кромки ткани.

5.2   К  каждому рулону (выкладке) ткани должен быть прикреплен ярлык или нанесены несмываемой краской следующие реквизиты:

общая длина ткани в куске, м.;

количество условных вырезов или разрезов;

длина условных вырезов.

К  каждому куску ткани должен быть прикреплен ярлык с указанием следующих реквизитов:

наименование предприятия – изготовителя;

наименование и артикул ткани;

обозначение технических условий;

наименование технических волокон и их процентное содержание;

номинальная ширина ткани, см.;

общая длина ткани в куске, м.;

количество условных вырезов и разрезов;

дата изготовления;

сорт ткани.

5.3   Упаковка:

Рулоны ткани должны быть перевязаны в двух местах перевязочным материалом из
отходов производства или прошиты по всей ширине и упакованы с заделыванием торцов в чехлы, изготовленные из упаковочной ткани по ГОСТ 5530, нетканого тарного полотна по ОСТ 17—443, синтетических тканей из отходов производства, или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

5.4   Транспортировка:

Транспортирование тканей — по ГОСТ 7000 со следующим дополнением: при транспортировке рулоны (пачки) тканей должны находиться в горизонтальном положении.

6.Требования к обслуживанию товара

6.1. Расходы, связанные с устранением недостатков или в случае заводского брака несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить ткань фильтровальную лавсановую по следующему адресу: ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение», 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.

8. Требования к безопасности поставляемого товара:

8.1. Ткань фильтровальная лавсановая должна быть разрешена к применению на территории РФ

8.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

8.3. Особых требований безопасности при транспортировке ткани фильтровальной лавсановой нет.

9. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара:

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества тканей требованиям настоящего технического задания.

  - Гарантийный срок не менее 12 мес. от даты изготовления товара.

Инициатор закупки                                 _______________   В.Г.Чёрный

Директор ГМЗ                                  ________________   Д.Г.Тупиков

Согласовано:

Главный  технолог                                       ________________   В.Г.Литвиненко

ОАО ”ППГХО”