Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

насоса ЦН 400-210, без фундаментной плиты и электродвигателя, с рабочими колёсами из ст. 12X18Н10Т

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1.  Поставка одного насоса ЦН 400-210, без фундаментной плиты и электродвигателя, с рабочими колёсами из ст.12X18Н10Т,  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации на русском языке) для ремонтно-механического цеха теплоэлектроцентрали.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Насос ЦН-400-210, предназначен для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, с температурой до 1000С, с содержанием твёрдых включений по массе до 0,05% и максимальным размером до 0,2мм.

Комплектация

В комплект поставки насоса входят:

- Насос без фундаментной плиты и электродвигателя, с рабочими колёсами из материала ст. 12X18Н10Т

- Муфта упругая втулочно-пальцевая

- Комплект контрольно-измерительных приборов

- Комплект эксплуатационной документации: паспорт, монтажный чертёж, сборочный чертёж

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Б-28887 | Насос 400-210, без фундаментной плиты и электродвигателя, с рабочими колёсами из ст12X18Н10Т | 1 |
| У132.20.00-02 | Полумуфта | 1 |
| У111.00.01-12 | Подкладка монтажная | 4 |
| У111.00.01-13 | Подкладка монтажная | 4 |
| У111.00.01-14 | Подкладка монтажная | 4 |
| У111.00.01-15 | Подкладка монтажная | 4 |
| У22.32.01-01 | Болт М8x16, ГОСТ 7796-70 | 4 |
| У22.32.01-02 | Болт М27x90, ГОСТ 7798-70 | 4 |
| У22.32.01-03 | Болт М30x75, ГОСТ 7798-70 | 4 |
|  | Комплект контрольно-измерительных приборов | 1 |
|  | Паспорт | 1 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦН 400-210

| характеристики | значения | примечания |
| --- | --- | --- |
| Подача, м3/час | 400 |  |
| Напор, м | 210 |  |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |  |
| Мощность, потребляемая насосом, кВт | 290 |  |
| Утечки через торцовое уплотнение, не более, см3/мин | 0,2 |  |

2.2 Оборудования  должно соответствовать   ТУ 26.06.889-74.

«или эквивалент», (только после согласования эквивалента с Заказчиком).

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 1.1 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику  в течении 60 дней с момента подписание договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка насоса без упаковки, техническая документация упаковывается во влагонепроницаемый пакет и укладывается с контрольно-измерительными приборами во входной патрубок.

6.2. Подвергающиеся коррозии, неокрашенные поверхности насоса консервируются на период их транспортирования и хранения в соответствие с ГОСТ 9.014-78 и указаниями на чертежах (входящих в комплект технической документации завода-изготовителя, поставляемой с насосом)

6.3. После консервации все отверстия, патрубки насоса плотно закрыты пробками или заглушками. Метод пломбирования и места расположения пломб указаны на чертежах (входящих в комплект технической документации завода-изготовителя, поставляемой с насосом).

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение», Теплоэлектроцентраль.

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в РФ, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать   ТУ 26.06.889-74.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат качества,соответствие ГОСТ РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки товара заказчику (гарантии изготовителя, выписка из паспорта центробежного насоса ЦН 400-210 Н05.46.00.00ПС).

13. Ответственность поставщика

13.1. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не позднее 2011 года выпуска

Начальник ТЭЦ

ОАО «ППГХО»                                                                                     С.В.Гришин

Начальник РМЦ ТЭЦ

ОАО «ППГХО»                                                                                     А.В.Кривенец

Согласовано:

И.О. руководителя проекта					    А.П.Морозов

Главный энергетик ОАО «ППГХО»			    С.К.Кутузов