ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «22» сентября 2014 года |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку пожарного имущества (номенклатурная группа №1.92 - поставка пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
|  |  |  | ________________О.Э.Дарбинян |  |
|  |  |  | «___» ___________20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  пожарного имущества

  - Предмет договора

Поставка  -   пожарного имущества (номенклатурная группа № 1.92 - поставка  пожарного оборудования и инвентаря, пенообразователя)  для нужд ФГУП «Атомфлот».

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм пожарного | - БОП (Боевая одежда пожарного) - размер 2 рост 1 -3кт, размер 3 рост 1 -3 кт, размер 3 рост 2 -5 кт - в комплекте (куртка, полукомбинезон, жесткий шлем, сапоги, рукавицы, упаковочная сумка) - устойчивость к воздействию теплового потока мощностью 5,0 кВт/м2 не менее 240 с - устойчивость к воздействию теплового потока мощностью 40 кВт/м2 не менее 5 с - устойчивость к воздействию открытого пламени: не менее 15 с - устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300°С не менее 300 с - устойчивость к контакту с нагретой до 400°С твердой поверхностью не менее 7 с - поверхностная плотность не более 400 г/м2 - диапазон рабочих температур от -35°С до +250°С - усадка после намокания и высушивания: не более 2,5% - усадка после нагревания не более 5% - водонепроницаемость не менее 1 000 мм. вод. ст. - устойчивость к воздействию слабых (до 20%) кислот и щелочей (H2SO4, HCI, KOH, NaOH), объем стока при нулевом проникновении не менее 80% - гарантийный срок эксплуатации комплекта специальной одежды пожарных - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. - срок службы защитной одежды, рукавиц, сапог пожарного - 3 года с момента приобретения Заказчиком. - срок службы жесткого шлема пожарного - 5 лет. Комплект одежды пожарного должен соответствовать требованиям Международной Конвенции СОЛАС по охране человеческой жизни на море и Международному Кодексу по системам противопожарной безопасности. - Сертификат РМРС | 11 | кт |
| 2 | Полотно противопожарное (кошма) | - ПП-600 - Размер 1,5х2 м - Материал: базальтовая ткань БТ-1 - Толщина 0,6 мм - Температурный режим до 700oC - Cертификат РМРС | 10 | шт |
| 3 | Огнетушитель порошковый | - ОП-8 «З» - Масса заряда 8 кг - Сертификат РМРС | 360 | шт |
| 4 | Огнетушитель порошковый | - ОП-5 «З» - Масса заряда 5 кг - Паспорт качества | 2 | шт |
| 5 | Огнетушитель порошковый | - ОП-35 «З» (ОП-40) - Сертификат РМРС | 2 | шт |
| 6. | Огнетушитель углекислотный | - ОУ-5 - Масса заряда не менее 5 кг - Сертификат РМРС | 4 | шт |
| 7. | Рукав пожарный напорный | - Д-51 мм - С гайками Богданова - Рабочее давление 1,6МПа - Паспорт качества | 6 | шт |
| 8 | Кольцо резиновое | - КН-50 - Уплотнительное - для пожарных рукавов - Соединение Рот | 600 | шт |
| 9 | Рукав пожарный | - Д-66 мм - Длина 20 м - С гайками Богданова из цветного металла, - С двусторонним полимерным покрытием - Сертификат РМРС | 4 | шт |
| 10 | Топор пожарный | - Носимый - С кобурой | 5 | шт |
| 11 | Головка -заглушка | - Напорная - Тип Рот - Д-66 мм | 13 | шт |
| 12 | Пояс | - Пожарного - Спасательный - Сертификат РМРС | 2 | шт |
| 13 | Трос | - Пожарного - Огнеупорный, стальной - 30 м - Сертификат РМРС | 4 | шт |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия

  - Поставляемый товар должен быть новым, 2014 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной  из  материалов,  бывших  в употреблении).

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О.  лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Сертификаты качества завода изготовителя, сертификаты РМРС.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «24» октября 2014 г. по «24» ноября 2014 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема