Техническое задание

На поставку оборудования и выполнение работ

Предмет закупки: поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы комплекса мультимедийных систем зала коллегиальных мероприятий Госкорпорации «Росатом»

МОСКВА

2014

Оглавление

Раздел 1.	Общие сведения	19

Подраздел 1.1.	Заказчик	19

Подраздел 1.2.	Исполнитель	19

Подраздел 1.3.	Наименование системы	19

Подраздел 1.4.	Сроки исполнения работ	19

Подраздел 1.5.	Место поставки оборудования и проведения работ	19

Подраздел 1.6.	Состав и содержание этапов работ по созданию системы	19

Раздел 2.	Назначение и цели создания КМС ЗКМ	22

Подраздел 2.1.	Назначение КМС ЗКМ	22

Подраздел 2.2.	Цели создания КМС ЗКМ	22

Раздел 3.	Требования, Предъявляемые к КМС ЗКМ	23

Подраздел 3.1.	Общие требования к оборудованию и его поставки	23

Подраздел 3.2.	Перечень оснащаемых помещений	23

Подраздел 3.3.	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между оборудованием	24

Подраздел 3.4.	Требования к режимам функционирования	24

Подраздел 3.5.	Перспективы развития и модернизации	24

Подраздел 3.6.	Требования по безопасности	24

Подраздел 3.7.	Требования по эргономике и технической эстетике	25

Подраздел 3.8.	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования КМС ЗКМ	25

Подраздел 3.9.	Требования по защите от несанкционированного доступа к информации и техническим средствам КМС ЗКМ	26

Подраздел 3.10.	Требования к эксплуатационной документации КМС ЗКМ	26

Подраздел 3.11.	Требования к конфиденциальности	26

Раздел 4.	Функциональные требования к КМС ЗКМ	27

Подраздел 4.1.	Общие требования к КМС ЗКМ	27

Подраздел 4.2.	Состав и требования к системам КМС ЗКМ	27

Подраздел 4.3.	Подсистема средств отображения	27

Подраздел 4.4.	Подсистема технологического телевидения	31

Подраздел 4.5.	Подсистема источников сигнала	32

Подраздел 4.6.	Подсистема коммутационного оборудования	37

Подраздел 4.7.	Микрофонная подсистема	42

Подраздел 4.8.	Подсистема звукоусиления и трансляции звуковой информации	44

Подраздел 4.9.	Подсистема видеоконференции	49

Подраздел 4.10.	Подсистема интерактивного управления	51

Подраздел 4.11.	Подсистема управления общим освещением и электрическими розетками	57

Подраздел 4.12.	Размещение оборудования	61

Раздел 5.	Требования к документированию и выполнению работ	61

Подраздел 5.1.	Общие требования к документированию	61

Подраздел 5.2.	Порядок согласования документации	62

Подраздел 5.3.	Требования к составу рабочей документации КМС ЗКМ	62

Подраздел 5.4.	Требования к составу работ по созданию КМС ЗКМ	63

Подраздел 5.5.	Требования к составу исполнительной документации КМС ЗКМ	63

Подраздел 5.6.	Порядок контроля и приемки работ КМС ЗКМ	64

Раздел 6.	Определение терминов и перечень принятых сокращений	65

Общие сведения

| Техническое задание определяет общие и специальные требования на поставку, монтаж, пуско-наладочные и иные работы комплекса мультимедийных систем Госкорпорации «Росатом». |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |
| Исполнитель определяется по результатам проведения закупочной процедуры путем запроса предложений. |  |  |  |  |  |
| Наименование системы |  |  |  |  |  |
| Полное наименование создаваемой системы – комплекс мультимедийных систем зала коллегиальных мероприятий Госкорпорации «Росатом». Сокращенное наименование системы – КМС ЗКМ |  |  |  |  |  |
| Сроки исполнения работ |  |  |  |  |  |
| Срок предоставления на согласование рабочей документации не более 14 календарных дней с момента подписания Договора. Дата начала работ __________. Дата поставки оборудования _________. Дата окончания работ _______. |  |  |  |  |  |
| Место поставки оборудования и проведения работ |  |  |  |  |  |
| 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.24 |  |  |  |  |  |
| Состав и содержание этапов работ по созданию системы |  |  |  |  |  |
| № | Этап работ | Документы, предъявляемые по окончании этапа | Начало работы |  | Длительность работы |
| 1. | Разработка рабочей документации | Комплект рабочей документации См. приложение №4, подраздел 5.3. к настоящему договору. | На следующий день после подписания договора |  | Не более 14 календарных дней |
| 2 | Согласование рабочей документации | Комплект согласованной с Заказчиком рабочей документации. Акт передачи рабочей документации. Приложение №10 к Договору | На 15-й день после подписания договора |  | Не более 14 календарных дней |
| 3. | Поставка оборудования на объект Заказчика | См п.4.2. Договора | На следующий день после подписания договора |  | Не более 28 календарных дней |
| 4. | Работы по монтажу поставленного оборудования |  | На 29-й день после подписания договора |  | Не более 21 календарного дней |
| 5. | Пуско-наладочные работы |  | На 50-й день после подписания договора |  | Не более 7 календарных дней |
| 6. | Проведение предварительных испытаний | Протокол предварительных испытаний. РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7 | На 57-й день после подписания договора |  | Не более 4 календарных дней |
| 7. | Инструктаж администраторов и пользователей системы | Инструкция администратора и пользователя КМС ЗКМ РД 50-34.698-90 п. 3.4 | На 61-й день после подписания договора | Не более 1 календарного дня |  |
| 8. | Проведение опытной эксплуатации | Журнал опытной эксплуатации РД 50-34.698-90 ГОСТ 34.603-92 | На 61-й день после подписания договора |  | Не менее 1 календарного месяца |
| 9. | Разработка и согласование исполнительной документации | Комплект исполнительной документации на КМС ЗКМ. См. приложение №4, подраздел 5.5. к настоящему договору Акт передачи документации. См. Приложение №10 к Договору. | На 61-й день после подписания договора | Не более 1 календарного месяца |  |
| 10. | Проведение приемо-сдаточных испытаний | Протокол приемо-сдаточных испытаний. РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7 | На 91-й день после подписания договора | Не более 4 календарных дней |  |

Назначение и цели создания КМС ЗКМ

Назначение КМС ЗКМ

Создание КМС ЗКМ предназначено для решения следующих задач: - проведение конференций с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом «совершенно секретно»; - проведение организационных мероприятий; - проведение презентаций с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом «совершенно секретно»; - проведение сеансов ВКС, с использованием общедоступной информации; - проведение совещаний и переговоров, связанных с обсуждением информации, составляющей государственную тайну, с грифом «совершенно секретно».

Цели создания КМС ЗКМ

Используемое оборудование КМС ЗКМ должно отвечать требованиям, предъявляемым к современным аудио–видеосистемам. Основными целями создания системы являются: - повышение эффективности и качества принятия управленческих решений; - демонстрация аудиовизуальной информации; - организации сеансов видеоконференций с удаленными абонентами; - снижение затрат на командировочные расходы; - организации записи сеансов видеоконференцсвязи; - организация аудио и видео записи мероприятий, проходящих в зале; - техническое и информационное сопровождение хода проводимых совещаний, конференций, встреч, презентаций и других мероприятий; - улучшение имиджа и повышение престижа компании.

Требования, Предъявляемые к КМС ЗКМ

- Общие требования к оборудованию и его поставки

Поставляемое оборудование КМС, предназначенное для установки в ЗКМ, должно пройти специальную проверку и специальные исследования (СП и СИ) в организации, имеющей лицензии ФСТЭК и ФСБ России на соответствующие виды деятельности, с подтверждающими документами. По результатам СП и СИ необходимо предоставить утвержденные организацией проводящей СП и СИ следующие документы: - документ об отсутствии или наличии в проверяемом оборудовании энергонезависимой памяти (питаемой от встроенного аккумулятора) и памяти типа винчестер (флэш-накопитель), утвержденный; - документ о результатах измерения уровня побочных электромагнитных излучений от микрофонов и громкоговорителей. Заключения, предписания и протоколы измерений, а также описанные выше документы, на проверяемое оборудование должны быть направлены в адрес ФГУП «Ситуационно-кризисный центр Федерального агентства по атомной энергии»: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24/26, тел.: +7 (495) 933-60-40, факс: +7 (495) 933-6041, e-mail: skc@skc.ru Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2013 года, технически исправным. Не допускается поставка оборудования бывшего в употреблении, выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. На момент передачи Заказчику оборудование должно принадлежать Исполнителю на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей характеру груза, требованиям изготовителя, стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать возможность длительного хранения в условиях складского помещения. При транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, упаковка должна обеспечивать защиту оборудования от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается (не включая вскрытие упаковки для проведения СП и СИ и дальнейшее ее запечатывание). Перечень документов, вкладываемых в тару при упаковке, должен соответствовать спецификации производителя оборудования. Исполнитель осуществляет, доставку оборудования, производит погрузку-разгрузку за счет собственных средств и собственными силами. После прибытия оборудования на место назначения Заказчик организует условия для беспрепятственной разгрузки и доставки оборудования Исполнителем в помещение указанное Заказчиком.

- Перечень оснащаемых помещений

Системой КМС ЗКМ необходимо оборудовать следующие помещения: - Зал совещаний, помещение № 71 (3 этаж по плану БТИ); - Операторская, помещение № 3 (второй свет, 3 этаж по плану БТИ); - Аппаратная №1, помещение № 2 (второй свет, 3 этаж по плану БТИ); - Аппаратная №2, помещение № 77 (4 этаж по плану БТИ). Планы помещений содержатся в «закрытой» части Технического задания.

- Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между оборудованием

Связь между компонентами системы должна осуществляется по кабельным линиям, при помощи аналоговых или цифровых сигналов. Все компоненты системы должны быть совместимы и работать, как единая система. Магистральные кабельные линии от точки подключения до лючков и мест установки стоек предоставляет Заказчик. Локальная коммутация обеспечивается силами и за средства Исполнителя. Должно быть обеспечено физическое размыкание между компонентами системы, в соответствие с режимами функционирования работы с помощью патч-панелей и патч-кордов.

- Требования к режимам функционирования

Функционирование оборудования комплекса мультимедийных систем должно осуществляться в соответствие со штатным расписанием функционирования объекта и обеспечивать непрерывную круглосуточную эксплуатацию за исключением периодов технического обслуживания. Создаваемый комплекс КМС ЗКМ должен иметь не менее двух режимов функционирования системы: режим публичных мероприятий и режим закрытых мероприятий. Режимы функционирования на стадии рабочего проектирования должны быть согласованы со службой безопасности Заказчика.

- Перспективы развития и модернизации

Комплекс мультимедийных систем должен предусматривать возможность замены устаревшего оборудования и программных компонентов на более современные аналоги с сохранением или повышением базовой функциональности системы. Должен быть предусмотрен запас функциональности системы не менее 20%.

- Требования по безопасности

Все технические решения, использованные при создании КМС ЗКМ, а также при определении требований к аппаратному обеспечению, должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаробезопасности и взрывобезопасности, а также охраны окружающей среды при эксплуатации. Используемое в КМС ЗКМ оборудование должно обеспечивать безопасность персонала при своей эксплуатации. Конструкция используемого оборудования должна обеспечивать безопасность эксплуатирующего персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ12.2.003 и ГОСТ 12.2.007. Подключение электропитания должно выполняться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Размещение оборудования на рабочих местах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

- Требования по эргономике и технической эстетике

Компоновка и размещение оборудования КМС ЗКМ должны обеспечивать удобство и комфортность работы персонала. Стационарные аппаратно-технические средства КМС ЗКМ, их монтаж и размещение в помещениях должны обеспечивать удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта с учетом специфики помещений, в которых они размещаются. Размещение оборудования должно быть согласованны с заказчиком на этапе проектирования. Оборудование должно иметь световую и/или аудио-индикацию режимов работы. Оборудование должны иметь маркировку. Маркирующие этикетки должны размещаться на фронтальных панелях оборудования. Информационные кабели и кабели электропитания оборудования, должны иметь маркировку, исключающую возможность ошибок в коммутации. Автоматизированные рабочие места персонала, использующего КМС ЗКМ в своей деятельности, должны оборудоваться в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами 2.2.2. 542-96 – "Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ".

- Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования КМС ЗКМ

Создаваемый КМС ЗКМ должен использовать унифицированные, однотипные компоненты в целях обеспечения снижения расходов на обслуживание и ремонт, удобство эксплуатации. Аппаратно-программный комплекс КМС ЗКМ должен строиться с учетом обеспечения простоты и минимальной трудоемкости технического обслуживания. Эксплуатация КМС ЗКМ должна включать следующие виды обслуживания: -ввод компонентов КМС ЗКМ в эксплуатацию; -профилактические работы; -эксплуатация при авариях компонентов; -модернизация компонентов; -восстановление после аварии. Ввод технических средств КМС ЗКМ в эксплуатацию должен предусматривать их установку и наладку, проведение соответствующих настроек, проведение испытаний, подготовку регламентирующей документации и инструктаж пользователей системы, перевод в режим промышленной эксплуатации. Профилактические работы должны включать периодическую проверку и обслуживание технических средств КМС ЗКМ, для которых такое обслуживание и процедуры предусмотрены эксплуатационной документацией. Модернизация должна предусматривать вывод из эксплуатации и замену устаревших технических средств КМС ЗКМ, их ввод в эксплуатацию, документирование проведенных действий. Эксплуатация технических средств КМС ЗКМ при авариях должна предусматривать оповещение Администраторов об авариях и порядок перехода на резервные средства. Восстановление после аварии должно предусматривать ремонт оборудования и восстановление программного обеспечения и информации. Объем и порядок выполнения технического обслуживания технических и программных средств должны определяться эксплуатационной документацией. Решения по техническому обеспечению должны предусматривать, что ремонт вышедших из строя устройств, блоков, модулей осуществляется специализированными сервисными предприятиями или поставщиками оборудования. Обслуживание устанавливаемого оборудования и систем в целом должно производиться специально обученным персоналом.

- Требования по защите от несанкционированного доступа к информации и техническим средствам КМС ЗКМ

Технические средства КМС ЗКМ, участвующих в обработке информации, составляющей государственную тайну должны пройти специальную проверку (СП) и специальные исследования (СИ), по результатам которых должна быть подтверждена возможность их использования в автоматизированных системах и выделенных помещениях второй категории, в соответствии с требованиям руководящих документов ФСТЭК России и ФСБ России по защите информации. Технические средства КМС ЗКМ, в том числе кабельная продукция, не участвующие в обработке информации, составляющей государственную тайну, но размещаемых в ЗКМ должны пройти специальную проверку, по результатам которой должна быть подтверждена возможность их использования в выделенных помещениях второй категории, в соответствии с требованиям руководящих документов ФСБ России. Спецификация оборудования подвергающегося СИ и СП должна быть предварительно согласована с Заказчиком. Автоматизированная система КМС ЗКМ должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на уровне не ниже, чем установлен требованиями, предъявляемым к категории 2А по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем».

- Требования к эксплуатационной документации КМС ЗКМ

Комплект документов должен формироваться для каждой подсистемы КМС ЗКМ. Комплект проектных материалов предоставляется Заказчику в печатном и в электронном виде. Вся разрабатываемая проектная документация должна быть выполнена на русском языке. Полный перечень необходимой документации представлен в Разделе 5 ТЗ.

- Требования к конфиденциальности

Проводимые работы имеют конфиденциальный характер. В ходе выполнения работ должна быть обеспечена охрана, неразглашение и неиспользование конфиденциальной информации в личных интересах по отношению к своим сотрудникам и третьим лицам, которым доверена конфиденциальная информация Каждая из сторон должна защищать от несанкционированного разглашения любую конфиденциальную информацию, касающуюся другой стороны, ставшую доступной в связи с заключением и исполнением договора. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, непосредственно не участвующим в работах, может производиться только с письменного разрешения владельца информации.

Функциональные требования к КМС ЗКМ

- Общие требования к КМС ЗКМ

Все коммутационно-распределительное оборудование аудио-видеосигналов, оборудование системы управления должно монтироваться скрытым образом. Все информационные и силовые кабели должны быть проложены с соблюдением соответствующих ГОСТов и СНиПов, регламентирующие правила и нормы построения СКС в общественных зданиях. Все технические средства для монтажа и коммутации должны комплектоваться необходимыми кронштейнами, дополнительным оборудованием, блоками питания, коммутационными кабелями и разъемами, в количестве достаточном, для выполнения всех требований, предъявляемых к функциональным возможностям КМС ЗКМ.

- Состав и требования к системам КМС ЗКМ

В состав КМС ЗКМ входят следующие подсистемы: - подсистема средств отображения; - подсистема технологического телевидения; - подсистема источников сигнала; - подсистема коммутационного оборудования; - микрофонная подсистема; - подсистема звукоусиления и трансляции звуковой информации; - подсистема видеоконференции; - подсистема интерактивного управления; - подсистема управления общим освещением и электрическими розетками.

- Подсистема средств отображения

- Требования к функциям подсистемы средств отображения Подсистема средств отображения должна быть предназначена для обеспечения демонстрации графических материалов участникам мероприятий, проводимых в зале коллегиальных мероприятий. - Требования к техническому обеспечению подсистемы средств отображения. В состав подсистемы средств отображения должно входить: - коллективное средство отображения; - персональные средства отображения; - контрольные средства отображения. - Коллективное средство отображения Коллективное средство отображения должно быть предназначено для трансляции графической информации участникам заседаний. В качестве коллективного средства отображения должен быть предусмотрен комплект, состоящий из проектора и проекционного экрана. - Функциональные требования к коллективному средству отображения Должен быть предусмотрен DLP проектор, имеющий яркость не менее 20000 ANSI-лм, контрастность не менее 10000:1; разрешение не менее WUXGA (1920x1200@60 Гц). Проекционный экран должен иметь стационарное исполнение. Материал проекционного экрана должен быть устойчивым к загрязнению и плесени, не должен темнеть или желтеть со временем. - Технические требования к коллективному средству отображения Экран прямой проекции, должен соответствовать параметрам не хуже: - соотношение сторон 16:9; - коэффициент усиления экрана не менее 1,02; - углы обзора не менее 50°; - толщина полотна не менее 0,22 мм; - соответствие классу огнестойкости B1, согласно DIN4102. - Проектор должен соответствовать параметрам не хуже: - яркость не менее 20 000 ANSI-лм; - разрешение не менее 1920х1200; - контрастность не менее 10 000:1; - наличие трех DLP чипов; - уровень шума (в режиме работы с четырьмя лампами) не более 50дБ; - не менее 1,05 млрд. цветов / 10-bit; - наличие видеовходов: DVI-D, HDMI, Composite, не менее двух RGB, не менее двух SDI; - наличие не менее одного порта RJ-45 для подключения к сети; - наличие не менее одного порта RS-232; - поддержка русского языка в экранном меню; - число пикселей всего не менее 6912000; - размеры (ШхВхГ) не более 620х300х800; - масса (без лампы) не более 45 кг; - потребляемая мощность не более 2500Вт; - потребляемая мощность в режиме ожидания не более 10Вт; - потребляемая мощность в эко режиме не более 0,5Вт. - Персональные средства отображения Персональные средства отображения должны быть предназначены для демонстрации графических материалов участникам, находящимся за столом совещаний и за трибуной. - Функциональные требования к персональным средствам отображения Персональные средства отображения должны иметь моторизованный привод, позволяющий мониторам в нерабочем состоянии быть скрытыми в поверхности стола. За столом президиума должно быть предусмотрено не менее 13 мониторов диагональю не менее 21”. В трибуне должен быть предусмотрен монитор диагональю не менее 17”. Монитор в трибуне и монитор председателя должны иметь сенсорные дисплеи. Мониторы должны в рабочем положении наклоняться на угол не менее 20° от вертикальной плоскости. Должна быть предусмотрена возможность управления моторизованными приводами мониторов как локально с рабочих мест за столом президиума, так и из операторской с помощью интерактивной панели управления. - Технические требования к персональным средствам отображения в столе президиума Характеристики персональных средств отображения в столе президиума должны соответствовать параметрам не хуже: - диагональ не менее 21,5”; - яркость не менее 250 кд/; - контрастность не менее 1000:1; - разрешение не менее 1920х1080; - углы обзора по горизонтали не менее 178°, по вертикали не менее 178°; - потребление питания не более 80 Вт; - наличие входных интерфейсов: VGA, DVI; - материал изготовления корпуса - анодированный алюминий; - поддержка HDCP. - Технические требования к персональному средству отображения в трибуне Характеристики персонального средства отображения в трибуне должны соответствовать параметрам не хуже: - диагональ не менее 17”; - яркость не менее 400 кд/ ; - контрастность не менее 600:1; - разрешение не менее 1920х1080; - потребление питания не более 50 Вт; - наличие входных интерфейсов: VGA, DVI; - материал изготовления корпуса - анодированный алюминий; - поддержка HDCP. - Контрольные средства отображения Контрольные средства отображения должны быть предназначены для: - мониторинга подготавливаемых материалов перед выдачей их на коллективное средство отображения; - мониторинга видеосигналов от всех источников в системе. - Функциональные требования к контрольным средствам отображения В качестве контрольных средств отображения информации должно быть предусмотрено не менее четырех ЖК-мониторов операторов, диагональю не менее 21”. Для ЖК мониторов операторов должно быть предусмотрено не менее двух настольных кронштейнов для крепления мониторов. Каждый кронштейн должен быть предназначен для установки двух мониторов. Также должно быть предусмотрено не менее трех ЖК мониторов диагональю не менее 32” для предварительного просмотра и настройки изображения от всех источников в системе. Каждый из трех ЖК мониторов предварительного просмотра должен быть предназначен для одновременного отображения не менее четырех различных источников. В сумме три ЖК монитора предварительного просмотра должны быть предназначены для одновременного отображения не менее двенадцати различных источников в системе. Должно быть предусмотрено не менее трех настенных кронштейнов для крепления ЖК мониторов предварительного просмотра. Настенные кронштейны для крепления ЖК мониторов предварительного просмотра должны иметь возможность наклона на угол не менее 15° от вертикальной плоскости. - Технические требования к ЖК мониторам операторов Характеристики ЖК мониторов операторов должны соответствовать параметрам не хуже: - диагональ не менее 21”; - тип матрицы IPS; - соотношение сторон 16:9; - разрешение не менее 1920х1080 - яркость не менее 250 кд/; - контрастность не менее 1000:1; - углы обзора по горизонтали не менее 178°, по вертикали не менее 178°; - шаг пикселя не более 0,25 мм; - потребление питания не более 30 Вт; - масса с подставкой не более 6 кг; - габариты (ШхВхГ) с подставкой не более 510 x 510 x 220 мм. - Технические требования к кронштейнам для установки ЖК мониторов операторов - Характеристики кронштейнов должны соответствовать параметрам не хуже: - возможность поворота крепления вправо\влево на угол не менее 360°; - возможность перемещения монитора по вертикали на расстояние не менее 300мм; - возможность перемещения монитора по горизонтали на расстояние не менее 600мм; - возможность наклона мониторов вверх на угол не менее +5°; - возможность наклона мониторов вниз на угол не менее -70°; - возможность поворота монитора в портретную\альбомную ориентацию на угол не менее 360°. - Технические требования к ЖК мониторам предварительного просмотра Характеристики ЖК мониторов предварительного просмотра должны соответствовать параметрам не хуже: - диагональ не менее 32”; - соотношение сторон 16:9; - родное разрешение не менее 1366 x 768 при 60 Гц; - яркость не менее 350 кд/; - контрастность не менее 3000:1; - углы обзора по горизонтали не менее 176°, по вертикали не менее 176°; - потребление питания не более 45 Вт; - наличие не менее одного порта управления RS-232; - наличие не менее трех входных порта HDMI; - наличие не менее одного видеовхода VGA; - наличие не менее одного цифрового аудиовыхода SPDIF; - ширина рамки слева справа и сверху не более 10 мм, ширина рамки снизу не более 35 мм; - масса без подставки не более 7 кг; - габариты (ШхВхГ) без подставки не более 730 x 445 x 65 мм.

- Подсистема технологического телевидения

- Требования к функциям подсистемы технологического телевидения Подсистема технологического телевидения должна быть предназначена для: - протоколирования проводимых в помещение мероприятий; - мониторинга за ситуацией в зале. - Требования к техническому обеспечению подсистемы технологического телевидения В состав подсистемы технологического телевидения должно входить следующее оборудование: - не менее трех поворотных видеокамер высокого разрешения; - пульт управления поворотными видеокамерами. - Поворотная видеокамера высокого разрешения Поворотные видеокамеры высокого разрешения должны быть предназначены для проведения сеансов ВКС, протоколирования проводимых в помещении мероприятий. - Функциональные требования к поворотной видеокамере высокого разрешения Должна быть обеспечена функция автоматического наведения видеокамеры на говорящего за столом заседаний. Должна быть обеспечена возможность ручного управления камерами. - Технические требования к поворотной видеокамере высокого разрешения Характеристики поворотной видеокамеры высокого разрешения должны соответствовать параметрам не хуже: - наличие выходных интерфейсов HDMI, HD\SD SDI, YPbPr; - наличие порта RS-422; - наличие порта LAN; - наличие 20-крансого оптического зума; - диапазон угла поворота не менее ±175°; - диапазон угла наклона не менее от ‒30° до 210°; - максимальная скорость выполнения операции не менее 60°/s; - критерий шумности не хуже NC35. - Пульт управления видеокамерами высокого разрешения Пульт управления видеокамерами должен быть предназначен для управления в реальном времени в ручном режиме всеми камерами в системе. - Функциональные требования к пульту управления видеокамерами высокого разрешения Пульт управления должен иметь возможность управления положением камер в пространстве, зуммированием, фокусировкой, настройкой баланса белого. - Технические требования к пульту управления видеокамерами высокого разрешения Характеристики пульта управления видеокамерами высокого разрешения должны соответствовать параметрам не хуже: - обеспечение управлением по IP не менее, чем 100 видеокамер; - обеспечение управления по последовательному интерфейсу не менее, чем пяти камер; - обеспечение хранения в памяти пульта управления не менее 100 пресетов; - масса не более 1,2 кг; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более 210х70х200 мм.

- Подсистема источников сигнала

- Требования к функциям подсистемы источников сигнала Подсистема источников сигнала должна быть предназначена для воспроизведения презентационных материалов с распространенных медиа носителей. - Требования к техническому обеспечению подсистемы источников сигнала В качестве источников аудио-видеосигналов должно быть предусмотрено следующее оборудование: - не менее трех ПК; - не менее четырех архитектурных интерфейсов в столе совещаний «Тип 1»; - не менее одного архитектурного интерфейса в столе совещаний «Тип 2»; - настенная врезная панель подключения сигналов в трибуне; - настенные врезные панели для подключения сигналов в операторской (не менее двух панелей «Тип 1», не менее одной панели «Тип 2»; - аудиоинтерфейс; - не менее двух аудиорекордеров; - не менее трех ноутбуков; - цифровой рекордер для записи видео и аудиоинформации при проведении совещаний. - ПК Два ПК должны быть предназначены для хранения и воспроизведения мультимедийного контента и презентационных материалов. Данные ПК должны быть предназначены для работы операторов. Третий ПК должен быть предназначен для обеспечения возможности показа контента с мест делегатов и трибуны выступающего. Должна быть предусмотрена возможность управления данным компьютером с помощью сенсорных мониторов, расположенных в трибуне и на рабочем месте председателя а так же с рабочих мест делегатов. Все ПК должны быть расположены удаленно в коммутационной стойке. - Функциональные требования к ПК Видеосигналы с ПК операторов должны подаваться, как на основной монитор оператора, так и на центральное коммутирующие устройство для трансляции на оборудование подсистемы средств отображения. Для каждого ПК должно быть предусмотрено не менее одной графической карты. - Технические требования к ПК Характеристики ПК должны соответствовать параметрам не хуже: - частота процессора не менее 3,6 ГГц; - объем кэш-памяти не менее 10 Мб; - объем жесткого диска не менее 1 ТБ; - наличие не менее четырех разъемов USB 3.0; - наличие не менее пяти разъемов USB 2.0; - наличие порта RJ-45; - наличие не менее восьми слотов DIMM; - наличие не менее двух разъемов для микрофонов; - наличие не менее одного линейного адиовыхода; - наличие не менее одного линейного адиовхода; - габариты не более 450х180х450 мм. - Технические требования к графической карте Графическая карта должна соответствовать параметрам не хуже: - объем видеопамяти не менее 1024Мб; - тип видеопамяти GDDR3; - максимальная потребляемая мощность не более 45 Вт; - наличие не менее одного выходного интерфейса DVI-I; - наличие не менее одного выходного интерфейса DisplayPort; - габариты не более 75х165 мм. - Архитектурный интерфейс в столе совещаний «Тип 1» Архитектурный интерфейс «Тип 1» должен быть предназначен для подключения дополнительных источников сигнала. - Функциональные требования к архитектурному интерфейсу «Тип 1» в столе совещаний Должно быть обеспечено подключение как аналоговых, так и цифровых источников сигнала. Люк «Тип 1» должен иметь врезной конструктив. В закрытом состоянии крышка люка должна быть в одной плоскости со столом. В открытом положении крышка люка должна быть скрыта в поверхности стола. - Технические требования к архитектурному интерфейсу «Тип 1» в столе совещаний Архитектурный интерфейс «Тип 1» должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее одного модуля интерфейса VGA и StereoAudio; - наличие не менее одного модуля интерфейса HDMI; - наличие не менее двух модулей интерфейса 2хUSB; - наличие не менее двух силовых розеток ~ 220В, не менее двух розеток RJ-45; - масса не более 6 кг. - Архитектурный интерфейс в столе совещаний «Тип 2» Архитектурный интерфейс должны быть предназначены для подключения дополнительных источников сигнала. - Функциональные требования к архитектурному интерфейсу «Тип 2» в столе совещаний Должно быть обеспечено подключение как аналоговых, так и цифровых источников сигнала. Должна быть обеспечена возможность подключения панели управления к архитектурному интерфейсу «Тип 2». Люк «Тип 2» должен иметь врезной конструктив. В закрытом состоянии крышка люка должна быть в одной плоскости со столом. В открытом положении крышка люка должна быть скрыта в поверхности стола. - Технические требования к архитектурному интерфейсу «Тип 2» в столе совещаний Архитектурный интерфейс «Тип 2» должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее одного модуля интерфейса VGA и StereoAudio; - наличие не менее одного модуля интерфейса HDMI; - наличие не менее двух модулей интерфейса 2хUSB; - наличие не менее одной силовой розетки ~ 220В, розетка RJ-45, розетка DB-9; - масса не более 6 кг. - Настенная врезная панель подключения в трибуне Настенная врезная панель подключения в трибуне должна быть предназначены для подключения дополнительных источников сигнала. - Функциональные требования к настенной врезной панели подключения в трибуне Должно быть обеспечено подключение как аналоговых, так и цифровых источников сигнала к настенной врезной панели. - Технические требования к настенной врезной панели подключения в трибуне Настенная врезная панель должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее одного модуля интерфейса VGA и StereoAudio; - наличие не менее одного модуля интерфейса HDMI; - наличие не менее двух модулей интерфейса 2хUSB; - наличие не менее одной силовой розетки ~ 220В, не менее одной розетки RJ-45 - наличие не менее одной розетки DB-9. - Настенные врезные панели подключения в операторской Настенная врезная панель подключения в операторской «Тип 1» должна быть предназначена для подключения ноутбука. Настенная врезная панель подключения в операторской «Тип 2» должна быть предназначена для подключения USB 2.0 устройств. - Функциональные требования к настенным врезным панелям подключения в операторской В настенной панели подключения дополнительных источников сигнала «Тип 1» должны быть предусмотрены как аналоговые, так и цифровыеинтерфейсы. - Технические требования к настенной врезной панели подключения в операторской «Тип1» Настенная врезная панель подключения в операторской «Тип 1» должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее одного модуля интерфейса VGA и StereoAudio; - наличие не менее одного модуля интерфейса HDMI; - наличие не менее двух розеток RJ-45. - Технические требования к настенной врезной панели подключения в операторской «Тип 2» Настенная врезная панель подключения в операторской «Тип 2» должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее четырех разъемов USB 2.0. - Аудиоинтерфейс Аудиоинтерфейс должен быть предназначен для подключения звукозаписывающей аппаратуры репортеров. - Функциональные требования к интерфейсу подключения репортеров Интерфейс подключения репортеров должен использоваться в режиме проведения публичных мероприятий. - Технические требования к интерфейсу подключения репортеров Интерфейс подключения репортеров должен соответствовать следующим техническим требованиям: - не менее четырех аудиовыходов балансного моно сигнала; - аудиовыходы должны быть реализованы на разъемах XLR. - Аудиорекордер Аудиорекордер должен быть предназначен для записи и хранения аудиоинформации при проведении заседаний в зале коллегиальных мероприятий. Каждый аудиорекордер должен быть предназначен для своего режима функционирования. - Функциональные требования к аудиорекордеру Аудиорекордер должен обеспечивать запись на SD\SDHC и USB. Должно быть предусмотрено не менее двух аудиорекордеров. - Технические требования к аудиорекордеру Аудио рекордер должен соответствовать следующим техническим требованиям: - одновременная запись не менее 2–х каналов; - возможность архивации файлов через FTP в автоматическом или ручном режимах; - наличие порта управления RS-232; - наличие порта для подключения клавиатуры; - поддержка NTP; - наличие OLED дисплея на передней панели. - Ноутбук Ноутбук должен быть предназначен для хранения и воспроизведения мультимедийного контента и презентационных материалов. - Функциональные требования к ноутбуку Диагональ монитора ноутбука должна быть не менее 17”. Должно быть предусмотрено не менее трех ноутбуков. - Технические требования к ноутбуку Ноутбук должен соответствовать следующим техническим требованиям: - частота процессора не менее 2,4 ГГц; - объем кэш памяти не менее 6 Мб; - объем оперативной памяти не менее 6 Гб; - наличие не менее двух слотов DIMM; - наличие устройства записи DVD-дисков; - разрешение дисплея не менее 1920х1080; - наличие светодиодной подсветки; - наличие антибликового покрытия; - наличие порта HDM; - наличие не менее четырех портов USB 3.0; - наличие порта RJ-45; - наличие Web-камеры; - наличие не менее четырех динамиков; - наличие сабвуфера; - поддержка технологии Bluetooth; - поддержка стандарта 802.11 b/g/n; - габаритные размеры 420х280х35мм; - масса не более 3 кг. - Цифровой рекордер Цифровой рекордер должен быть предназначен для записи и хранения аудио и видеоинформации при проведении заседаний в зале коллегиальных мероприятий. - Функциональные требования к цифровому рекордеру Цифровой рекордер должен выполнять запись заседаний в высоком качестве (не ниже 1920x1080 при 30 кадрах в секунду). В цифровом рекордере должна быть предусмотрена возможность подключения аналоговых сигналов посредствам цифрового интерфейса DVI. - Технические требования к цифровому рекордеру Цифровой рекордер должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее четырех DVI-I входов; - максимальное разрешение не менее 2560х1600; - поддержка стандартов H.264, MPEG-4, MJPEG; - наличие не менее одного стерео аудиовхода 3,5мм; - поддержка форматов PCM, MP3; - обеспечение записи в форматах AVI, MOV; - объем памяти не менее 3 ТБ; - габариты не более 530х430х180 мм; - масса не более 18 кг.

- Подсистема коммутационного оборудования

- Требования к функциям подсистемы коммутационного оборудования Подсистема коммутационно оборудования должна быть предназначена для передачи аудио и видеосигналов от источников сигнала, маршрутизации, преобразования, обработки и трансляции аудиосигналов на средствах микширования, видеосигналов - на средствах отображения. Подсистема коммутационного оборудования должна содержать необходимое оборудование для гибкого и удобного коммутирования аудио и видеосигналов. - Требования к техническому обеспечению подсистемы коммутационного оборудования В состав подсистемы коммутационного оборудования должно входить следующие оборудование: - модульный видеопроцессор; - не менее двадцати передающих устройств сигнала HDMI по оптическим линиям связи; - не менее двадцати приемных устройств сигнала HDMI по оптическим линиям связи; - не менее пяти передатчиков сигналов HDMI, VGA+AudioStereo, RS-232 по оптическим линиям; - не менее пяти приемников HDMI и RS-232 по оптическим линиям; - коммутатор сигналов HDMI; - коммутатор сигналов VGA + AudioStereo; - масштабирующее оборудование; - не менее двух распределителей сигнала HDMI; - не менее двенадцати приемников сигнала USB 2.0; - не менее четырех передатчиков сигнала USB 2.0; - модуль управления коммутацией сигналов USB 2.0. - Модульный видеопроцессор Модульный видеопроцессор должен быть предназначен для коммутации видеосигналов на оборудование передачи, распределения и воспроизведения. - Функциональные требования к модульному видеопроцессору Модульный видеопроцессор должен иметь не менее шестнадцати слотов для установки входных\выходных модулей. Модульный видеопроцессор должен обеспечивать независимое повышающее, понижающее или межформатное преобразование на каждом из выходов. - Технические требования к модульному видеопроцессору Модульный видеопроцессор должен соответствовать параметрам не хуже: - наличие не менее четырех входных интерфейсов HD/SD-SDI; - наличие не менее двенадцати входных универсальных интерфейсов DVI-U; - наличие не менее четырнадцати выходных универсальных интерфейсов DVI-U; - наличие дополнительного блока питания; - поддержка «горячей» замены для входных\выходных модулей; - независимая регулировка яркости на каждом из видеовыходов; - возможность использования любого видеовхода в качестве фона для любого видеовыхода; - возможность вращения изображения от каждого видеовхода на 360°; - наличие интерфейсов RS-232/422/485, USB, IP для управления модульным видеопроцессором; - энергопотребление при полной загрузке не более 160 Вт; - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 180х485х340 мм. - Передающее устройство сигнала HDMI по оптическим линиям связи Передающее устройство сигнала HDMI по оптическим линиям связи должно быть предназначено для передачи сигнала на расстояние до 300м по одному оптическому кабелю. - Функциональные требования к передающему устройству сигнала HDMI по оптическим линиям связи Передающее устройство сигнала HDMI по оптическим линиям связи должно поддерживать технологию HDCP. - Технические требования к передающему устройству сигнала HDMI по оптическим линиям связи Передающее устройство сигнала HDMI по оптическим линиям связи должно соответствовать параметрам не хуже: - максимальное разрешение не менее 1920x1200; - скорость передачи данных не менее 6,25 Гб/с; - потери в оптическом канале не более 12дБ; - номинальная пиковая длинна волны не более 850 нм; - потребление мощности 2,5 Вт; - габариты передатчика (ВхШхГ) не более 45x60x80 мм; - масса передатчика не более 0,4кг. - Приемное устройство сигнала HDMI по оптическим линиям связи Приемное устройство сигнала HDMI по оптическим линиям связи должно быть предназначено для передачи сигнала на расстояние до 300м по одному оптическому кабелю. - Функциональные требования к приемному устройству сигнала HDMI по оптическим линиям связи Приемное устройство сигнала HDMI по оптическим линиям связи должно поддерживать технологию HDCP. - Технические требования к приемному устройству сигнала HDMI по оптическим линиям связи Приемное устройство сигнала HDMI по оптическим линиям связи должно соответствовать параметрам не хуже: - максимальное разрешение не менее 1920x1200; - скорость передачи данных не менее 6,25 Гб/с; - потери в оптическом канале не более 12дБ; - номинальная пиковая длинна волны не более 850 нм; - потребление мощности 2,2 Вт; - габариты передатчика (ВхШхГ) не более 45x60x80 мм; - масса не более 0,4кг. - Передатчик сигналов HDMI, VGA+AudioSt, RS-232 по оптическим линиям Передатчик сигналов HDMI, VGA+AudioSt, RS-232 по оптическим линиям должен быть предназначен для передачи сигналов на расстояние до 300м. - Функциональные требования к передатчику сигналов HDMI, VGA+AudioSt, RS-232 оптическим линиям связи Передатчик сигналов HDMI, VGA+AudioSt, RS-232 по оптическим линиям связи должно поддерживать технологию HDCP. - Технические требования к передатчику сигналов HDMI, VGA+Audio, RS-232 по оптическим линиям связи Передатчик сигналов HDMI, VGA+AudioSt, RS-232 по оптическим линиям связи должен соответствовать параметрам не хуже: - поддержка разрешения не менее 1920x1200; - скорость передачи данных не менее 4,2 Гбит/с; - потери в оптическом канале не более 7 дБ; - наличие не менее двух входных интерфейсов HDMI; - наличие не менее одного входного интерфейса VGA; - наличие не менее одного входного разъема 3.5 minijack; - наличие не менее одного интерфейса управления RS-232; - наличие разъема USB B; - максимальная потребляемая мощность не более 8 Вт; - номинальная пиковая длинна волны не более 850 нм; - масса не более 0,3 кг; - габариты (ВхШхГ) не более, мм: 30х230х160. - Приемник сигналов HDMI, AudioStereo, RS-232 по оптическим линиям Приемник сигналов HDMI, AudioStereo, RS-232 по оптическим линиям должен быть предназначен для организации передачи сигналов на расстояние до 300м. - Функциональные требования к приемнику сигналов HDMI, AudioStereo, RS-232 оптическим линиям связи Приемник сигналов HDMI, AudioStereo, RS-232 по оптическим линиям должен поддерживать технологию HDCP. - Технические требования к приемнику сигналов HDMI, AudioStereo, RS-232 оптическим линиям связи Приемник сигналов HDMI, AudioStereo, RS-232 по оптическим линиям связи должен соответствовать параметрам не хуже: - поддержка разрешения не менее 1920x1200; - скорость передачи данных не менее 4,2 Гбит/с; - потери в оптическом канале не более 7 дБ; - наличие выходного интерфейса HDMI; - наличие не менее одного интерфейса управления RS-232; - максимальная потребляемая мощность не более 9 Вт; - номинальная пиковая длинна волны не более 850 нм; - масса не более 0,5 кг; - габариты (ВхШхГ) не более, мм: 30х225х155. - Коммутатор сигналов VGA + AudioStereo Коммутатор сигналов VGA + AudioStereo должен быть предназначен для трансляции сигналов от архитектурных интерфейсов. - Функциональные требования к коммутатору сигналов VGA + AudioStereo Коммутатор сигналов VGA + AudioStereo должен иметь не менее четырех входных интерфейсов VGA. - Технические требования к коммутатору сигналов VGA + AudioStereo Коммутатор сигналов VGA + AudioStereo должен соответствовать параметрам не хуже: - поддержка типов входных сигналов VGA-QXGA RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs; - наличие не менее четырех аудиовходов 3.5 mm stereo minijack; - наличие аудиовыхода 3.5 phoenix; - наличие порта управления: RS-232; - потребляемая мощность не более 10 Вт; - габаритные размеры ВxШxГ не более 50x230х250 мм; - масса не более 1,5 кг. - Масштабирующее оборудование Масштабирующее оборудование должно быть предназначено для преобразования сигналов. - Функциональные требования к масштабирующему оборудованию Масштабирующее оборудование должно обеспечивать повышающее или понижающее преобразование входного сигнала. - Технические требования к масштабирующему оборудованию Масштабирующее оборудование должно соответствовать параметрам не хуже: - наличие входного интерфейса HDMI; - наличие выходного разъема D-sub 15; - поддержка выходных разрешений: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, UXGA, SXGA, WXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA, WUXGA HDTV: 480p, 576p, 720p (50/60 Гц), 1080p (50/60 Гц), 1080i (50/60 Гц); - потребление питания не более 5 Вт; - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 190х120х300 мм; - масса не более 1 кг. - Распределитель сигнала HDMI Разветвитель сигнала HDMI предназначен для распределения HDMI сигнала от одного источника на несколько средств отображения. - Функциональные требования к распределителю сигнала HDMI Разветвитель сигнала HDMI должен обеспечивать передачу сигнала от одного источника не менее чем на 8 средств отображения. - Технические требования к распределителю сигнала HDMI Масштабирующее оборудование должно соответствовать параметрам не хуже: - наличие не менее двух входных интерфейсов HDMI; - наличие не менее восьми выходных разъемов HDMI; - наличие поддержки стандарта HDMI версий 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, наличие поддержки HDCP. - Передатчик сигналов USB 2.0 Передатчик сигналов USB 2.0 должен быть предназначен для передачи сигнала USB 2.0 на расстояние до 140 метров. Передатчики сигналов USB 2.0 должны быть расположены в рэковой стойке. - Функциональные требования к передатчику сигналов USB 2.0 Передача сигналов USB 2.0 должна осуществляться по одному кабелю типа «витая пара». - Технические требования к передатчику сигналов USB 2.0 К передатчику сигналов USB 2.0 предъявляются следующие технические требования: - максимальная скорость передачи данных USB 2.0 не менее 480 Mbit/s; - максимальная скорость обмена данными порта RS-232 не менее 115.200 б\c; - максимальная длина линии до модуля KVM коммутации не менее 140м; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более 110х30х110 мм - масса не более 0,3 кг. - Приемник сигналов USB 2.0 Передатчик сигналов USB 2.0 должен быть предназначен для обеспечения передачи сигнала USB 2.0 на расстояние до 140 метров. Приемники сигналов USB 2.0 должны быть расположены в распределенных по залу точках подключения сигналов USB 2.0. - Функциональные требования к приемнику сигналов USB 2.0 Передача сигналов USB 2.0 должна осуществляться по одному кабелю типа «витая пара». - Технические требования к приемнику сигналов USB 2.0 К приемнику сигналов USB 2.0 предъявляются следующие технические требования: - максимальная скорость передачи данных USB 2.0 не менее 480 Mbit/s; - максимальная скорость обмена данными порта RS-232 не менее 115.200 б\c; - наличие не менее четырех разъемов USB 2.0 (тип А); - максимальная длина линии до модуля управления коммутацией не менее 140м; - габаритные размеры (ШхВхГ) не более 110х30х110 мм - масса не более 0,3 кг. - Модуль управления коммутацией сигналов USB 2.0 Модуль управления коммутацией сигналов USB 2.0 должен быть предназначен для обеспечения независимой коммутации между приемниками и передатчиками сигналов USB 2.0. - Функциональные требования к модулю управления USB 2.0 коммутацией Модуль управления USB 2.0 коммутацией должен обеспечивать независимую коммутацию сигналов USB 2.0. - Технические требования к модулю управления USB 2.0 коммутацией К модулю управления USB 2.0 коммутацией предъявляются следующие технические требования: - тип портов: динамические; - количество портов не менее 16; - максимальная длина линии до приемника не менее 140м; - наличие не менее двух сетевых портов 2хRJ45; - габаритные размеры не более 440х50х290; - масса не более 3,0 кг.

- Микрофонная подсистема

- Требования к функциям микрофонной подсистемы Микрофонная подсистема должна обеспечивать трансляцию речевых сигналов ораторов, докладчиков и участников мероприятий на средства озвучивания зала коллегиальных мероприятий, а так же на удаленную сторону во время проведения сеанса ВКС. - Требования к техническому обеспечению микрофонной подсистемы В состав микрофонной подсистемы должно входить следующие оборудование: - не менее 28 врезных микрофонов делегатов; - не менее 2 врезных микрофонов председательствующего делегата; - не менее одного дискуссионного пульта; - не менее двух гарнитур; - центральный блок управления конгресс-системой; - устройство подавления акустической обратной связи. - Врезные микрофоны Врезные микрофоны должны быть предназначены для трансляции речевого диапазона аудиосигналов от выступающих участников за столом совещаний и на трибуне на средствах озвучивания и на удаленную сторону во время сеанса ВКС. - Функциональные требования к врезным микрофонным пультам Рабочие места делегатов за столом совещаний необходимо оборудовать не менее чем 28 врезными микрофонами делегатов, 2 врезными микрофонами председательствующего делегата, так же предусмотреть 2 микрофона на трибуне. У председательствующего делегата должен быть предусмотрен врезной микрофон, оборудованный дополнительной функцией приоритета, блокирующей выступление с других микрофонных пультов. - Технические требования к врезным микрофонным пультам Врезные микрофоны делегатов должны соответствовать следующим техническим требованиям: - частотная характеристика не хуже: (от 60 Гц до 15 кГц); - тип: конденсаторный; - диаграмма направленности: гиперкардиоида; - соотношение сигнал/шум не менее 76 дБ-А; - чувствительность не менее 30 мВ/Па; - наличие гибкого держателя с интегрированным адаптером фантомного питания; - наличие антивибрационного адаптера для монтажа в поверхность стола; - совместимость работы с центральным блоком управления конгресс-системой. - Центральный блок управления конгресс-системой Для обработки и передачи сигналов от микрофонов к подсистеме озвучивания необходимо предусмотреть центральный блок управления конгресс-системой. - Функциональные требования к центральному блоку управления конгресс-системой Центральный блок управления конгресс-системой должен быть предназначен для управления микрофонной конгресс-системой. Центральный блок должен предусматривать четыре режима функционирования микрофона: открытый - управление кнопкой микрофона, регистрирующей заявку на выступление (Авто); режим вытеснения - управление кнопкой микрофона, отключающей работающие микрофоны (FIFO); голосовой - микрофоны включаются голосом; «Нажми и говори» - нажатие и удерживание кнопки для выступления. - Технические требования к центральному блоку управления конгресс-системой Центральный блок управления конгресс-системой должен соответствовать следующим техническим требованиям: - управление не менее 245 дискуссионными пультами; - количество одновременно включенных микрофонов: от 1 до 4; - регулировка чувствительности аудиовходов; - потребляемая мощность не более 360 Вт; - наличие не менее трех цифровых входных интерфейсов для подключения микрофонных пультов; - наличие интерфейса RS-232; - наличие интерфейса Ethernet; - габаритные размеры не более 90х490х400 мм; - масса не более 8 кг. - Устройство подавления акустической обратной связи Устройство подавления акустической обратной связи должно быть предназначено для исключения паразитных обратных связей между акустическими системами и микрофонами в помещении. - Функциональные требования к устройству подавления акустической обратной связи Подавление должно осуществляться путем активной фильтрации нежелательных сигналов реверберации с помощью алгоритма подавления эха и подавления отраженных сигналов. Подавитель должен обнаруживать отраженные сигналы и устранять их еще до возникновения обратной связи, путем сдвига частоты выходного сигнала. - Технические требования к устройству подавления акустической обратной связи Устройство подавления акустической обратной связи должно соответствовать следующим техническим требованиям: - максимальная потребляемая мощность не более 50 ВА; - частота дискретизации (фс) не менее 32 кГц; - частотная характеристика не уже: 125 Гц – 15 кГц; - искажения: < 0,1% при 1 кГц; - встроенный отключаемый источник фантомного питания; - отношение сигнал-шум не менее 90 дБ; - масса не более 3 кг. - Дискуссионный пульт Дискуссионный пульт должен быть предназначен для трансляции речи операторов на средствах озвучивания. - Функциональные требования к дискуссионному пульту Дискуссионный пульт должен быть совместим с центральным блоком управления конгресс-системой. - Технические требования к дискуссионному пульту Дискуссионный пульт должен соответствовать следующим техническим требованиям: - частотная характеристика не хуже: (от 30 Гц до 20 кГц); - наличие не менее двух 3.5мм mini-jack разъемов для подключения наушников; - наличие индикации кнопки активации микрофона; - наличие шестиконтактного круглого гнезда для проходных соединений; - наличие двух отдельных кнопок для регулировки громкости наушников; - габариты (без микрофона) не более 65х190х120 мм; - масса не более 1кг. - Гарнитура оператора Должно быть предусмотрено не менее двух гарнитур оператора. Гарнитуры операторов должны быть предназначены для мониторинга всех источников аудиосигналов в системе, а так же подготовки сеансов видеоконференцсвязи. - Функциональные требования к гарнитуре оператора Гарнитура оператора должна иметь вращающийся на 360° микрофонный держатель. - Технические требования к гарнитуре оператора Гарнитура оператора должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наушники: тип - открытые динамические; диапазон воспроизводимых частот не менее 18-22000 Гц, сопротивление 32 Ом, уровень звукового давления (SPL) не менее 113 дБ; - микрофон: тип направленности - круговая диаграмма направленности, диапазон частот не менее 80-15000 Гц, чувствительность не менее -40 dBV/Pа; - наличие не менее 2-х разъемов miniJack 3,5мм; - длина кабеля не менее 3м; - масса не более 100 г.

- Подсистема звукоусиления и трансляции звуковой информации

- Функциональные требования к подсистеме звукоусиления и трансляции звуковой информации Подсистема звукоусиления и трансляции звуковой информации должна обеспечивать аудио сопровождение мероприятий, проводимых в зале коллегиальных заседаний. - Требования к техническому обеспечению подсистемы звукоусиления и трансляции звуковой информации В состав оборудования подсистемы звукоусиления и трансляции звуковой информации должно входить оборудование маршрутизации и цифровой обработки аудиосигнала, звукоусилительное и трансляционное оборудование. - Оборудование маршрутизации и цифровой обработки аудиосигнала В состав оборудования маршрутизации и цифровой обработки аудиосигнала должно входить: - не менее одного аудиопроцессора; - не менее одной аудиоматрицы; - входной модуль; - выходной модуль. Передача данных между аудиопроцессором, аудиоматрицей, входным и выходным модулями должна осуществляться по внутреннему протоколу. Задержка передачи данных внутреннего протокола должна составлять не более 0,25мс. Внутренний протокол передачи данных должен иметь возможность передачи до 256 аудиоканалов. - Аудиопроцессор Аудиопроцессор должен быть предназначен для индивидуальной настройки и обработки сигналов. - Функциональные требования к аудиопроцессору Аудиопроцессор должен иметь встроенный телефонный гибрид. - Технические требования к аудиопроцессору Аудиопроцессор должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее десяти аналоговых входов; - наличие не менее восьми аналоговых выходов; - наличие не менее 8 каналов с автоматической регулировкой усиления и эхоподавления; - наличие не менее 12 контрольных входов и 6 логических выходов общего назначения; - наличие интерфейса RJ-11 телефонного гибрида; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - максимальная длина трассы не менее 100 м между устройствами; - наличие не менее одного интерфейса RS-232; - наличие не менее одного интерфейса Ethernet; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - полная потребляемая мощность не более 60 ВА; - габариты не более 50х490х320мм; - масса не более 4,5 кг. - Аудиоматрица Аудиоматрица должна быть предназначена для маршрутизации аудиосигналов. - Функциональные требования к аудиоматрице Аудиоматрица должна иметь не менее четырех слотов для установки плат расширения. - Технические требования к аудиоматрице Аудиоматрица должна соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее двух четырехканальных входных плат; - наличие не менее одной четырехканальной входной платы; - наличие платы телефонного гибрида; - наличие не менее 12 контрольных входов и 6 логических выходов общего назначения; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - максимальная длина трассы не менее 100 м между устройствами; - наличие не менее одного интерфейса RS-232; - наличие не менее одного интерфейса Ethernet; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - полная потребляемая мощность не более 40 ВА; - габариты не более 50х490х320мм; - масса не более 4,5 кг. - Входной модуль Входной модуль должен быть предназначен для подключения источников аудиосигналов. - Функциональные требования к входному модулю Входной модуль должен иметь не менее восьми входных каналов аналогового аудио. Должно быть предусмотрено крепление для установки входного модуля в рэк. - Технические требования к входному модулю Входной модуль должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х220х200мм; - масса не более 1,5 кг. - Выходной модуль Выходной модуль должен быть предназначен для передачи сигналов на звукоусилительное оборудование. - Функциональные требования к выходному модулю Выходной модуль должен иметь не менее восьми выходных каналов аналогового аудио. Должно быть предусмотрено крепление для установки входного модуля в рэк. - Технические требования к выходному модулю Выходной модуль должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие DIP переключателей; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - наличие не менее двух портов RJ-45 для передачи данных по внутреннему протоколу; - габариты не более 50х490х200мм; - масса не более 2,5 кг. - Звукоусилительное оборудование - Функциональные требования к звукоусилительному оборудованию Звукоусилительное оборудование должно быть предназначено для усиления линейных аудиосигналов цифрового процессора и обеспечения необходимой мощности звукового сигнала, подводимого ко всем акустическим системам зала. - Требования к техническому обеспечению звукоусилительного оборудования Мощность каналов усиления должна выбираться в соответствии с мощностью акустических систем на канал. Должно быть предусмотрено звукоусилительное оборудование двух типов: «Тип 1», «Тип 2». Должно быть предусмотрено не менее двух усилителей «Тип 1», не менее трех усилителей «Тип 2» - Технические требования к усилителю «Тип 1» Усилитель «Тип 1» должен соответствовать следующим техническим требованиям: - не менее двух каналов усиления; - отношение сигнал\шум не менее 103 дБ; - отклонение частотной характеристики от уровня при 1 Вт, в полосе частот 20 Гц - 20 кГц не более ± 0.5 dB; - гармонические искажения (20Гц – 20кГЦ) не более 0,1%; - выходная мощность на канал не менее 1300 Вт (4 Ом); - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 90х500х370 мм; - масса не более 20 кг. - Технические требования к усилителю «Тип 2» Усилитель «Тип 2» должен соответствовать следующим техническим требованиям: - не менее двух каналов усиления; - отношение сигнал\шум не менее 103 дБ; - отклонение частотной характеристики от уровня при 1 Вт, в полосе частот 20 Гц - 20 кГц не более ± 0.5 dB; - гармонические искажения (20Гц – 20кГЦ) не более 0,1%; - выходная мощность на канал не менее 750 Вт (4 Ом); - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 90х500х320 мм; - масса не более 15 кг. - Трансляционное оборудование - Функциональные требования к трансляционному оборудованию Трансляционное оборудование должно обеспечивать регламентированный уровень звукового давления в зоне прослушивания и необходимую разборчивость речи. - Требования к техническому обеспечению трансляционного оборудования Должно быть предусмотрено не менее двух линейных массивов, не менее двух модулей расширения линейного массива, не менее двух потолочных громкоговорителей, не менее четырехнастенных полнодиапазонных акустических систем, не менее одного басового модуля, не менее четырех сателлитов. Мощность трансляционного оборудования должна определяться исходя из геометрических размеров зала коллегиальных мероприятий и его функционального назначения. - Линейный массив Линейные массивы должны являться основными фронтальными акустическими системами зала. - Функциональные требования к линейному массиву Линейный массив должен иметь возможность переключения вертикального угла покрытия. В комплект поставки должны входить настенные кронштейны. Настенные кронштейны должны иметь угол наклона не менее ±15°. - Технические требования к линейному массиву Линейный массив должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее четырех низкочастотных драйверов; - наличие не менее шестнадцати высокочастотных драйверов; - максимальная мощность не менее 500Вт; - максимальный уровень звукового давления не менее 125 дБ; - габариты (ВхШхГ) не более 700х170х240 мм; - масса не более 10 кг. - Модуль расширения Модули расширения в комплекте с линейными массивами должны являться основными фронтальными акустическими системами зала. - Функциональные требования к модулю расширения В комплект поставки должны входить элементы необходимые для монтажа модуля расширения к линейному массиву. - Технические требования к модулю расширения Модуль расширения должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие не менее четырех низкочастотных драйверов; - максимальная мощность не менее 500Вт; - максимальный уровень звукового давления не менее 117 дБ; - масса не более 10 кг. - Потолочные громкоговорители Потолочные громкоговорители должны быть предназначены для озвучивания операторской. - Функциональные требования к потолочным громкоговорителям Потолочные громкоговорители должны обеспечивать равномерный уровень звукового давление по площади операторской комнаты. - Технические требования к потолочным громкоговорителям Потолочные громкоговорители должны соответствовать следующим техническим требованиям: - частотный диапазон не хуже: 55 Гц – 17 кГц; - чувствительность не менее 93 дБ (1 Вт, 1м); - мощность не менее 150 Вт; - максимальный уровень звукового давления не менее 112дБ; - тип угла покрытия конический, не менее 75°; - габаритные размеры (Диаметр х Глубина) не более 340х360мм; - масса каждой АС не более 7 кг. - Настенные полнодиапазонные акустические системы Настенные полнодиапазонные акустические системы должны быть предназначены для озвучивания мест участников мероприятия. - Функциональные требования к настенным полнодиапазонным акустическим системам Настенные полнодиапазонные акустические системы должны обеспечивать равномерный уровень звукового давление по площади зрительских мест. - Технические требования к настенным полнодиапазонным акустическим системам Настенные полнодиапазонные акустические системы должны соответствовать следующим техническим требованиям: - не менее 8 встроенных 2" ВЧ драйверов; - частотный диапазон не хуже: 80 Гц – 20 кГц; - чувствительность не менее 93 дБ (режим речи, 2 кГц - 14 кГц); - мощность не менее 150 Вт на 8 Ом (пиковая не менее 600 Вт); - диаграмма покрытия по горизонтали не менее 150°, по вертикали не менее 20°; - возможность переключения между режимами 70В/100В: 60Вт, 30Вт, 15Вт и 8Ом - габаритные размеры (Высота х Ширина х Глубина) не более 530х100х160 мм; - масса каждой АС не более 4,5 кг. - Басовый модуль Басовый модуль должен быть предназначен для воспроизведения низких частот. - Функциональные требования к басовому модулю Басовый модуль должен иметь встраиваемый конструктив. - Технические требования к басовому модулю Басовый модуль должен соответствовать следующим техническим требованиям: - частотный диапазон не хуже: 50 Гц – 230 Гц; - чувствительность не менее 76 дБ SPL; - максимальный уровень звукового давления не менее 96 дБ; - возможность подключения не менее четырех сателлитов; - габаритные размеры (Диаметр х Глубина) не более 400х200мм; - масса не более 7 кг. - Сателлит Сателлит предназначен для обеспечения дополнительной зоны озвучивания. - Функциональные требования к сателлиту В комплект поставки должны входить кронштейны для монтажа сателлитов. Должно быть предусмотрено не менее четырех сателлитов. Кронштейны должны иметь углы наклона по вертикали не менее ±30°, по горизонтали не менее ±90°. - Технические требования к сателлиту Сателлит должен соответствовать следующим техническим требованиям: - частотный диапазон не хуже: 50 Гц – 16 кГц; - чувствительность не менее 82 дБ SPL; - максимальный уровень звукового давления не менее 93 дБ; - габаритные размеры не более 80х80х110 мм; - масса не более 1 кг.

- Подсистема видеоконференции

- Функциональные требования системы видеоконференции Подсистема видеоконференции должна удовлетворять следующим функциональным требованиям: - качество видеопотока при проведении сеансов видеоконференцсвязи не хуже 1080p; - возможность передачи видеоконтента на удаленную сторону; - прием видеоконтента с удаленной стороны; - трансляция аудиосигнала на удаленную сторону; - прием аудиосигнала с удаленной стороны; - наличие Web интерфейса для управления настройками системы (на русском языке). - Требования к техническому обеспечения системы видеоконференции Должна быть предусмотрена гарантия от производителя не менее чем на три года. - Групповой видеотерминал Групповой видеотерминал должен быть предназначен для связи локально расположенного объекта с удаленным абонентом по средствам локально вычислительных сетей объекта. - Функциональные требования к групповому видеотерминалу Групповой видеотерминал должен обеспечивать высокое качество (не ниже 1080p 30 кадров в секунду) при проведении сеансов ВКС. В комплект поставки должен входить пульт дистанционного управления, кабели, руководство на русском. Должна быть предусмотрена сервисная поддержка от производителя не менее чем на 3 года. - Технические требования к групповому видеотерминалу Групповой видеотерминал должен соответствовать следующим техническим требованиям: - наличие разъема для подключения видеокамеры; - наличие входного разъема HDMI; - наличие входного разъема VGA; - наличие не менее двух выходных разъемов HDMI; - наличие не менее двух разъемов USB 2.0; - наличие интерфейса RS-232; - наличие аудиовхода mini-jack 3,5мм; - наличие аудиовыхода mini-jack 3,5мм; - поддержка видеостандартов H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264, RTV; - поддерживаемые разрешения при передаче контента: вход WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768), HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600); выход WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), VGA (640 x 480); - поддерживаемые стандарты H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460; - регулируемый размер блока данных; - поддержка Microsoft ICE; - поддержка Microsoft Lync; - поддержка IBM Sametime; - возможность опционального расширения до четырех абонентов; - наличие не менее одного разъема 10/100/1G Ethernet; - наличие системы автоматического шумоподавления; - наличие системы автоматического эхоподавления; - наличие автоматической регулировки усиления; - наличие WEB-интерфейса и telnetAPI; - алгоритмы безопасности SHA-1, SHA-256, AES (256-bit,CBC/OFB/counter), PRNG; - габаритные размеры не более: 290х40х130 мм; - масса не более 1,5кг.

- Подсистема интерактивного управления

Подсистема интерактивного управления должна быть предназначена для обеспечения легкого и интуитивно понятного управления системой зала коллегиальных мероприятий и всеми ее подсистемами. Управление должно осуществляется с интерактивных сенсорных панелей, обладающих удобным и интуитивно-понятным интерфейсом управления. Необходимо обеспечить интерактивное управление следующими подсистемами: - подсистема средств отображения; - подсистема технологического телевидения; - подсистема источников сигнала; - подсистема коммутационного оборудования; - микрофонная подсистема; - подсистема звукоусиления и трансляции звуковой информации; - подсистема видеоконференции; - подсистема управления общим освещением и электрическими розетками. - Требования к техническому обеспечению подсистемы интерактивного управления В состав подсистемы интерактивного управления должно входить следующее оборудование: - центральный процессор; - проводная настольная сенсорная панель управления диагональю не менее 20”; - проводная настольная сенсорная панель управления диагональю не менее 10” - сетевой коммутатор (не менее одного сетевого коммутатора «Тип 1», не менее одного сетевого коммутатора «Тип 2»); - шлюз для преобразования команд; - не менее четырех интерфейсов портов RS-232; - программно-аппаратный комплекс обеспечения функции регламентатора; - светодиодная лента; - блок управления. - Центральный процессор Центральный процессор должен является основным звеном подсистемы интерактивного управления. - Функциональные требования к центральному процессору Центральный процессор должен подключаться к устройствам и выполнять управление по стандарту протокола RS-232, а также по локальной сети через Ethernet порт. Проектом должен быть предусмотрен блок питания для центрального процессора - Технические требования к центральному процессору Центральный процессор должен соответствовать следующим техническим требованиям: - контрольные входы: не менее 8 – инфракрасных портов, не менее 8 – логических входов/выходов, не менее 8 – релейных входных интерфейсов; - управление: не менее 7 портов RS-232/RS-422/RS-485; - наличие порта Ethernet 10/100; - быстродействие процессора не менее 404 MIPS; - SDRAM память не менее 64 Мб; - RAM память не менее 256 Мб; - карта памяти не менее 2 Гб (должна быть предусмотрена возможность расширения до не менее 4 Гб); - наличие энергонезависимой памяти не менее 1 Мб; - высота не более 2U рэковой стойки; - габариты не более 90х440х90мм; - масса не более 2,5 кг. - Проводная настольная сенсорная панель управления диагональю не менее 20” Проводная настольная сенсорная панель управления предназначена для интерактивного управления всем оборудованием системы. Для проводной настольной сенсорной панели управления должен быть предусмотрен блок питания. Проводная настольная сенсорная панель управления должна быть установлена на рабочем месте операторов. - Функциональные требования к проводной настольной сенсорной панели управления диагональю не менее 20” Проводная настольная сенсорная панель управления должна обладать интуитивно понятным графическим интерфейсом, реализующим следующие функциональные возможности: - включение и выключение оборудования; - регулировка уровня громкости; - выбор источников видеосигнала для трансляции на средствах отображения; - выбор аудиоисточников; - управление видеоконференцией; - управление освещением и его сценариями; - управление электрическими розетками; - управление регламентатором; - переключение режимов работы оборудования. На стадии рабочего проекта должен быть согласован с заказчиком дизайн интерфейса для панели управления. - Технические требования к проводной настольной сенсорной панели управления диагональю не менее 20” Проводная настольная сенсорная панель управления должна соответствовать следующим техническим требованиям: - диагональ экрана не менее 20”; - наличие мультитач экрана; - объем оперативной памяти не менее 512 MB; - объем flash памяти не менее 4 Гб; - яркость не менее 250 кд/м²; - контрастность не менее 1000:1; - разрешение экрана не менее 1920х800 пикселей; - угол обзора по горизонтали не менее ±89°, по вертикали не менее ±89°; - наличие встроенных датчиков присутствия и освещенности; - наличие порта Ethernet; - наличие не менее трех портов USB 2.0; - наличие порта Micro-USB; - максимальное потребление питания не более 35 Вт; - потребление питания в режиме ожидания не более 3,5 Вт; - габариты (ВхШхГ) не более 235х520х150 мм - масса не более 6 кг. - Проводная настольная сенсорная панель управления диагональю не менее 10” Панель управления предназначена для интерактивного управления оборудованием системы. Для проводной настольной сенсорной панели управления должен быть предусмотрен блок питания. Проводная настольная сенсорная панель управления должна быть установлена на рабочем месте председателя. - Функциональные требования к проводной настольной сенсорной панели управления диагональю не менее 10” Проводная настольная сенсорная панель управления должна обладать интуитивно понятным графическим интерфейсом, который должен быть согласован с заказчиком на этапе рабочего проекта. Функционал для данной сенсорной панели должен включать в себя основные функции управления оборудованием в зале и должен быть согласован с заказчиком на этапе рабочего проекта. - Технические требования к проводной настольной сенсорной панели диагональю не менее 10” Панель управления должна соответствовать следующим техническим требованиям: - диагональ экрана не менее 10”; - соотношение сторон: 16:9; - наличие мультитач экрана; - объем оперативной памяти не менее 512 MB; - объем flash памяти не менее 4 Гб; - яркость не менее 400 кд/м²; - контрастность не менее 700:1; - разрешение экрана не менее 1280х800 пикселей; - угол обзора по горизонтали не менее ±89°, по вертикали не менее ±89°; - наличие встроенных датчиков присутствия и освещенности; - наличие порта Ethernet; - наличие не менее двух портов USB 2.0; - наличие порта Micro-USB; - поддержка технологии PoE; - максимальное потребление питания не более 8 Вт; - потребление питания в режиме ожидания не более 3,5 Вт; - габариты (ВхШхГ) не более 175х255х125 мм - масса не более 1,5 кг. - Сетевой коммутатор Сетевой коммутатор должен быть предназначен для организации ЛВС передачи данных, предназначенной для управления оборудованием в рамках единой информационной системы. - Функциональные требования к сетевому коммутатору Должно быть предусмотрено не менее одного сетевого коммутатора «Тип 1», не менее одного сетевого коммутатора «Тип 2». - Технические требования к сетевому коммутатору «Тип 1» Сетевой коммутатор «Тип 1» должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - не менее 24-х портов 1000 Ethernet 10/100/1000; - наличие не менее двух слотов SFP; - пропускная способность не менее 50 Гбит/сек; - скорость передачи данных не менее 38 mpps; - наличие флэш памяти объемом не менее 64 Мбайт; - наличие DRAM памяти объемом не менее 128 Мбайт; - поддержка стандартов AutoMDI/MDIX, JumboFrame, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s; - габаритные размеры не более 450х50х300 мм; - масса не более 5 кг. - Технические требования к сетевому коммутатору «Тип 2» Сетевой коммутатор «Тип 2» должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - не менее 48-ми портов 1000 Ethernet 10/100/1000; - наличие не менее двух слотов SFP; - скорость передачи данных не менее 74 mpps; - наличие флэш памяти объемом не менее 64 Мбайт; - наличие DRAM памяти объемом не менее 128 Мбайт; - пропускная способность не менее 50 Гбит/сек; - поддержка стандартов AutoMDI/MDIX, JumboFrame, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s; - габаритные размеры не более 450х50х300 мм; - масса не более 5 кг. - Шлюз для преобразования команд Шлюз для преобразования команд должен быть предназначен для преобразования команд процессора в протокол DMX. - Функциональные требования к шлюзу для преобразования команд Шлюз для преобразования команд должен обеспечивать передачу и прием не менее 256 каналов. - Технические требования к шлюзу для преобразования команд Шлюз для преобразования команд должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - возможность установки до 72 пресетов; - наличие светодиодной индикации на передней панели; - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 390х145х140 мм; - масса не более 0,5кг. - Интерфейс портов RS-232 Интерфейс портов RS-232 должен быть предназначен для обеспечения возможности управления устройствами по сети Ethernet. - Функциональные требования к интерфейсу портов RS-232 Интерфейс портов RS-232 должен быть оснащен не менее чем двумя портами RS-232. - Технические требования к интерфейсу портов RS-232 Интерфейс портов RS-232 должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - не менее 2-х портов RS232; - не менее одного порта RJ-45; - потребление питания не более 2 Вт; - наличие светодиодных индикаторов; - габаритные размеры (ВхШхГ) не более 25х120х130 мм; - масса не более 0,5кг. - Программно-аппаратный комплекс обеспечения функции регламентатора Для обеспечения управления регламентом выступлений участников мероприятий должно быть разработан и интегрирован модуль визуализации обратного отсчета времени. Модуль визуализации должен быть легко читаемым и интуитивно понятным, а модуль управления должен иметь дружественный интерфейс. Дизайн интерфейса должен быть согласован с заказчиком на этапе рабочего проекта - Функциональные требования к программно-аппаратному комплексу обеспечения функции регламентатора Программно-аппаратный комплекс обеспечения функции регламентатора должен обеспечивать решение следующих задач: - управление временем выступления участника заседания с места председателя заседания (при наличии у Председателя сенсорной панели управления), с рабочего места оператора системы и при помощи сенсорных интерактивных панелей управления; - обеспечение коллективной звуковой и визуальной индикации начала, середины и окончания отведенного времени выступления; - обеспечение коллективной звуковой и визуальной индикации за настраиваемый интервал до окончания выступления; - обеспечение возможности нескольких вариантов отображения индикации (мин, сек, горизонтальные вертикальные шкалы, сектора и т.д.) на коллективном средстве отображения (проекционный экран). Окончательный вид графического интерфейса должен быть согласован с заказчиком на стадии рабочего проекта. Интерфейс модуля управления регламентатором должен состоять из основного окна управления и окна графической визуализации отсчета. При запуске системы регламентатора основное окно управления должно запускаться на подготовительном «рабочем столе» специально выделенного под регламентатор ПК, а графическая визуализация отсчета времени - на любом из средств отображения. Основное окно управления в своем составе должно содержать 5 групп софт клавиш. Группа софт клавиш №1 предназначена для управления статусом системы и его отображением. Группа должна включать в себя: - поле «Счетчик», в котором отображается время текущего выступления докладчика; - кнопка «Обратный отсчет», при нажатии на которую в поле «Счетчик» будет отображается оставшееся на выступление время; - поле «Установка времени», в котором отображается время, отведенное для выступления докладчика; - поле «Состояние» предназначено для отображения состояния Системы; - кнопки «Старт», «Стоп», «Пауза», «Сброс» предназначены для управления таймером и выполняют функции соответствующие их названиям. Группа софт клавиш №2 предназначена для оперативного управления регламентом выступления. Группа должна включать в себя софт клавиши, осуществляющие оперативное добавление или уменьшение текущего отсчета (уже во время выступления докладчика) с шагом временного интервала 30 секунд и 1 минута как в сторону уменьшения времени выступления (со знаком «-»), так и в большую сторону (со знаком «+»). Группа софт клавиш №3 предназначена для установки времени доклада. Группа должна включать в себя: - гибкий и оптимальный набор софт клавиш, позволяющих быстро задать время выступления докладчика с шагом временного интервала от 1 до 30 минут. - кнопка «Свободный доклад», в котором время выступления докладчика не регламентируется, а производится хронологический отсчет времени, с момента начала выступления Группа софт клавиш №4 должна содержать кнопки, предназначенные для задания времени до окончания выступления, когда прозвучит звуковое и визуальное оповещение предварительного оповещения. Группа софт клавиш №5 должна содержать кнопки, предназначенные для выбора способа отображения графической визуализации отсчета времени, а также группа кнопок, предназначенная для выбора средств отображения, на которых будет отображаться графическая визуализация. Исполнителю предусмотреть не менее 3 вариантов отображения графической визуализации отсчета времени: «Цифровое» - отображение электронных часов, с возможностью изменения размеров отображения данного окна, автоматического изменения цвета отображения, в зависимости от количества оставшегося времени, выбор прозрачности и места отображения на средствах отображения (по центу, нижний\верхний правый угол, нижний\верхний левый угол); «Линейное» - отображение полосы, убывающей синхронно с отсчетом отведенного времени, обеспечить возможность изменения геометрических размеров данной полосы, прозрачности полосы, автоматического изменения цвета отображения, в зависимости от количества оставшегося времени, выбор способа отображения - горизонтальный или вертикальный; «Круговое» - отображение кругового циферблата и сектора, закрашивающего циферблат синхронно с отсчетом отведенного времени. Данный способ визуализации должен обеспечивать возможностью изменения размеров циферблата, автоматического изменения цвета отображения, в зависимости от количества оставшегося времени, выбор прозрачности и места отображения на средствах отображения (по центу, нижний\верхний правый угол, нижний\верхний левый угол). Отображение должно также позволить видеть интервал, за который система даст предварительное оповещение об окончании времени доклада. - Светодиодная лента Светодиодная лента должна быть предназначена для визуальной индикации регламентатора. Лента должна устанавливаться вокруг подиума, расположенного в центре зала. По истечении времени выступлений, лента должна обеспечивать переход из зеленого состояния в желтый из желтого в красный. Время перехода из одного цвета в другой должно быть согласовано с заказчиком на стадии рабочего проекта. - Функциональные требования к светодиодной ленте Светодиодная лента должна иметь не менее 300 светодиодов. Для светодиодной ленты должен быть предусмотрен блок питания. - Технические требования к светодиодной ленте Светодиодная лента должна соответствовать следующим техническим характеристикам: - угол обзора не менее 120°; - количество трехцветных светодиодов RGBна метр длины не менее 60; - длина отрезка не более 10 см; - световой выход не менее 1020 люмен/м; - потребляемая мощность (при длине ленты 5 м) не более 70 Вт; - поддержка степени защиты IP65; - габаритные размеры не более 5000х10х3 мм. - Блок управления Блок управления должен быть предназначен для диммирования светодиодной ленты. - Функциональные требования к блоку управления Блок управления светодиодной ленты должен обеспечивать управление как одновременно тремя каналами подсветки, так и каждым по отдельности. - Технические требования к блоку управления Блок управления должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - наличие входа DMX; - наличие выхода DMX; - поддержка степени защиты IP20; - габаритные размеры не более 90х40х20 мм; - масса не более 0,2 кг.

- Подсистема управления общим освещением и электрическими розетками

- Функциональные требования к подсистеме управления общим освещением и электрическими розетками Подсистема управления общим освещением и электрическими розетками должна быть предназначена для управления включением, выключением, диммированием групп осветительных приборов в помещении и управления электрическими розетками. Должно быть обеспечено сценарное управление освещением. - Требования к техническому обеспечению подсистемы управления общим освещением и электрическими розетками В состав подсистемы управления общим освещением и электрическими розетками должно входить следующее оборудование: - распределительный щит; - не менее четырех диммерных модулей; - не менее четырех модулей управления включением\выключением нагрузок; - не менее восьми модулей для диммирования различных типов нагрузок; - комплект для установки модулей для диммирования различных типов нагрузок в щит; - не менее одного модульного интерфейса; - не менее одного блока питания; - не менее одного интерфейса DMX; - не менее одного процессора системы управления общим освещением; - не менее одного интерфейса интеграции RS-232; - не менее трех кнопочных панелей. - Распределительный щит Распределительный щит должен быть предназначен для приема и распределения электроэнергии. - Функциональные требования к распределительному щиту Распределительный щит должен обеспечивать установку не менее 8 силовых модулей, не менее одного модульного интерфейса, не менее одного комплекта для установки модулей для управления различными типами нагрузок. - Технические требования к распределительному щиту Распределительный щит должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - наличие трехфазного четырехполюсного главного входного автоматического выключателя 40А; - наличие не менее восьми входных автоматических выключателей 13А; - наличие не менее тридцати двух выходных автоматических выключателей 10А; - наличие входного автоматического выключателя цепи управления 13А; - наличие посадочного места для установки модульного интерфейса; - наличие вентиляционных отверстий на корпусе щита; - габаритные размеры не более 460х1600х110 мм; - масса с упаковкой не более 31кг. - Диммерный модуль Диммерный модуль должен быть предназначен для обеспечения диммирования ламп накаливания, галогеновых ламп. - Функциональные требования к диммерному модулю Диммерный модуль должен иметь поворотный переключатель, позволяющий вручную управлять любым из выходов устройства. - Технические требования к диммерному модулю Диммерный модуль должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - максимальная нагрузка на выход не менее 8А; - максимальная полная нагрузка не менее 13А; - количество выходов не менее четырех; - система автоматического определения начального и конечного пределов диммирования; - наличие схемы подавления радио и электромагнитных помех; - наличие светодиодного индикатора для обозначения связи с модульным интерфейсом; - габариты не более 100х180х90 мм. - Модуль управления включением\выключением нагрузок Модуль управления включением\выключением нагрузок должен быть предназначен для: - обеспечения включения\выключения недиммируемых осветительных приборов; - управления электрическими розетками. - Функциональные требования к модулю управления включением\выключением нагрузок. Модуль управления включением\выключением должен иметь поворотный переключатель, позволяющий вручную управлять любым из выходов устройства. - Технические требования к модулю управления включением\выключением нагрузок Модуль управления включением\выключением нагрузок должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - максимальная нагрузка на выход не менее 16А; - максимальная полная нагрузка не менее 64А; - количество выходов не менее четырех; - наличие схемы подавления радио и электромагнитных помех; - наличие светодиодного индикатора для обозначения связи с модульным интерфейсом; - габариты не более 100х180х90 мм. - Модуль для диммирования различных типов нагрузок Модуль для диммирования различных типов нагрузок должен быть предназначен для диммирования нагрузок 0-10 В, DALI. - Функциональные требования к модулю для диммирования различных типов нагрузок Модуль для диммирования различных типов нагрузок должен иметь не менее двух выходных каналов диммирования. Модуль для диммирования различных типов нагрузок должен обеспечивать не менее 50мА на канал. - Комплект для установки модулей для диммирования различных типов нагрузок в щит Комплект для установки модулей для диммирования различных типов нагрузок в щит должен обеспечивать возможность установки до 12 модулей для диммирования различных типов нагрузок в щит. - Функциональные требования к комплекту для установки модулей для диммирования различных типов нагрузок в щит В состав комплекта для установки модулей для диммирования различных типов нагрузок в щит должно входить следующее оборудование: - адресный шлейф; - трансформатор питания; - развязывающее устройство; - DIN-рейка; - крепёжные приспособления для монтажа DIN рейки в щит; - экран и крепёжные приспособления. Адресный шлейф должен быть предназначен для соединения развязывающего устройства с модулями для диммирования различных типов нагрузок. Трансформатор питания должен обеспечивать питанием развязывающее устройство. Длина DIN-рейки должна быть длиной не менее 300 мм. Должны быть предусмотрены концевые упоры для крепления модулей на DIN-рейке. - Модульный интерфейс Модульный интерфейс предназначен для управления силовыми модулями «Тип 1» и «Тип 2». - Функциональные требования к модульному интерфейсу Модульный интерфейс должен обеспечивать управления не менее, чем восьмью силовыми модулями. - Технические требования к модульному интерфейсу Модульный интерфейс должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - наличие трех светодиодных индикатора для выявления неисправности связи с процессором; - наличие входа для переключения на ручное управление; - габариты (ШхВхГ) не более 80х340х95мм. - Блок питания Блок питания должен быть предназначен для обеспечения питанием элементов системы управления общим освещением. - Функциональные требования к блоку питания Блок питания должен быть предназначен для монтажа на DIN рейку. - Технические требования к блоку питания Блок питания должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - выходная характеристика 24 В, 2.5 А; - габариты не более 90х90х65мм. - Интерфейс DMX Интерфейс DMX должен быть предназначен для управления светодиодной лентой. - Функциональные требования к интерфейсу DMX Интерфейс должен обеспечивать управление устройствами, управляемыми по DMX512 протоколу. - Технические требования к интерфейсу DMX Интерфейс DMX должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - максимальное количество каналов управления по DMX не менее 32; - габариты (ВхШхГ) не более 135х110х30мм. - Процессор управления общим освещением Процессор предназначен для обеспечения управления и взаимодействия между компонентами системы управления общим освещением. - Функциональные требования к процессору управления общим освещением Процессор управления общим освещением должен иметь не менее двух конфигурируемых выходных каналов. - Технические требования к процессору управления общим освещением Процессор управления должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - наличие не менее двух интерфейсов Ethernet; - наличие не менее двух конфигурируемых выходных каналов; - обеспечение хранения системных данных в энергонезависимой памяти; - рассинхронизация времени не более ±1 минут в год; - габариты не более 110х155х30мм. - Интерфейс интеграции RS-232 Интерфейс интеграции RS-232 должен быть предназначен для обеспечения возможности управления оборудованием системы общего освещения с сенсорных панелей управления мультимедийным комплексом. - Функциональные требования к интерфейсу интеграции RS-232 Интерфейс интеграции RS-232 должен обеспечивать двунаправленную связь с элементами системы общего освещения. - Технические требования к интерфейсу интеграции RS-232 Процессор управления должен соответствовать следующим техническим характеристикам: - наличие интерфейса Ethernet; - наличие функции автоматического согласования скорости; - поддержка работы в дуплексном и полудуплексном режимах; - наличие интерфейса RS-232; - габариты не более 140х110х30мм. - Кнопочные панели управления Кнопочные панели управления должны быть предназначены для управления включением\выключением, диммированием групп осветительных приборов. - Функциональные требования к кнопочным панелям управления Должна быть предусмотрена возможность «сценарного» управления освещением. Должна быть предусмотрена возможность гравировки кнопок в соответствии с пожеланиями заказчика. Гравировка должна быть согласована с заказчиком на этапе рабочего проекта. - Технические требования к кнопочным панелям управления Кнопочные панели управления должны соответствовать следующим техническим характеристикам: - наличие не менее пяти программируемых кнопок; - наличие кнопок «увеличение», «уменьшение» для диммирования ламп; - наличие светодиодной подсветки кнопок; - наличие не менее двух входов «сухих» контактов; - габариты (ШхВхГ) не более 75х75х41 мм

- Размещение оборудования

Размещение основного коммутационного оборудования должно производиться в рэковых стойках. Должно быть предусмотрено не менее двух стоек высотой не менее 42U. Размещение оборудования в стойках должно быть согласовано с Заказчиком на стадии рабочего проекта.

Требования к документированию и выполнению работ

- Общие требования к документированию

Исполнитель должен выполнить разработку рабочей и исполнительной документации КМС ЗКМ на основе следующих стандартов

ГОСТ 34.201–90; Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. ГОСТ 34.601-90; Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. СТР-97; «Специальные требования и рекомендации по технической защите информации, составляющей государственную тайну». РД 50-34.698-90; Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. ГОСТ 34.602–90; Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания. ГОСТ 34.003–90; Информационная технология. Автоматизированные системы. Термины и определения. ГОСТ 24.104-85; Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования. СН 512-78; Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин с Изменениями №1 1989 г, № 2. 2000 г.. ГОСТ Р 53246-2008; Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования. ISO 11801; Информационная технология. Общие требования к кабельным системам зданий (Information technology - Generic cabling for customer premises).

- Порядок согласования документации

Состав документации определяется подразделами 5.3 и 5.5 настоящего ТЗ. Документацию согласуют и утверждают ответственные сотрудники Заказчика. По завершении разработки документации Исполнитель передаёт ее Заказчику в электронном виде на согласование. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней должен согласовать документацию, либо направить Исполнителю перечень своих замечаний к документации. Исполнитель устраняет замечания в течение 2 (двух) рабочих дней, после чего вновь передает документацию на повторное согласование. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней должен согласовать документацию, либо направить Исполнителю перечень не устраненных замечаний.

- Требования к составу рабочей документации КМС ЗКМ

После подписания договора, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней рабочая документация должна быть передана Заказчику на согласование в соответствии с порядком согласования Подраздела 5.2. Рабочая документация должна быть согласована со службой безопасности Заказчика и инженерными службами, отвечающими за эксплуатацию помещений. В состав рабочей документации КМС ЗКМ должен входить документ «ТЗ на смежные системы», содержащий техническое задание на обеспечение оборудования КМС необходимыми розетками сети электроснабжения и портами локально-вычислительной сети здания, а также планы помещений с указанием привязок установки и необходимого количества. Подвод электричества к оборудованию КМС выполняется силами заказчика, на основании документа «ТЗ на смежные системы». Вся документация должна быть подготовлена как в печатном, в 3 (трёх) экземплярах, так и в электронном виде, в оригинальных форматах разрабатываемых документов и копии документов в формате PDF на магнитном носителе. Состав рабочей документации: - пояснительная записка; - структурная схема системы; - схемы расположения оборудования в помещениях; - схемы коммутации оборудования; - кабельный журнал; - спецификация оборудования и материалов; - программа и методика испытаний; - техническое задание на смежные системы. Передача согласованного с представителями Заказчика комплекта рабочей документации, оформляется Актом передачи документации (Приложение №10 к Договору).

- Требования к составу работ по созданию КМС ЗКМ

При создании КМС ЗКМ Исполнителю необходимо выполнить следующие работы: - поставка оборудования согласно спецификации; - монтажные работы согласно чертежам и схемам Рабочей документации; - маркировка оборудования и кабелей коммутации согласно кабельному журналу; - настройка и пуско-наладка оборудования; - создание графического интерфейса системы управления комплексом; - программирование системы управления комплексом; - разработка исполнительной документации; - инструктаж не менее 4-х сотрудников Заказчика; - гарантийное обслуживание оборудования КМС ЗКМ, сроком не менее 1 год.

- Требования к составу исполнительной документации КМС ЗКМ

В течении 1 (одного) месяца с даты завершения предварительных испытаний исполнительная документация должна быть передана Заказчику на согласование в соответствии с порядком согласования Подраздела 5.2. Исполнительная документация должна быть согласована со службой безопасности Заказчика и инженерными службами, отвечающими за эксплуатацию помещений и предоставлена Заказчику. Исполнительная документация КМС ЗКМ должна содержать изменения, появившиеся в ходе реализации проекта КМС ЗКМ и предварительно согласованные с Заказчиком. Вся исполнительная документация должна быть подготовлена как в печатном, в 3 (трёх) экземплярах, так и в электронном виде в формате PDF на магнитном носителе. Состав исполнительной документации: - пояснительная записка; - структурная схема системы; - схемы расположения оборудования в помещениях; - принципиальная схема коммутации оборудования; - кабельный журнал; - спецификация оборудования и материалов; - регламент технического обслуживания; - инструкция администратора КМС ЗКМ; - инструкция пользователя КМС ЗКМ; - инструкция администратора по переключению между режимами функционирования КМС ЗКМ. Передача согласованного с представителями Заказчика комплекта исполнительной документации, оформляется Актом передачи документации.

- Порядок контроля и приемки работ КМС ЗКМ

После завершения работ по пуско-наладке системы проводятся предварительные испытания с целью проверки комплектности документации и выполнения базовых функций системы. По результатам предварительных испытаний оформляется протокол предварительных испытаний, в соответствии с РД 50-34.698-90 Приложение 2. п. 7 и система переводится в опытную эксплуатацию. Опытная эксплуатация КМС ЗКМ проводится с целью проверки соответствия КМС ЗКМ требованиям ТЗ, а также выявлению и устранению замечаний в работе системы. В процессе опытной эксплуатации ведётся Журнал опытной эксплуатации, оформленный в соответствии с ГОСТ 34.603-92 п.3. По окончании опытной эксплуатации, при отсутствии замечаний со стороны Заказчика, зафиксированных в Журнале опытной эксплуатации, проводятся приемо-сдаточные испытания. Приемо-сдаточные испытания проводятся с целью проверки выполнения функций системы в целом и её соответствия требованиям настоящего ТЗ. Испытания проводятся комиссией Заказчика с участием представителей Исполнителя. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. Состав, порядок выполнения функциональных задач и условия проведения испытаний должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний КМС ЗКМ», согласованной с Заказчиком. Данный документ должен быть согласован и утвержден в письменной форме Заказчиком и Исполнителем до проведения проверки комплекса. Проведению приемо-сдаточных испытаний КМС ЗКМ должно предшествовать: - выполнение работ по разворачиванию КМС ЗКМ в рамках настоящего ТЗ; - выполнение работ по устранению замечаний Заказчика; - ознакомление членов приемочной комиссии Заказчика со следующей документацией: - настоящее ТЗ на КМС ЗКМ; - исполнительная документация КМС ЗКМ; - программа и методика испытаний КМС ЗКМ. По результатам приёмо-сдаточных испытаний Стороны подписывают «Протокол приемо-сдаточных испытаний». В случае обнаружения недостатков в работе КМС ЗКМ при проведении приёмо-сдаточных испытаний, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания протокола испытаний Исполнитель должен выполнить работы по устранению выявленных недостатков и повторно представить КМС ЗКМ приемочной комиссии. Повторная приемка КМС ЗКМ осуществляется приемочной комиссией в течение одного дня путем проверки на отсутствие в КМС ЗКМ недостатков. Проверка осуществляется в соответствии с документом «Программа и методика испытаний КМС ЗКМ». В случае отсутствия недостатков в работе КМС ЗКМ, обнаруженных приемочной комиссией согласно протоколу испытаний, Стороны подписывают Акт о приёмке выполненных работ (Приложение №6 к Договору), после подписания которого, работы считаются завершенными.

Определения терминов и перчень принятых сокращений

- Определения терминов

№ п/п; Термин; Определение. Рабочая документация; Совокупность текстовых и графических материалов, определяющих функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения необходимые для создания КМС ЗКМ в соответствии с требованиями данного ТЗ.. Исполнительная документация; Совокупность текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений рабочей документации. Также содержит материалы, необходимые для дальнейшей эксплуатации КМС ЗКМ.. Проектная документация; Здесь документация по проекту - рабочая документация и/или исполнительная документация.. Проектирование; Процесс разработки проектной документации.

- Перечень принятых сокращений

№ п/п; Сокращение; Расшифровка сокращения. DVD; Digital Versatile Disc (цифровой многоцелевой диск). DVI; Digital Visual Interface (цифровой видеоинтерфейс). HDMI; High-Definition Multimedia Interface (цифровой интерфейс высокой четкости). USB; Universal Serial Bus (последовательный интерфейс передачи данных). VGA; Video Graphics Array (стандарт мониторов и видеоадаптеров). ВКС; Видеоконференцсвязь. ГОСТ; Государственный стандарт. ЖК; Жидкокристаллический. КМС; Комплекс мультимедийных систем. ПК; Персональный компьютер. СИ; Специальные исследования. СНИП; Строительные нормы и правила. СП; Специальная проверка. ТЗ; Техническое задание.