Приложение № 1 к договору

№ _______________________

от  «___» ___________2013 г.

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель генерального директора – главный инженер |
|  | ________________В.Н. Коваленко |
|  | «____» _______________ 2013 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

«Создание системы объектного мониторинга ПХРО Самарского отделения»

2013 г.

- Общие положения

1.1. Наименование работы: «Создание системы объектного мониторинга ПХРО Самарского отделения».

1.2. Заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «РосРАО»).

1.3. Исполнитель:

1.4. Сроки выполнения работ: начало работ – с момента заключения договора;

окончание работ – не позднее 30.05.2014 г.

- Цель, задачи и исходные данные для выполнения работ

2.1. Цель работы - создание систем объектного мониторинга недр на площадке  пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Самарского отделения филиала  «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

2.2. Основными задачами работы являются:

2.2.1. Уточнение геолого-гидрогеологических условий площадки ПХРО Самарского отделения и прилегающей территории на основе комплексных инженерно-геологических изысканий.

2.2.2 Создание и обустройство сети наблюдательных скважин для получения достоверной информации о текущем и прогнозируемом уровне техногенного воздействия хранилищ РАО на геологическую среду.

2.3. Краткие исходные данные

Пункт хранения радиоактивных отходов Самарского отделения расположен в Волжском районе Самарской области.

Общая площадь территории составляет 161,0 га, площадь ПХРО – 7,0 га.  Вокруг ПХРО установлена санитарно-защитная зона (СЗЗ) радиусом 1,0 км и зона наблюдения (ЗН) радиусом 5,0 км.

В геоморфологическом плане ПХРО располагается на западном склоне водораздела рек Чапаевки и Самары. Поверхность площадки слабохолмистая, абсолютные отметки изменяются в пределах 139,0 – 144,0 м, со всех сторон она ограничена естественными и искусственными рвами, борта которых задернованы.

Геологическое строение. В геологическом строении  района до глубины 250,0 м принимают участие  отложения  пермской, неогеновой и четвертичной систем.

Пермская система представлена казанским (P2kz) и татарским (P2t) ярусами.

Казанский ярус сложен известняками и доломитами с прослоями глин, мергелей, гипсов и аргиллитов. Вскрытая мощность отложений составляет 55,0 – 60,0 м, залегают они на глубине 195,0 м.

В разрезе татарского яруса преобладают глинистые породы с прослоями алевролитов, песчаников, мергелей, известняков, вскрытые на глубине 132,0 м. Общая мощность отложений -  60,0 - 65,0 м.

Неогеновая система представлена акчагыльским ярусом (N2ak), отложения которого с размывом залегают на отложениях татарского яруса, и выполняют палеодолину реки Самары. Он сложен глинами с маломощными прослоями и линзами алевритов, в основном глинистых. Кровля яруса залегает на глубине 23,0 м, общая мощность отложений – 105,0 – 110,0 м.

Четвертичные отложения, имеющие аллювиальный генезис,  представлены суглинками и глинами с маломощными прослоями и линзами пылеватых песков, мощностью 22,0-25,0 м.

К неблагоприятным геолого-гидрогеологическим факторам, развитым на  площадке, относят просадочные грунты в верхней части разреза и близкое к поверхности земли положение максимального ожидаемого уровня грунтовых вод.

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом строении района выделяют водоносный горизонт   четвертичных отложений и неогеновый (акчагыльский) водоносный комплекс.

Первый водоносный горизонт приурочен к четвертичным аллювиальным слабопроницаемым отложениям (суглинки, песчаные глины, тонкие прослои и линзы алевритов и глинистых пылеватых песков), содержит безнапорные грунтовые воды и является локально обводненным. Глубина залегания уровня подземных вод в районе изменяется от 1,1 до 16,1 м. На площадке ПХРО, по данным наблюдений 2012 г., уровень грунтовых вод был зафиксирован на глубинах 1,5-3,6 м. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород колеблются от 0,003 до 0,1 м/сут.

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Практического значения водоносный горизонт не имеет из-за незначительной водообильности и плохого качества воды.

Водоупором для горизонта служат распространенные повсеместно плотные нижнечетвертичные глины, кровля которых располагается на глубинах от 6,8 до10,5 м

Подземные воды акчагыльского яруса (N2 ak) приурочены к маломощным прослоям и линзам алевритов или мелких и пылеватых песков, часто глинистых, которые распространены в верхней и средней части разреза в интервалах 35,0 – 55,0 и 90,0 – 100,0 м.

Воды напорные: величина напора изменяется в пределах 2,0 - 26,4 м (верхняя часть разреза) до 6,0 – 85,0 м (средняя часть разреза). Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах 12,0-15,0 м (верхняя часть разреза) и 20,0-75,0 м (средняя часть разреза).

Обводненность пород верхней части акчагыльского яруса незначительна, дебиты скважин не превышают 0,006 л/с, при понижении  0,6 м. Средняя часть разреза обводнена слабо: дебиты скважин колеблются от 0,18 до 0,2 л/с при понижении 1,34-64,4 м.

В районе расположения ПХРО подземные воды акчагыльского яруса практического значения не имеют.

Гидрогеологические условия пермских отложений на данной территории не изучены.

Система мониторинга  недр ПХРО Самарского отделения включает 9 наблюдательных скважин и скважину  хозяйственного водоснабжения (данные 2012 г.).

Паспорта наблюдательных скважин отсутствуют,  их расположение не обосновано, техническое состояние не обеспечивают получение достоверной информации по мониторингу недр.

- Состав работ

На площадке Самарского отделения предусматривается выполнение следующих видов инженерно-геологических изысканий.

3.1.Сбор и анализ данных геолого-гидрогеологических, геофизических, инженерно-геологических, инженерно-геодезических работ масштаба 1:200000-1:50000, выполненных в районе расположения ПХРО.

3.2. Составление программы проведения комплексных инженерных изысканий на площадке ПХРО Самарского отделения (уточнение видов работ, обоснование их состава, объемов и методик проведения) и согласование ее с Заказчиком.

Программа проведения комплексных изысканий передается Заказчику в бумажном виде и в электронной версии в 3 экземплярах.

3.3. Рекогносцировочные маршрутные обследования территорий ПХРО и санитарно-защитной зоны, включают инженерно-геологические, радиоэкологические наблюдения, отбор проб грунтов, поверхностных и подземных вод для лабораторных гамма-спектрометрических, радиохимических, гидрохимических исследований.

3.4. Инженерно-геодезические работы проводятся для составления топографических планов ПХРО в масштабе 1:500 (на площади 10,0-15,0 га) и сопредельной территории СЗЗ в масштабе 1:2000 (на площади  30,0 га), а также планово-высотной привязки геофизических профилей, скважин и точек наблюдения.

3.5. Полевые геофизические работы предназначены для изучения физических свойств  (геоэлектрических, упругих и др.) горных пород в плане и разрезе до глубины 50,0-70,0 м, установления литологических границ, определения состава и мощности четвертичных и более древних отложений, выявление структурных неоднородностей, выделения коллекторов и водоупоров.

Выбор методов геофизических работ определяется «Программой работ….», которая согласовывается с Заказчиком.

3.6. Буровые работы проводится с целью:

- изучения геологического строения и гидрогеологических условий площадки;

- создания сети наблюдательных скважин ОМСН.

Колонковое бурение скважин глубиной от 15,0 до 50,0 м проводится со сплошным отбором керна до вскрытия первого или первого и второго от поверхности земли водоносных горизонтов, в качестве промывочной жидкости используется вода.

В процессе бурения осуществляется комплекс исследований в скважинах: геолого-гидрогеологические наблюдения, отбор, описание и фотографирование керна,  геофизические исследования (стандартный каротаж, гамма-каротаж, кавернометрия и др.), опытно-фильтрационные работы, отбор проб грунтов и подземных вод для лабораторных исследований и др.

Конструкции скважин должны обеспечивать возможность отбора проб воды, замеров уровней подземных вод, установки автоматических систем регистрации гидродинамических, гидрохимических, радиохимических параметров подземных вод.

Места расположения скважин на ПХРО определяются «Программой проведения комплексных инженерных изысканий», которая утверждается Заказчиком.

Общий объём буровых работ составляет 300,0-330,0 п.м.

3.7. Лабораторные исследования проводятся для изучения физико-механических свойств грунтов, химического состава подземных и поверхностных вод площадки ПХРО и СЗЗ, установления степени их загрязнения техногенными радионуклидами и включают:

- химические и радиохимические анализы поверхностных и подземных вод;

- гамма-спектрометрические исследования проб грунтов, поверхностных и подземных вод;

- радиохимические анализы грунтов;

- изучение физико-механических свойств грунтов.

3.8. Разработка программы ведения объектного мониторинга недр на ПХРО Самарского отделения проводится на основе «Методических рекомендаций по составлению и оформлению программы ведения объектного мониторинга состояния недр на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» и включает:

- обоснование местоположения и конструкций наблюдательных скважин и других точек контроля (с учетом результатов инженерных изысканий);

- предложения по обустройству и оборудованию контрольно-наблюдательных скважин необходимыми средствами контроля;

- предложения по спектру контролируемых параметров для мониторинга недр, периодичности наблюдений и методике опробования;

- предложения по приборному обеспечению средств аналитического контроля лаборатории Самарского отделения.

Программа ведения объектного мониторинга недр на ПХРО Самарского отделения является составной частью (отдельной главой) сводного отчета.

3.9. Камеральные работы включают: обработку, интерпретацию и взаимоувязку результатов полевых инженерно-геологических, инженерно-геодезических, геофизических и буровых работ, лабораторных исследований грунтов и проб подземных вод.

3.10. Составление сводного отчета «Создание системы объектового мониторинга ПХРО Самарского отделения» осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.63-90.

Сводный отчет должен включать текстовую часть, содержащую  описание методик и результатов выполненных работ и графические приложения.

Графические приложения должны включать карту фактического материала, топографические карты масштаба 1:2000, 1:500, геологические и гидрогеологические карты, геолого-геофизические и геолого-гидрогеологические разрезы, паспорта пробуренных скважин с каротажными диаграммами, результаты обработки опытно-фильтрационных работ и лабораторных исследований подземных вод и грунтов и др.

Текстовая часть отчета с комплектом табличных и графических приложений в 3 экз. с электронными версиями передаются Заказчику. Формат электронной версии сводного отчета согласовывается с Заказчиком.

- Этапы выполнения работ

Работа выполняется в два этапа. Срок выполнения работы, а также сроки начала и окончания отдельных этапов работ по Договору, определяются Календарным планом (Приложение 2 к Договору).

При этом:

Начало работ – дата подписания настоящего Договора.

Окончание работ –  не позднее 30 мая 2014 года.

- Требования к проведению инженерно-геологических изысканий

Инженерно-геологические изыскания следует выполнять в соответствии со следующими  нормативными документами:

- Временные методические рекомендации по гидрогеохимическому апробированию и химико-аналитическим исследованиям подземных вод (применительно к СанПиН 2.1.4.1074-01) М., ГИДЭК, 2002.

- ГОСТ 8.002-76. Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений. М, 1986.

- ГОСТ 7.63-90. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов.

- ГОСТ 17.0.0.02-79. Метрологическое обеспечение контроля загрязнения.

- ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.

- ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

- ГОСТ 17.1.3.04-82. Охрана природы. Гидросфера. Общее требование к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения.

- ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

- ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям.

- ГОСТ 4979-49. Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб.

- ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. М, 1984.

- ГОСТ 12071-00. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов, М, 2000.

- ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. М, 1996.

- ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости. М, 1978.

- ГОСТ 24481- 80. Вода питьевая. Отбор проб.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

- ГОСТ 25584-90. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации. М, 1990.

- ГОСТ 27384-02. Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств.

- ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. М, 1996.

- ГОСТ Р 51232-98. Вода. Общие требования к организации и методам контроля качества.

- ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб.

- ГОСТ Р 51593-2000. Вода. Отбор проб.

- ISO 5667-3:2003. Качество вод. Отбор проб. Часть 3. Руководство по хранению и обращению с пробами.

- Методические рекомендации по отбору, обработке и хранению проб подземных вод. М, ВСЕГИНГЕО, 1990.

- Методические рекомендации по составлению и оформлению программы ведения объектного мониторинга состояния недр на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом», утв. Госкорпорацией «Росатом» 28.11.2011. М, 2011.

- СанПиН  2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). Нормы радиационной безопасности. М, 2009.

- СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве.

- СНиП 11-102-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Минстрой России.

- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания. Госстрой России, 1997 г.

- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Госстрой России, 1997 г.

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства, часть I. Госстрой России, 1997 г.

- СП 11-105-97, часть I Общие правила производства работ. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Госстрой России, 1997 г.

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства, часть VI. Правила производства геофизических исследований. Госстрой России, 1997 г.

При выполнении инженерно-геологических изысканий на площадках ПХРО следует руководствоваться внутренними правилами и инструкциями, регламентирующими проведение работ на площадке расположения радиационно-опасного объекта.

- Требования к конфиденциальности

6.1. Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.

6.2. Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, может осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

- Порядок рассмотрения и приемки работ

  - После окончания работ I этапа представляются: «Программа проведения комплексных инженерных изысканий на площадке ПХРО Самарского отделения», информационный отчет о результатах выполненных предполевых и полевых работ.

  - После окончания работ II этапа представляются: сводный отчет о результатах выполненных работ, паспорта пробуренных скважин, расчетные стоимости бурения каждой скважины, смета затрат по каждому виду работ, выполненных в процессе комплексных инженерных изысканий, Акты приемки-передачи пробуренных наблюдательных скважин.

  - Результаты работ по этапам, предоставляются Заказчику в 3 экземплярах в бумажном виде и в электронных версиях с графическими и текстовыми приложениями. Формат электронной версии согласовывается с Заказчиком.

  - Сдача-приемка работы оформляется актом сдачи-приемки, являющимся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и  Исполнителем.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя проектной группы «Охрана окружающей среды», к.т.н. __________________ О.А. Прокопова |  |
| Главный специалист по геоэкологической безопасности проектной группы «Охрана окружающей среды», к.г.-м.н. _________________ В.Л. Миловидов |  |