«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение работ №

г. Обнинск                                                                                                     «____»__________2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 28.07.2014 г. № 224/02.01-07/574, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту помещений и замене оконных блоков здания 217, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1, в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2 Основанием для заключения настоящего Договора является решение единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» («Протокол очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов по открытому запросу предложений» № ______________ от «__» ___________ 2015 г.).

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет ______________ рублей _____________________________ в том числе НДС18% __________________________ рублей.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.

2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.

2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

- Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Дата начала работ – 30.03.2015 г.

3.3. Подрядчик обязан завершить работы не позже __.__.2015 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4. Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.5. Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

# 4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

4.4.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов указанных в пункте 4.4.3. настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

4.4.5. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.6.  Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.7. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.10. Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.

5.5.  В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

- Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

- Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.

8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение 2-х лет с момента приемки работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.10. Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

- Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

12.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны выполняться в соответствии с Положением об организации безопасного производства работ подрядными (субподрядными) организациями в ГНЦ РФ-ФЭИ.

12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.4. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.6. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание (Приложение № 1)

- Смета  (Приложение № 2)

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033 , Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68 ИНН 4025024829 КПП 402501001 БИК 042007835 Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж р/с 40502810024250000564 к/с 30101810100000000835 Финансовый директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________А.А. Лебезов | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______ от _______

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  | Заказчик ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" Финансовый директор _____________________ А.А. Лебезов |

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков здания 217.

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений и замене оконных блоков здания 217.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса, в т. ч.: СНиП IV-2-82 Сборник 15. Отделочные работы, СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне; – монтаж должен предполагать три слоя формирования шва, шов должен быть изнутри плотнее: внешний - защитный от погодных условий, средний - утеплитель, внутри - паробарьер; – должны отсутствовать мосты холода

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 217. Замена оконных блоков в помещениях №101,104,105, 110,122,123, 124,127 |  |  |  |
| Раздел: Помещения №101,104,105,110.122,123,124,127 (18шт.) |  |  |  |
|  | Демонтаж оконных металлических решеток | 100 м2 | 0,78 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 9 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 1,54 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,18 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,12 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,78 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый с глухой и 2-мя поворотно-откидными створками с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ пятикамерный шир.70мм | м2 | 78 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,39 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 39 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 78 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,4 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 1,2 |
|  | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 120 |
|  | Установка демонтированных металлических оконных решеток (18 шт.) | 1 т конструкций | 0,9 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,36 |
|  | Установка вертикальных жалюзи 18шт. | 100 шт. изделий | 0,18 |
|  | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 96 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных решеток за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,78 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 217. Ремонт помещения №119, венткамер, цоколя. |  |  |  |
| Раздел: Помещение №119 |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,021 |
| 2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,022 |
| 4 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
| 5 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
| 6 | Установка дверного доводчика | 1 ШТ. | 1 |
| 7 | Доводчик дверной DS 73 BC, усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 |
| 8 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,18 |
| 9 | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |
| 10 | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,12 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,18 |
| 12 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00234 |
| 13 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
| 15 | Счистка набела со стен | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,27 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 17 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 18 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,8 |
| 19 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| - 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,27 |
| 21 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00351 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,324 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 26 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук к раковине) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,022 |
| 27 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,18 |
| 28 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 29 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,06 |
| 30 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |
| 31 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,17 |
| 32 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 17,34 |
| 33 | Устройство плинтусов деревянных | 100 М ПЛИНТУСА | 0,18 |
| 34 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,0125 |
| 35 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
| 36 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,017 |
| 37 | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
| 38 | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- ХХХХ-20Х | шт. | 2 |
| 39 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 40 | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 41 | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,065 |
| 42 | Кабель-канал (короб) 20х15 мм | м | 6,5 |
| 43 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,065 |
| 44 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0066 |
| Раздел: Помещение узла ввода (венткамеры) |  |  |  |
| 1. | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,18 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,2 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,18 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,18 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 0,324 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,075 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,051 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2,1 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,28 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,145 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,085 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических фильтров за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,295 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,034 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных глухих | 1 м2 проема | 3,45 |
|  | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм | шт. | 1 |
|  | Доводчик дверной DS 73 BC, усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,067 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |
| Раздел: Цоколь |  |  |  |
|  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,065 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,395 |
|  | Заделка трещин в поверхности цоколя цементным раствором | 10 м трещин | 4,5 |
|  | Огрунтовка глубокого проникновения ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,46 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,46 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,46 |
|  | Заделка шва примыкания отмостки к цоколю цементным раствором | 1 м шва | 180 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 217. Ремонт помещений№111,121,монжюсных, замена пластиката на цокольном этаже. |  |  |  |
| Раздел: Помещения №1,4,5,7,8 (цокольный этаж) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,023 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0073 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0231 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 2,31 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 2,31 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,015 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,025 |
|  | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах выправка, укрепление и пристрожка четвертей | 10 коробок | 0,3 |
|  | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,02 |
|  | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | 100 шт. | 0,05 |
|  | Разборка покрытий полов из пластиката | 100 м2 покрытия | 1,495 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,29 |
|  | Устройство покрытия полов из пластиката толщ. 3мм | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1,495 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3мм | 100 м | 0,858 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 85,8 |
|  | Герметизация шва примыкания к стене силиконовым герметиком | 100 м шва | 0,858 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,017 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
|  | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | 1 м2 проема | 0,017 |
|  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, | шт. | 1 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0375 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,12 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,31 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01703 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,33 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00429 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,31 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,31 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,95 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,087 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей металлических коробов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических перегородок за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |
| Раздел: Помещение №111(пультовая) |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,175 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,095 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 9,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,043 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,3 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 9,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,045 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,135 |
|  | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 13,5 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 проемов | 0,023 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,023 |
|  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,3 |
|  | Установка дверного доводчика | 1 ШТ. | 2 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,062 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 покрытия | 0,062 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000806 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,5 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,095 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,5 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0065 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,635 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,5 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,635 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,635 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,008255 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,185 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического покрытия кабельных каналов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,3 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,29 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,2 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,29 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,29 |
|  | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 29,58 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 М ПЛИНТУСА | 0,3 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,25 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 26,25 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,04 |
|  | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,02 |
| 100 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 11 |
| 101 | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
| 102 | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- ХХХХ-20Х | шт. | 6 |
| 103 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 104 | Смена розеток | 100 шт. | 0,08 |
| 105 | Демонтаж кабеля со стен и потолков | 100 м | 0,35 |
| 106 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм по стенам и потолкам | 100 м | 0,35 |
| 107 | Кабель-канал (короб) 40x25 мм | м | 35 |
| 108 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (укладка кабеля б/у в кабель-канал) | 100 м | 0,35 |
| Раздел: Помещение №221 |  |  |  |
| 109 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,175 |
| 110 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 111 | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,015 |
| 112 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,095 |
| 113 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с 2-мя глухими и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 9,5 |
| 114 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,043 |
| 115 | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,3 |
| 116 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 9,5 |
| 117 | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 облицовки | 0,045 |
| 118 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,135 |
| 119 | Уголок ПВХ, размером 50х50 мм | П.М | 13,5 |
| 120 | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 121 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 122 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,034 |
| 123 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 124 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 125 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
| 126 | Блоки дверные внутренние двухпольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
| 127 | Установка дверного доводчика | 1 ШТ. | 1 |
| 128 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
| 129 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,048 |
| 130 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,048 |
| 131 | Счистка набела с потолков | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,34 |
| 132 | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 133 | Ремонт штукатурки рустов с оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,12 |
| 134 | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |
| 135 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,34 |
| 136 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00442 |
| 137 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 |
| 138 | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,66 |
| 139 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,055 |
| 140 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1,5 |
| 141 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук к раковине) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,025 |
| 142 | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 |
| 143 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,66 |
| 144 | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00858 |
| 145 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| 146 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 147 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,11 |
| 148 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 149 | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического покрытия кабель-каналов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 150 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 0,24 |
| 151 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,34 |
| 152 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,1 |
| 153 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,34 |
| 154 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,34 |
| 155 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 34,68 |
| 156 | Устройство плинтусов деревянных | 100 М ПЛИНТУСА | 0,24 |
| 157 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,02 |
| 158 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 2,1 |
| 159 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 |
| 160 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, | 100 отверстий | 0,04 |
| 161 | Установка вертикальных жалюзи | 100 шт. изделий | 0,02 |
| 162 | Жалюзи вертикальные тканевые | м2 | 11 |
| 163 | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
| 164 | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-045- ХХХХ-20Х | шт. | 4 |
| 165 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
| 166 | Смена розеток | 100 шт. | 0,1 |
| 167 | Демонтаж кабеля со стен и потолка | 100 м | 0,3 |
| 168 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (монтаж кабель-канала 40х25мм по стенам и потолкам) | 100 м | 0,3 |
| 169 | Кабель-канал (короб) 40х20 мм | м | 30 |
| 170 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (укладка кабеля б/у в кабель-канал) | 100 м | 0,3 |
| 171 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |
| 172 | Демонтаж сифонов | 100 приборов | 0,01 |
| 173 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |
| 174 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
| 175 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
| 176 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0,02 |
| 177 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 30.03.2015 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже __.__.2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Приложение № 2

к договору №_______ от _______

Смета