Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту зданий: ремонтный участок и гараж Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт зданий: ремонтный участок и гараж Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4  Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Ремонт зданий: ремонтный участок и гараж Нижегородского отделения

РАЗДЕЛ 2. Общие положения

2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

  - Сведения о выполняемых работах

Ремонт зданий: ремонтный участок и гараж  (ремонт бетонной отмостки,  ремонт потолков, стен, ремонтные электромонтажные работы).

  - Место выполнения работ: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302а.

  - Требования к разработке ППР

Не требуется.

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Технические требования при выполнении работ

Локальный сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-5 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Разборка покрытий и оснований старой отмостки (100 м3 конструкций) НР (84,75 руб.): 104% от ФОТ (81,49 руб.) СП (48,89 руб.): 60% от ФОТ (81,49 руб.) | 0,0915 | 2583,11 | 236,35 |
| 2 | ТЕР11-01-002-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Устройство подстилающих слоев песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (441,63 руб.): 123% от ФОТ (359,05 руб.) СП (228,89 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (359,05 руб.) | 9,15 | 136,61 | 1249,98 |
| 3 | ТЕРр51-2-3 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Разработка грунта при ремонте отмостки, грунты 1-2 группы, без крепления (100 м3 грунта) НР (527,57 руб.): 75% от ФОТ (703,43 руб.) СП (316,54 руб.): 45% от ФОТ (703,43 руб.) | 0,244 | 2883,75 | 703,64 |
| 4 | ТЕР11-01-002-04 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (350,69 руб.): 123% от ФОТ (285,11 руб.) СП (181,76 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (285,11 руб.) | 6,1 | 487,59 | 2974,3 |
| 5 | ТЕР11-01-002-09 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Устройство бетонной отмостки из бетона М200 (1 м3 подстилающего слоя) 39,75 = 600,45 - 1,02 x 549,71 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (415,85 руб.): 123% от ФОТ (338,09 руб.) СП (215,53 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (338,09 руб.) | 9,15 | 44,63 | 408,36 |
| 6 | ТСЦ-401-0006 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) | 9,333 | 574,32 | 5360,13 |
| 7 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 20,13 | 42,98 | 865,19 |
| 8 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) | 20,13 | 19,29 | 388,31 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 12186,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 1820,49 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 991,61 |
| Итоги по разделу 1 Ремонт отмостки: |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 14998,36 |
| Всего с учетом "3 кв. 2013г. по Нижегородской области СМР=5,89" |  |  |  |  | 88340,34 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 8382,56 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 1269,61 |
| ФОТ |  |  |  |  | 2632,36 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 1820,49 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 991,61 |
| Итого по разделу 1 Ремонт отмостки |  |  |  |  | 88340,34 |
| Раздел 2. Ремонт здания ремонтного участка |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР13-06-003-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Очистка поверхности щетками (стен и потолка) (1 м2 очищаемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2405,93 руб.): 90% от ФОТ (2673,25 руб.) СП (1590,58 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2673,25 руб.) | 289 | 9,25 | 2673,25 |
| 10 | ТЕР13-06-003-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Очистка поверхности щетками (ворот и дверей) (1 м2 очищаемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (457,88 руб.): 90% от ФОТ (508,75 руб.) СП (302,71 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (508,75 руб.) | 55 | 9,25 | 508,75 |
| 11 | ТЕР13-06-004-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (315,79 руб.): 90% от ФОТ (350,88 руб.) СП (208,77 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (350,88 руб.) | 344 289+55 | 1,36 | 467,84 |
| 12 | ТЕР10-01-092-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2 обрабатываемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (150,69 руб.): 118% от ФОТ (127,7 руб.) СП (68,38 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (127,7 руб.) | 2,09 | 262,91 | 549,48 |
| 13 | ТЕР15-04-006-04 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (415,51 руб.): 105% от ФОТ (395,72 руб.) СП (185 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (395,72 руб.) | 2,09 | 192,11 | 401,51 |
| # Н | # 1. 101-9732 | # Грунтовка, (т) | # 0,02 0,0418 |  |  |
| 14 | ТЕР15-04-006-02 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (195,07 руб.): 105% от ФОТ (185,78 руб.) СП (86,85 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (185,78 руб.) | 0,8 | 236,08 | 188,86 |
| # Н | # 1. 101-9732 | # Грунтовка, (т) | # 0,02 0,016 |  |  |
| 15 | ТСЦ-101-4163 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 57,8 | 15,13 | 874,51 |
| 16 | ТЕР13-03-005-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Шпатлевка поверхностей стен и потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (100 м2 шпатлюемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1820,31 руб.): 90% от ФОТ (2022,57 руб.) СП (1203,43 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2022,57 руб.) | 2,89 (209+80)/100 | 1947,35 | 5627,84 |
| 17 | ТЕР15-04-005-04 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (489,15 руб.): 105% от ФОТ (465,86 руб.) СП (217,79 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (465,86 руб.) | 0,8 | 1811,47 | 1449,18 |
| 18 | ТЕР15-04-025-08 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) НР (2287,02 руб.): 105% от ФОТ (2178,11 руб.) СП (1018,27 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2178,11 руб.) | 2,09 | 2988,06 | 6245,05 |
| 19 | ТЕР15-04-030-02 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Масляная окраска металлических поверхностей ворот и дверей, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (75,34 руб.): 105% от ФОТ (71,75 руб.) СП (33,54 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,75 руб.) | 0,55 | 607,84 | 334,31 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 19320,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 8612,68 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 4915,32 |
| Итоги по разделу 2 Ремонт здания ремонтного участка: |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 32848,58 |
| Всего с учетом "3 кв. 2013г. по Нижегородской области СМР=5,89" |  |  |  |  | 193478,14 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 9806,08 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 647,07 |
| ФОТ |  |  |  |  | 8980,37 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 8612,68 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 4915,32 |
| Итого по разделу 2 Ремонт здания ремонтного участка |  |  |  |  | 193478,14 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр67-4-5 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (12,85 руб.): 85% от ФОТ (15,12 руб.) СП (9,83 руб.): 65% от ФОТ (15,12 руб.) | 0,1 | 152,8 | 15,28 |
| 21 | ТЕРр67-4-3 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (4,42 руб.): 85% от ФОТ (5,2 руб.) СП (3,38 руб.): 65% от ФОТ (5,2 руб.) | 0,1 | 52,58 | 5,26 |
| 22 | ТЕРр67-3-1 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (63,7 руб.): 85% от ФОТ (74,94 руб.) СП (48,71 руб.): 65% от ФОТ (74,94 руб.) | 0,95 | 79,08 | 75,13 |
| 23 | ТЕРм08-02-420-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Демонтаж. Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (100 шт.) (демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (169,49 руб.): 95% от ФОТ (178,41 руб.) СП (115,97 руб.): 65% от ФОТ (178,41 руб.) | 0,15 | 1807,79 | 271,17 |
| 24 | ТЕРр67-4-1 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.) НР (2,84 руб.): 85% от ФОТ (3,34 руб.) СП (2,17 руб.): 65% от ФОТ (3,34 руб.) | 0,07 | 47,71 | 3,34 |
| 25 | ТЕРм08-02-409-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Труба гофрированная винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) НР (322,74 руб.): 95% от ФОТ (339,73 руб.) СП (220,82 руб.): 65% от ФОТ (339,73 руб.) | 1,44 | 1435,94 | 2067,75 |
| # Н | # 1. 999-9950 | # Вспомогательные ненормируемые материалы, (руб) | # 4,69 6,754 | # 1 | # 6,75 |
| 26 | Прайс-лист ООО "МИЦАР-НН" | Гофра 20мм - труба гофрированная 20 мм (50) (7,3/1,18/5*1,08=1,34) (м) | 140 | 1,34 | 187,6 |
| 27 | Прайс-лист ООО "МИЦАР-НН" | Гофра 25 мм - труба гофрированная 25 мм (50) (7,3/1,18/5*1,08=1,34) (м) | 4 | 1,34 | 5,36 |
| 28 | ТЕРм08-02-412-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (100 м) НР (75,78 руб.): 95% от ФОТ (79,77 руб.) СП (51,85 руб.): 65% от ФОТ (79,77 руб.) | 1,44 | 157,56 | 226,89 |
| # Н | # 1. 999-9950 | # Вспомогательные ненормируемые материалы, (руб) | # 1,11 1,598 | # 1 | # 1,6 |
| 29 | ТСЦ-501-8190 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,14 | 2673,92 | 374,35 |
| 30 | ТСЦ-501-8211 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) | 0,004 | 11926,82 | 47,71 |
| 31 | ТЕРм08-02-420-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Коробка ответвительная (100 шт.) НР (632,75 руб.): 95% от ФОТ (666,05 руб.) СП (432,93 руб.): 65% от ФОТ (666,05 руб.) | 0,28 | 3961,55 | 1109,23 |
| # Н | # 1. 999-9950 | # Вспомогательные ненормируемые материалы, (руб) | # 46,1 12,91 | # 1 | # 12,91 |
| 32 | Прайс-лист ООО "МИЦАР-НН" | Коробка ответвительная У-191 карболит Wessen (14,6/5/1,18*1,08=2,67) (шт) | 28 | 2,67 | 74,76 |
| 33 | ТЕРм08-03-591-04 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) НР (17,34 руб.): 95% от ФОТ (18,25 руб.) СП (11,86 руб.): 65% от ФОТ (18,25 руб.) | 0,04 | 709,42 | 28,38 |
| # Н | # 1. 999-9950 | # Вспомогательные ненормируемые материалы, (руб) | # 9,11 0,3644 | # 1 | # 0,36 |
| 34 | Прайс-лист | Выключатель о/п 2 кл. (100/1,18/5*1,08=18,31) (шт) | 4 | 18,31 | 73,24 |
| 35 | ТЕРм08-03-591-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) НР (7,8 руб.): 95% от ФОТ (8,21 руб.) СП (5,34 руб.): 65% от ФОТ (8,21 руб.) | 0,02 | 670,4 | 13,41 |
| 36 | Прайс-лист | Выключатель о/п 1 кл. (80/1,18/5*1,08=14,64) (шт) | 2 | 14,64 | 29,28 |
| 37 | ТЕРм08-03-591-03 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Выключатель полугерметический и герметический (100 шт.) НР (15,02 руб.): 95% от ФОТ (15,81 руб.) СП (10,28 руб.): 65% от ФОТ (15,81 руб.) | 0,02 | 1287,37 | 25,75 |
| 38 | Прайс-лист | Выключатель одноклавишный герметический (200/5/1,18*1,08=36,31) (шт) | 2 | 36,61 | 73,22 |
| 39 | ТЕРм08-03-593-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (100 шт.) НР (103,78 руб.): 95% от ФОТ (109,24 руб.) СП (71,01 руб.): 65% от ФОТ (109,24 руб.) | 0,11 | 3409,95 | 375,09 |
| # Н | # 1. 999-9950 | # Вспомогательные ненормируемые материалы, (руб) | # 10,01 1,101 | # 1 | # 1,1 |
| 40 | ТЕРм08-03-595-02 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Светильник светодиодный, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (прим) (100 шт.) НР (633,48 руб.): 95% от ФОТ (666,82 руб.) СП (433,43 руб.): 65% от ФОТ (666,82 руб.) | 0,16 | 6898,93 | 1103,83 |
| 41 | Прайс-лист ООО "МИЦАР-НН" | Светильник НСП 02-100-003 с реш. (145/5/1,18*1,08=26,54) (шт) | 11 | 26,54 | 291,94 |
| 42 | Прайс-лист | Светильник светодиодный LL-ДБУ-01-050-ХХХХ-65Д (4500/5/1,18*1,08=823,73) (шт) | 16 | 823,73 | 13179,68 |
| 43 | ТЕРм08-03-599-12 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.) НР (33,89 руб.): 95% от ФОТ (35,67 руб.) СП (23,19 руб.): 65% от ФОТ (35,67 руб.) | 1 | 83,28 | 83,28 |
| 44 | Прайс-лист | ЩРН-12 IP54 250х300х120 (800/1,18/5*1,08=146,44) (шт) | 1 | 146,44 | 146,44 |
| 45 | ТЕР46-03-009-08 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) НР (67,17 руб.): 110% от ФОТ (61,06 руб.) СП (36,33 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (61,06 руб.) | 0,05 | 3581,43 | 179,07 |
| 46 | ТЕРм08-02-144-01 Ред.2009г. с Изм.1-4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 (100 шт.) НР (386,11 руб.): 95% от ФОТ (406,43 руб.) СП (264,18 руб.): 65% от ФОТ (406,43 руб.) | 3,36 | 123,38 | 414,56 |
| # Н | # 1. 999-9950 | # Вспомогательные ненормируемые материалы, (руб) | # 2,42 8,131 | # 1 | # 8,13 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  | 20481 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 2549,15 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1741,27 |
| Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы : |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  | 1412,85 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 122444,25 |
| Всего с учетом коэффициента пересчета в текущие цены на 2 кв. 2013г. по Нижегородской области СМР=5,0 (электромонтажные работы) |  |  |  |  | 123857,1 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 16682,11 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 1396,05 |
| ФОТ |  |  |  |  | 2684,05 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 2549,15 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 1741,27 |
| Итого по разделу 3 Электромонтажные работы |  |  |  |  | 123857,1 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  | 51987,84 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 12982,32 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 7648,2 |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  | 283231,33 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 122444,25 |
| Итого |  |  |  |  | 405675,58 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 34870,75 |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 3312,73 |
| ФОТ |  |  |  |  | 14296,78 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 12982,32 |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 7648,2 |
| Итого |  |  |  |  | 405675,58 |
| Непредвиденные затраты 3% |  |  |  |  | 12170,27 |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 417845,85 |
| НДС 18% |  |  |  |  | 75212,25 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 493058,1 |

3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется.

Раздел 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований старой отмостки | 100 м3 конструкций | 0,0915 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 9,15 |
| 3 | Разработка грунта при ремонте отмостки, грунты 1-2 группы, без крепления | 100 м3 грунта | 0,244 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 6,1 |
| 5 | Устройство бетонной отмостки из бетона М200 | 1 м3 подстилающего слоя | 9,15 |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1т | 20,13 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1т | 20,13 |
| 8 | Очистка поверхности щетками (стен и потолка) | 1 м2 очищаемой поверхности | 289 |
| 9 | Очистка поверхности щетками (ворот и дверей) | 1 м2 очищаемой поверхности | 55 |
| 10 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 344 |
| 11 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,09 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,09 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  | 0,8 |
| 14 | Шпатлевка поверхностей стен и потолка силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 2,89 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,09 |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей ворот и дверей, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |
| 18 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,1 |
| 19 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 |
| 20 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,95 |
| 21 | Демонтаж. Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0,15 |
| 22 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,07 |
| 23 | Монтаж. Труба гофрированная винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 1,44 |
| 24 | Затягивание провода в проложенные трубы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 1,44 |
| 25 | Монтаж. Коробка ответвительная | 100 шт. | 0,28 |
| 26 | Монтаж. Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 27 | Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 28 | Монтаж. Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,02 |
| 29 | Монтаж. Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. | 0,11 |
| 30 | Монтаж. Светильник светодиодный, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,16 |
| 31 | Монтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | 1 |
| 32 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,05 |
| 33 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 3,36 |

Раздел 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов

Таблица 2

| № п/п | Наименование материалов (тип, марка, тех.характеристики и т.п.) | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 10,98 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0,61 |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,549 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 6,1 |
| 5 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0,671 |
| 6 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 9,333 |
| 7 | Мастика битумно-латексная | т | 0,0183 |
| 8 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,01 |
| 9 | Ветошь | кг | 3,4 |
| 10 | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» | кг | 19,23 |
| 11 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 57,8 |
| 12 | Силикатная шпатлевка Теракко. | т | 0,4335 |
| 13 | Шпатлевка клеевая | т | 0,044 |
| 14 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,0552 |
| 15 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0918 |
| 16 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3,5 |
| 17 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,2132 |
| 18 | Грунтовка масляная готовая к применению | т | 0,0314 |
| 19 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0,0472 |
| 20 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,01 |
| 21 | Олифа натуральная | кг | 1,76 |
| 22 | Гофра 20мм - труба гофрированная 20 мм (50) | м | 140 |
| 23 | Гофра 25 мм - труба гофрированная 25 мм (50) | м | 4 |
| 24 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,003 |
| 25 | Патроны для пристрелки | 10 шт | 19,5 |
| 26 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,382 |
| 27 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт | 19,9 |
| 28 | Клей БМК-5к | кг | 0,288 |
| 29 | Патрубки | 10 шт | 2,6 |
| 30 | Скобы двухлапковые | 10 шт | 9,6 |
| 31 | Втулки изолирующие | шт | 47 |
| 32 | Заглушки | 10 шт | 1,4 |
| 33 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000м | 0,14 |
| 34 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000м | 0,004 |
| 35 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,2304 |
| 36 | Бирки маркировочные | 100 шт | 0,05 |
| 37 | Сжимы ответвительные | 100 шт | 0,49 |
| 38 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 4,4 |
| 39 | Гильза кабельная медная ГМ 2,5 | шт | 7 |
| 40 | Втулки В17 | 1000 шт. | 0,018 |
| 41 | Коробка ответвительная У-191 карболит Wessen | шт | 28 |
| 42 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт | 102 |
| 43 | Выключатель о/п 2 кл. | шт | 4 |
| 44 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,1 |
| 45 | Подрозетники | 100 шт | 0,06 |
| 46 | Выключатель о/п 1 кл. | шт | 2 |
| 47 | Выключатель одноклавишный герметический | шт | 2 |
| 48 | Светильник НСП 02-100-003 с реш. | шт | 11 |
| 49 | Розетка потолочная | 100 шт | 11 |
| 50 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,254 |
| 51 | Крюк | шт | 11 |
| 52 | Зажим люстровый | шт | 11 |
| 53 | Сжимы соединительные | шт | 11 |
| 54 | Светильник светодиодный LL-ДБУ-01-050-ХХХХ-65Д | шт | 16 |
| 55 | Гильзы соединительные | шт | 32 |
| 56 | ЩРН-12 IP54 250х300х120 | шт | 1 |
| 57 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 1 |

- Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком;

- Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов;

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование  до передачи их в работу и оборудование до его монтажа для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации.

Раздел 6. Перечень проектной и рабочей документации

Не требуется.

Раздел 7. Требования и условия к разработке природоохранных мер

и мероприятий

Не требуется.

Раздел 8. Срок (интервал) выполнения работ

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

Раздел 9. Требования к качеству выполняемых работ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

Раздел 10. Требования к особым условиям работ

Нет.

Раздел 11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий

Гарантийный срок на работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

Раздел 12. Требования к безопасности выполняемых работ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда  в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Раздел 13. Требования к результату работ и порядку приемки

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

Раздел 14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированная форма № КС-2,  унифицированная форма № КС-3 - утвержденные  постановлением Госкомстата России №100  от 11 ноября 1999 года,  на русском языке.

Раздел 15. Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуются.

Раздел 16. Перечень принятых сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | ТЕР | Территориальные единичные расценки |
| 4 | ТСЦ | Территориальные сметные цены |

Раздел 17. Перечень приложений

Нет.