	Согласовано

______________

«____» ___________ 2011г. 
	Утверждаю

Заместитель директора

по капитальному строительству 

ОАО «ГНЦ НИИАР»

______________В.Б. Малиновский

«____» ___________ 2011г. 




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта фасада пускового комплекса зд. № 117 

(инв. № 433001). 
Димитровград 2011

1. Общие положения.

Здание 117 каркасно-панельное, 3-х этажное, высотой этажа - 4,6м.
1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

1.2. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)
При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.

 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:

· Свидетельства о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.2,1; 2,4; 6,1; 6,2; 6,3; 15,5, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выписка из реестра СРО, подтверждающая членство Участника, выданная не ранее одного месяца с момента публикации извещения;

· Лицензию ФСБ.            
2. Содержание работ и краткие технические требования.

2.1.   Цель работы – капитальный ремонт фасада здания 117.
Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт фасада пускового комплекса зд. 117

	1. 
	Устройство корыта под отмостку вручную
	м3
	2

	2. 
	Устройство щебеночного основания толщ.14 см
	м2
	10

	3. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 5 см
	м2
	10

	4. 
	Демонтаж металлоконструкций крыльца, металлической лестницы
	т
	0,35

	5. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1

	6. 
	Снятие дверных полотен
	м2
	1,6

	7. 
	Окраска металлоконструкций лестницы за 2 раза
	м2
	138,5

	8. 
	Окраска металлических поверхностей ворот транспортного въезда, количество окрасок 2
	м2
	73,7

	9. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (по дереву): за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	м2
	19,2

	10. 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	12

	11. 
	Акриловая окраска крыльца с подготовкой поверхности
	м2
	12

	12. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	1

	13. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2
	2,16

	14. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	1,3

	15. 
	Облицовка оконных откосов ПВХ
	м
	1,2

	16. 
	Установка водоотлива, оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	1,3

	17. 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	241,7

	18. 
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности акриловая
	м2
	241,7

	19. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	808

	20. 
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	54,6

	21. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0,096

	22. 
	Демонтаж оконных блоков стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
	т
	8,16

	23. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2
	207,9

	24. 
	Демонтаж жалюзийных решеток
	т
	0,15

	25. 
	Монтаж жалюзийных решеток
	т
	0,15

	26. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (жал. решеток)
	м2
	8,1

	27. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	м2
	8,1

	28. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	м2
	218,4

	29. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	м2
	218,4

	30. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен

(Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-20-У18-1250-600-70)
	м3
	133,5

	31. 
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	м2
	1335

	32. 
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с  полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	230,8

	33. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	123,2

	34. 
	Облицовка оконных откосов ПВХ
	м2
	98,2

	35. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	1866

	36. 
	Монтаж дверного блока ДН-21-9
	т
	0,1

	37. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементным раствором: с земли и лесов
	м2
	2,1

	38. 
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная
	м2
	2,1

	39. 
	Светильник настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	шт
	1

	40. 
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	3,5

	41. 
	Затягивание провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
	м
	3,5

	Крыльцо к двери №11

	42. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	м3
	4.56

	43. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3
	2,4

	44. 
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,2

	45. 
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких
	м2
	6

	46. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	шт
	14

	47. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	шт
	6

	48. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	15,12

	49. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	м3
	0,38

	50. 
	Установка площадок массой до 1 т
	шт
	1

	51. 
	Установка маршей без сварки массой более 1 т (Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)
	шт
	2

	52. 
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	м
	9

	53. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей
	м2
	16

	54. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную
	м2
	80

	55. 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	80

	56. 
	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную с перевозка мусора до 1 км
	т
	8,16

	57. 
	Погрузка: Мусор строительный с погрузкой вручную с перевозка мусора до 20 км
	т
	0,437

	


2.2.  Задачи и краткая характеристика работы:

Выполнить работы согласно ведомости объемов работ.
Условия производства работ.

Строительство производится на территории действующего предприятия к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами и средствами подмащивания подрядчика.

Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства заказчика.

Сроки проведения работ.

30 дней с момента заключения договора.                  

3. Результаты работы.

· Результатом работы является 
Выполнение капитального ремонта фасада здания пускового комплекса, продление срока эксплуатации.
Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

Приложение: 

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС






          
А.В. Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

PAGE  
9

