ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разбивка и закладка геодезической строительной сетки на территории площадки основного производства Хиагдинского предприятия (главный корпус, цех производства серной кислоты, склад серной кислоты, вахтовый поселок)

- Основание: Для выноски в натуру проектного положения строящихся зданий.

- Необходимо провести полевые работы:

-   Разбивка и установка центров пунктов строительной сетки.

-   Установить рядом с пунктами строительной сетки опознавательные столбы

- Разбивка  геодезической строительной сетки в объеме 24 пунктов (пилонов) с проложением ходов полигонометрии 2 разряда при длине разбивочных сторон 100 метров.

- Произвести техническое нивелирование по всем пунктам строительной сетки с привязкой к реперам.

- Камеральные работы:

-  План закрепления строительной сетки относительно проектного положения строящихся зданий.

-   Составление технического отчета и каталога координат пунктов (пилонов).

- Срок выполнения работ – не позднее 30 октября 2012 года, если иное не предусмотрено Договором.