ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. «Ведущий проектно-изыскательский. и научно-исследовательский институт промышленной технологии». ОАО «ВНИПИпромтехнологии». РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ГМЗ И УРАНОВЫХ РУДНИКОВ №1 и №2 БЫВШЕГО ГОСПРЕДПРИЯТИЯ «АЛМАЗ» (г. Лермонтов, Ставропольский край) ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗДЕЛ 8.; Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 1.; Рудник №1 (г.Бештау), рудник №2 (г.Бык), хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ. Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1 ТОМ 8.1 2011

|  |  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. «Ведущий проектно-изыскательский. и научно-исследовательский институт промышленной технологии». ОАО «ВНИПИпромтехнологии». РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ГМЗ И УРАНОВЫХ РУДНИКОВ №1 и №2 БЫВШЕГО ГОСПРЕДПРИЯТИЯ «АЛМАЗ» (г. Лермонтов, Ставропольский край) ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗДЕЛ 8.; Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 1.; Рудник №1 (г.Бештау), рудник №2 (г.Бык), хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ. Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1 ТОМ 8.1 Главный инженер; С.А. Гуськов. Главный инженер проекта; В.П. Карамушка. 2011 |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв.№ |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв.№ подл. | А-94-10 |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1-ХРО | Характеристика района расположения объектов. | 4 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1- СПО | Краткие сведения о проектируемом объекте. | 19 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1- ПР | Проектные решения. | 27 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1- ВОД | Охрана водных ресурсов на период рекультивационных работ. | 36 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1- АТМ | Мероприятия по охране атмосферного воздуха. | 41 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1- ОТХ | Оценка объемов образования отходов. | 59 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1- МОН | Экологический мониторинг | 96 |
| Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1- ЗК | Заключение | 99 |
| Приложение 1 | Фоновое загрязнение атмосферы | 100 |
| Приложение 2 | Краткая климатическая характеристика | 101 |
| Приложение 3 | Расчет выбросов загрязняющих веществ | 102 |
| Приложение 4 | Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ | 152 |
| Приложение 5 | Карта-схема расположения объектов рекультивации. М 1:100000 | 250 |
| Приложение 6 | План расположения источников выбросов на площадке рудника № 1 (г. Бештау). М 1:20000 | 251 |
| Приложение 7 | План расположения источников выбросов на площадке рудника № 2 (г. Бык) М 1:10000 | 252 |
| Приложение 8 | План расположения источников выбросов на площадках хвостохранилища. М 1:40000 | 253 |
| Приложение 9 | Письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 30.07.2009 г. № 01/10-3396 «О приеме наблюдательной сети…» | 254 |
| Приложение 10 | Схема организации мониторинга | 255 |
| Приложение 11 | Конструкция наблюдательной скважины 2 этапа | 256 |
| Приложение 12 | Отвод подземных вод из штольни №16. План масштаба 1:1000. | 257 |
| Приложение 13 | Отвод подземных вод из штольни №32. План масштаба 1:1000. | 258 |
| Приложение 14 | Отвод подземных вод из штольни №9. План масштаба 1:1000. | 259 |

# ОГЛАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА	3

2.1. Краткая физико-географическая характеристика	3

2.2. Краткая природно-климатическая характеристика	3

2.3. Геологические и гидрогеологические условия	3

2.4. Гидрологическая характеристика	3

3.	КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ	3

3.1. Историческая справка	3

3.2. Существующее положение	3

4.	ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	3

4.1. Общая часть	3

4.2. Рекультивация территории рудников № 1 и № 2	3

4.3. Рекультивация хвостохранилища	3

4.3.1. Дезактивация прилегающих к хвостохранилищу территорий	3

4.3.2. Закрытие поверхности хвостохранилища	3

4.3.3. Укрепление и закрытие ограждающих дамб	3

4.3.4. Устройство системы водоотведения	3

4.3.5. Ликвидация пруда-накопителя в нижнем бьефе	3

4.4. Площадка захоронения радиоактивных отходов	3

5.	ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ	3

5.1. Мероприятия по охране водных ресурсов в период проведения рекультивационных работ	3

5.1.1. Водопотребление	3

5.1.2. Водоотведение	3

5.1.3. Расчет предотвращенного ущерба	3

5.2. Выводы	3

6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	3

6.1. Характеристика объекта, как источника загрязнения атмосферного воздуха	3

6.2. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу	3

6.3. Сведения об аварийных и залповых выбросах	3

6.4. Расчет и анализ величин приземных концентраций	3

6.5. Контроль выбросов и загрязнения атмосферного воздуха	3

6.6. Плата за выбросы в атмосферу	3

6.7. Экологический ущерб от выбросов в атмосферу	3

6.8. Выводы	3

7.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	3

7.1. Расчет ожидаемого количества образующихся отходов (рудник № 1)	3

7.2. Расчет ожидаемого количества образующихся отходов (Рудник № 2)	3

7.3. Расчет ожидаемого количества образующихся отходов (хвостохранилище)	3

7.4. Расчет платы за размещение отходов	3

8.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ	3

8.1. Основные задачи	3

8.2. Организация и производство гидрологических работ	3

8.3. Организация и производство гидрогеологических работ	3

9.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	3

2

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ | Раздел 1. «Пояснительная записка». | А-84-10 |
| 2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗУ | Раздел 2. «Схема планировочной организации земельных участков». | А-85-10 |
|  |  | Раздел 3. «Архитектурные решения». |  |
| 3.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-АР4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. | А-86-10 |
|  |  | Раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения». |  |
| 4.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-КР4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. | А-216-10 |
|  |  | Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». |  |
| 5.1.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС1.4 | Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-157-11 |
| 5.2.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС2.4 | Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-158-11 |
| 5.3.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС3.4 | Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-159-11 |
| 5.4.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС4.4 | Подраздел 4. Отопление и вентиляция. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-160-11 |
| 5.5.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС5.4 | Подраздел 5. Сети связи. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-161-11 |
| 5.7.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС7.4 | Подраздел 7. Технологические решения. Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). Текстовая и графическая части. Спецификации оборудования. | А-87-10 |
| 5.7.5 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ИОС7.5 | Часть 5. Технологические решения по обеспечению эксплуатации скважины № 113. | А-88-10 |
|  |  | Раздел 6. «Проект организации строительства». |  |
| 6.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОС4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-89-10 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 7. «Проект организации работ по рекультивации». |  |
| 7.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД1 | Часть 1. Рудник № 1 (г. Бештау). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность. | А-90-10 |
| 7.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД2 | Часть 2. Рудник № 2 (г. Бык). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность. | А-91-10 |
| 7.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПОД3 | Часть 3. Рекультивация хвостохранилища ГМЗ. | А-92-10 |
|  |  | Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". |  |
| 8.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1 | Книга 1. Рудник № 1 (г. Бештау), рудник № 2 (г. Бык), хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ. | А-94-10 |
| 8.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС2 | Книга 2. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-95-10 |
|  |  | Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |  |
| 9.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПБ4 | Часть 4. Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-96-10 |
|  |  | Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства». Рекультивация хвостохранилища гидрометаллургического завода (ГМЗ) и урановых рудников № 1 (г. Бештау) и № 2 (г. Бык) бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край) |  |
| 11.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ1 | Книга 1. Пояснительная записка. Сводный сметный расчёт. Объектные сметные расчёты. | А-162-11 |
| 11.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ2 | Книга 2. Локальные сметные расчёты на строительные и сантехнические работы. | А-163-11 |
| 11.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ3 | Книга 3. Локальные сметные расчёты на строительные и сантехнические работы. | А-164-11 |
| 11.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-СМ4 | Книга 4. Локальные сметные расчёты на технологическое оборудование и электромонтажные работы. | А-165-11 |
|  |  | Раздел 12. «Промышленная и радиационная безопасность». |  |
|  |  | Подраздел 1. «Радиационная безопасность». |  |
| 12.1.1 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.1 | Часть 1. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации приштольневых отвалов, изоляции устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность рудника № 1 (г. Бештау). | А-98-10 |
| 12.1.2 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.2 | Часть 2. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации приштольневых отвалов, изоляции устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность рудника № 2 (г. Бык). | А-99-10 |
| 12.1.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.3 | Часть 3. Радиационная безопасность при выполнении работ по рекультивации хвостохранилища. | А-100-10 |
| 12.1.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ1.4 | Часть 4. Радиационная безопасность сооружений по очистке шахтных вод штольни №16 рудника № 1 (г. Бештау). | А-101-10 |

2

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подраздел 2. «Проект санитарно-защитной зоны» |  |
| 12.2.4 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ2.4 | Часть 4. «Проект санитарно-защитной зоны сооружений по очистке шахтных вод штольни № 16 рудника № 1 (г. Бештау)». | А-102-10 |
|  |  | Подраздел 3. «Промышленная безопасность». |  |
| 12.3.3 | Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПРБ3.3 | Часть 3. «Промышленная безопасность гидротехнических сооружений ГМЗ». | А-103-10 |

Примечание: подраздел 6 «Система газоснабжения» части 1 раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»  и раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», предусмотренные постановлением № 87 от 16.02.2008г., в соответствии с заданием на проектирование в данном проекте не разрабатываются.

3

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий том 8 часть 1 «Рудник №1 (г. Бештау), рудник № 2 (г. Бык), хвостохранилище ГМЗ. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения рекультивационных работ» является составной частью проекта «Рекультивация хвостохранилища ГМЗ и урановых рудников № 1 (г. Бештау) и № 2 
(г. Бык) бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» и выполняется ОАО «ВНИПИПромтехнология» (Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства регистрационный номер МОПОСС 1-04-09-062-01-П-2009 от 14.04.2009 г.) в соответствии с контрактом№ Ц0-Д/ИФО2-10-11/09.

Лермонтовский уранорудный район расположен в пределах северного склона Главного Кавказского хребта в верхней части бассейна р. Кума, в непосредственной близости от курортных городов района Кавказских минеральных вод – Пятигорска, Железноводска, Минеральных вод являющимся «Особо охраняемым эколого-курортным регионом».

Уранорудные месторождения (Бештаугорское (рудник № 1) и Быкогорское (рудник № 2) принадлежат бывшему горнодобывающему предприятию ЛПО «Алмаз», в настоящее время ОАО ГМЗ. Бештаугорское месторождение (рудник № 1) и ОАО «ГМЗ». Быкогорское месторождение (рудник № 2).

Рудник № 1 на горе Бештау был закрыт в 1975 году в соответствии с проектом, разработанным Лермонтовским проектно-изыскательским институтом «Оргстройпроект». В ходе ликвидации предприятия были изолированы неиспользуемые горные выработки, имеющие выход на земную поверхность, перепрофилированы или ликвидированы сооружения поверхностного комплекса и упорядочен сброс дренируемых шахтных вод. Рекультивация отвалов штолен проводилась в период с 1966-1975 г.г.

Быкогорское месторождение (Рудник 2) действовало с 1956 года по 1990 год. Рекультивация отвалов штолен проводилась в период с 1990-1992 г.г.

За прошедшие годы ситуация на рассматриваемом объекте несколько изменилась. Перестало существовать предприятие, добывавшее и перерабатывавшее урановые руды. Под воздействием геохимических и денудационных процессов произошел частичный размыв перекрывающих грунтов, что привело к перераспределению и выносу радиоактивного материала. Очистные сооружения шахтных вод около штольни 16, существовавшие ранее, разрушились и загрязненные шахтные воды, выходя на дневную поверхность, попадают в
р. Подкумок. И, кроме того, используются населением для полива дачных участков. Удельная активность радионуклидов в штольневой воде в несколько раз превышает суммарное значение УВ. В соответствии с НРБ-99/09, воды, выходящие из штольни 16 и сбрасываемые в настоящее время в реку Подкумок - рыбохозяйственного значения, являются радиоактивными отходами.

Все вышеизложенное явилось причиной растущей обеспокоенности специалистов в области радиоэкологии, администрации и общественности региона Кавказских минеральных вод (КМВ). Нахождение, практически, в центре курортной зоны не реабилитированных территорий, потенциально несущих угрозу здоровью населения и гостей края, было признано неприемлемым и требующим принятия неотложных мер по приведению земель и водных ресурсов в безопасное в радиологическом отношении состояние.

Настоящий том разработан в объеме, предусмотренном Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и «Пособием по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», ГП «Центринвестпроект», М., 2000 г.

В настоящем томе рассмотрены следующие вопросы:

природно-климатическая характеристика района расположения объекта;

существующее положение на рассматриваемом объекте;

определен уровень воздействия на природную среду работ по рекультивации территории объекта;

разработаны мероприятия по значительному сокращению влияния на окружающую природную среду проводимых работ;

определен экономический ущерб и плата за выбросы вредных веществ в атмосферу;

определено количество и качество образующихся отходов, приведены места их захоронения или утилизации;

рассмотрены вопросы мониторинга окружающей природной среды после рекультивации объектов.

Проведены расчеты:

потребления воды в период проведения работ;

баланса водопотребления и водоотведения;

объемов отходов, образующихся при рекультивации объектов;

уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами, выделяемыми в процессе рекультивационных работ;

предотвращенного ущерба гидрографической сети района за счет исключения сброса ВХВ с водами мойки спецавтомашин.

2

# ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

## Краткая физико-географическая характеристика

Лермонтовский уранорудный район расположен в предгорьях Северного Кавказа в районе Кавказских Минеральных Вод.

Ситуационный план расположения бывшего предприятия ЛПО «Алмаз» приведен на рисунке 2.1.

Горный отвод бывшего рудника №1 находится близ г. Лермонтова - Предгорного района Ставропольского края. Территория горного отвода охватывает один из лакколитов Пятигорья – гору Бештау (абс. отм. 1401,2 м).

Рельеф участка гористый, с отметками от 707,9 м (устье штольни № 32-бис) до 1401,2 м (вершина г. Бештау). Поверхность горы покрыта степным разнотравьем и большей частью залесена. Имеются значительные скальные выходы коренных пород.

Глубокому расчленению рельефа способствует широкое развитие водотоков с постоянными и сезонными поверхностными стоками, а также овражно-балочной сети.

Природный рельеф г. Бештау нарушен отсыпкой отвалов горных пород.

На юго-востоке и юго-западе участка имеется жилая и производственная застройка: поселок № 1 и бывшая промзона ликвидированного рудника, используемая ныне как производственная база электромеханического завода. С северо-запада к рассматриваемой территории примыкает площадка пионерлагеря «Орлиные Скалы», а к площадкам отвалов штолен №№ 16 и 32 - дачные участки.

Горный отвод бывшего рудника № 2 (гора «Бык») находится у пос. Быкогорка Предгорного района Ставропольского края. Территория горного отвода охватывает один из лакколитов Пятигорья - гору Бык (абс. отм.817,4 м).

Рельеф участка гористый, с отметками от 435,4 м (устье штольни № 9) до 817,4 (вершина горы Бык). Поверхность горы покрыта степным разнотравьем и частично залесена. Имеются скальные выходы коренных пород. На вершине горы Бык высятся скалы. Междугорья расчленены системой балок, по которым периодически действуют временные водотоки.

Постоянные водотоки на территории отсутствуют.

На юго-западе и юго-востоке участка имеется жилая и производственная застройка - пос. Быкогорка и бывшая промзона ликвидированного рудника, используемая ныне в частном порядке как производственная база.

Площадка хвостохранилища ГМЗ ПО «Алмаз» расположена в трех километрах к западу от г. Лермонтова.

Хвостохранилище размещается в верховьях балки, простирающейся в северо-западном направлении длиной около 5 км и впадающей в р. Горькая. Склоны балки поросли кустарником и травяной растительностью с уклоном 100-150%, относительными превышениями 20-80 м.

Рельеф территории гористый с абсолютными отметками в районе хвостохранилища 600-800 м.

3

4

Большую часть года поверхностный сток в балке отсутствует и может наблюдаться только во время ливневых дождей и интенсивного снеготаяния. В настоящее время природный гидрологический режим искажен. Часть поверхностного стока аккумулируется хвостохранилищем. Ниже хвостохранилища происходит выклинивание хвостовых вод. Основная часть профильтровавшихся вод перехватывается дренажной завесой и возвращается в оборот.

## Краткая природно-климатическая характеристика

Климатическая характеристика района принята по данным Северо-Кавказского УГМС (Справка № 220, 24 марта 2010 г.)

Климат района умеренно-континентальный, среднегодовая температура воздуха составляет 8,8оС, средняя максимальная температура самого жаркого месяца (июль) – 28,9оС, средняя минимальная температура самого холодного месяца (январь) -
-7,6оС. Абсолютный максимум температуры за весь период инструментальных наблюдений составляет 41оС, абсолютный минимум - -33оС.

Среднегодовое количество осадков - 548 мм. Абсолютный максимум суточного и годового количества осадков составляет 93,6 мм и 611,4 мм соответственно.

В течение всего года над районом преобладает близширотная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное время года. Направление ветров определяется пространственной ориентацией Кавказских гор. В холодное время года преобладает восточное и юго-восточное направление ветров, в теплый период года – западное и северо-западное направление ветров. Среднегодовая скорость ветра около 3,5 м/сек.

## Геологические и гидрогеологические условия

# Рудник №1 (гора Буштау)

В геологическом плане горная часть месторождения представляет собой типичный лакколит Кавминводского комплекса неоинтрузий, ядро которого сложено трахилипаритами и гранит-порфирами неогенового возраста, внедренными в осадочные породы верхнего мела и палеогена (известняки, известковистые песчаники, мергели с прослоями глин). Склоны и подошва горы Бештау покрыты четвертичным глинистым и обломочным делювием мощностью от нескольких сантиметров у вершины до20-30 м у подножья горы.

Урановое оруденение месторождения парагенетически связано с интрузиями умеренно-щелочных лейкогранит-порфиров и гранит-порфиров. Основная масса урановых руд приурочена к тектоническим нарушениям северо-восточного простирания. Такие нарушения преимущественно развиты в пределах магматического массива. Во вмещающей его осадочной толще они не прослеживаются. Ряд таких рудоносных нарушений образуют рудную систему. В лейкогранит-порфирах горы Бештау выявлены следующие рудные системы (с севера на юг): Орлиные скалы, Лохматый Курган, Западная Отенитовая, Майская, Скала, Промежуточная, Гремучка и Придорожный участок.

5

Около 98% урановых руд сосредоточено в рудной системе Скала, расположенной на террасовидном уступе и вытянутой на 2 км от горы Скалы в северо-восточном направлении через перевал Волчьи Ворота. Рудные структуры представляют собой разрывные нарушения северо-восточного простирания, полости которых выполнены милонитизированными породами. Падение их преимущественно северо-западное, крутое (70-90°), встречается и юго-восточное. На глубине количество зон уменьшается в результате их сочленения. Мощность зон - 0,5-2,5 м. в местах пересечения с нарушениями меридионального и северо-западного простирания она значительно увеличивается. К таким участкам приурочены наиболее крупные рудные тела, образующие рудные столбы, линзы и жилы.

Промышленная урановая минерализация присутствует только в рудной системе Гремучка. По минеральному составу руды делятся на сульфидно-урановые, уран-сульфидные и собственно урановые. Основными гипогенными урановыми минералами являются черни (встречаются практически во всех зонах и на всех горизонтах), изредка встречаются смолки и коффинит. Наиболее распространёнными гипогенными минералами сульфидов являются пирит и марказит, реже встречаются галенит, сфалерит, пирротин и халькопирит, выявлены также молибденит и арсеносульфиды таллия - лорандит и врбаит. Из жильных, наиболее распространены глинистые минералы (лептохлорит, нонтронит на нижних горизонтах и каолинит, галлуазит и аллофан на верхних), реже встречаются флюорит и кальцит. Кварц практически отсутствует. Гипергенные урановые минералы представлены, преимущественно, отенитом, уранотилом и уранофаном, редко встречаются фосфатные и арсенатные слюдки. Из других минералов в зоне окисления преобладают гидроокислы железа и марганца, а также кальцит. Месторождение отработано.

Гидрогеология региона Кавказских Минеральных Вод определяется наличием крупных месторождений минеральных вод, приуроченных к глубоким разрывно-трещинным зонам меловых и палеоген-неогеновых отложений. Непосредственно в пределах г. Бештау развит напорный горизонт тесно взаимосвязанных пластово-трещинных и трещинно-жильных вод скального массива, дренируемый горными выработками. Массив изверженных пород г. Бештау окаймляется со всех сторон кольцом водоупорных пород на абсолютных отметках: на западе -850 м и на востоке
-680 м. Данный контакт является базисом дренажа нисходящих подземных вод массива изверженных пород. Важной особенностью вод скального комплекса является их повышенная, а в ряде мест и очень высокая природная радиоактивность.

В процессе освоения месторождения грунтовые воды были вскрыты на различных горизонтах. По результатам разведочных работ было установлено, что формирующиеся в пределах г. Бештау подземные воды по условиям залегания делятся на 4 типа:

воды делювиально-аллювиальных отложений;

воды трещин коры выветривания изверженных пород;

воды карстовые (карбонатных пород);

воды тектонических разломов, трещин и зон дробления интрузивного массива.

Основным и наиболее распространенным типом вод массива являются воды тектонических нарушений.

В зоне развития меловых карбонатных карстующихся пород (восточный участок г. «Козьи Скалы») также встречены трещинно-карстовые воды с повышенной радиоактивностью.

На отдельных пониженных участках склонов в делювиально-пролювиальных отложениях встречаются грунтовые воды, носящие характер верховодки и выклинивающиеся на склонах в виде нисходящих родников. Режим источников тесно связан с количеством атмосферных осадков.

6

Питание всех горизонтов осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, подпитки из глубоких напорных горизонтов; разгрузка происходит по эрозионным врезам на склонах г. Бештау.

Атмосферный характер питания трещинно-грунтовых вод массива Бештау, однообразный литологический состав изверженных пород определили химический состав подземных вод. Представлены они, в основном гидрокарбонатными, кальциевыми и гидрокарбонатно-сульфатными, кальциево-натриевыми водами.

# Рудник №2 (гора Бык)

Быкогорское месторождение урана расположено на горе Бык, в 4 км к СЗ от
г. Железноводска.

Полого залегающие миоценовые осадки в районе горы Бык прорваны интрузией умеренно-щелочных лейкогранит-порфиров. Единого интрузивного массива нет. Она разбита на ряд блоков различной ориентировки и различных размеров, между которыми зажаты ксенолиты осадочных пород. Месторождение характеризуется разнообразием жильных и рудных минералов и значительным их развитием в рудных структурах. Наиболее распространёнными сульфидами являются пирит, халькопирит, сфалерит, галенит. Встречаются молибденит, киноварь и др. Из жильных минералов наиболее широко развиты глинистые минералы (галлуазит, каолинит, монтмориллонит, гидрослюда, хлорит), кварц, альбит, кальцит, барит, флюорит. Наиболее крупные скопления сульфидов встречаются в рудных зонах, находящихся в ксенолитах осадочных пород. Из урановых минералов на месторождении развиты урановые смолки, черни, уранофан, уранотил, отенит, цейнерит и различные сульфаты. Из них промышленное значение имеют только черни и смолка. Смолка обнаружена на всех горизонтах в виде тонких прожилков в массах глинистых минералов. Отдельные мелкие скопления гидратизированных смолок обнаружены на дневной поверхности. Основным рудным минералом являются черни, которые развиваются в виде тонких включений в тёмных массах глинистых минералов и в виде корочек и налётов по поверхностям сульфидных минералов и трещин. Главная масса черневых руд сосредоточена в западной части месторождения, в 20-40-метровом интервале у отметки 495 м. На горизонте 435 м количество и качество руд значительно сокращается.

Основная масса руд приурочена к круто падающим нарушениям северо-восточного простирания с падением на СЗ или ЮВ под углами 70-90°. В пределах горного массива выделено 9 рудных зон. Каждая из них объединяет ряд параллельных между собой жил, наиболее чётко проявленных в гранит-порфирах и слабее в осадочных породах. Эти нарушения, мощностью 0,1-1,5 м, выполнены перетёртыми вмещающими породами, сцементированными глинистыми минералами и окрашенными гидроокислами железа и марганца. В верхней части месторождения подобное выполнение отсутствует, и структуры представляют собой зияющие пустоты (жилы Надежда, Флюоритовая), по плоскостям которых развиты довольно мощные корки гидроокислов железа, марганца, кальцита и выделения урансодержащих гиалитов. В милонитизированных породах широко развиты различные пёстроокрашенные глинистые минералы, прожилки кварца, альбита, флюорита с пиритом, галенитом, халькопиритом, сфалеритом, урановыми смолками и чернями. Протяжённость рудных зон - до 1000 м, мощность - до 4,0 м. Рудные тела в них имеют форму линз, жил и столбов. Генезис оруденения гидротермальный, рудная формация - урановая в гранитах. Содержание урана в некоторых рудных телах достигало 1,0%. Сведения о запасах отсутствуют. Месторождение отработано.

7

Гидрогеология региона определяется наличием крупных месторождений минеральных вод, приуроченных к глубоким разрывно-трещинным зонам меловых и палеоген-неогеновых отложений. Непосредственно в пределах г. Бык развит напорный горизонт трещинно-жильных вод скального массива, дренируемый горными выработками. На отдельных пониженных участках склонов в делювиальных отложениях встречаются грунтовые воды, носящие характер верховодки. Питание обоих горизонтов осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, подпитки из глубоких напорных горизонтов.

В геологическом строении Быкогорского месторождения принимают участие, в основном, изверженные породы (гранит - порфиры), которые в основании горы окружены переклинально падающими водоупорными породами осадочного комплекса (мергелями эоцена). В понижениях изверженного массива распространены сохранившиеся от эрозии осадочные породы кровли.

Геологическое строение предопределяет и гидрогеологические условия месторождения. Линия среза, окаймляющих массив водоупорных пород палеогена (эоцена), делит по вертикали массив горы на две гидрогеологические зоны: верхнюю - нисходящих вод местной области (атмосферного) питания и нижнюю - зону проявления подземных вод верхнемелового горизонта (в известняках). Граница между этими зонами до начала горных работ была значительно выше настоящего уровня. Разгрузка смешанной воды двух водоносных горизонтов происходила в виде естественных источников, располагающихся на склоне горы.

После проходки на горизонте 435 м вскрывающей штольни № 9, уровень этих гидрогеологических зон понизился на 72 м, до отметки штольни. Разгрузка подземных вод происходит в виде источника в устьевой части штольни. Шахтные воды рудника № 2 сбрасываются по безымянной балке в Малиновый Лог, а затем в ручей Кучук, который является правым притоком р. Кума. По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые.

# Площадка хвостохранилища

Разрез площадки хвостохранилища производится сверху вниз.

I. Насыпные и намывные грунты (К-Q4).

Насыпные – это грунты бортов дамбы или участков основания дамбы со стороны нижнего бьефа. Представлены песками, щебнем, местами глиной или суглинком, перемешанным с черноземом. Мощность изменяется от 0,5 до 1,3 м (со стороны нижнего бьефа) и от 0,2 до 4,8 на бортах дамбы.

Намывные – это грунты тела самой дамбы, представленные песками (крупные, средней крупности, мелкие и «илистые») и «илами» хвостового типа. Мощность намывных грунтов изменяется от 0,8 до 20,5 м. Наименьшие мощности характерны для бортовых участков дамбы. Сложение намывных грунтов, в основном, средней плотности или полутвердой консистенции. Отдельными линзами или прослоями в намытой толще дамбы прослеживаются пески рыхлого сложения или «ила» пластичной или текучей консистенции. В прибрежной зоне – пляж у дамбы – грунты рыхлые или текуче-пластичные и текучие. Отдельными пятнами встречаются в намыве плотины линзы «илов» твердой консистенции, приуроченные, в основном, к основанию дамбы.

II. Современные грунты (Q4)

Это чернозем, «пластичные» разновидности и илы. Данный комплекс грунтов прослеживается в основании дамбы и по левому борту.

8

Чернозем комковатый, с корневой системой.Твердый, местами полутвердый или мяткопластичный с мелкой галькой и гравием. Прослеживаеться повсеместно в основании дамбы за исключением участка нижнего бьефа, где снят. По литологии – это глины гумусированные, реже суглинки. Мощность изменяется от 0,2 (ш-с 1050) до
1,8 м (СКВ. 1014).

III. Делювиальные грунты (d-Q4)

Суглинки и глины коричнево-серых, буроватых, желтоватых и зеленоватых тонов. Прослеживаются по бортам дамбы и частично в основании. Минимальная мощность равна 0,3 м (СКВ. 33), максимальная – 9,1 м (СКВ. 1060). Локально в основании дамбы среди делювия встречена линза песка крупного мощностью 4,5 м средней плотности (СКВ. 12).

IV. Делювиально-элювиальные грунты (d-clQ3)

Эта глина мергелистая светло-, желтовато- и зеленовато-серая, местами с пластами гидроокислов железа, слабо загипсована, местами с гравием и галькой до 10-15%. За счет  мергелистости число пластичности глины низкое и чаще соответствует числу пластичности суглинков. Но по грансоставу – это глина, так как содержание глинистых частиц размером менее 0,005 мм равно 28-88% при среднем значении 45,1%.

Эти грунты развиты почти повсеместно на площадке, за исключением участка полного замещения глины илом или участков выхода к дневной поверхности мергелей (ш-29).

Мощность изменяется от 0,2 м (ш-скв.1048) до 11,5 м (СКВ.12).

Консистенция глин твердая, реже полутвердая до тугопластичной.

V. Третичные грунты киркильского горизонта палеогена (PgKr)

Это мергели глинистые и мергели плитчатые. Залегают повсеместно. Глубина залегания различная. На бортах – в непосредственной близости от дневной поверхности, а под дамбой – на глубине 6,0-9,2-16,0 м и более. Грунты практически водоупорны (КФ=0,007 м/сут).

В гидрогеологическом отношении исследуемая территория располагается в районе артезианского склона Кавказских минеральных вод.

Обводненными являются почти все стратиграфические комплексы, включая и четвертичные образования. Воды палеозойских и юрских образований не имеют практического значения для поставленной нами задачи, поэтому рассматриваться в данном отчете не будут.

Породы, залегающие выше палеозоя и юры, по водообильности и качеству заключенных в них вод, можно разделить на две группы. Первая – породы меловых и палеозойских отложений; вторая – породы эоценовых и чертвертичных отложений.

Меловые и палеоценовые отложения, глубокозалегающие и сравнительно водообильные, содержат напорные воды, часто имеющие бальнеологическое значение.

Воды нижнемеловой песчано-глинистой толщи (Cr) в пределах исследуемой территории залегают на глубине около 800 м (СКВ. 8г). К низам нижнемеловых отложений (валанжин Cr, V), представленным доломитизированными известняками мощностью около 30 м, приурочены трещинно-карстовые воды сульфатного характера с минерализациейт 2,3-8 г/л при рН=6,4-6,7.

9

К отложениям готерива (Cr, ht) , баррема (Cr, br), анта (Cr, ant) и Альба (Cr, alb), представленным песчаниками и глинистыми сланцами общей мощностью 600-700 м, приурочены пластово-трещинные самоизливающиеся воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого состава с минерализацией воды 0,3-1,6 г/л при рН=7,03-8,4. Эти воды были вскрыты скважиной 8г, напор составлял 210 м выше устья, дебит –
4,5 л/сек при самоизливе. Состав воды по формуле Курлова:

# M1,2 = HCO344 Cl37,7 “SO417,4/Na94,4Ca4,4Mg1,2

Температура воды – 46,8о.

Воды верхне-меловой карбонатной толщи (Cr2) в пределах исследуемой территории залегают на глубинах 500-600 м и приурочены к известково-мергелистым породам верхнего мела и песчаникам мастрихта. Общая мощность водонасыщенных пород – около 200 м.

От вод нижнемеловых отложений воды верхнего мела отделены сравнительно мощной толщей водоупорных глин верхов Альба.

Воды известко-мергелистой толщи гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые и хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые, причем в обоих случаях содержание гидрокарбонатов и хлоридов близки по значению. Минерализация воды составляет от 6,3 г/л (СКВ.46) до 14,3 г/л (СКВ.49). Во всех скважинах отмечено присутствие свободного углекислого газа в количестве 0,9-1,2 г/л. Напоры составляли от 69 до
91 м выше устьев скважин. Дебиты скважин при самоизливе колеблются от 1349 до 2000 м3/сутки.

Воды маастрихтских песчаников, залегающих в верхах карбонатной толщи, почти не отличаются от вышеописанных, но, как правило, имеют напор на 10-20 м ниже.

Скважины №№ 46 и 49 являются эксплуатационными и дают минеральные воды типа «Ессентуки».

Воды есентукской свиты (Pg,ess) в пределах исследуемой территории залегают на глубине 36-440 м и приурочены к песчанистым трещиноватым мергелям мощностью около 150 м.

По составу воды хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые, реже гидрокарбонатно-хлоридно-натриевые с минерализацией воды 6,2-7,4 г/л. Напоры воды от 14 м
(скв. 49) до 60 м (скв.8г) выше устьев скважин.

Абсолютные отметки пьезометрических уровней  составляют 581,617,4 и 655 м).

Удельный дебит при самоизливе изменяется от 0,08 м3/сут до 1,6 м3сут.

Воды свиты горячего ключа (Pg, qrk) в пределах исследуемой территории залегают на глубине 200-300 м и приурочены к среднему песчаниковому горизонту свиты горячего ключа, мощность которого около 50 м. От нижележащих водоносных пород воды свиты отделены региональным водоупором, представленным плотными аргиллитами мощность 90 м, от вышележащих обводненных пород – грубослоистыми аргиллитами мощностью60-70 м.

По химическому составу воды свиты горячего ключа хлоридно-натриевые с минерализацией от 28,1 до 30,1 г/л. Напоры составляют от 10 до 20 м выше устьев скважин.

Вторая группа пород – породы эоценовых и четвертичных отложений на территории исследований пользуются повсеместным распространением, содержат, как правило, грунтовые воды и отличаются слабой водообильностью и высокой минерализацией. По отношению к нижележащим водоносным горизонтам, их можно считать региональным водоупором. Это воды фораминеферовой свиты. Распространены по всей площадке исследуемой территории. Они залегают на глубинах до 20 м и приурочены к мергелям оползневого, кумского и киркильского горизонтов. Они тесно гидравлически связаны с водами вышележащих четвертичных отложений и дренируются местной эрозионной сетью.

10

Воды оползневого горизонта распространены в районе горы Верблюд. Приурочены к мергелям глинистым и глинам мергелистым общей мощностью 120-140 м.

По химическому составу воды оползневого горизонта на участках, где он перекрыт лишь четвертичными образованиями, имеют сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевый состав с минерализаций воды до 4 г/л. На большей глубине минерализация достигает 20 г/л (1).

Воды кумского горизонта (Pg32 km) распространены в районе с. Ново-Благодатное, горы Верблюд и на севере территории по р. Куме. Приурочены они к тонко плитчатым битуминозным мергелям мощностью 40-50 м. По химическому составу воды кумского горизонта на небольшой глубине сульфатно-кальциево-магниевые, глубже – хлоридно-натриевые. Минерализация достигает 12 г/л.

Воды киркильского горизонта (Pg kr) распространены на большей части территории исследований и приурочены к мергелям, мощность которых достигает 200 м.

В кровле в процессе выветривания они превратились в глинистые разновидности, мощность которых изменяется от 0,8 до 16,0 м. Водопроницаемость глинистых мергелей значительна и варьирует в пределах от 0,01 до 6.5 м/сут. в зависимости от степени их трещиноватости и консистенции.

Среднее значение коэффициента фильтрации составляет 1,22 м/сут, среднемаксимальное – 3,88 м/сут. По химическому составу воды киркильских мергелей крайне разнообразны и относятся к сульфатно-натриево-кальциевым, хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым и сульфатно-натриевым. Преобладающим компонентом в грунтовых водах является SO4”. Минерализация их также различна и колеблется от 0,59 до 11,8 г/л. Особой закономерности в распределении вод, как по степени минерализации, так и по типу грунтовых вод не наблюдается. Прослеживается лишь слабая приуроченность сульфатно-кальциевых вод к нижнему бьефу дамбы хвостохранилища, которые ниже по падению балки переходят в сульфатно-кальциево-натриевые.

Воды киркильского горизонта обладают слабым напором, максимальная величина которого достигает 12,12 м. Уровень грунтовых вод непостоянен и зависит от количества атмосферных осадков, выпадающих на данной территории. Колебания грунтовых вод за период с мая по сентябрь 1974 года составляют 0,13-2,28 м.

Воды четвертичных отложений распространены, в основном, в наиболее пониженных участках изученной территории и приурочены к делювиальным, делювиально-элювиальным, болотным и техногенным отложениям.

Воды делювиальные и делювиально-элювиальных отложений имеют локальное распространение по бортам дамбы и склонам балки. Дебиты их водопроявлений невелики. Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,002 до 0,09 м/сут, в среднем составляя 0,01 м/сут. Среднемаксимальное значение равно 0,5 м/сут. По химическому составу воды относятся, в основном, к сульфатно-кальциевому или сульфатно-натриевому типу. Делювиальный водоносный горизонт имеет местный напор, равный 0,5-3,9 м.

Воды болотных отложений приурочены к илам, распространенным в балке несколько ниже хвостохранилища и залегают на глубинах 0,0-0,3 м. Водообильность илов невелика и составляет 0,01 л/сек при понижении 5,76 м. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,24 до 0,68 м/сут, составляя в среднем 0,43 м/сут. Мощность обводных илов – около 9,0 м. По химическому составу воды относятся к сульфатно-натриево-кальциевым, сульфатно-натриево-магниево-кальциевым. Сухой остаток достигает 8,0 г/л.

11

Воды техногенных отложений приурочены к намывным грунтам хвостохранилища – пескам различной крупности и различной фильтрационной способности. По своему химическому составу близки к составу вод в хвостохранилище.

Как уже указывалось выше, воды эоценовых (киркильских) и четвертичных отложений представляют единый водоносный горизонт.

Абсолютные отметки уровня грунтовых вод колеблются в пределах от 635 до 565 м, имея общий  уклон в северо-западном направлении. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 0,0 до 6,0 м в зависимости от рельефа.

Область питания располагается южнее района работ и приурочена к площадям выходов водовмещающих пород на дневную поверхность. Гипсометрические отметки областей питания вод отложений этой группы изменяются в пределах от 600 до
1500 м и более.

Воды отложений первой группы представляют собой водонапорную систему с весьма слабой гидравлической связью между отдельными водоносными горизонтами, о чем свидетельствуют большие перепады пьезометрических отметок между ними.

К отложениям второй группы (эоценовым и четвертичным) приурочены грунтовые, пластово-трещинные и поровые воды неглубокой циркуляции. Питание вод отложений второй группы в пределах исследуемого района происходит исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков по всей площади развития водовмещающих пород этой группы.

Режим вмещения вод застойный, что обусловлено низкими фильтрационными свойствами водоносных пород.

Гидрогеологические условия площадки расположения хвостохранилища в течение всего времени его существования подвергались неоднократным изысканиям и исследованиям, которые показали, что грунтовые воды заключены в породах и мергелях фораминисферовой свиты и составляют единый водоносный комплекс. Заметного влияния на загрязнение вод первого от поверхности водоносного горизонта не отмечено. Об этом свидетельствуют проведенные исследования в районе хвостохранилища по наблюдательным скважинам и сделан однозначный вывод: загрязнений грунтовых вод радиоактивными элементами в районе хвостохранилища не происходит.

## Гидрологическая характеристика

# Рудник № 1 (гора Бештау)

Гора Бештау представляет собой сложный лакколит, состоящий из 5-ти массивов: Б. Бештау, М. Бештау, Козьи Скалы, Скала и Лохматый Курган. Самый высокий из них Б. Бештау- 1402 м. Массивы разделены седловинами, из которых берут свое начало глубокие, ветвящиеся балки с относительно крутыми бортами. Большинство балок образовано временными потоками, текущими с высокими скоростями в горной части. Потоки наблюдаются в период снеготаяния и выпадения дождей.

Исключение составляют лишь крупные балки Гремучка, Трахитная, Точильная, Мокрая, Вербовая и Монастырская, в которых отмечаются постоянные водотоки ограниченного дебита.

12

Главным водотоком района рудника № 1 является р. Подкумок.

Река Подкумок правый приток р. Кумы. Длина реки 160 км, площадь водосбора, Р=2220 км2. Река Подкумок берет свое начало на северных склонах Большого Кавказа, прорезает узким ущельем Скалистый и Пастбищный хребты. Общее направление течения реки - северо-восточное. На всем своем протяжении река сохраняет горный характер.

На своем пути по течению р. Подкумок принимает ряд ручейков, питающихся в основном родниками, которые имеют распространение в данном районе.

По пойменной части долины р. Подкумок разбивается на сложную сеть естественных потоков и искусственных каналов. Пойменная часть реки местами заболочена выходом грунтовых вод на поверхность.

Формирование стока р. Подкумок происходит в основном в верхней, горной части бассейна, питание реки преимущественно снеговое. Вследствие большой роли осадков в питании, режим реки значительно изменчив в течение года. Наибольшая водность наблюдается в весенне-летний период.

В осенний период иногда наблюдается незначительное повышение водности вследствие выпадения осенних осадков.

Ледовые явления наблюдаются в середине декабря: забереги, донный лед, шуга, ледоход. В этот период температура воды опускается до нулевых значений. Максимальная температура воды наблюдается в июле: +20-25°С.

Вода в р. Подкумок становится мутной в период дождей и особенно при прохождении ливней. Повышение твердого стока связано с гористым рельефом местности и легко размываемыми грунтами водосборной площади бассейна. В зимний период твердый сток почти отсутствует.

Река Подкумок относится к водоемам рыбохозяйственного значения. В соответствии с этим характеристика качества сточных вод дается на основании нормативов ПДК воды для водотоков рыбохозяйственного значения.

Основной особенностью р. Подкумка в естественных условиях является невысокая минерализация и гидрокарбонатно-кальциевый состав. Это связано с тем, что река Подкумок протекает в горном районе по хорошо промытым горным породам; питание реки в основном атмосферное и родниковое, грунтовое питание и возвратные воды орошения занимают подчиненное положение.

По величине жесткости вода р. Подкумка относится к умеренно жесткой и жесткой. Общая жесткость воды р. Подкумок слагается примерно поровну из устранимой (41-58%) и постоянной (42-59%) жесткости.

В период межени вода р. Подкумок характеризуется сульфатной агрессивностью.

По пригодности для питья (по величине минерализации) вода р. Подкумок относится либо к хорошей питьевой, либо к удовлетворительной.

По пригодности для орошения вода р. Подкумка в период половодья пригодна как по величине минерализации, так и по относительному составу - резкое преобладание НСО3 и Са при меньшем содержании ионов Ка+К. Несколько ухудшается качество воды в межень, когда повышается минерализация до 1,2 г/л, понижается содержание ионов НСО3 (15-30 % мг -экв.), а повышается содержание ионов SО4 до20-34 % мг-экв.

13

# Рудник № 2 (гора Бык)

Главными поверхностными водотоками района рудника № 2 являются река Кума с правым притоком ручьем Кучук.

14

Река Кума берет начало в предгорьях Кавказа у г. Кумбаши на высоте 1800 м над уровнем моря. Длина реки 802 км.

Формирование стока р. Кумы и ее притоков происходит, главным образом, в предгорной части бассейна - в области обильного выпадения осадков. Подземные воды питают только верховья рек. Вследствие большой роли осадков в питании, режим реки крайне изменчив. Наибольшая водность наблюдается в весенне-летний период. Особенностью р. Кумы является убыль ее стока вниз по течению, вследствие разбора воды на орошение и потерь на испарение и фильтрацию.

В рассматриваемом районе гидрологическая изученность реки недостаточна.

Многолетние наблюдения на р. Куме имеются с 1930 г. у ст. Александрийской и краткосрочные - на двух участках: первый расположен ниже впадения правого притока - ручья Горькуши (только в 1952 г.) и второй - ниже впадения правого притока ручья Кучук (в 1953 г.).

На участке впадения р. Кучука р. Кума идет одним руслом. Русло реки Кумы извилистое. Ширина долины колеблется от 1,5 до 3,0 км. Левый склон долины пологий, правый крутой (до 40°).

В холодный период года уровни воды низкие, весной уровень воды начинает расти, самые высокие уровни наблюдаются в период дождей.

Температура воды в зимние месяцы в январе и феврале снижается до 0°С (причем не каждый год). Наиболее теплая вода наблюдается в июне и в августе. Температура воды в этот период поднимается до 28-30°С.

Средняя продолжительность ледостава 88 суток, ледохода 9 суток.

Суглинистые, легко размываемые породы, слагающие частично ложе и берега
р. Кумы, создают благоприятные условия для эрозионных процессов.

В паводок русло р. Кумы расширяется до 20 - 30 м, а по бровкам вместе с поймой вода разливается на 100 м.

По химическому составу вода р. Кумы в соответствии с классификацией
О.А. Алекина относится к гидрокарбонатно-кальциевой группе и имеет повышенную минерализацию.

На всем протяжении вода в реке очень жесткая, снижается только во время паводков.

Местное население пользуется водой р. Кумы для полива огородов и водопоя скота, частично и для личного потребления в хозяйстве.

Ручей Кучук является правым притоком р. Кумы, который впадает в нее у с. Братство и Равенство. Длина ручья 24 км. Площадь водосбора 114 км2.

Ручей Кучук образуется от слияния ручьев Горькуша и Чулинка, берущих начало с северного склона г. Острая.

Рельеф местности, прилегающей к долине ручья Кучук, равнинно-холмистый. Равнина прорезана густой, неглубокой сетью балок. Большая часть территории бассейна р. Кучук занята посевами и фруктовыми садами.

Долина р. Кучук имеет корытообразную форму, шириной 50-100 м.

Русло р. Кучук извилистое, в верхнем и нижнем течении неразветвленное. В среднем течении ручей разделяется на 3 рукава - два из них действуют лишь в паводок.

В межень ширина русла составляет 1-1,5 м. В паводок, заливая пойму, ширина ручья увеличивается до 50 м, глубина при этом достигает 4-х метров.

15

В летнее время р. Кучук в верховьях пересыхает, в зимнее время - перемерзает. Из-за разбора воды в летнее время на сельскохозяйственные нужды сток ручья Кучук уменьшается вниз по течению.

Долина и русло р. Кучук в основном сложены суглинком. Русло заиленное, заросшее осокой.

По химическому составу вода р. Кучук в верхнем течении относится к гидрокарбонатному типу.

Малиновый Лог расположен между двумя горами-лакколитами - Бык и Верблюд - и представляет собой широкую долину (до 2-3 км) с отдельными понижениями и повышениями до 30 м.

В наиболее пониженной части Малинового Лога в 1930 г. был вырыт пруд с площадью водного зеркала 0,10 км.

Наполнение пруда происходит в весеннее половодье и летне-осенние паводки за счет периодически действующих и впадающих в пруд ручьев и балок, через которые собирается сток со склонов гор. В сухое время года ручьи пересыхают. У подножия западного склона г. Бык вблизи д. Дунаевка был также вырыт пруд длиной 80 м, шириной 40 м, глубиной до 1,0 м. Оба пруда использовались для водоплавающих птиц колхозных ферм и водопоя скота. Территория Малинового Лога всегда использовалась под посевы и виноградники.

Водоснабжение населенных пунктов, расположенных вблизи Лога, осуществляется из колодцев, вырытых на глубину до 10 м.

# КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

## Историческая справка

Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» (ЛПО «Алмаз») расположено на юге Ставропольского края Российской Федерации. В состав объединения до 1991 г. входили два уранодобывающих рудника на горах Бештау (рудник № 1) и Бык (рудник № 2) и рудоперерабатывающий гидрометаллургический завод (ГМЗ) с комплексом хвостового хозяйства.

Вскрытие месторождений осуществлялось подземным способом, системой горизонтальных горных выработок (штолен), используемых для транспортировки горной массы и вентиляции. Добытая руда транспортировалась по железной дороге (рудник 1. Бештау) и автомобильным транспортом (рудник 2. Бык ) для переработки на гидрометаллургический завод (ГМЗ). Пустая порода и забалансовые руды складировались в отвалах в районе устья штолен. Отходы гидрометаллургического завода транспортировались в хвостохранилище по пульпопроводу. Переработка руды осуществлялась кислотным способом с последующим извлечением ценных компонентов по сорбционно-экстрактной схеме.

После завершения в 1991 г. переработки радиоактивных руд гидрометаллургический завод был перепрофилирован на производство фосфорных удобрений. Рудник № 1 (г. Бештау) был закрыт в 1975 г., рудник № 2 – в 1990 г. Трудное финансовое положение, сложившееся на ЛПО «Алмаз» к 1994 году привело к его реорганизации. Распоряжением Госкомимущества РФ от 19.09.1997 г. ЛПО «Алмаз» реорганизовано в форме выделения из его состава государственных предприятий: «Гидрометаллургический завод», «Электромеханический завод», «Совхоз Горный».

Полноценной реабилитации территорий горных предприятий после их закрытия не было произведено, остались неликвидированными отдельные штольни, шахты, здания и другие строения. На месте расположения бывшего перерабатывающего предприятия различные по площади зоны были загрязнены естественными радионуклидами уранового ряда.

Начало сооружения хвостохранилища – 1957 год прошлого века. Хвостохранилище - намывного типа, размещается в балке «Калмыцкая», состоит из семи карт №№ 1, 1а, 5, 5а, 5б, 4, 6. Карта № 6 расположена в нижнем бьефе хвостохранилища, образована путем отсыпки грунтовой дамбы и является прудом-накопителем-испарителем.

До 1991 года хвостохранилище заполнялось хвостами ГМЗ от переработки урановых руд. Площадь хвостохранилища 812.2 тыс.м2. Объем складированных в хвостохранилище хвостов ГМЗ от переработки урановых руд составил 12 млн. м3 или
14 млн.т.

После 1991 г. ведется заполнение  нерадиоактивным фосфогипсом от переработки апатита.

Основным гидротехническим сооружением является нижняя ограждающая дамба № 4 максимальная высота которой составляет 26 м (до верха намывного пляжа). Карты внутри хвостохранилища разделены ограждающими дамбами. Некоторые из них замыты фосфогипсом (дамбы 5, 5а, 5б).

Несколько лет назад Российская Федерация обратилась к Европейской Комиссии (EC) за поддержкой в разработке концепции реабилитации рудников бывшего государственного предприятия «Алмаз» в Лермонтове, которая соответствовала бы всем международным требованиям в отношении реабилитации урановых выработок и участков переработки руды, и которая послужила бы базой для принятия реабилитационных мер, гарантирующих долгосрочную стабильность и надежную защиту водных минеральных источников.

Поскольку в России есть несколько подобных зон, Еврокомиссия запустила экспериментальный (т.н. «пилотный») проект EUROPAID/116483/C/SV/RU: «Концепция реабилитации урановых рудников государственного предприятия «Алмаз» в Лермонтове, Россия». Европейское сообщество поручило компании WISMUT GmbH (г. Хемниц, Германия) осуществить данный проект в соответствии с контрактом, подписанным 16 декабря 2003 г. Для реализации проекта WISMUT GmbH объединила свои усилия с компаниями WISUTEC Umwelttechnologie GmbH (г. Хемниц), C&E Consulting and Engineering GmbH (г. Хемниц) и GEOS Ingenieurgesellschaft GmbH
(г. Фрайберг, Германия). Российская компания ОАО «Атомредмедзолото» (АРМЗ), Москва, была избрана в качестве местного субподрядчика. При реализации Проекта ОАО АРМЗ осуществляло сотрудничество со специалистами гидрометаллургического завода (ГМЗ) в г. Лермонтове, являющегося конечным пользователем, и проектным институтом ВНИПИпромтехнологии (г. Москва). Проект был успешно завершен в конце 2005 г.

В результате проведенных работ была создана обоснованная концепция реабилитации территорий на объектах бывшего ЛПО «Алмаз».

## Существующее положение

# Рудник № 1 (гора Бештау)

Существующее экологическое состояние территории рудника № 1 приведено по данным последнего обследования территории рудника (июнь 2009 г.), проведенного специалистами ОАО «ВНИПИпромтехнологии. (см. Отчет «О результатах инженерно-экологических изысканий на территории рудника № 1(гора Бещтау) в г. Лермонтов, Ставропольский край», этап 1 П.3, ОАО ВНИПИпромтехнологии, Москва, 2009 г.

Рудник № 1 осуществлял добычу урановой руды на Бештаугорском месторождении с 1950 года и был закрыт в 1975 году. В ходе ликвидации предприятия были изолированы неиспользуемые горные выработки, имеющие выход на земную поверхность, перепрофилированы сооружения поверхностного комплекса. Для упорядочения сброса дренируемых шахтных вод было принято решение все сильно загрязненные воды сдренировать на один горизонт с тем, чтобы они поступали на очистные сооружения, находящиеся у штольни № 16. С горизонта штольни № 10 была пробурена скважина, по которой шахтные воды стали перепускать на горизонт 720 м, откуда они и поступают на поверхность через устье штолен №№ 16 и 32.

В 1968 г. были пущены в эксплуатацию очистные сооружения, предназначенные для очистки вод, вытекающих из штольни № 16, от взвешенных частиц (илов) и от урана. Очистка воды от илов осуществлялась в двух прудах-отстойниках общей площадью 1748 м2, очистка воды от урана - в трех сорбционных колоннах на смоле АМП. В настоящее время сооружения по очистке шахтных вод разрушены.

2

Вода, вытекающая на дневную поверхность из штольни № 16, доходят до основного водоприемника - р. Подкумок, принимая на своем пути сточные воды с жилых поселков и г. Пятигорска. На склонах горы Бештау в районе протекания ручья расположены несколько садоводческих кооперативов, которые устроили в русле ручья три пруда для накопления воды и полива садовых участков. Следует отметить крайне низкое санитарное состояние всей запрудной системы. Она превращена на всем протяжении в грязную свалку бытовых и химических (от удобрений) отходов.

По результатам обследования, вода, выходящая из устья штольни № 16, имеет величину сухого остатка ниже ПДК – 916 мг/л, водородный показатель рН – 6,6, по величине жесткости – жесткая (рН=7,7). Имеются превышения над ПДК рыбохозяйственного пользования по следующим элементам: NO2, NH4, фторидам, Fe, Сu, Mn, As.

3

В настоящее время удельная активность радионуклидов в штольневой воде
шт. № 16 в 26,2 раза превышает суммарное значение УВ. В связи с этим, и в соответствии с НРБ-99/09, воды, выходящие из штольни 16 и сбрасываемые в настоящее время в реку Подкумок (рыбохозяйственного значения), являются радиоактивными отходами.

Шахтные воды из штольни № 32 по подземному трубопроводу проложенному под территорией электромеханического завода сбрасываются в накопительные пруды (каскад из 2-х прудов) общим объемом 2600 м2. Водоток выпуска образуется из подземных вод штольни № 32 и промливневых стоков с завода ЭМЗ. В вегетационный период вода из накопительных прудов полностью разбирается на полив садовых участков. В остальное время вода частично идет на заполнение прудов, а частью сбрасывается в р. Золотушку - левый приток р. Подкумок. В полном объеме шахтная вода из штольни № 32 может поступать в р. Золотушку лишь в холодный период года. Далее вниз по течению р. Золотушка принимает сточные воды поселков Винсады, Скачки, Золотушка. Дно водотока от штольни № 32 и реки Золотушки сильно заилены. Санитарное состояние водотока сброса штольни № 32 и р. Золотушки низкое. На дне и по берегам много бытовых отходов, местами русло почти полностью захламлено.

Проба воды из устья шт. 32. показала, что вода обладает нейтральной реакцией – рН – 7,3 мг/л,  величина сухого остатка превышает ПДК более чем в 3 раза и составляет – 3412 мг/л, по величине жесткости – очень жесткая (25,5). Имеются превышения над ПДКР/Х по следующим элементам: SO4, Ca, Mg, NH4, нефтепродуктам, Сu, Mn, Zn.

Анализ качества шахтных вод штолен 16 и 32 с 1989 по 2009 г.г. приведен в Разделе 8, книга 2 «Рудник 1 (г. Бештау). Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16. Мероприятия по охране окружающей среды».

По результатам проведенного обследования водотоков выявлено, что вода, в водотоках обследованного района прозрачная, без запаха, маломинерализована. По химическому составу воды принадлежат к гидрокарбонатному классу. Величина сухого остатка колеблется в широких пределах от 63 мг/л до 3412 мг/л. Водородный показатель рН также колеблется в широких пределах от 3,2 до 7,9 (от кислой до слабощелочной). В некоторых пробах содержание тяжелых металлов превышает допустимый уровень ПДК (цинк, железо, марганец, медь). Имеются превышения по нефтепродуктам и фторидам.

Следует отметить санитарное состояние руч. Гремячего. На момент обследования (июнь 2009 г.) ручей Гремячий был немноговодным. На всем протяжении вода в ручье чистая и прозрачная. Примерно в 0,8 км ниже отвала шт. 10 руч. Гремячий перегораживает железобетонная плотина. Высота плотины с нижнего бьефа примерно 3 м. Стена плотины и донные отложения на расстоянии 10 м от плотины покрыты оранжевым налетом. Многие участки в русле ручья и особенно при прохождении ручья через территорию пос. Иноземцево превращены в свалку бытовых отходов.

Из результатов обследования следует, что вода в руч. Гремячий содержит повышенное содержание Mn, Zn, фторидов, сульфатов и Cu во всех пробах. Содержание NH4 увеличивается от истока к устью и превышает допустимые знания. С превышение ПДК в некоторых пробах содержатся Fe и нефтепродукты.

Донные отложения, обследованных водотоков, содержат повышенное количество As и Zn. В некоторых пробах выше ПДК содержатся Ni, Pb и Со. Также отмечены единичные пробы с повышенным содержанием ртути и кадмия.

Наиболее загрязненной является проба ила, отобранная у устья штольни 16, результаты анализов показали  превышения ПДК по следующим элементам: As, Pb, Ni, Co, Cd, Zn.

Рекультивация отвалов штолен проводилась в период с 1966-1975 г.г. С 1993 г. по 1996 г. были проведены дополнительные работы по исправлению техногенных нарушений и выполнен ремонт ранее рекультивированных отвалов.

Отвалы штолен рудников № 1 за прошедшие с момента закрытия предприятия в основном стабилизировались, заросли травой, кустарником и древесной растительностью. Большинство отвалов на данный момент времени уже являются опорной частью склонов. За прошедшие годы произошло выравнивание отвалов с рельефом. Изъятие отвалов или их частей может вызвать оползневые процессы, что приведет к разрушению склонов и к дальнейшему их сползанию. Это может привести к выволу леса т.к. склоны г. Бештау в основном очень крутые.

В то же время отдельные отвалы, расположенные на крутых склонах, подвержены осыпаниям, либо подмыву паводковыми водами ручьев, что ведет к перераспределению и выносу радиоактивного материала.

Прошедшие в июне 2002 проливные дожди с разрушительными последствиями оказали существенное влияние на состояние отвалов (произошел размыв в подошвенных частях отвалов), а также способствовали крупному выбросу штольневых вод и переполнению отстойников, что привело к выбросу радиоактивных илов в районе штольни № 16.

По результатам обследования следует, что почвы на всей территории рудника 1 содержат мышьяк с превышением допустимых значений во всех пробах. Съемка почвенного покрова на территории площадок штолен показала, что во многих пробах с превышением ПДК находятся Ni, Pb, Zn и нефтепродуктов, встречаются единичные пробы, где содержание Cd, Hg, Co превышает ПДК.

На данный момент на территории бывшего рудника осталось много полуразрушенных, но не ликвидированных и неиспользуемых сооружений. Также производится сброс штольневых вод на рельеф (через устья штолен №№ 16 и 32). Сохраняется возможностью несанкционированного проникновения местного населения в отдельные горные выработки в поисках цветных металлов.

Уровень мощности дозы гамма-излучения на обследованной территории рудника № 1 является повышенным.

4

Гамма-спектрометрические анализы показали наличие повышенного содержания урана и тория во многих пробах почвенного покрова и донных отложений. Максимальные содержания радионуклидов отмечены у устья шт. 16.

По данным изысканий, в результате обследований и сбора имеющейся информации установлено, что в настоящее время на рассматриваемой территории имеется:

26 окончательно незакрытых горных выработок (устья штолен, стволы шахт и вентиляционные стволы);

29 отвалов горных пород, приуроченных к устьям штолен, общей площадью
36,5 га, на которых наблюдается превышение гамма-фона;

2 источника подземных вод, вытекающих из горных выработок (штольня № 16 и штольня № 32), которые имеют повышенное содержание природных радионуклидов;

полуразрушенные здания и сооружения (насосные станции, эл. подстанции, вент. камеры и пр.);

радоновая скважина и радонопровод, расположенные непосредственно в горных выработках (штольня № 16). Радоновая вода используется лечебницами
г. Пятигорска;

около 8 км подъездных автодорог к указанным объектам, 70-80 % из которых разрушено в результате водной эрозии.

В настоящее время на руднике № 1 поддерживаются в рабочем состоянии только выработки обеспечивающие эксплуатацию радоновой скважины для снабжения минеральной водой с большим содержанием радона и радия для радонолечебниц г. Пятигорска. Скважина № 113 этой минеральной воды находится в квершлаге № 5 на расстоянии 1950 метров от устья штольни № 16 и в 3040 м от устья штольни № 32.

Более подробно существующее состояние территории рудника № 1 приведено в томе 7.1 «Рудник №1 (г. Бештау). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность».

# Рудник № 2 (гора Бык)

Существующее положение приведено по данным последнего обследования территории рудника № 2 (июнь 2009 г.), проведенного специалистами ОАО «ВНИПИпромтехнологии. (см. Отчет «О результатах инженерно-экологических изысканий на территории рудника №2 (гора Бык) в г. Лермонтов, Ставропольский край», этап 1 П.3, ОАО ВНИПИпромтехнологии, Москва, 2009 г.

Современное состояние природной среды рассматриваемого участка определяется наличием здесь приштольневых отвалов пустой породы, полуразрушенных, но не ликвидированных и неиспользуемых сооружений бывшего рудника, наличием точки сброса шахтных вод на рельеф (через устье штольни № 9), а также сохраняющейся возможностью несанкционированного проникновения местного населения в горные выработки в поисках цветных металлов.

5

По данным изысканий, в результате обследований и сбора имеющейся информации установлено, что в настоящее время на рассматриваемой территории имеется:

20 окончательно незакрытых горных выработок (устья штолен, стволы шахт и вентиляционные стволы);

13 отвалов горных пород, приуроченных к устьям штолен, общей площадью 33.41 га, на которых наблюдается превышение гамма-фона;.

1 источник подземных вод, вытекающий из горной выработки (штольня № 9),

полуразрушенные здания и сооружения (насосные станции, эл. подстанции, вент. камеры и пр.);

около 8.5 км подъездных автодорог к указанным объектам, 10 % из которых разрушено в результате водной эрозии.

В процессе разработки месторождения штольней № 9 были вскрыты природные источники воды, сброс которых осуществлялся на дневную поверхность, что привело к значительному понижению уровня подземных вод с формированием депрессионной воронки и осушением значительных массивов пород на г. Бык. С момента закрытия рудника естественный уровень начал восстанавливаться, что привело к затоплению ранее выработанных пространств. В настоящее время значительные объемы подземных вод инфильтрационного генезиса, просачиваясь через блоки пород с остаточной урановой минерализацией, обогащаются радионуклидами и другими химическими компонентами и выносят их на поверхность через штольню № 9, откуда они стекают по безымянной балке в Малиновый Лог, который впадает в ручей Кучук.

Результаты гидрохимической съемки ручья вытекающего из штольни 9 показали, что в воде ручья содержатся с большим превышением ПДКРЫБ.-ХОЗ: Zn, аммоний-иона, сульфатов, Cu, и магний.

Обследование территории показало, что отвалы штолен рудника № 2 за прошедшие с момента закрытия предприятия в основном стабилизировались, заросли травой, кустарником и древесной растительностью. В то же время отдельные отвалы, расположенные на крутых склонах, подвержены осыпаниям, либо подмыву паводковыми водами ручьев (шт. №№ 2, 13). Большинство отвалов на данный момент времени уже являются опорной частью склонов. За прошедшие годы произошло выравнивание отвалов с рельефом. Часть штолен и горных выработок ликвидирована (перекрыты бетонным перемычками, металлическими решетками и засыпаны горной породой).

В районе шт. 5 в настоящее время расположена свалка бытовых отходов.

Радиационное состояние поверхности на ликвидированном руднике № 2 в целом удовлетворительное, однако отдельные участки требуют рекультивации. Наибольшие отклонения наблюдаются по отвалам штолен №№ 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31. Максимальные излучения были обнаружены у провалов на площадках устьев штолен 9 и 11бис.

Более подробно существующее состояние территории рудника № 2 приведено в томе 7.2, «Рудник № 2 (г. Бык). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность».

# Площадка хвостохранилища

Существующее положение на площадке хвостохранилища приведено по данным «Отчета по НИР «Создание и поддержка системы объектного мониторинга состояния недр на предприятиях ГК «Росатом», Книга 5 «Оценка современного состояния геологической среды в районе размещения объектов бывшего предприятия «Алмаз» и прилегающих территорий», Гидроспецгеология, Москва, 2008 г.

За период эксплуатации предприятия «Алмаз». на хвостохранилище было складировано 12 млн.м3 (14 млн.т) хвостового материала, содержащих природный уран и продукты его распада. Суммарная активность твердой фазы составляет:

6

Альфа					- 9,99х1014 Бк;

Бета					- 6,89х1014 Бк;

Гамма					- 1,69-1012 Бк.

7

Кроме того, в пределах промплощадок хвостохранилища, расположенных по периферии карт, заскладировано технологическое оборудование и строительные материалы, вывезенные в результате реконструкции ГМЗ и создающие контрастные аномалии радиоактивности.

По данным замеров, проведенных ГП «КОЛЬЦОВГЕОЛОГИЯ», площадь загрязнения в СЗЗ хвостохранилища с превышением фона на 20 мкР/ч составляет около 36510 м2. В СЗЗ установлены площадные участки радиоактивного загрязнения с МЭД гамма-излучения до 350 мкР/ч.

На территории карты № 5 несанкционированно размещен полигон ТБО, эксплуатация которого продолжается до настоящего времени. Полигон огорожен ж/бетонным забором. Площадь полигона ТБО составляет 67480 м2, объем складированных отходов - 270тыс.м3. Исходно-разрешительная и проектная документация по полигону ТБО отсутствует.

До 1985 года избыточные воды хвостохранилища после известкования сбрасывались в местную гидрографическую сеть – реку Горькуша, правый приток реки Кума. После сооружения в 1985 г. резервной емкости (пруда), избыточная вода в гидрографическую сеть не сбрасывается. Фильтрационные воды разгружаются в трубчатый дренаж, расположенный в подошве низового откоса и далее перекачивается в технологический цикл предприятия, частично отводятся в карту
№ 6- прудок-накопитель.

В основании хвостохранилища залегают мергели плотные, зеленовато-серые. Наблюдения показали, что грунтовые воды в толще мергелей циркулируют лишь в трещиноватых зонах. Так как трещинные грунтовые воды имеют большую минерализацию, результаты исследований позволили заключить, что воды в трещинах носят застойный характер, при этом длительная работа подземных вод не влечет за собой образования карстовых явлений. В зоне, не захватываемой выветриванием, мергели практически водонепроницаемы и устойчивы.

После 1991 г. хвостохранилище заполняется фосфогипсом от переработки апатита, не имеющего радиоактивного загрязнения, который используется в качестве верхнего защитного барьера. На настоящий период работает основная карта, образованная дамбой № 4, остальные карты не работают. Иловая карта № 5 полностью отработана и покрыта инертным слоем фосфогипса толщиной, в среднем, ~1 м.

По данным топографической съемки 2010 года в настоящее время около 65% поверхности хвостохранилища покрыто фосфогипсом, оставшаяся часть покрыта слоем воды. По данным натурных замеров интенсивность эксхаляции радона с поверхности хвостохранилища покрытой фосфогипсом (ИЭР) и МЭД гамма-излучения не превышают нормативов и не отличаются от фоновых значений. Повышенная эксхаляция радона может наблюдаться только с поверхностей ограждающих дамб, сложенных хвостовым материалом и с загрязненных участков территории, прилегающей к хвостохранилищу. Замеры эксхаляции радона с указанных участков не проводились.

Мониторинг гидрографического режима подземных вод осуществляется по режимной сети, включающей 12 скважин и накопительный пруд. Режимные наблюдения охватывают период с 2002 по 2008 гг. Анализ данных показывает следующее:

преобладающее большинство химических соединений имеют концентрации ниже предельно допустимых;

существенное превышение содержания нитритов, нитратов и азота аммонийного наблюдается, в основном, в пруде-накопителе. Концентрация азота аммонийного достигает здесь 80 мг/л. Однако, за период наблюдений его концентрация снизилась с 325 мг/л до 77 мг/л, что говорит о снижении загрязнения бытовыми сточными водами;

основными загрязняющими веществами в подземных водах и пруде-накопителе являются кадмий и свинец. Концентрация кадмия в подземных водах достигает 0,04-0,05 мг/л (при ПДК 0,001 мг/л) и за период наблюдений концентрация его возрастает. Содержание свинца в подземных водах стало резко возрастать начиная с 2007 г. Его концентрация достигает значений 0,12-0,18 мг/л (при ПДК=0,03 мг/л);

радиологическое состояние подземных вод в 2008 г. удовлетворительное. Содержание радиоактивных элементов не превышает ПДК во всех пробах.

Более подробно существующее состояние территории хвостохранилища приведено в томе 7.3, «Рекультивация хвостохранилища ГМЗ».

8

# ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

## Общая часть

Комплекс работ по рекультивации территории рудников 1 и 2 будет проводиться пообъектно, в соответствии с графиком проведения работ. Весь комплекс работ рассчитан на 5 лет.

Данным проектом предусматривается проведение рекультивационных работ на территории следующих объектов:

1. Рудника № 1 (гора Бештау);

2. Рудника № 2 (гора Бык);

3. Хвостохранилища.

Карта-схема расположения объектов рекультивации приведена в приложении 5.

В соответствии с календарным планом, рекультивация рудника № 1 будет проводиться в течение 26 мес., рудника № 2 – 12 мес., строительство очистных сооружений шахтных вод рудника № 1 -  18 мес. Рекультивация хвостохранилища будет проводиться на протяжении всего цикла работ на рудниках 1, 2.

Для складирования загрязненных радионуклидами грунтов и материалов, на территории хвостохранилища предусматривается устройство площадки по захоронению радиоактивных отходов. Сюда же предполагается захоранивать отходы очистных сооружений шахтных вод (ОСШВ). Закрытие площадки захоронения будет проведено после окончания всех работ по рекультивации территории бывшего предприятия «Алмаз» и окончания работы очистных сооружений шахтных вод.

Режим работы при проведении работ по рекультивации территории рудников №№ 1, 2 следующий:

количество рабочих дней в году – 253;

количество смен в сутки – 2;

продолжительность смены – 8 часов;

рабочая неделя – пятидневная.

Явочная численность рабочих, занятых на возведении изолирующих перемычек и рекультивации отвалов – 19 человек в сутки. Все работы будут выполняться поочередно (в соответствии с графиком проведения работ) двумя бригадами по
9 человек (один человек будет выполнять работу охранника в ночное время). Рабочие будут доставляться автобусами из близлежащих населенных пунктов. Для обустройства площадки проведения работ предусматривается установка передвижных бытовок-вагончиков для работающих с размещенными в них баками для питьевой воды и биотуалеты.

После окончания работ на одной горной выработке, вся техника, оборудование и строительные вагончики будут перемешаться на следующую площадку.

## Рекультивация территории рудников № 1 и № 2

# Рудник №1 (гора Бештау)

Комплекс работ по рекультивации рудника №1 включает:

подготовительные работы;

ликвидацию существующих зданий и сооружений;

рекультивацию приштольневых отвалов;

закрытие горных выработок, выходящих на земную поверхность;

ремонт оголовка и радонопровода скважины 113, расположенной в штольне 16;

строительство очистных сооружений шахтных вод штольни № 16 и рекультивация территории около штольни, подвергшейся загрязнению шахтными водами;

Подготовительные работы включают:

ремонт подъездных дорог;

обустройство площадки для проведения работ;

завоз строительной техники и материалов.

Для обеспечения подъездов к площадкам проведения томпонажных работ необходимо выполнить ремонт автодорог, которые на значительных участках размыты в результате водной эрозии. Дорожное полотно будет восстанавливаться путем отсыпки крупнообломочным материалом. Ремонту подлежит 11 км грунтовых дорог для подъезда к горным выработкам.

Ликвидация зданий и сооружений включает в себя разборку и вывоз демонтируемых строительных конструкций и оборудования.

Строительные отходы (кроме металла) в полном объеме могут использоваться для ремонта подъездных автодорог или вывозиться на устьевые участки штолен для их засыпки. Это позволит сократить затраты на их утилизацию и более надежно закрыть горные выработки. Металл утилизируется в качестве металлолома.

При рекультивации приштольневых отвалов предусматривается выполнение следующих работ:

выполаживание крутых откосов до заложения 1:2;

укрепление участков, подверженных водной эрозии;

закрытие поверхности отвалов чистым грунтом.

Общая площадь, на которой МЭД гамма-излучения превышает 60 мкР/час, составляет 9,051 га (или 24,8% от всей площади отвалов). Рекультивировано будет 21 отвал.

2

Крутые откосы, которые подвержены оползанию, уполаживаются и укрепляются. Подошвы откосов подсыпаются местными чистыми грунтами. В результате подсыпки должна быть обеспечена крутизна откосов с заложением 1:2. После чего отвалы засыпаются чистым грунтом и засеиваются травами.

Укрепление участков, подверженных водной эрозии, предусматривается крепление временных водотоков каменной наброской. Сечения искусственных русел должны быть рассчитаны на пропуск максимальных паводков обеспеченностью 1%.

В дополнение к отвалам предусматривается рекультивация участков земной поверхности, подверженных загрязнению в результате излива на поверхность шахтных вод.

В настоящее время происходит излив на поверхность шахтных вод из штолен
 № 16 и № 32. После закрытия штольни № 32 шахтные воды будут выходить на поверхность только из штольни № 16. В районе штольни 16 предусматривается строительство очистных сооружений шахтных вод. Существующая система (пруды-отстойники, дамбы, водоотводные сооружения и пр.) ликвидируется. Загрязненные грунты и илы зачищаются и вывозятся на хвостохранилище. Территория планируется и покрывается слоем чистого грунта, затем укладывается почвенно-растительный слой с посевом трав. Аналогичные работы по рекультивации выполняются в районе штольни № 32.

Работы по рекультивации территории выполняются только в теплое время года и включают в себя:

вынос в натуру (на поверхность) границ загрязнения;

ликвидация кустарников и деревьев на рекультивируемой поверхности;

закрытие поверхности;

восстановление растительного слоя;

контрольная гамма-съемка рекультивированных территорий;

передача земель в народнохозяйственное использование.

Настоящим проектом предусматривается проводить дезактивацию загрязненных территорий при загрязнении более 50 мкР/ч.

Все снимаемые загрязненные грунты вывозятся на площадку захоронения радиоактивных расходов, строительство которой предусматривается на территории существующего хвостохранилища.

Ликвидационные работы по подземной части рудника № 1 включают в себя полную изоляцию устья 25 штолен и вертикальных стволов горных выработок.

В перечень работ по изоляции горных выработок включены следующие мероприятия:

засыпка выходящих на поверхность устьев горных выработок грунтом;

устройство глухих бетонных перемычек;

засыпка породой провалов в ликвидированных штольнях.

Более подробно производство работ по рекультивации территории рудника № 1 приведено в томе 7.1 «Рудник 1 (г. Бештау). Рекультивация приштольневых стволов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность».

3

Особое значение в проекте уделено закрытию штольни 16 в связи с тем, что в ней находится скважина № 113 и выходящий из нее родонопровод. По просьбе администрации Кавказских Минеральных Вод (КМВ), в связи с тем, что радоновая вода используется для лечебных целей, руководством «РОСРАО» принято решение о продолжении эксплуатации радоновой скважины и радонопровода при глухом закрытии штольни.

Для обеспечения эксплуатации радоновой скважины и радонопровода предусматривается комплекс работ, который включает:

подготовительные работы по обеспечению безопасных условий ремонта оголовка скважины и радонопровода;

ремонт радонопровода и водопроводной арматуры;

глухое закрытие устья штольни № 16.

В состав подготовительных работ входит проветривание выработок, подходящих к скважине и устройство боковых перемычек с целью изоляции штольни.

Затем будет произведен ремонт оголовка скважины, замена трубопровода (радонопровода) и устройство защитного кожуха над трубопроводом.

Закрытие устья штольни будет проведено по технологии, предусмотренной при закрытии штолен рудников 1 и 2.

Технические решения по обеспечению эксплуатации радоновой скважины и радонопровода отражены в том 5.7.5 «Технологические решения по обеспечению эксплуатации скважины № 113».

# Рудник № 2 (гора Бык)

Комплекс работ по рекультивации рудника № 2 включает:

подготовительные работы;

ликвидацию существующих зданий и сооружений;

рекультивацию приштольневых отвалов и загрязненных территорий;

закрытие горных выработок, выходящих на земную поверхность;

В объем подготовительных работ на руднике № 2 входит ремонт 8,5 км подъездных дорог. Все решения по производству работ  при восстановлении дорожного полотна приняты аналогично с рудником № 1.

По завершении работ на руднике № 1, строительная техника, оборудование и строительные бытовки будут переведены на рудник № 2. Обустройство площадок аналогично рудника № 1.

В соответствии с данными Заказчика и материалами исследований, проведенных на территории рудника в различные годы, установлено, что на территории рудника размещаются 13 отвалов горных пород общей площадью 33,14 га, расположение которых приурочено к устьям штолен. Общая площадь, на которой МЭД гамма-излучения превышает 50 мкР/час (фон=20), составляет 1,834 га (5,5 %) от их общей площади. Площадь загрязнения за пределами отвалов с превышением МЭД
20 мкР/час над радиационным фоном, составляет  0,4105 га.

4

В связи с этим, предусматривается выполнение следующих работ:

выполаживание крутых откосов до заложения 1:2;

укрепление участков, подверженных водной эрозии;

закрытие поверхности отвалов

Все решения по закрытию отвалов рудника № 2 аналогичны решениям, принятым для рудника № 1. Количество рекультивированных отвалов – 9.

Все загрязненные грунты и отходы, содержащие радионуклиды вывозятся на площадку захоронения (район хвостохранилища).

В соответствии с проектом, на территории рудника № 2 подлежат закрытию
10 горных выработок, выходов на земную поверхность.

Проведение работ по изоляции горных выработок аналогично соответствующим работам на руднике № 1.

Более подробно технология и объемы работ по закрытию горных выработок и рекультивации загрязненной территории рудника № 2 приведены в томе 7.2 «Рудник № 2 (г. Бык). Рекультивация приштольневых отвалов, изоляция устьев горных выработок, выходящих на земную поверхность».

## Рекультивация хвостохранилища

Состав работ по рекультивации хвостохранилища и прилегающей территории включает:

дезактивацию (зачистку) прилегающих территорий с последующим захоронением радиоактивных отходов на карте 5а хвостохранилища.

закрытие поверхности хвостохранилища защитным покрытием, которое будет препятствовать эрозионным процессам и устранять радиационное влияние;

закрытие гребня и низового откоса ограждающих дамб;

строительство системы водоотведения;

ликвидацию пруда накопителя-испарителя в нижнем бьефе;

реконструкция старого и строительство нового  ограждения;

мониторинг.

### Дезактивация прилегающих к хвостохранилищу территорий

По данным радиационной съемки, выполненной ГП «Кольцовгеология» в
2000 году, общая площадь загрязненных участков на площадке хвостохранилища, которые необходимо дезактивировать, составляет 26,8 тыс.м2. При снятии 1 м грунта объем загрязненных грунтов может составить до 26,8 тыс.м3.

5

Предусматривается проводить дезактивацию (рекультивацию) загрязненных территорий по сельскохозяйственному направлению по изолинии с МЭД гамма-излучения 50 мкР/ч .

Работы ведутся в следующей последовательности:

после определения границ рекультивации послойно срезается загрязненный грунт при постоянном радиационном контроле. При обеспечении средней мощности гамма-излучения фон + 20 мкР/ч снятие грунтов прекращается и определяется суммарная удельная альфа-активность грунта в нижележащих слоях в интервалах 25-50,50-75,75-100 см. Суммарная удельная альфа-активность грунта в этих слоях не должна превышать 600 Бк/кг. Максимальная глубина снятия 1,0 м;

затем выполняется укладка «чистых» грунтов (суглинков или супесей), не имеющих радиоактивного и химического загрязнения, с уплотнением. Чистый грунт завозится из карьера Хорошевский. При укладке чистый грунт планируется и уплотняется с предварительным поливом;

грязные грунты вывозятся на площадку захоронения радиоактивных отходов, которая размещается на карте 5а.

после укладки чистого грунта и планировки укладывается почвенно-растительный слой толщиной 15 см. Почвенно-растительный слой планируется, боронуется и засевается травами.

После завершения перечисленных видов работ выполняется контрольная гамма-съемка рекультивированных территорий. Мощность гамма-излучения в любой точке поверхности рекультивированных отвалов не должна быть выше 50 мкР/час.

### Закрытие поверхности хвостохранилища

Для закрытия поверхности хвостохранилища предусматривается устройство защитного покрытия поверхности хвостохранилища.

Конструкция покрытия хвостохранилища должна предотвратить: водную и ветровую эрозии, несанкционированное проникновение к хвостовым отложениям населения, воздействие от грызунов и норных животных, распространение радиоактивных веществ в окружающую среду.

Средняя по площади мощность дозы гамма-излучения над поверхностью захороненного хвостохранилища на высоте 1 м не должна превышать 20 мкР/ч сверх естественного фона, в отдельных точках (не более 20%) – не свыше 60 мкР/ч. Эксхаляция радона из почвы не должна превышать  допустимое значение (1000 мБк/м2·с).

Основными элементами конструкции покрытия являются:

грунт основания (хвостовые отложения);

слой фосфогипса толщиной не менее 1,0 м;

слой крупнообломочного материала толщиной 0,5 м.

выравнивающий слой из чистых инертных грунтов толщиной от 1,0 до 0,2 м;

почвенно-растительный слой толщиной 0.15 м.

6

Поверхность карты планируется с уклоном к нижней ограждающей дамбе за счет различной толщины выравнивающего слоя суглинков. Отвод атмосферных осадков с карты осуществляется по задернованной поверхности с неразмывающими скоростями течения в водоотводной лоток и далее в нижний бьеф хвостохранилища.

### Укрепление и закрытие ограждающих дамб

Закрытие разделительных дамб ведется одновременно с закрытием поверхности карт хвостохранилища. Разделительные дамбы карт внутри хвостохранилища разравниваются, низовой откос уполаживается до заложения 1:5. Верх дамб и откосы покрываются таким же защитным покрытием, какое укладывается на поверхность хвостов: слой фосфогипса толщиной не менее 1 м, крупнообломочный матениал толщиной 0,5 м, выравнивающий слой толщиной 0,2 м, почвенно-растительный слой толщиной 0,15 м с посевом трав.

Низовой откос нижней ограждающей дамбы закрывается экраном - слоем инертных грунтов толщиной 3,0 м. Предварительно на подошву откоса укладывается призма из крупнообломочного материала (крупный гравий изверженных пород), выполняющая функцию дренажа. На откосе выполняются 2 бермы шириной 5 м каждая. На поверхность экрана укладывается георешетка и почвенно-растительный грунт толщиной 0,15 м с посевом трав. Верх дамбы, состоящий из намывного хвостового материала разравнивается до отметки 635 м, затем выполняется покрытие, аналогичное покрытию разделительных дамб. Верх закрытой дамбы шириной 10 м будет на 0,5 м выше закрытой чаши хвостохранилища. Вдоль дамбы укладывается водоотводной лоток.

### Устройство системы водоотведения

Система водоотведения включает сооружения по отводу поверхностных вод с нагорных территорий и сооружения по отводу воды с рекультивированной поверхности хвостохранилища в нижний бьеф.

Для отведения поверхностных вод с нагорных территорий планируется провести ремонт существующей водоотводной канавы по левому борту хвостохранилища и устройство новой канавы - по правому борту. Канавы рассчитываются на пропуск расчетных максимальных расходов воды обеспеченностью 1%. Крепление сборными железобетонными плитами.

Рекультивированная поверхность хвостохранилища планируется с уклоном к нижней ограждающей дамбе. Гребень дамбы устраивается на 0,5 м выше планировочной поверхности чаши. Вдоль гребня дамбы, с уклоном к левому борту, выполняется ж/бетонный лоток телескопической формы. Вертикальные стенки устраиваются с перфорацией и гравийной обсыпкой. Такая конструкция позволит отводить поверхностные воды и одновременно дренировать грунты вдоль лотка. В нижний бьеф вода из лотка отводится по закрытому желобу. Внизу желоба выполняется водобойный колодец.

### Ликвидация пруда-накопителя в нижнем бьефе

После закрытия и рекультивации хвостохранилища с устройством водоотводной системы произойдет изменение гидрогеологических условий. За счет прекращения поступления в хвостохранилище технологических и атмосферных вод, уровень грунтовых вод на территории хвостохранилища понизиться. Через некоторый промежуток времени следует ожидать, что фильтрация хвостовых вод в нижний бьеф практически прекратится. Необходимость в прудке-отстойнике-испарителе исчезнет, пруд осушается и ликвидируется.

После осушения, днище и откосы прудка зачищаются и дезактивируются. Работы по рекультивации пруда ведутся по аналогии с работами по дезактивации прилегающих к хвостохранилищу территорий.

После удаления загрязненных грунтов и илов территория пруда засыпается привозным грунтом и покрывается почвенно-растительным слоем с посевом трав.

Более подробно вопросы рекультивации хвостохранилища отражены в томе 7.3 «Рекультивация хвостохранилища ГМЗ».

## Площадка захоронения радиоактивных отходов

Площадка захоронения радиоактивных отходов предназначается для захоронения РАО, которые образуются при рекультивации рудников №№ 1 и 2,  прилегающих к хвостохранилищу территорий, осадка (кека) с сооружений по очистке шахтных вод штольни № 16.

7

Площадка размещается на территории закрытой карты № 5а хвостохранилища ГМЗ и состоит из двух секций, общим объемом 102 тыс.м3, заполнение которых предполагается выполнить до 2015 года. В дальнейшем необходимо пристраивать дополнительные секции, которые будут принимать только осадок от сооружений по 
очистке шахтных вод. Емкость каждой последующей секции должна быть рассчитана на прием и захоронение осадка (кека), который образуется в течение 5 лет.

Все твердые радиоактивные отходы, которые могут образовываться в процессе рекультивации объектов бывшего предприятия ЛПО «Алмаз», относятся к категории низкоактивных. В соответствии с СПОРО-2002, п. 10.2.2 захоронение РАО этой категории может осуществляться в сооружениях (могильниках) приповерхностного типа.

В состав сооружений площадки захоронения радиоактивных отходов входит:

емкость радиоактивных отходов, состоящая из 2-х секций;

внутриплощадочные автодороги;

временный пункт мойки и дезактивации машин;

емкость для сбора стоков от временного пункта мойки и дезактивации;

КПП;

помещение персонала;

туалет.

Площадка огораживается забором из сетки рабица.

Помещение для обслуживающего персонала и КПП – типовые сооружения, передвижные вагончики-бытовки.

Обеспечение площадки электричеством, водой – от существующих сетей, теплообеспечение -электрическими обогревателями.

Секции сооружаются путем возведения ограждающих грунтовых дамб с соблюдением СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов». В качестве гидроизоляции используется геомембрана толщиной 1,0 мм, которая укладывается по дну чаши и в ограждающих дамбах. После заполнения поверхность закрывается геомембраной. Основанием секции является поверхность закрытой карты № 5а, возвышение над дневной поверхностью 5-7 м.

8

Основными элементами конструкции хранилища являются:

уплотненный грунт основания, представленный слоем фосфогипса, уложенным на хвостовой материал ГМЗ;

геомембрана толщиной 1 мм;

дорнит;

защитный слой из инертных грунтов карьера Хорошевский  толщиной 0.5 м;

складированные уплотненные и спланированные отходы;

выравнивающий слой из инертных грунтов t=0,3 м;

дорнит;

геомембрана t=1,0 мм (верхний барьер);

дорнит;

защитный слой из инертных грунтов толщиной 0,3 м;

крупнообломочный материал t=0,5 м;

выравнивающий слой из инертных материалов t=0,2 м;

почвенно-растительный слой t=0,15 м.

В качестве нижнего и верхнего экранов (барьеров), препятствующих миграции радионуклидов и радоновыделению используется геомембрана толщиной 1,0 мм из полиэтилена низкой плотности, соответствующая ТУ 5774-002-39504194-97 и имеющая сертификат фирмы изготовителя.

В качестве выравнивающего слоя используются гравийно-галечные грунты, которые покрываются слоем нетканого материала – дорнита, препятствующего повреждению геомембраны.

Перевозка отходов ведется автосамосвалами КАМАЗ. Сыпучие РАО перевозятся в полиэтиленовой упаковке во избежание пыления и просыпей. Упаковка сыпучих материалов (грунтов) выполняется непосредственно на рекультивируемых участках.

Имеющийся опыт работ подобного типа и расчеты показывают, что после завершения захоронения отходов величина эффективной эквивалентной дозы, по всем возможным направлениям воздействия на человека, не превысит 0,1 мЗв/год.

После закрытия хвостохранилища проводятся регулярные наблюдения за состоянием территории площадки захоронения.

Цель наблюдений - оценка целостности и отсутствия в нем эрозионных техногенных, антропогенных и аварийных нарушений. Контролю подлежат следующие факторы:

мощность дозы гамма- излучения;

целостность всей конструкции.

Санитарно защитная зона (СЗЗ) устанавливается в пределах границ СЗЗ хвостохранилища.

.Для предотвращения попадания в карту поверхностных вод с прилегающих территорий в период строительства, карта хранилища ограждается  грунтами насыпи.

После закрытия карты выполняется вертикальная планировка с уклонами от центра к периферии. Поверхностные воды стекают на окружающую территорию с неразмывающими скоростями течения.

Для дезактивации автотранспорта, занятого на перевозку РАО, предусматривается строительство временного пункта мойки и дезактивации.

9

Режим работы площадки захоронения:

количество рабочих дней в году – 253;

количество смен в сутки – 2;

продолжительность смены – 8 часов;

рабочая неделя – пятидневная.

Явочная численность работающих на площадке – 24 человека в сутки.

Более подробно вопросы организации строительства площадки захоронения на территории хвостохранилища ГМЗ отражены в томе 7.3 «Рекультивация хвостохранилища ГМЗ».

# ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ

При разработке данной главы использовались следующие материалы:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», М., Госстрой, 1986 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», М., Госстрой, 1985 г.;

- «Справочник по проектированию организации строительства», Н.С. Канюка и др. изд.», изд. Будевильник, Киев, 1969 г.

- «Отведение и очистка поверхностных сточных вод», В.С. Дикаревский и др. Стройиздат, Лениградское отд., 1990 г.

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение,
ГК РФ по рыболовству, ВНИРО, Москва, 1999 г.

- «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М. 2006 г.

- «Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды», М., Изд-во Экономика, 1986 г.

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002) утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 16 октября 2002 г.

- ОНТП 01-91, Минавтотранс РФ.

- ТП 87-2537 «Комплекс противопылевых мероприятий для открытых горных работ», Минатомэнергопром, арх.2570-87.

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности» СП 2.6.1.758-99, М., Минздрав  России, 1999 г.

## Мероприятия по охране водных ресурсов в период проведения
рекультивационных работ

### Водопотребление

При проведении рекультивационных работ на территории бывшего предприятия «Алмаз» будет использоваться привозная вода питьевого качества. Общий объем водопотребления составит 34,43 м3/сут.

Вода будет использоваться на:

хозяйственно-питьевые нужды;

пылеподавление;

мойку и дезактивацию автомобилей на площадке захоронения РАО.

- В соответствии с графиком проведения работ, одновременно будут проводиться работы только на площадке захоронения радиоактивных отходов и на одной из штолен.

Объем потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 0,43 м3/сут, из них: 0,24 м3/сут на площадке захоронения и 0,19 м3/сут - на площадке рудников (в период проведения на них работ). Вода будет использоваться только на питьевые цели. Численность работающих по рекультивации территорий и на площадке захоронения – 43 человека в сутки. Норма водопотребления принята согласно «Справочника по проектированию организации строительства» [3] и равна 10 л/чел в смену. Вода будет храниться в емкостях, расположенных в помещении строительных бытовок.

На пылеподавление при погрузочно-разгрузочных работах, связанных с загрязненными грунтами, потребуется объем воды 10 м3/сут. Расчет проведен в соответствии с нормами расхода воды, приведенными в ТП 87-2537 [10] и средним суточным объемом перевозимых грунтов. Пылеподавление будет проводиться привозной водой из близлежащего населенного пункта.

Пункт дезактивации, расположенный на площадке захоронения РАО, предназначен для мойки и дезактивации автотранспорта, работающего при перевозке РАО, а также оборудования и строительных механизмов, имеющих загрязнение поверхности. Пункт оснащается двумя передвижными моечными установками модели Kärcher и контрольными приборами. Дезактивация включает в себя гидроочистку, сбор загрязнений с поста мойки, контроль качества мойки. При необходимости, для дезактивации будет использован один из моющих растворов в соответствии со СПОРО-2002 [8].

Максимально возможный суточный расход воды на пункте дезактивации –
24 м3/сут. Производительность моечного поста – 3 автомобиля (или 3 единицы строительной техники) в час при 16 часовой работе мойки. Объем воды на одну единицу техники – 0,2-0,5 м3.

Баланс водопотребления и водоотведения на сутки максимального использования воды приведен в таблице 5.1.1.

# Таблица 5.1.1

| Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут |  | Безвозвратные потери, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Привозная вода | на захоронение | на ОС бытовых стоков |  |
| Хоз-питьевые нужды | 0,43 | - | 0,2 | 0,23 |
| Пылеподавление | 10 | - | - | 10 |
| Мойка и дезактивация машин | 24 | 24 | - | - |
| ИТОГО: | 34,43 | 24 | 0,2 | 10,23 |

2

### Водоотведение

В период проведения рекультивационных работ на площадках будут образовываться сточные воды:

хозяйственно-бытовые;

производственные;

поверхностные,

шахтные.

Для обеспечения санитарных условий на  площадке захоронения РАО и в местах проведения рекультивационных работ, будут устанавливаться биотуалеты, которые после окончания работ на одной штольне, будут перевозиться на следующую площадку. Бытовые стоки из биотуалетов, по мере накопления, будут вывозиться на биологические очистные сооружения близлежащих населенных пунктов. Объем образования бытовых стоков – 0,2 м3/сут.

Производственные сточные воды представляют собой стоки от мытья и дезактивации автомобилей, выезжающих с «грязной» территории площадки захоронения РАО. Наличие радиоактивных загрязнений исключает применение на мойке системы оборотного водоснабжения, поэтому мойка работает на прямотоке.

Загрязненные стоки после пункта мойки в объеме 24 м3/сут подаются в накопительную емкость объемом 4,7 м3 и далее периодически после отстаивания и осветления перекачиваются по напорному трубопроводу в 2 поглотительные скважины-колодца, расположенные на карте 5б. Накопительная емкость представляет собой два железобетонных колодца, расположенных вплотную и соединенных переливом в верхней части. Первый колодец диаметром 2 м из сборных железобетонных колец выполняет функцию накопителя и отстойника, второй колодец диаметром 1,0 м, в который происходит перелив осветленной воды, служит как емкость для установки насоса и откачки воды. Образующийся после очистки шлам направляется на площадку захоронения РАО.

Подробно конструкция пункта мойки автомобилей и отведение стоков приведено в томе 7.3  «Рекультивация хвостохранилища ГМЗ».

Ожидаемое качество стоков мойки спецмашин приведено в соответствии с
СП 2.6.6.1168-02 [8] и ОНТП 01-91 [9]:

  - Взвешенные в-ва	- 3640  мг/л;

  - Нефтепродукты	- 108 мг/л;

  - СПАВ			- 2,5 мг/л;

  - NaOH			- 8,3 мг/л

Предотвращенный ущерб окружающей среде за счет исключения сброса в окружающую среду загрязненных стоков от мойки спецавтомобилей составит
218,8 тыс.руб. в год. Расчет приведен в разделе 5.1.3 данного тома.

В ходе проведения работ по рекультивации хвостохранилища предусматривается комплекс мероприятий  по сбору и отведению поверхностного стока, включающий в себя:

сбор и отведение чистых поверхностных вод с нагорных территорий с помощью водоотводных канав, расположенных по обоим бортам хвостохранилища. Канавы рассчитаны на пропуск расчетных максимальных расходов воды обеспеченностью 1%;

сбор и отведение поверхностного стока с территории хвостохранилища в период проведения работ по рекультивации и после закрытия хвостохранилища.

3

Рекультивированная поверхность хвостохранилища планируется с уклоном к нижней ограждающей дамбы. Гребень дамбы устраивается на 0,5 м выше планировочной поверхности чаши. Вдоль гребня дамбы с уклоном к левому борту выполняется ж/бетонный лоток телескопической формы. Вертикальные стенки устраиваются с перфорацией и гравийной обсыпкой. Такая конструкция позволит отводить поверхностные воды и одновременно дренировать грунты вдоль лотка. В нижний бьеф вода из лотка отводится по закрытому желобу.

После закрытия и рекультивации хвостохранилища с устройством водоотводной системы произойдет изменение гидрогеологических условий. За счет прекращения поступления в хвостохранилище технологических и атмосферных вод уровень грунтовых вод на территории хвостохранилища понизиться. Через некоторый промежуток времени следует ожидать, что фильтрация хвостовых вод в нижний бьеф практически прекратится. Необходимость в прудке-отстойнике-испарителе исчезнет, пруд осушается и ликвидируется.

Проектом строительства площадки захоронения РАО предусматривается возведение ограждающих дамб из суглинка, что препятствует попаданию поверхностных вод с прилегающих территорий. Поверхностный сток, выпадающий на чашу хранилища РАО, будет полностью испаряться, так как для данной территории характерно годовое превышение испарения над количеством выпадаемых осадков. После закрытия карты выполняется вертикальная планировка с уклонами от центра к периферии. Поверхностные воды стекают на окружающую территорию с неразмывающими скоростями течения.

Более подробно вопросы сбора и отведения поверхностных вод с рекультивируемых территорий отражены в томе 7.3 «Рекультивация хвостохранилища ГМЗ»

Шахтные воды штольни 16 рудника №1 (г.Бештау) будут поступать на очистные сооружения шахтных вод. Очищенные (до ПДК для рыбохозяйственных водоемов) шахтные воды  будут сбрасываться в р. Подкумок.

Осадки, образующиеся в процессе очистки шахтных вод, будут захораниваться на площадке захоронения РАО на территории хвостохранилища.

Более подробные данные об очистных сооружениях шахтных вод приведены в томе 5.7.4 «Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника №1 (г.Бештау). Текстовая и графические части. Спецификация оборудования». Мероприятия по охране водных ресурсов на период строительства и эксплуатации очистных сооружений шахтных вод приведены в томе 8.2 «Сооружения по очистке шахтных вод штольни 16 рудника №1 (г.Бештау)».

### Расчет предотвращенного ущерба

В данном разделе приведен расчет предотвращенного ущерба окружающей среде за счет исключения сброса загрязненных стоков от мойки спецавтомобилей  и оборудования. Расчет предотвращенного ущерба проведен в соответствии с «Временной типовой методикой …» [7] и приведен в таблице 5.1.2.

Предотвращенный ущерб определяется по формуле:

УПРЕД. = КЭ × 7472×  Ai  × mi,

4

где:

i – номер сбрасываемой примеси;

Аi – показатель относительной опасности сброса i-ого вещества в водоем (усл.т/т);

mi – общая масса годового сброса i-й примеси (т);

КЭ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории, для Северо-Кавказского региона коэффициент равен 1,9;

7472 – показатель удельного ущерба для Ставропольского края;

# Ai=1 / ПДКр , усл.т/т,

где:

ПДКР – предельно-допустимая концентрация i-ого вещества.

# Таблица 5.1.2

РАСЧЕТ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО УЩЕРБА ЗА СЧЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ СБРОСА ВХВ СО СТОКАМИ ОТ МОЙКИ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ
(Годовой объем стока от мойки автомобилей  – 6072 м3)

| Наименование | Сi, мг/л | mi.= Q × сi т/год | ПДК, мг/л | Ai усл.т/т | Ai,* mii усл.т | Ущерб, руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 3640 | 22,1 | 10 | 0,1 | 2,21 | 31375 |
| Нефтепродукты | 108 | 0,66 | 0,05 | 20 | 13,2 | 187397,8 |
| СПАВ | 2,5 | 0,015 | 0,5 | 0,002 | 0,00003 | 0,45 |
| Натрий | 8,3 | 0,05 | 120 | 0,008 | 0.0004 | 5,7 |
| ИТОГО: 218778,95 |  |  |  |  |  |  |

Предотвращенный ущерб окружающей среде за счет исключения сброса в окружающую среду загрязненных стоков от мойки спецавтомобилей составит
218,8 тыс.руб. в год.

5

## Выводы

- При проведении рекультивационных работ на территории бывшего предприятия «Алмаз» будет использоваться привозная вода питьевого качества. Общий объем водопотребления составит 34,65 м3/сут.

Вода будет использоваться на:

  - хозяйственно-питьевые нужды;

  - пылеподавление;

  - мойку и дезактивацию автомобилей на площадке захоронения РАО.

- Для обеспечения санитарных условий на  площадке захоронения РАО и в местах проведения рекультивационных работ, будут устанавливаться биотуалеты. Бытовые стоки из биотуалетов, по мере накопления, будут вывозиться на биологические очистные сооружения близлежащих населенных пунктов. Объем образования бытовых стоков – 0,2 м3/сут.

- Загрязненные стоки пункта мойки автомобилей после отстаивания и осветления перекачиваются в 2 поглотительные скважины-колодца, расположенные на карте 5б. Образующийся после очистки шлам направляется на площадку захоронения РАО. Предотвращенный ущерб окружающей среде за счет исключения сброса в окружающую среду загрязненных стоков от мойки спецавтомобилей составит
218,8 тыс.руб. в год.

- Поверхностные сточные воды с территории хвостохранилища в период проведения рекультивационных работ с помощью лотка будут отводиться в пруд-отстойник, расположенный в нижнем бьефе хвостохранилища. После окончания работ пруд-накопитель будет рекультивирован.

- В период проведения рекультивационных работ на хвостохранилище и при строительстве очистных сооружений поверхностные сточные воды собираются в пруды-накопители (по месту расположения объектов) для испарения.

- Для исключения сброса загрязненных шахтных вод в гидрографическую сеть рассматриваемого района в проекте принято:

  - строительство очистных сооружений при штольне № 16;

  - изоляция штольни № 32.

- Проектируемые очистные сооружения позволят очистить шахтные воды от взвешенных веществ, радионуклидов уранового ряда, металлов и бактериальных загрязнений до требований предъявляемых к водам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения. Очищенные шахтные воды будут сбрасываться в
р. Подкумок. Образующийся в процессе очистки осадок, будет захораниваться в хранилище РАО.

5

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Данная глава разработана в соответствии с ОНД1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям».

При разработке  использованы следующие нормативные и справочные материалы:

- ОНД-86 «Методика расчета  концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», Минздрав, Москва, 2001 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Минздрав России, Москва, 2003 г (новая редакция).

- Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. ГГО им. А.И. Воейкова, Ленинград, 1986 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. НИИ Атмосфера, Фирма «Интеграл», Санкт-Петербург 2010 г.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.1338-03. Минздрав России, Москва, 2003 г.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. Минздрав России, Москва, 2003 г.

- Пособия по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды», ГП «Центринвестпроект», Москва, 2000 г.

- Инструкция по разработке раздела «Охрана окружающей среды» проектной документации на стадиях ТЭО, проект (рабочий проект) для строительства в
г. Москве, 1994 г.

- Госкомитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 г.

- СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

## Характеристика объекта, как источника загрязнения атмосферного воздуха

Проектными решениями рассматривается организация следующих работ на объектах бывшего госпредприятия "Алмаз": рекультивация приустьевых отвалов рудников № 1 и № 2 и закрытие горных выработок (штольни, стволы, восстающие), выходящих на поверхность; рекультивация хвостохранилища с организацией в его пределах ПЗРО.

Рекультивация приустьевых отвалов рудников № 1 и № 2 включает в себя:

подготовительный период (восстановление подъездных дорог - укладка грунта, планировка полотна, уплотнение грунта);

уполаживание откосов отвалов;

рекультивацию отвалов породы (срезка деревьев и кустарников; засыпка, планировка и уплотнение грунта; укладка георешеток; засыпка и планировка плодородного грунта; засев травы).

Закрытие горных выработок включает в себя следующие работы:

ликвидацию вертикальных выработок, выходящих на поверхность (стволы, восстающие), путем установки полок из ж/б балок (на уровне 10 м от поверхности и на уровне земли), между которыми засыпается порода; установку вокруг устья ствола ограждения высотой не менее 2,5 м;

ликвидацию горизонтальных выработок (штольни) путем установки бетонной перемычки на расстоянии 4-6 м вглубь от границы коренных пород; засыпку устья штольни от поверхности до перемычки породой; установку второй бетонной перемычки в устье штольни.

Рекультивация хвостохранилища включает в себя:

организацию на территории хвостохранилища площадки захоронения РАО для складирования загрязненных грунтов и осадков с сооружений очистки шахтных вод;

дезактивацию (зачистку) загрязненной территории хвостохранилища (выемка загрязненного грунта и его складирование в хранилище РАО, засыпка очищенной территории чистым грунтом);

засыпку поверхности хвостохранилища и дамбы грунтом, его планировку, уплотнение и посев травы.

Расположение рассматриваемых объектов показано на карте-схеме - приложение 5.

Общая продолжительность проведения работ составит 5 лет, в том числе: на объектах рудника № 1 – 2 года; на объектах рудника № 2 – 1 год; на хвостохранилище – 4 года. Режим работы – 2 смены в сутки по 8 часов с выходными.

2

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются земляные, планировочные и дорожные работы с использованием дорожно-строительной техники, строительного оборудования и автотранспорта. Перечень строительно-дорожных машин, оборудования и автотранспорта приведен в табл. 6.1.

# Таблица 6.1

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

| №№ п/п | Строительно-дорожная техника, оборудование и автотранспорт | Тип, марка оборудования | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Экскаватор одноковшовый (1,0 м3) | ЭО-3323А-08 | 3 |
| 3 | Бульдозер | ДЗ-17А | 7 |
| 4 | Трактором с прицепным катком | Т-130 | 2 |
| 5 | Мини-трактор | МКЗ-012 | 1 |
| 6 | Компрессор | ПР-10/8Н2 | 1 |
| 7 | Дизельная электростанция | АД-60 | 1 |
| 8 | Машина для укладки бетона | БМ-86 | 1 |
| 9 | Автосамосвалы (г/п 12т) | КамАЗ-65111 | 23 |
| 10 | Автомашины бортовые | КамАЗ-4310 | 2 |
| 11 | Автомобили специальные: |  |  |
|  | - топливозаправщик (г/п 9 т) | ЗИЛ-131 | 1 |
|  | - автоцистерна (10 м3) | КамАЗ-4310 | 2 |
|  | - спецавтобус (вахтовка) | УАМЗ-ЗИЛ-131 | 1 |
| 12 | Универсальная телескопическая установка | УБТУ-1 | 2 |
| 13 | Молоток отбойный | МО-2М | 2 |
| 14 | Перфоратор | ССПБ-1 | 2 |
| 15 | Пила бензомоторная | ПМ «Тайга-2М» | 2 |
| 16 | Электросварочный аппарат | СТН-500 | 1 |

При совпадении сроков проведения работ на отдельных объектах вся строительная техника распределяется по объектам с учетом видов и объемов работ. Типы и количество техники на объектах строительства приведены в таблице 6.3 – параметры выбросов загрязняющих веществ.

Расчет выбросов загрязняющих веществ приведен в приложении 3. Суммарные выбросы за весь период проведения работ по рекультивации объектов составят 401,397 тонн (при суммарной максимальной мощности выброса 10,902 г/сек), в том числе: по площадке рудника № 1 – 71,116 т; по площадке рудника № 2 – 13,339 т; по площадке хвостохранилища – 315,944 т.

Перечень загрязняющих веществ и суммарные показатели выбросов за весь период проведения работ приведены в табл. 6.2. Параметры источников выбросов приведены в табл. 6.3.

3

# Таблица 6.2

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ

| Код загр. в-ва | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасн. ЗВ | ПДК, мг/м3 |  |  | ОБУВ мг/м3 | Величины выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РЗ | МР | СС |  | г/сек | тонн |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид | 2 | 2.0 | 0.20 | 0.04 | - | 3.054602 | 140.99216 |
| 0304 | Азота оксид | 3 | 5.0 | 0.40 | 0.06 | - | 0.496372 | 22.909651 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 1 | 1,5×10-4 | - | 10-6 | - | 0.24×10-6 | 0.12×10-5 |
| 0342 | Водород фтористый | 2 | 0.5 | 0.02 | 0.005 | - | 0.000078 | 0.000184 |
| 0123 | Железа оксид | 3 | 4.0 | - | 0.04 | - | 0.001900 | 0.004494 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 2 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | - | 0.000336 | 0.000796 |
| 2909 | Пыль неорганич. (SiO2<20%) | 3 | 6.0 | 0.5 | 0.15 | - | 3.137993 | 120.80135 |
| 2908 | Пыль неорганич. (SiO2 20-70%) | 3 | 2.0 | 0.3 | 0.10 | - | 0.280866 | 2.215867 |
| 0328 | Сажа | 3 | 4.0 | 0.15 | 0.05 | - | 0.160110 | 5.879683 |
| 0333 | Сероводород | 2 | 10 | 0.008 | - | - | 0.000008 | 0.000280 |
| 0330 | Серы диоксид | 3 | 10 | 0.5 | 0.05 | - | 0.239828 | 10.304520 |
| 2704 | Углеводороды (по бензину) | 4 | 100 | 5.0 | 1.50 | - | 0.143112 | 0.865536 |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | - | 300 | - | - | 1.2 | 0.583620 | 21.793652 |
| 2754 | Углеводороды предельн. С12-С19 | 4 | 300 | 1.0 | - | - | 0.002606 | 0.099520 |
| 0337 | Углерода оксид | 4 | 20 | 5.0 | 3.0 | - | 2.798273 | 75.516991 |
| 1325 | Формальдегид | 2 | 0.50 | 0.035 | 0.003 | - | 0.002750 | 0.012450 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 10.902455 | 401.397095 |

Величины ПДК, коды загрязняющих веществ и групп суммации приняты в соответствии с [6, 7, 8]. Группы веществ, обладающие эффектом суммации:

группа 6009 - азота диоксид и серы диоксид;

группа 6035 - сероводород и формальдегид;

группа 6039 - серы диоксид и фтористый водород;

группа 6043 - серы диоксид и сероводород.

4

# Таблица 6.3

5

ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

| Предприятие, производство | Цех, здание, участок | Источники выделения загрязняющих веществ (агрегаты, установки) |  | Наименование источника выброса | Номер источника выброса | Высота источника выброса, м | Диаметр источника выбр. м | Параметры газовоздушной смеси в устье источника выброса |  |  | Координаты источника на карте-схеме |  | Установка пылегазоочистки, мероприятие по уменьшению выбросов |  |  | Выделение и выбросы загрязняющих веществ, г/сек |  |  | Время работы источн. выделения, час | Суммарный выброс тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование источника выделения | К-во, ед. |  |  |  |  | Скорость, м/сек | Объем, ГВС м3/сек | Температура, °С | Х. м | У, м | Наименование установки, мероприят. | Обеспечен. % | Ср. эффект. % | Наименование загрязняющего вещества | Выделение без учета мероприят. | Выброс с учетом мероприят. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рудник 1. | Востановл. | Бульдозер ДЗ-17А | 1 | Неорг. | 6001 | 5.0 | - | - | - | - | 11487 | 6384 | - | - | - | Азота диоксид | 0.032792 | - | 1680 | 0.172435 |
| (г.Бештау) | дорог | Разгрузка грунта | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.005329 | - | 2667 | 0.028021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.006091 | - |  | 0.027846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.003593 | - |  | 0.018304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.008203 | - |  | 0.042378 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.029353 | - |  | 0.153846 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 0.220433 | - |  | 1.692643 |
|  | Рекультив. | Бульдозер ДЗ-17А | 1 | Неорг. | 6002 | 5.0 | - | - | - | - | 11945 | 5054 | - | - | - | Азота диоксид | 0.032792 | - | 3360 | 0.344870 |
|  | отвалов | (уполаживание откосов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.005329 | - |  | 0.056041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.006091 | - |  | 0.052920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.003593 | - |  | 0.036131 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.008203 | - |  | 0.083944 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.029353 | - |  | 0.304248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 0.060433 | - |  | 0.195804 |
|  |  | Бульдозер ДЗ-17А | 1 | Неорг. | 6003 | 5.0 | - | - | - | - | 11716 | 5563 | - | - | - | Азота диоксид | 0.086032 | - | 5880 | 1.583367 |
|  |  | Прицепной каток (трактор) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.013980 | - | 5880 | 0.257297 |
|  |  | Разгрузка чистого грунта | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.016050 | - | 8600 | 0.245784 |
|  |  | Заправка техники | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.009528 | - | 668 | 0.166914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.021846 | - |  | 0.389844 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.077062 | - |  | 1.396892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.001303 | - |  | 0.022475 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сероводород | 0.000004 | - |  | 0.000063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 0.455944 | - |  | 13.700021 |
|  | Закрытие | Экскаватор ЭО-3323А-08 | 1 | Неорг. | 6004 | 5.0 | - | - | - | - | 11858 | 5203 | - | - | - | Азота диоксид | 0.183323 | - | 82 | 0.534242 |
|  | горных вы- | Мини-трактор МКЗ-012 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.029790 | - | 2520 | 0.085927 |
|  | работок | Машина ук. бетона БМ-86 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Бенз(а)пирен | 0.24×10-6 | - | 2520 | 0.70×10-6 |
|  |  | Компрессор ПР10/8Н2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Водород фтористый | 0.000078 | - | 518 | 0.000104 |
|  |  | Дизельгенератор АД-60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Железа оксид | 0.001900 | - | 420 | 0.002540 |
|  |  | Cварочные работы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Марганец и его соединения | 0.000336 | - | 370 | 0.000450 |
|  |  | Взрывные работы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.018635 | - |  | 0.047457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.023867 | - |  | 0.071698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.074203 | - |  | 0.198587 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.160464 | - |  | 0.455619 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Формальдегид | 0.002750 | - |  | 0.007050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылеподавл. | 100 | 80.0 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 0.068670 | 0.013734 |  | 0.004054 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 0.286700* | - |  | 0.093912 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перевозка | Автосамосвал КАМаЗ-6511 | 7 | Неорг. | 6005 | 5.0 | - | - | - | - | 12176 | 5446 | - | - | - | Углерода оксид | 0.312121 | - | 6720 | 9.061010 |
|  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.097319 | - |  | 2.825211 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота диоксид | 0.751497 | - |  | 21.816267 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.122118 | - |  | 3.545143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.025492 | - |  | 0.740033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.052520 | - |  | 1.524683 |
|  | Перевозки | Автомобиль борт. КамАЗ | 1 | Неорг. | 6006 | 5.0 | - | - | - | - | 12162 | 5270 | - | - | - | Азота диоксид | 0.019444 | - | 1040 | 0.067962 |
|  |  | Спецавтобус ЗИЛ-131 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.003160 | - | 960 | 0.011044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.001196 | - |  | 0.004242 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.011978 | - |  | 0.044845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по бензину) | 0.071556 | - |  | 0.247296 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.537639 | - |  | 1.862840 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылеподавл. | 100 | 80 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 1.960000 | 0.392000 |  | 6.888000 |
| Рудник 2. | Восстановл. | Бульдозер ДЗ-17А | 1 | Неорг. | 6007 | 5.0 | - | - | - | - | 6670 | 15424 | - | - | - | Азота диоксид | 0.032792 | - | 420 | 0.043109 |
| (г.Бык) | дорог | Разгрузка грунта | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.005329 | - | 333 | 0.007005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.006091 | - |  | 0.008001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.003593 | - |  | 0.004754 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.008203 | - |  | 0.010899 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.029353 | - |  | 0.039753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 0.140433 | - |  | 0.135161 |
|  | Рекультив. | Бульдозер ДЗ-17А | 1 | Неорг. | 6008 | 5.0 | - | - | - | - | 6437 | 15087 | - | - | - | Азота диоксид | 0.032792 | - | 320 | 0.032845 |
|  | отвалов | (уполаживание откосов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.005329 | - |  | 0.005337 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.006091 | - |  | 0.006096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.003593 | - |  | 0.003622 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.008203 | - |  | 0.008304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.029353 | - |  | 0.030288 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 0.060433 | - |  | 0.026107 |
|  |  | Бульдозер ДЗ-17А | 1 | Неорг. | 6009 | 5.0 | - | - | - | - | 6563 | 15139 | - | - | - | Азота диоксид | 0.086032 | - | 3360 | 0.904781 |
|  |  | Прицепной каток (трактор) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.013980 | - | 3360 | 0.147027 |
|  |  | Разгрузка чистого грунта | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.016050 | - | 1330 | 0.143976 |
|  |  | Заправка техники | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.009528 | - | 625 | 0.096065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.021846 | - |  | 0.223944 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.077062 | - |  | 0.802816 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.001303 | - |  | 0.020433 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сероводород | 0.000004 | - |  | 0.000057 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 0.455944 | - |  | 1.681395 |
|  | Закрытие | Экскаватор ЭО-3323А-08 | 1 | Неорг. | 6010 | 5.0 | - | - | - | - | 6411 | 15107 | - | - | - | Азота диоксид | 0.183323 | - | 42 | 0.414385 |
|  | горных вы- | Мини-трактор МКЗ-012 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.029790 | - | 2100 | 0.066655 |
|  | работок | Машина укл. бетона БМ-86 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Бенз(а)пирен | 0.24×10-6 | - | 2100 | 0.54×10-6 |
|  |  | Компрессор ПР10/8Н2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Водород фтористый | 0.000078 | - | 400 | 0.000080 |
|  |  | Дизельгенератор АД-60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Железа оксид | 0.001900 | - | 320 | 0.001954 |
|  |  | Cварочные работы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Марганец и его соединения | 0.000336 | - | 286 | 0.000346 |
|  |  | Взрывные работы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.018635 | - |  | 0.037101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.023867 | - |  | 0.055426 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.074203 | - |  | 0.153422 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.160464 | - |  | 0.353505 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Формальдегид | 0.002750 | - |  | 0.005400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылеподавл. | 100 | 80.0 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 0.068670 | 0.013734 |  | 0.001978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 0.491100* | - |  | 0.072240 |
|  | Перевозка | Автосамосвал КАМаЗ-65111 | 2 | Неорг. | 6011 | 5.0 | - | - | - | - | 6642 | 14955 | - | - | - | Азота диоксид | 0.234157 | - | 3360 | 3.153256 |
|  | грунта и | Автомобиль борт. КамАЗ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.038051 | - | 800 | 0.512404 |
|  | других мат. | Спецавтобус ЗИЛ-131 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.007283 | - | 480 | 0.105719 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.016202 | - |  | 0.220315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по бензину) | 0.071556 | - |  | 0.123648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.039783 | - |  | 0.438098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.626817 | - |  | 2.242510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылеподавл. | 100 | 80 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 0.640000 | 0.128000 |  | 0.998400 |
| Площадка | Строит-во | Экскаватор Э-10011Д | 1 | Неорг. | 6013 | 5.0 | - | - | - | - | 3250 | 8825 | - | - | - | Азота диоксид | 0.159932 | - | 840 | 2.809610 |
| хвостохра- | Хранилища | Бульдозер ДЗ-17А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.025988 | - | 840 | 0.456561 |
| нилища | РАО | Автосамосвал КаМАЗ-6511 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.010984 | - | 5760 | 0.109936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.012911 | - |  | 0.201018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.026315 | - |  | 0.378956 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.088330 | - |  | 1.228287 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 0.119448 | - |  | 0.309609 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылеподавл. | 100 | 80 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 0.200000 | 0.040000 |  | 0.684000 |
|  | Рекультива- | Бульдозер ДЗ-17А | 1 | Неорг. | 6014 | 5.0 | - | - | - | - | 3475 | 8918 | - | - | - | Азота диоксид | 0.161639 | - | 13440 | 6.043085 |
|  | ция пов-ти | Прицепной каток (трактор) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.026266 | - | 13440 | 0.982001 |
|  |  | Разгрузка чистого грунта | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.022142 | - | 12600 | 0.793128 |
|  |  | Заправка техники | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сероводород | 0.40E-05 | - | 1732 | 0.16E-03 |
|  |  | Автоцистерна КамАЗ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.019260 | - | 7680 | 0.679498 |
|  |  | Топливозаправщик КамАЗ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.127012 | - | 5760 | 3.598616 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.001303 | - |  | 0.056612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.374008 | - |  | 10.963144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 1.560867 | - |  | 82.451807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылеподавл. | 100 | 80.0 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 1.280000 | 0.256000 | 1642 | 1.512960 |
|  | Зачистка | Экскаватор Э-10011Д | 1 | Неорг. | 6015 | 5.0 | - | - | - | - | 3230 | 9318 | - | - | - | Азота диоксид | 0.052575 | - | 3360 | 0.552922 |
|  | территории | Бульдозер ДЗ-17А | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.008543 | - | 3360 | 0.089850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.009815 | - |  | 0.088060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.005922 | - |  | 0.059528 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.013182 | - |  | 0.135408 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 0.046936 | - |  | 0.489034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылеподавл. | 100 | 80.0 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 0.145105 | 0.029021 |  | 0.254874 |
|  | Перевозка | Автосамосвал КАМаЗ-6511 | 15 | Неорг. | 6016 | 5.0 | - | - | - | - | 3295 | 8418 | - | - | - | Азота диоксид | 1.627151 | - | 14750 | 102.51901 |
|  | грунта | Спецавтобус ЗИЛ-131 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Азота оксид | 0.264412 | - | 1920 | 16.659338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Сажа | 0.054625 | - |  | 3.473626 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Серы диоксид | 0.113360 | - |  | 7.162321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по бензину) | 0.071556 | - |  | 0.494592 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углеводороды (по керосину) | 0.208541 | - |  | 13.261194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | Углерода оксид | 1.189943 | - |  | 46.133198 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылеподавл. | 100 | 80 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 1.500000 | 0.300000 |  | 12.312000 |

7

Примечания.

1. В расчете приземных концентраций автодороги разбиты на отдельные участки (с учетом конфигурации), которым присвоены следующие номера:
автодорога  ист. 6005 – 6051-6053;
автодорога  ист. 6006 – 6061-6064;
автодорога  ист. 6011 – 6111-6115;
автодорога  ист. 6016 – 6161-6163.

## Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Проектными решениями предусматривается гидропылеподавление при проведение выемочно-погрузочных работ с загрязненным грунтов и при движении автотранспорта по автодорогам, не имеющим твердого покрытия - эффективность 80% (в соответствии с методикой «Расчет вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей)». Министерство топлива и энергетики РФ, Институт горного дела им. А.А. Скочинского, Люберцы, 1999 г, табл. 10.1). Общее снижение выброса в атмосферу за счет мероприятия составит 90,634 т.

## Сведения об аварийных и залповых выбросах

Технология производства земляных и строительно-монтажных работ исключает возникновение аварийных и залповых выбросов в атмосферу.

## Расчет и анализ величин приземных концентраций

Исходными данными для расчета величин приземных концентраций являются:

перечень загрязняющих веществ (табл. 6.1.2);

параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (табл. 6.1.3);

карта-схема расположения объектов рекультивации (приложение 5) и планы отдельных площадок (приложения 6, 7, 8);

параметры и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере: коэффициент стратификации А=200 (принят по ОНД-86); средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +28,9°С; средняя минимальная температура наиболее холодного месяца минус -7,6°С; коэффициент, учитывающий рельеф местности, составляет 1,3 (рассчитан в соответствии с ОНД-86, пункт 4); скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5%, U*= 9 м/сек.

Параметры, определяющие условия рассеивание вредных веществ в атмосфере, приняты по данным Ставропольского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды исх. № 220 от 24.03.2010 г.

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе расположения объекта принято по данным Ставропольского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (исх. № 224 от 22.03.2010 г) и составляет, мг/м3:

взвешенные вещества		0,200

диоксид серы			0,004

диоксид азота			0,040

оксид углерода			2,000

Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха выполнен ЭВМ с использованием программного комплекса «Эколог ПРО 3.0» на основе методики ОДН-86. Системы координат для расчетных площадок приняты локальная с привязкой к топогеодезической сетке, ось Y направлена на север.

8

Расчет приземных концентраций выполнен в двух вариантах:

первый вариант – для площадки рудника № 1 (5000×5000 м и расчетным шагом по осям 100 м) с учетом выбросов хвостохранидища;

второй вариант – площадка рудника № 2 (3000×2500 м и расчетным шагом по осям 100 м) и площадка № 3 - хвостохранидище.

Для определения целесообразности расчета приземных концентраций для отдельных ингредиентов выполнен расчет параметра «Ф» (в соответствии ОНД-86
п. 5.21). Расчет приземных концентраций целесообразен для веществ, величины выбросов которых, удовлетворяют условию М / ПДК > Ф. Расчет параметра «Ф» приведен в таблице 6.4.

# Таблица 6.4

9

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРА «Ф»

| Код загр. в-ва | Наименование загрязняющего вещества | Средняя высота ист., м | Суммарн. выброс, г/с | ПДКМР, 10*ПДКСС мг/м3 | Величина параметра, «Ф» | Величина M/ПДК | Целесообразность расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка рудника № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 5.0 | 1.265880 | 0.200 | 0.10 | 6.329 | + |
| 0304 | Азота оксид | 5.0 | 0.205706 | 0.400 | 0.10 | 0.514 | + |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 5.0 | 0.49×10-6 | 0.000 | 0.10 | 0.049 | - |
| 0342 | Водород фтористый | 5.0 | 0.000078 | 0.020 | 0.10 | 0.004 | - |
| 0123 | Железа оксид | 5.0 | 0.001900 | 0.400 | 0.10 | 0.005 | - |
| 0143 | Марганец и его соединения | 5.0 | 0.000336 | 0.010 | 0.10 | 0.034 | - |
| 2909 | Пыль неорганич. (SiO2<20%) | 5.0 | 0.869308 | 0.500 | 0.10 | 1.739 | + |
| 2908 | Пыль неорганич. (SiO2 20-70%) | 5.0 | 0.567566 | 0.300 | 0.10 | 1.892 | + |
| 0328 | Сажа | 5.0 | 0.082776 | 0.150 | 0.10 | 0.552 | + |
| 0333 | Сероводород | 5.0 | 0.000004 | 0.008 | 0.10 | 0.000 | - |
| 0330 | Серы диоксид | 5.0 | 0.119297 | 0.500 | 0.10 | 0.239 | + |
| 2704 | Углеводороды (по бензину) | 5.0 | 0.071556 | 5.000 | 0.10 | 0.014 | - |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | 5.0 | 0.282169 | 1.200 | 0.10 | 0.235 | + |
| 2754 | Углеводороды пред. С12-С19 | 5.0 | 0.001303 | 1.000 | 0.10 | 0.001 | - |
| 0337 | Углерода оксид | 5.0 | 1.275159 | 5.000 | 0.10 | 0.255 | + |
| 1325 | Формальдегид | 5.0 | 0.005250 | 0.035 | 0.10 | 0.150 | + |
| Площадка рудника № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 5.0 | 0.729096 | 0.200 | 0.10 | 3.645 | + |
| 0304 | Азота оксид | 5.0 | 0.118479 | 0.400 | 0.10 | 0.296 | + |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 5.0 | 0.49×10-6 | 0.000 | 0.10 | 0.049 | - |
| 0342 | Водород фтористый | 5.0 | 0.000078 | 0.020 | 0.10 | 0.004 | - |
| 0123 | Железа оксид | 5.0 | 0.001900 | 0.400 | 0.10 | 0.005 | - |
| 0143 | Марганец и его соединения | 5.0 | 0.000336 | 0.010 | 0.10 | 0.034 | - |
| 2909 | Пыль неорганич. (SiO2<20%) | 5.0 | 0.597678 | 0.500 | 0.10 | 1.195 | + |
| 2908 | Пыль неорганич. (SiO2 20-70%) | 5.0 | 0.691966 | 0.300 | 0.10 | 2.307 | + |
| 0328 | Сажа | 5.0 | 0.064567 | 0.150 | 0.10 | 0.430 | + |
| 0333 | Сероводород | 5.0 | 0.000004 | 0.008 | 0.10 | 0.000 | - |
| 0330 | Серы диоксид | 5.0 | 0.081783 | 0.500 | 0.10 | 0.164 | + |
| 2704 | Углеводороды (по бензину) | 5.0 | 0.071556 | 5.000 | 0.10 | 0.014 | - |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | 5.0 | 0.212655 | 1.200 | 0.10 | 0.177 | + |
| 2754 | Углеводороды пред. С12-С19 | 5.0 | 0.001303 | 1.000 | 0.10 | 0.001 | - |
| 0337 | Углерода оксид | 5.0 | 1.052216 | 5.000 | 0.10 | 0.210 | + |
| 1325 | Формальдегид | 5.0 | 0.005250 | 0.035 | 0.10 | 0.150 | + |
| Площадка хвостохранилища |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 5.0 | 2.001297 | 0.200 | 0.10 | 10.006 | + |
| 0304 | Азота оксид | 5.0 | 0.325209 | 0.400 | 0.10 | 0.813 | + |
| 2909 | Пыль неорганич. (SiO2<20%) | 5.0 | 2.305336 | 0.500 | 0.10 | 4.611 | + |
| 0328 | Сажа | 5.0 | 0.097566 | 0.150 | 0.10 | 0.650 | + |
| 0333 | Сероводород | 5.0 | 0.000004 | 0.008 | 0.10 | 0.000 | - |
| 0330 | Серы диоксид | 5.0 | 0.151453 | 0.500 | 0.10 | 0.303 | + |
| 2704 | Углеводороды (по бензину) | 5.0 | 0.071556 | 5.000 | 0.10 | 0.014 | - |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | 5.0 | 0.375050 | 1.200 | 0.10 | 0.313 | + |
| 2754 | Углеводороды пред. С12-С19 | 5.0 | 0.001303 | 1.000 | 0.10 | 0.001 | - |
| 0337 | Углерода оксид | 5.0 | 1.699217 | 5.000 | 0.10 | 0.340 | + |

Расчет приземных концентраций выполнен для веществ, величины выбросов которых, удовлетворяют условию М / ПДК > Ф.

Результатами расчета являются: величины суммарных выбросов, г/сек; величины максимальных приземных концентраций на расчетных площадках; приземные концентрации в расчетных точках (точка 1 - на границе ближайшей жилой застройки к руднику № 1 (садовые участки); точка 2 - на границе ближайшей жилой застройки к руднику № 2 (п. Быкогорка); точка 3 - на границе ближайшей жилой застройки к хвостохранилищу (г. Лермонтов); графическое изображение приземных концентраций (в долях ПДКМР) на расчетных площадках.

Расчет приземных концентраций приведен в приложении 2, результаты расчета приведены в табл. 6.5.

# Таблица 6.5

10

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

| Код загр. в-ва | Наименование загрязняющего вещества | ПДКМР, 10*ПДКСС, ОБУВ, мг/м3 | При земная концентр., доли ПДКМР (ОБУВ) |  | Координаты точки максимальной концентрации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая зона | Максимальная |  |  |
|  |  |  |  |  | Х, м | У, м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка рудника № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 0.200 | 0,670 | 1,750 | 12000 | 5200 |
| 0304 | Азота оксид | 0.400 | 0,040 | 0,130 | 12000 | 5200 |
| 2909 | Пыль неорганич. (SiO2<20%) | 0.500 | 0,100 | 0,810 | 11700 | 5600 |
| 2908 | Пыль неорганич. (SiO2 20-70%) | 0.300 | 0,140 | 1,320 | 11500 | 6400 |
| 0328 | Сажа | 0.150 | 0,080 | 0,210 | 12000 | 5200 |
| 0330 | Серы диоксид | 0.500 | 0,030 | 0,090 | 1200 | 5200 |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | 1.200 | 0,030 | 0,100 | 12000 | 5200 |
| 0337 | Углерода оксид | 5.000 | 0,420 | 0,460 | 12000 | 5200 |
| 1325 | Формальдегид | 0.035 | 0,030 | 0,130 | 12000 | 5200 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.500 | 0,630 | 1,250 | 11700 | 5600 |
|  | Группы суммации: |  |  |  |  |  |
| 6009 | Азота диоксид и серы диоксид | - | 0,700 | 1,840 | 12000 | 5200 |
| 6035 | Сероводород и формальдегид | - | 0,030 | 0,130 | 12000 | 5200 |
| 6039 | Серы диоксид и водород фтористый | - | 0,030 | 0,090 | 12000 | 5200 |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | - | 0,030 | 0,090 | 12000 | 5200 |
| Площадка рудника № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 0.200 | 0,930 | 1,240 | 6400 | 15100 |
| 0304 | Азота оксид | 0.400 | 0,060 | 0,080 | 6400 | 15100 |
| 2909 | Пыль неорганич. (SiO2<20%) | 0.500 | 0,300 | 1,240 | 6600 | 15100 |
| 2908 | Пыль неорганич. (SiO2 20-70%) | 0.300 | 0,200 | 0,910 | 6800 | 15100 |
| 0328 | Сажа | 0.150 | 0,120 | 0,170 | 6400 | 15100 |
| 0330 | Серы диоксид | 0.500 | 0,040 | 0,060 | 6400 | 15100 |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | 1.200 | 0,040 | 0,060 | 6400 | 15100 |
| 0337 | Углерода оксид | 5.000 | 0,430 | 0,440 | 6400 | 15200 |
| 1325 | Формальдегид | 0.035 | 0,040 | 0,070 | 6500 | 15200 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.500 | 0,850 | 1,710 | 6600 | 15200 |
|  | Группы суммации: |  |  |  |  |  |
| 6009 | Азота диоксид и серы диоксид | - | 0,970 | 1,300 | 6400 | 15100 |
| 6035 | Сероводород и формальдегид | - | 0,040 | 0,070 | 6500 | 15200 |
| 6039 | Серы диоксид и фтористый водород | - | 0,050 | 0,060 | 6400 | 15100 |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | - | 0,040 | 0,060 | 6400 | 15100 |
| Площадка хвостохранилища |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота диоксид | 0.200 | 0,250 | 0,830 | 3100 | 8750 |
| 0304 | Азота оксид | 0.040 | <0,005 | 0.050 | 3100 | 8750 |
| 2909 | Пыль неорганич. (SiO2<20%) | 0.500 | 0.020 | 0.760 | 3100 | 8750 |
| 0328 | Сажа | 0.150 | 0.010 | 0.060 | 3100 | 8750 |
| 0330 | Серы диоксид | 0.500 | 0.010 | 0.030 | 3100 | 8750 |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | 1.200 | <0.005 | 0.030 | 3100 | 8750 |
| 0337 | Углерода оксид | 5.000 | 0.400 | 0.420 | 3100 | 8750 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.500 | 0.420 | 1.170 | 3100 | 8750 |
|  | Группы суммации: |  |  |  |  |  |
| 6009 | Азота диоксид и серы диоксид | - | 0.260 | 0.860 | 3100 | 8750 |
| 6039 | Серы диоксид и фтористый водород | - | 0.010 | 0.030 | 3100 | 8750 |
| 6043 | Серы диоксид и сероводород | - | 0.010 | 0.030 | 3100 | 8750 |

Оценка загрязнения атмосферного воздуха, создаваемая выбросами при проведении рекультивационных работ, показывает, что приземные концентрации в пределах площадок рассматриваемых объектов не превысят предельно допустимых концентраций для рабочей зоны (ПДКРЗ) для всех ингредиентов и групп суммации.

Приземные концентрации в расчетных точках на границе ближайшей жилой застройки (с учетом фона) не превысят предельно допустимых концентраций для жилой зоны (ПДКМР) для всех ингредиентов и групп суммации и максимально составят не более 0,93 ПДКМР.

## Контроль выбросов и загрязнения атмосферного воздуха

Контроль выбросов в атмосферу должен быть организован в соответствии с «Типовой инструкцией по организации системы контроля промышленных выбросов» [6], «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной деятельности», Москва, 1995 г и Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2005 г [12].

11

Контроль выбросов от неорганизованных источников должен проводиться расчетным методом по действующим утвержденным методикам с использованием фактических данных о работе дорожно-строительной техники, автотранспорта, объемов выполненных работ и объемах потребляемых материалов. На стационарных источниках должен проводиться инструментальный контроль. Контроль должен производиться по утвержденным методикам [10] с привлечением специализированной организации.

Периодичность контроля выбросов определяется в зависимости от категории «источник – загрязняющее вещество», которая рассчитывается по параметрам, характеризующим воздействие выброса на прилегающие к предприятию территории:

Фik = (Мik / (ПДКi  Нk))  (100 / (100 – КПДik))

Qik = Сik  100 / (100 – КПДik)

где: Мik – мощность выброса i-го загрязняющего вещества из k-го источника, г/сек;

ПДКi – максимальная разовая предельно допустимая концентрация, мг/м3;

Нk – высота источника, м; для отдаленных источников высотой <10 м принимается Нk=10 м;

КПДik – средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазоочистного оборудования, %;

Сik – максимальная приземная концентрация i-го загрязняющего в-ва на границе СЗЗ в долях ПДК.

Категория источника определяется исходя из следующих условий:

# 1-я категория: Фik > 0.001 и Qik > 0.5

2-я категория: Фik > 0.001 и Qik < 0.5 (при наличии мероприятий по сокращению выброса);

3-я категория: Фik > 0.001 и Qik < 0.5

4-я категория: Фik < 0.001 и Qik < 0.5

В зависимости от категории источника  периодичность контроля составляет:

- для источников 1-й категории – один раз в квартал;

- для источников 2-й категории – один раз в полгода;

- для источников 3-й категории – один раз в год;

- для источников 4-й категории – один раз в 5 лет.

Контроль выбросов от отдельных источников (расчетным методом) должен проводиться один раз в год в пределах срока проведения работ на рассматриваемом объекте.

12

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами при проведении рекультивационных работ, в соответствии с [12, пункт 3, п. 4] должен быть предусмотрен контроль загрязнения атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки (расчетные точки 1, 2 и 3). График проведения контроля и контролируемые параметры приведены в табл. 6.6.

# Таблица 6.6

ПЛАН-ГРАФИК
КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

| №№ ист.на арте-схеме | Производство, цех, участок | Контрольная точка |  |  | Контролируемое вещество |  | Концентр. в атмосф. воздухе, мг/м3 | Метеопараметры |  | Периодичность контроля | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № точки | Координаты |  | Наименование ЗВ | Код в-ва |  | Напр. ветра | Скорость |  |  |
|  |  |  | Х, м | У, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Площадка рудника № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | Уполажив. откосов | 1 | 12062 | 4930 | Азота диоксид | 0301 | 0,1340 | С | 0,8 | 1 раз в год | [10] |
| 6003 | Рекультив. отвала |  |  |  | Пыль (SiO2<20%) | 2909 | 0,0500 | С | 9,0 | 1 раз в год |  |
| 6004 | Закрытие штольни |  |  |  | Пыль (SiO2 20-70%) | 2908 | 0,0420 | С | 0,9 | 1 раз в год |  |
| Площадка рудника № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6008 | Уполажив. откосов | 2 | 6320 | 15060 | Азота диоксид | 0301 | 0,1860 | В, СВ | 0,7 | 1 раз в год | [10] |
| 6006 | Рекультив. отвала |  |  |  | Пыль (SiO2<20%) | 2909 | 0,1500 | В, СВ | 1,1 | 1 раз в год |  |
| 6010 | Закрытие штольни |  |  |  | Пыль (SiO2 20-70%) | 2908 | 0,0600 | В, СВ | 0,7 | 1 раз в год |  |
| Площадка хвостохранилища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6017 | Снятие загр. грунт. | 3 | 6790 | 8370 | Азота диоксид | 0301 | 0,0500 | З | 0,8 | 1 раз в год | [10] |
| 6018 | Автотранспорт |  |  |  | Пыль (SiO2<20%) | 2909 | 0,0100 | З | 9,0 | 1 раз в год |  |

13

## Плата за выбросы в атмосферу

Расчет платы за выбросы в атмосферу выполнен в соответствии с базовыми нормативами, утвержденными постановлениями правительства Российской Федерации № 344 от 12.06.2003 г и № 410 от 01.07.2005 г с учетом коэффициента экологической ситуации Кэ = 1,6 и коэффициента индексации на 2011 г к нормативам платы 2003 г Ки = 1,93 и к нормативам платы 2005 г Ки = 1,58 (Федеральным законом от 13.12.2010 г. № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год …», статья 3). Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха за весь период строительства приведен в табл. 6.7.

# Таблица 6.7

# РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

| Код загр. в-ва | Наименование загрязняющего вещества | Величина выброса, тонн | Норматив платы, руб./т | Коэффиц. индексации | Плата за выбросы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0301 | Азота диоксид | 140.9922 | 52.00 | 1.93 | 14149.973 |
| 0304 | Азота оксид | 22.909651 | 35.00 | 1.93 | 1547.5469 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 0.12E-05 | 2049801 | 1.93 | 4.905583 |
| 0342 | Водород фтористый | 0.000184 | 410.00 | 1.93 | 0.145599 |
| 0123 | Железа оксид | 0.004494 | 52.00 | 1.58 | 0.369227 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0.000796 | 2050.00 | 1.93 | 3.149374 |
| 2909 | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 120.8013 | 13.70 | 1.93 | 3194.1084 |
| 2908 | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 2.215867 | 21.00 | 1.93 | 89.809097 |
| 0328 | Сажа | 5.879683 | 80.00 | 1.58 | 743.19189 |
| 0333 | Сероводород | 0.000280 | 257.00 | 1.93 | 0.138883 |
| 0330 | Серы диоксид | 10.304520 | 21.00 | 1.93 | 417.64218 |
| 2704 | Углеводороды (по бензину) | 0.865536 | 5.00 | 1.58 | 6.837735 |
| 2732 | Углеводороды (по керосину) | 21.793652 | 2.50 | 1.58 | 86.084923 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.099520 | 5.00 | 1.58 | 0.786208 |
| 0337 | Углерода оксид | 75.516991 | 0.60 | 1.93 | 87.448677 |
| 1325 | Формальдегид | 0.012450 | 683.00 | 1.93 | 16.411467 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 20348.550 |

Плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ за весь период проведения работ по рекультивации объектов, с учетом коэффициента экологической ситуации, составит: 20348,55 × 1,6 / 1000 = 32,55768 тыс. руб.

## Экологический ущерб от выбросов в атмосферу

Оценка ущерба, наносимого окружающей природной среде выбросами в атмосферу, выполнена в соответствии с «Временной типовой инструкцией определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды», Москва, 1986 г.

14

Величина ущерба рассчитывается по формуле:

У =   q  f  M (руб./год)

где:   – множитель, величина которого равна 417 руб./усл.т [9];

q – величина, определяемая в зависимости от места расположения объекта;

М – приведенная масса годового выброса, М=Аi  mi (Ai – показатель относительной агрессивности i-го вещества, mi – масса годового выброса i-го загрязняющего вещества в тоннах);

f – величина, определяющая условия рассеивания в атмосфере (рассчитывается для каждого источника):

f=100/{(100+(1 + (tг - tа) / 75)НИСТ}

НИСТ – высота источника выброса, м;

tг – температура выбросных газов, °С;

tа  – температура окружающего воздуха, °С.

Расчет ущерба от выбросов в атмосферу за весь период строительства приведен в табл. 6.8.

# Таблица 6.8

15

РАСЧЕТ УЩЕРБА ОТ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

| Номер источника выброса | Наименование загрязняющего вещества | Коэффиц. учета рассеивания f | Показат. относит. агрессивности, Ai | Выброс загрязн. вещества т/год | Ущерб, тыс. руб./год (на период до 1997 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6001 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.172435 | 708.75983 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.028021 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.027846 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.018304 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.042378 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 0.153846 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 10.0 | 41.6 | 1.692643 |  |
| 6002 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.344870 | 116.71056 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.056041 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.052920 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.036131 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.083944 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 0.304248 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 10.0 | 41.6 | 0.195804 |  |
| 6003 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 1.583367 | 2800.9692 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.257297 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.245784 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.166914 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.389844 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 1.396892 |  |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.95 | 1.3 | 0.022475 |  |
|  | Сероводород | 0.95 | 54.8 | 0.000063 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 10.0 | 19.6 | 13.700021 |  |
| 6004 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.534242 | 124.09922 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.085927 |  |
|  | Бенз(а)пирен | 10.0 | 1260000 | 0.70×10-6 |  |
|  | Водород фтористый | 0.95 | 980.0 | 0.000104 |  |
|  | Железа оксид | 10.0 | 15.1 | 0.002540 |  |
|  | Марганец и его соединения | 10.0 | 7070.0 | 0.000450 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.047457 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.071698 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.198587 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 0.455619 |  |
|  | Формальдегид | 0.95 | 240.0 | 0.007050 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 3.70 | 19.6 | 0.006307 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 10.0 | 41.6 | 0.093912 |  |
| 6005 | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 9.061010 | 1737.0386 |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 2.825211 |  |
|  | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 21.816267 |  |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 3.545143 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.740033 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 1.524683 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 3.70 | 19.6 | 6.888000 |  |
| 6006 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.067962 | 4.978802 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.011044 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.004242 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.044845 |  |
|  | Углеводороды (по бензину) | 0.95 | 1.3 | 0.247296 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 1.862840 |  |
| 6007 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.043109 | 60.261948 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.007005 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.008001 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.004754 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.010899 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 0.039753 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 10.0 | 41.6 | 0.135161 |  |
| 6008 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.032845 | 14.589290 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.005337 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.006096 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.003622 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.008304 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 0.030288 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 10.0 | 41.6 | 0.026107 |  |
| 6009 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.904781 | 421.82840 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.147027 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.143976 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.096065 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.223944 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 0.802816 |  |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.95 | 1.3 | 0.020433 |  |
|  | Сероводород | 0.95 | 54.8 | 0.000057 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 10.0 | 19.6 | 1.681395 |  |
| 6010 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.414385 | 95.653450 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.066655 |  |
|  | Бенз(а)пирен | 10.0 | 1260000 | 0.54×10-6 |  |
|  | Водород фтористый | 0.95 | 980.0 | 0.000080 |  |
|  | Железа оксид | 10.0 | 15.1 | 0.001954 |  |
|  | Марганец и его соединения | 10.0 | 7070.0 | 0.000346 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.037101 |  |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.055426 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.153422 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 0.353505 |  |
|  | Формальдегид | 0.95 | 240.0 | 0.005400 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 3.70 | 19.6 | 0.001978 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2 20-70%) | 10.0 | 41.6 | 0.072240 |  |
| 6011 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 3.153256 | 251.80861 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.512404 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.105719 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.220315 |  |
|  | Углеводороды (по бензину) | 0.95 | 1.3 | 0.123648 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.438098 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 2.242510 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 3.70 | 19.6 | 0.998400 |  |
| 6013 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 2.809610 | 274.83844 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.456561 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.109936 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.201018 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.378956 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 1.228287 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 10.0 | 19.6 | 0.309609 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 3.70 | 19.6 | 0.684000 |  |
| 6014 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 6.043085 | 16538.484 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.982001 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.793128 |  |
|  | Сероводород | 0.95 | 54.8 | 0.000160 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.679498 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 3.598616 |  |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 | 0.95 | 1.3 | 0.056612 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 10.963144 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 10.0 | 19.6 | 82.451805 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 3.70 | 19.6 | 1.512960 |  |
| 6015 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 0.552922 | 78.644951 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 0.089850 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 0.088060 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 0.059528 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 0.135408 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 0.489034 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 3.70 | 19.6 | 0.254874 |  |
| 6016 | Азота диоксид | 0.95 | 41.1 | 102.51901 | 6740.2114 |
|  | Азота оксид | 0.95 | 21.1 | 16.659338 |  |
|  | Сажа | 10.0 | 41.5 | 3.473626 |  |
|  | Серы диоксид | 0.95 | 22.0 | 7.162321 |  |
|  | Углеводороды (по бензину) | 0.95 | 1.3 | 0.494592 |  |
|  | Углеводороды (по керосину) | 0.95 | 1.3 | 13.261194 |  |
|  | Углерода оксид | 0.95 | 1.0 | 46.133198 |  |
|  | Пыль неорганическая (SiO2<20%) | 3.70 | 19.6 | 12.312000 |  |

17

|  | ВСЕГО: |  |  |  | 29968,8767 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ущерб от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ за весь период проведения работ по рекультивации объектов предприятия составит:

29968,8767 / 1000 = 29,969 тыс. руб.

## Выводы

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами в период проведения работ по рекультивации объектов бывшего госпредприятия «Алмаз», показывает, что превышения предельно допустимых концентраций для рабочей зоны (ПДКРЗ) в пределах рассматриваемых площадок не ожидается.

На границе ближайшей от объектов жилой застройки приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно допустимых значений (ПДКМР) для всех ингредиентов и групп суммации.

Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ позволят сократить их величину за период проведения работ на 90,964 т.

18

За весь период проведения работ по рекультивации объектов плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ составит 32,558 тыс. руб., экологический ущерб от загрязнения атмосферы составит – 29,969 тыс. руб.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

В данном разделе выполнена оценка объемов образования отходов, образующихся при проведении работ по рекультивации территории хвостохранилища и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего предприятия «Алмаз», г. Лермонтов; выполнена их классификация, определены предельные количества и места временного накопления.

Проектными решениями рассматривается организация следующих работ:

- рекультивации приустьевых отвалов рудников №1 и №2;

- закрытие горных выработок (штольни, стволы, восстающие), выходящих на поверхность;

- рекультивация хвостохранилища;

- организация в пределах хвостохранилища площадки захоронения радиоактивных отходов.

Рекультивации приустьевых отвалов рудников № 1 и № 2 включает в себя:

- подготовительный период (восстановление подъездных дорог – укладка грунта, планировка полотна, уплотнение грунта);

- выполаживание откосов отвалов;

- рекультивация отвалов породы (срезка деревьев и кустарников; засыпка, планировка и уплотнение грунта; укладка георешетки; засыпка и планировка плодородного грунта; засев травы).

Закрытие горных выработок включает в себя следующие работы:

- ликвидация вертикальных выработок, выходящих на дневную поверхность (стволы, восстающие) путем установки полок из ж/б балок (на уровне 10 м от поверхности и на уровне земли), между которыми засыпается порода; установка вокруг устья ствола ограждения высотой не менее 2,5 м;

- ликвидация горизонтальных выработок (штольни) путем установки бетонной перемычки на расстоянии 4-6 м вглубь от границы коренных пород; засыпка устья штольни от поверхности до перемычки породой; установка второй бетонной перемычки в устье штольни.

Рекультивация хвостохранилища включает в себя:

- дезактивацию (зачистку) прилегающих к хвостохранилищу территорий;

- закрытие поверхности хвостохранилища защитным покрытием;

- укрепление и закрытие ограждающих дамб хвостохранилища;

- строительство системы водоотведения;

- ликвидация пруда накопителя-испарителя в нижнем бьефе;

- организация площадки захоронения радиоактивных отходов на территории карты 5а хвостохранилища.

# Площадка захоронения радиоактивных отходов

Площадка захоронения радиоактивных отходов предназначается для захоронения РАО, образующихся в процессе рекультивации объектов бывшего предприятия «Алмаз».

На данной площадке предусматривается захоронение РАО, которые образуются при рекультивации рудников № 1 и № 2, прилегающих к хвостохранилищу территорий, осадка (кека) с сооружений по очистке шахтных вод штольни № 16.

Площадка размещается на территории закрытой карты №5а хвостохранилища ГМЗ. Проектом предусмотрено строительство двух секций суммарным объемом
135 тыс. м3, заполнение которых предполагается выполнить до 2015 года. В дальнейшем необходимо пристраивать дополнительные секции, которые будут принимать только осадок от сооружений по очистке шахтных вод.

Общий объем отходов от рекультивируемых объектов бывшего предприятия «Алмаз», который предусматривается захоронить на площадке захоронения радиоактивных отходов, составит до 111,3 тыс. м3, в том числе: РАО, которые образуются при рекультивации рудника № 1 – 3150 м3 (5513 т), рудника № 2 – 350 м3 (613 т), при рекультивации прилегающих к хвостохранилищу территорий – 107800 м3 (188650 т). Годовое количество осадка (кек влажностью 60% в фильтровальных мешках) с очистных сооружений шахтных вод – 729,552 т.

После заполнения секций производится их закрытие в соответствии с конструкцией.

Общая продолжительность проведения работ по рекультивации составит
5 лет, в том числе:

- на объектах рудника №1 – 2 года;

- на объектах рудника № 2 – 1 год;

- на хвостохранилище – 4 года.

Режим работы составляет 253 дня в году, в 2 смены по 8 часов.

В процессе проведения работ по рекультивации объектов бывшего предприятия "Алмаз" ожидается образование 18 видов отходов. Расчеты ожидаемого количества образующихся отходов приведены ниже. Общий объем образования отходов составит 1823,588 тонн. В том числе:

- отходы 3 класса опасности – 31,084 т (2 вида отходов);

- отходы 4 класса опасности – 290,718 т (10 видов отходов);

- отходы 5 класса опасности – 1501,786 т (6 видов отходов).

В процессе проведения работ по рекультивации ожидается образование следующих видов отходов, по площадкам проведения работ:

2

# Рудник №1

- отходы вырубок (отходы древесины и отходы сучьев, ветвей);

- загрязненный грунт, образующийся при проведении работ по рекультивации;

- отработанные моторные масла;

- отработанные трансмиссионные масла;

- металлические бочки;

- замасленная ветошь;

- остатки сварочных электродов;

- сварочный шлак;

- отходы бетонной смеси;

- древесные отходы;

- тара из-под лакокрасочных материалов (стальные барабаны и жестяные банки);

- твердые бытовые отходы (ТБО);

- пищевые отходы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- изношенная спецодежда.

# Рудник №2

- бой кирпичной кладки;

- отходы вырубок (отходы древесины и отходы сучьев, ветвей);

- загрязненный грунт, образующийся при проведении работ по рекультивации;

- отработанные моторные масла;

- отработанные трансмиссионные масла;

- металлические бочки;

- замасленная ветошь;

- остатки сварочных электродов;

- сварочный шлак;

- бой бетонных изделий;

- отходы бетонной смеси;

- древесные отходы;

- тара из-под лакокрасочных материалов (стальные барабаны и жестяные банки);

- твердые бытовые отходы (ТБО);

- пищевые отходы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- изношенная спецодежда.

# Хвостохранилище

- загрязненный грунт, образующийся при проведении работ по рекультивации;

- шлам от мытья и дезактивации автомобилей;

- отработанные моторные масла;

- отработанные трансмиссионные масла;

- металлические бочки;

- замасленная ветошь;

- отходы бетонной смеси;

3

- твердые бытовые отходы (ТБО);

- пищевые отходы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- изношенная спецодежда.

Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при проведении работ по рекультивации территории хвостохранилища и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего предприятия "Алмаз", приведены в таблице 7.17.

Общее количество работающих в сутки, исходя из продолжительности работ по рекультивации и трудозатрат по площадкам проведения работ, составляет:

- рудник №1 – 19 человек;

- рудник №2 – 19 человек;

- хвостохранилище – 24 человека.

Доставка рабочих к месту работы производится специальным автобусом (вахтовкой).

Для работающих предусмотрены временные сооружения бытового и складского хозяйства контейнерного типа, которые должны размещаться на специально отведенной площадке, оборудованной контейнерами для сбора ТБО и биотуалетами.

Питание работающих привозное от пунктов общественного питания.

После завершения работ по рекультивации бытовые помещения и биотуалеты с одной площадки перевозятся на следующую площадку.

Обеспечение работ по рекультивации основными материалами осуществляется по намеченной транспортной схеме данного региона.

Методы производства основных работ определены с учетом принятых проектом конструктивных и технологических решений, а также условий строительства в данном регионе.

Площадка проведения работ и рабочие места освещаются с помощью прожекторов. В связи с этим, образование отходов осветительных приборов не ожидается.

Все работы по ремонту машин и механизмов, применяемых при работах по рекультивации, производятся на базе подрядных строительных организаций. На площадках проведения работ производится только замена масел и заправка топливом. В связи с этим, отходы, образующиеся при техническом обслуживании и ремонте строительной техники, не учитывались.

Для временного накопления образующихся отходов для последующего вывоза на территории площадок проведения работ имеются специально отведенные места, оборудованные в соответствии с требованиями санитарных правил. Мусор и бытовые отходы собираются в специальные бункеры и контейнеры и, по мере накопления, вывозятся автотранспортом на полигон ТБО.

4

## Расчет ожидаемого количества образующихся отходов (рудник № 1)

Общая продолжительность проведения работ по рекультивации рудника № 1 составляет 24 месяца (506 дней), в том числе: подготовительный период – 3 месяца.

В процессе производства работ по рекультивации территории рудника № 1 ожидается образование 201,052 т отходов (15 наименований), в том числе: 7,031 т отходов III класса опасности – отработанные моторные и трансмиссионные масла; 122,144 т отходов IV класса опасности – отходы древесины, хозяйственно-бытовые сточные воды, ТБО, металлические бочки, отходы древесных строительных лесоматериалов, замасленная ветошь, изношенная спецодежда, сварочный шлак, стальные барабаны и жестяные банки из-под лакокрасочных материалов; 71,877 т отходов V класса опасности – отходы сучьев и ветвей, отходы бетонной смеси, пищевые отходы, остатки сварочных электродов.

Преобладающая часть отходов образуется при производстве земляных работ по рекультивации загрязненных участков (загрязненный грунт). В общем объеме образующихся отходов в процессе производства работ по рекультивации рудника
№ 1 данный вид отходов составит 96,48 % (5513 т).

Общее количество накапливаемых отходов при их одновременном образовании может составить 6,874 т, в том числе 3,325 т отходов IV класса опасности и 3,549 т отходов V класса опасности.

# Отходы вырубок

Отходы образуются в подготовительный период проведения работ при вырубке деревьев и срезке кустарника без корчевки корневой системы. Работы выполняются только в теплое время года. Объемы работ по рекультивации отвалов рудника №1 приведены в таблице 7.1.

# Вырубка деревьев

Отходы древесины составят:

# 762 × (0,785 × 0,32 × 4,0) × 318 / 1000 = 68,48 т,

| где: | 0,3 | - | средняя толщина стволов деревьев, подлежащих вырубке, м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | - | средняя высота деревьев, м; |
|  | 318 | - | плотность стволов деревьев, кг/м3 [16]. |

Отходы сучьев, ветвей составят 5-37% от объема срубленной древесины [7]:

762 × (0,785 × 0,32 × 4,0) × 0,21 × (160 + 32) / 1000 = 8,683 т,

| где: | 160 | - | плотность сучьев и листвы, кг/м3 [16]; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | - | плотность веток, кг/м3 [16]. |

Срезка кустарника

Отходы малоценной древесины составят 5-12 м3/га вырубленной площади [7]:

# 36,37 × 8,5 × (160 + 32) / 1000 = 59,356 т,

| где: | 160 | - | плотность сучьев и листвы, кг/м3 [16]; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | - | плотность веток, кг/м3 [16]. |

Суммарное количество отходов сучьев, ветвей от вырубок составит:

8,683 + 59,356 = 68,04 т.

5

Отходы вырубок в полном объеме будут использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки. Это позволит сократить затраты на их утилизацию и более надежно закрыть горные выработки.

# Таблица 7.1

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТВАЛОВ РУДНИКА №1 (Г. БЕШТАУ)

| № п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во (по отвалам штолен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 13, 13а, 27 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 26, 31 | 21, 21а, 21б,21в,34 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | РТ 58 | Σ |
| 1. | Вырубка деревьев твердых пород высотой до 4 м толщиной 0,3 м | шт. | 10 | 5 | 80 | 3 | 125 | 18 | 28 | 32 | 13 | 13 | 5 | 10 | 97 | 175 | 16 | 1 | - | 17 | 5 | 7 | 12 | 10 | 70 | 10 | 762 |
| 2. | Срезка кустарника средней густоты | га | 0,37 | 0,2 | 3,2 | 0,1 | 5,0 | 0,71 | 1,13 | 1,28 | 0,53 | 0,51 | 0,2 | 0,39 | 3,9 | 6,95 | 6,6 | 0,04 | - | 0,69 | 0,22 | 0,27 | 0,49 | 0,4 | 2,8 | 0,39 | 36,37 |

6

# Загрязненный грунт

Предусматривается рекультивация участков земной поверхности, подверженных загрязнению в результате излива на поверхность шахтных вод.

Объемы земляных работ по рекультивации участков, загрязненных шахтными водами штольни №16 и штольни №32 приведены в таблице 7.2.

# Таблица 7.2

| Вид работ | Земляные работы |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | т |
| Рекультивация участков, загрязненных шахтными водами штольни №16 |  |  |
| Снятие загрязненных грунтов экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 20 км | 2800 | 4900 |
| Рекультивация участков, загрязненных шахтными водами штольни №32 |  |  |
| Снятие загрязненных грунтов экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 20 км | 350 | 613 |
| ИТОГО: | 3150 | 5513 |

Загрязненный грунт в объеме 3150 м3 (5513 т) снимается экскаваторами с последующей перевозкой в автосамосвалах на площадку захоронения радиоактивных отходов, расположенную на хвостохранилище.

Завоз чистого грунта будет осуществляться из карьера «Хорошевский», расположенного на расстоянии 20 км.

Загрязненный грунт имеет радиационное загрязнение и классифицируется как радиоактивный. Поэтому в рамках данной главы не рассматривается.

# Отработанные моторные масла

Количество отработанного моторного масла в соответствии с [3] принимается в размере 25% от общего расхода моторного масла и рассчитывается по формуле: Мотр.мот. = (Мб + Мд) × 0,25, т

| где: | Мб | - | нормативное количество израсходованного моторного масла для техники, работающей на бензине: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мб = (Vб × Hмот) / 100 × 0,93 × 10-3, т; |
|  | Мд | - | нормативное количество израсходованного моторного масла для техники, работающей на дизельном топливе: |
|  |  |  | Мд = (Vд × Hмот) / 100 × 0,93 × 10-3, т |
| где: | Vб | - | расход бензина, л; |
|  | Vд | - | расход дизельного топлива, л; |
|  | Hмот | - | норма расхода моторного масла на 100 л топлива, л / 100 л: |
|  |  |  | - норма расхода моторного масла для техники, работающей на бензине: 2,4 л / 100 л, |
|  |  |  | - норма расхода моторного масла для техники, работающей на дизельном топливе: 3,2 л / 100 л; |
|  | 0,93 | - | плотность моторного масла, т/м3; |
|  | 10-3 | - | коэффициент перевода килограммов в тонны. |

7

При производстве работ по рекультивации используется техника, работающая только на дизельном топливе. Расход дизельного топлива для используемой техники составляет 827 м3.

Мд = 827000 × 3,2 / 100 × 0,93 × 10-3 = 24,611 т.

Мотр.мот. = 24,611 × 0,25 = 6,153 т   за весь период проведения работ.

# Отработанные трансмиссионные масла

Количество отработанного трансмиссионного масла в соответствии с [3] принимается в размере 30% от общего расхода трансмиссионного масла и рассчитывается по формуле:   Мотр.транс. = (Тб + Тд) × 0,30, т

| где: | Тб | - | нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла по автотранспорту, работающему на бензине: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тб = (Vб × Hтранс) / 100 × 0,885 × 10-3, т; |
|  | Тд | - | нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла по автотранспорту, работающему на дизельном топливе: |
|  |  |  | Тд = (Vд × Hтранс) / 100 × 0,885 × 10-3, т |
|  | Hтранс | - | норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива, л/100л: |
|  |  |  | - норма расхода трансмиссионного масла для техники, работающей на бензине: 0,3 л / 100 л, |
|  |  |  | - норма расхода трансмиссионного масла для техники, работающей на дизельном топливе: 0,4 л / 100 л; |
| где: | 0,885 | - | плотность трансмиссионного масла, т/м3. |

Тд = 827000 × 0,4 / 100 × 0,885 × 10-3 = 2,9276 т.

Мотр.транс. = 2,9276 × 0,30 = 0,878 т   за весь период проведения работ.

Отработанные масла собираются в металлические емкости и без временного накопления на площадке проведения работ передаются на утилизацию в специализированную организацию по договору.

# Металлические бочки

Отход образуется в результате растаривания горюче-смазочных материалов, поступающих в таре.

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле:

# Р = ΣQi / Mi × mi × 10-3, т

| где: | Qi | - | расход сырья i-го вида, кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mi | - | вес сырья i-го вида в упаковке, кг; |
|  | mi | - | вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. |

Количество отходов тары составит:

Р=(24611+2927,6)/200×19,3×10-3=2,663 т (138 шт.) за весь период проведения работ.

8

Основная часть тары из-под ГСМ – 1,891 т (98 шт.) возвращается поставщику. Оставшаяся часть тары – 0,772 т (40 шт.) используется для сбора отработанных масел.

# Замасленная ветошь

1. Эксплуатация строительной техники

Замасленная ветошь образуется при ежедневном техническом осмотре строительной техники. На площадке проведения работ находятся в среднем порядка 4 единиц постоянно работающей дизельной техники.

Перечень используемой строительной техники приведен в таблице 7.3.

# Таблица 7.3

| №№ п/п | Наименование | Тип, марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор | ЭО-3323А-08 | 1 |
| 2. | Бульдозер | ДЗ-17А | 3 |
| 3. | Трактор | Т-130 | 1 |
| 4. | Мини-трактор | МКЗ-012 | 1 |
| 5. | Машина для укладки бетона | БМ-86 | 1 |

9

Количество замасленной ветоши, образующейся при техническом обслуживании механизмов на одну единицу, в соответствии с [3] составляет 0,05 кг в смену:

# МВЕТ =0,05 × 2 × 4 × 506 / 1000 = 0,2024 т.

| где: | 2 | - | количество смен; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | - | количество ед. техники, в среднем обслуживаемой в сутки; |
|  | 506 | - | количество рабочих дней за период проведения работ на руднике №1. |

# Эксплуатация автотранспорта

Количество замасленной ветоши от эксплуатации автотранспорта в соответствии с [9], определяется по формуле:

# МВЕТ = ΣNi × mi × Li × КЗАГР × 10-3, т

| где: | Ni | - | количество автомашин i-той марки, шт.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mi | - | удельная норма расхода обтирочных материалов на 10000 км пробега i-той модели транспорта, кг; |
|  |  |  | mi = 1,05 кг - для легковых а/м, |
|  |  |  | mi = 2,18 кг - для грузовых а/м, |
|  |  |  | mi = 3,0 кг - для автобусов; |
|  | Li | - | пробег автотранспорта i-той модели, кратной 10 тыс. км; |
|  | КЗАГР | - | коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1, |
|  |  |  | КЗАГР = 1,1 – 1,2. |

Потребность в автотранспортных средствах приведена в таблице 7.4.

# Таблица 7.4

| №№ п/п | Наименование | Тип, марка | Количество, шт. | Суммарный пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автосамосвал | КАМАЗ 65111 | 7 | 1400000 |
| 2. | Автомобиль бортовой | КАМАЗ 4310 | 1 | 1820 |
| 3. | Топливозаправщик | На базе ЗИЛ-131 | 1 | 17040 |
| 4. | Автоцистерна | На базе КАМАЗ 4310 | 1 | 27600 |
| 6. | Спецавтобус (вахтовка) | УАМЗ-ЗИЛ-131 | 1 | 13440 |

Суммарный пробег грузовых автомобилей составит 1446460 км за весь период проведения работ.

Суммарный пробег спецавтобуса составит 13440 км за весь период проведения работ.

МВЕТ=(2,18×1446460+3,0×13440)/10000×1,1/1000=0,3513 т.

Суммарное количество замасленной ветоши составит:

МВЕТ=0,2024+0,3513=0,554 т за весь период проведения работ.

Замасленная ветошь должна складироваться в металлические ящики с крышками, установленные на площадке проведения работ и регулярно вывозиться. Предельное количество временного накопления 0,011 т.

# Остатки электродов

10

Количество образующихся остатков электродов в соответствии с [4] определяется по формуле:    МОТХ = М × n / 100, кг

| где: | М | - | расход электродов за период проведения работ, кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | - | норматив массы остатка электрода после его использования, %, |
|  |  |  | n = 10 – 15%. |

МОТХ = 260 × 15 / 100 = 39 кг

Огарки электродов временно собираются в металлическом ящике, установленном на площадке проведения работ и, после окончания сварочных работ, в полном объеме будут использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки.

# Сварочный шлак

Количество сварочного шлака, образующегося при сварочных работах, определено в соответствии с [4]:

# МШЛАКА=0,04 × М / 1000, т

| где: | 0.04 | - | норматив образования шлака; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М | - | расход электродов за период проведения работ, кг. |

МШЛАКА=0,04×260/1000=0,010 т.

Сварочный шлак временно собирается вместе с огарками электродов в металлическом ящике, установленном на площадке проведения работ и, после окончания сварочных работ, в полном объеме будет использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки.

# Отходы бетонной смеси

Отходы бетонной смеси образуются при бетонных работах, связанных с ликвидацией штолен и вертикальных выработок.

В соответствии с [10] количество образующихся отходов бетона при сооружении бетонных и железобетонных конструкций составляет 1,5% от общего расхода строительного материала.

При проведении работ по рекультивации горных выработок расход бетона составит 117 м3 (234 т), количество отходов данного вида составит:

# МОТХ=234×1,5/100=3,51 т за весь период проведения работ.

Накопление производится в бункере-накопителе, установленном на площадке проведения работ. Отходы бетонной смеси в полном объеме будут использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки, что позволит сократить затраты на утилизацию данного вида отхода и более надежно закрыть горные выработки.

# Древесные отходы

Древесные отходы образуются при работах, связанных с ликвидацией штолен и вертикальных выработок (разборка деревянной опалубки и перекрытия). При проведении работ по рекультивации горных выработок количество отходов древесных материалов составит 3,9 м3 (1,95 т).

Накопление производится в бункере-накопителе, установленном на площадке проведения работ. Древесные отходы в полном объеме будут использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки, что позволит сократить затраты на утилизацию данного вида отхода и более надежно закрыть горные выработки.

11

Тара из-под лакокрасочных материалов

В результате проведения работ по рекультивации горных выработок (окрасочные работы) образуются стальные барабаны из-под битумного лака и жестяные банки из-под грунтовки и эмали.

В соответствии с [8] количество образующихся отходов тары из-под лакокрасочных материалов рассчитывается по формуле:

# Р = ΣQi / Mi × mi × 10-3

| где: | Qi | - | расход сырья i-го вида, кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mi | - | вес сырья i-го вида в упаковке, кг; |
|  | mi | - | вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. |

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 7.5.

# Таблица 7.5

| Вид сырья | Расход сырья, кг | Вес сырья в упаковке, кг | Вес пустой упаковки, кг | Количество отходов тары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт. | т |
| Стальные барабаны |  |  |  |  |  |
| Битумный лак | 42 | 21,5 | 2,0 | 2 | 0,004 |
|  |  |  | Итого: | 2 | 0,004 |
| Жестяные банки |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ГФ-021 | 3,4 | 1,9 | 0,21 | 2 | 0,0004 |
| Эмаль ПФ-113, ПФ-115 | 12,3 | 1,9 | 0,21 | 7 | 0,0015 |
|  |  |  | Итого: | 9 | 0,002 |
|  |  |  | Всего: | 11 | 0,006 |

Количество образующихся отходов тары из-под ЛКМ составит 0,006 т (11 шт.) за весь период проведения работ.

Предельное количество временного накопления 0,006 т (11 шт.).

# Твердые бытовые отходы (ТБО)

Количество образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, списочной численности работающих и средней плотности отходов.

Общая списочная численность трудящихся, занятых на работах по рекультивации рудника №1, составляет 19 человек.

Количество бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности работающих, в соответствии с [5, 6] определяется по формуле:

# М = N × m × ρ, т

| где: | N | - | количество работающих, чел.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m | - | удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего промышленного предприятия, 0,3 м3/год. |
|  | ρ | - | плотность бытовых отходов, 0,25 т/м3. |

М=19×0,3×2×0,25=2,85 т (11,4 м3) за весь период проведения работ.

12

ТБО временно накапливаются в металлических контейнерах с крышками объемом 0,8 м3 и регулярно вывозятся на полигон ТБО г. Лермонтов. Предельное количество временного накопления 0,017 т.

# Пищевые отходы

Питание работающих привозное от пунктов общественного питания. Приблизительное количество условно-реализуемых блюд/день составит: 19×3=57.

Пищевые отходы составляют до 10 г с одного блюда:

57×506×10/1000000=0,288 т за весь период проведения работ.

Пищевые отходы без временного накопления на территории проведения работ сдаются в животноводческие хозяйства по договорам.

# Хозяйственно-бытовые сточные воды

Для бытовых нужд трудящихся на территории площадок проведения работ по рекультивации устанавливаются биотуалеты, которые после окончания работ на одной площадке, будут перевозиться на следующую площадку.

Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков за весь период проведения работ на площадке рудника №1 составит 45,54 м3 (45,54 т). Образующиеся стоки из биотуалетов, по мере накопления, откачиваются специальным автомобилем и вывозятся на биологические очистные сооружения близлежащих населенных пунктов.

# Изношенная спецодежда

Количество отходов данного вида определяем по формуле:

Мс = d × N1 × q / t × 10-3, т

| где: | d | - | доля списанной спецодежды, попадающей в отходы, d = 0,5; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q | - | средний вес одного комплекта спецодежды; |
|  | t | - | средний срок носки спецодежды до списания; |
|  | N1 | - | количество работающих, обеспеченных спецодеждой, |
|  |  |  | N1 = η × N, чел. |
| где: | η | - | обеспеченность спецодеждой, η = 0,5 ÷ 0,8; |
|  | N | - | штат работников предприятия, чел. |

В соответствии с проектными решениями численность работающих составляет 19 человек. При среднем весе одного комплекта изношенной спецодежды около 3 кг и при носке спецодежды полгода до замены на новый комплект количество отходов данного вида составит:

Мс=0,5×0,8×19×3/(1/4)×10-3=0,091 т за весь период проведения работ.

13

Отходы спецодежды собираются в контейнерах вместе с ТБО.

Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при проведении работ по рекультивации территории рудника № 1, приведены в таблице 7.6.

# Таблица 7.6

14

ПЕРЕЧЕНЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА И МАССА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ (Рудник №1)

| № п/п | Наименование отхода | Код отходов | Технология производства, где образуются отходы | Класс опасности отхода | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Нормативный объем образования отхода, т | Получено от других предприятий, т | Использовано отходов, т | Передано другим предприятиям, т | Размещение отхода |  | Предельное количество временного накопления отходов на территории предприятия | Наличие отходов на предприятии в местах организованного размещения на конец года | Причины неиспользования отходов (код) | Договора на вывоз отхода, наименование предприятий – переработчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Агрегатное состояние | Содержание основных компонентов % масса | Растворимость в воде, г/100 г воды | летучесть |  |  |  |  | Код операции по размещению | Объем, подлежащий размещению, т |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Масла моторные отработанные | 541 002 01 02 03 3 | Обслуживание техники | 3 | жид. | масло - 94,2%, вода - 4%, взвешенные вещества - 1,8% | н/р | н/л | 6,153 | - | - | 6,153 | 05/06 | - | - | - |  | 1 | На перерабатывающее предприятие по договору |
| 2. | Масла трансмиссионные отработанные | 541 002 06 02 03 3 | Обслуживание техники | 3 | жид. | масло - 94,4%, вода - 4 %, взвешенные вещества - 1,6% | н/р | н/л | 0,878 | - | - | 0,878 | 05/06 | - | - | - |  | 1 | На перерабатывающее предприятие по договору |
| 3. | Отходы древесных строительных лесоматериалов | 171 205 00 01 00 4 | Ликвидация штолен и вертикальных выработок (разборка деревянной опалубки и перекрытия) | 4 | тв. | древесина | н/р | н/л | 1,950 | - | 1,950 | - | 05/10 | - | 1,950 | - |  | - | Использование для засыпки штолен |
| 4. | Отходы древесины от лесоразработок | 173 001 00 01 00 4 | Вырубка деревьев | 4 | тв. | древесина - 100% | н/р | н/л | 68,48 | - | 68,48 | - | 05/10 | - | - | - |  | - | Использование для засыпки штолен |
| 5. | Шлак сварочный | 314 048 00 01 99 4 | Сварочные работы | 4 | тв. | Fe - 50%, SiO2 - 37%, Fe2O3 - 10%, Mn - 3% | н/р | н/л | 0,010 | - | 0,010 | - | 05/10 | - | 0,010 | - |  | - | Использование для засыпки штолен |
| 6. | Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства (металлические бочки с остатками масел) | 351 303 00 13 00 0 | Растаривание ГСМ | 4 | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | металлическая бочка - 99%, масла - 1% | н/р | н/л | 2,663 (138 шт.) | - | 0,772 (40 шт.) | 1,891 (98 шт.) | 05/06 05/10 | - | 0,386 (20 шт.) | - |  | - | Возврат поставщику. Использование для сбора отработанных масел |
| 7. | Отходы лакокрасочных средств (металлическая тара из-под лакокрасочных материалов) | 555 000 00 00 00 0 | Окрасочные работы | 4 | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | сталь - 95%, пленки ЛКМ - 5% | н/р | н/л | 0,006 (11 шт.) | - | - | - | 05/01 | 0,006 (11 шт.) | 0,006 (11 шт.) | - |  | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 8. | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 549 027 01 01 03 4 | Обслуживание техники | 4 | тв. | тряпье (ткань х/б) - 73%, масло - 12%, влага - 15% | н/р | н/л | 0,554 | - | - | - | 05/01 | 0,554 | 0,011 | - |  | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 9. | Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | 173 001 01 01 00 5 | Вырубка деревьев, кустарника | 5 | тв. | древесина - 100% | н/р | н/л | 68,04 | - | 68,04 | - | 05/10 | - | - | - |  | - | Использование для засыпки штолен |
| 10. | Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% | 314 036 02 08 99 5 | Бетонные работы при ликвидации штолен и горных выработок | 5 | тв. | бетон | н/р | н/л | 3,510 | - | 3,510 | - | 05/10 | - | 3,510 | - |  | - | Использование для засыпки штолен |
| 11. | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 351 216 01 01 99 5 | Сварочные работы | 5 | тв. | Fe - 93,48%, C - 4,90%, Fe2O3 - 1,50%, Мn - 0,42% | н/р | н/л | 0,039 | - | 0,039 | - | 05/10 | - | 0,039 | - |  | - | Использование для засыпки штолен |
| ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Текстиль загрязненный (изношенная спецодежда) | 582 000 00 00 00 0 | Работающие. Износ и списание спецодежды | 4 | тв. | нефтепродукты - 3-5%, текстиль - 80-88%, мех. примеси - 2-5% | н/р | н/л | 0,091 | - | - | - | 05/01 | 0,091 | 0,045 | - |  | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 13. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 | Работающие | 4 | тв. | бумага - 40%; пластмасса - 30%; стекло - 10%; дерево - 10%; текстиль - 3%; прочее - 7% | н/р | н/л | 2,850 | - | - | - | 05/01 | 2,850 | 0,017 | - |  | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 14. | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки | 951 000 00 00 00 0 | Работающие | 4 | жид. | вода - 93%; азот, фосфор, калий, белки, жиры, углеводы - 7% | - | н/л | 45,54 | - | - | 45,54 | 05/06 | - | 0,900 | - |  | 1 | На очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков |
| 15. | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 912 010 01 00 00 5 | Питание работающих | 5 | тв. | пищевые отходы | н/р | н/л | 0,288 | - | - | 0,288 | 05/06 | - | - | - |  | 1 | Животноводческие хозяйства по договорам |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 201,052 | - | 142,801 | 54,750 | - | 3,501 | 6,874 | - |  | - | - |
|  | из них: | 1 класса опасности |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 2 класса опасности |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 3 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 7,031 |  | - | 7,031 |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 4 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 122,144 |  | 71,212 | 47,431 |  | 3,501 | 3,325 |  |  |  |  |
|  |  | 5 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 71,877 |  | 71,589 | 0,288 |  | - | 3,549 |  |  |  |  |

Примечание: графа 13, код:	01 – размещение на общегородском полигоне ТБО;

05 – временное накопление отходов на специально оборудованной для этих целей территории предприятия;

06 – передано отходов другим предприятиям для переработки и использования;

10 – временное накопление отходов на специально оборудованной для этих целей территории предприятия в ожидании операций по их использованию.

15

## Расчет ожидаемого количества образующихся отходов (Рудник № 2)

Режим работы по рекультивации территории закрытого рудника № 2 составляет 1 год (253 дня), в 2 смены по 8 часов.

В процессе производства работ по рекультивации рудника № 2 ожидается образование 1436,434 т отходов (17 наименований), в том числе: 6,377 т отходов
III класса опасности – отработанные моторные и трансмиссионные масла; 40,945 т отходов IV класса опасности – хозяйственно-бытовые сточные воды, отходы древесных строительных лесоматериалов, отходы древесины, металлические бочки, ТБО, замасленная ветошь, изношенная спецодежда, сварочный шлак, жестяные банки и стальные барабаны из-под лакокрасочных материалов; 1389,112 т отходов
V класса опасности – бой кирпичной кладки, бой бетонных изделий, отходы бетонной смеси, пищевые отходы, отходы сучьев и ветвей, остатки сварочных электродов.

Преобладающая часть отходов образуется при разборке существующих кирпичных зданий и производстве земляных работ по рекультивации загрязненных участков. В общем объеме образующихся отходов в процессе производства работ по рекультивации рудника № 2 перечисленные ниже отходы составят 95,49 % (1957 т):

бой кирпичной кладки - 68,68%;

загрязненный грунт – 31,32%.

Общее количество накапливаемых отходов при их одновременном образовании может составить 7,569 т, в том числе 3,159 т отходов IV класса опасности и 4,410 т отходов V класса опасности.

# Отходы вырубок

Отходы образуются в подготовительный период проведения работ при вырубке деревьев без корчевки корневой системы. Работы выполняются только в теплое время года.

Объемы работ по рекультивации отвалов рудника №2 приведены в таблице 7.7.

# Таблица 7.7

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТВАЛОВ РУДНИКА № 2 (Г. БЫК)

| №№ п/п | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Кол-во (по отвалам штолен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, 11-бис | 12 | 14 | Σ |
| 1 | Разборка кирпичных зданий неотапливаемых методом обрушения | м3/т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560/1344 |
| 2 | Валка деревьев твердых пород высотой до 3 м толщиной 0,15 м | шт. | - | 10 | 15 | - | - | 2 | - | - | 12 | 49 |
| 3 | Срезка кустарника средней густоты | га | 0,02 | 1,17 | 0,6 | - | 0,5 | 0,2 | 3,0 | 0,4 | 0,2 | 6,09 |

16

Вырубка деревьев

Отходы древесины составят:

# 49×(0,785×0,32×4,0)×318/1000=4,404 т,

| где: | 0,3 | - | средняя толщина стволов деревьев, подлежащих вырубке, м; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4,0 | - | средняя высота деревьев, м; |
|  | 318 | - | плотность стволов деревьев, кг/м3 [16]. |

Отходы сучьев, ветвей составят 5-37% от объема срубленной древесины [7]:

49×(0,785×0,32×4,0)×0,21×(160+32)/1000=0,558 т,

| где: | 160 | - | плотность сучьев и листвы, кг/м3 [16]; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | - | плотность веток, кг/м3 [16]. |

Отходы вырубок в полном объеме будут использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки. Это позволит сократить затраты на их утилизацию и более надежно закрыть горные выработки.

# Бой кирпичной кладки

Бой кирпичной кладки в объеме 560 м3 (1344 т) образуется при разборке кирпичных неотапливаемых зданий методом обрушения. Накопление производится в бункере-накопителе, установленном на площадке проведения работ. Бой кирпичной кладки в полном объеме будет использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки, что позволит сократить затраты на утилизацию данного вида отхода и более надежно закрыть горные выработки.

# Загрязненный грунт

Предусматривается рекультивация участков земной поверхности, подверженных загрязнению в результате излива на поверхность шахтных вод.

Объемы земляных работ по рекультивации участков, загрязненных шахтными водами штольни № 9 приведены в таблице 7.8.

# Таблица 7.8

| Вид работ | Земляные работы |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | т |
| Рекультивация участков, загрязненных шахтными водами штольни №9 |  |  |
| Снятие загрязненных грунтов экскаваторами с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние 20 км | 350 | 613 |

Загрязненный грунт в объеме 350 м3 (613 т) снимается экскаваторами с последующей перевозкой в автосамосвалах в хранилище РАО, расположенное на хвостохранилище.

Завоз чистого грунта будет осуществляться из карьера «Хорошевский».

Загрязненный грунт имеет радиационное загрязнение и классифицируется как радиоактивный. Поэтому в рамках данной главы не рассматривается.

# Отработанные моторные масла

17

Количество отработанного моторного масла в соответствии с [3] принимается в размере 25% от общего расхода моторного масла и рассчитывается по формуле:

# МОТР.МОТ. = (МБ + МД) × 0,25, т

| где: | МБ | - | нормативное количество израсходованного моторного масла для техники, работающей на бензине: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ = (VБ × HМОт) / 100 × 0,93 × 10-3, т; |
|  | МД | - | нормативное количество израсходованного моторного масла для техники, работающей на дизельном топливе: |
|  |  |  | МД = (VД × HМОТ) / 100 × 0,93 × 10-3, т |
| где: | VБ | - | расход бензина, л; |
|  | VД | - | расход дизельного топлива, л; |
|  | HМОТ | - | норма расхода моторного масла на 100 л топлива, л / 100 л: |
|  |  |  | - норма расхода моторного масла для техники, работающей на бензине: 2,4 л/100 л, |
|  |  |  | - норма расхода моторного масла для техники, работающей на дизельном топливе: 3,2 л / 100 л; |
|  | 0,93 | - | плотность моторного масла, т/м3; |
|  | 10-3 | - | коэффициент перевода килограммов в тонны. |

При производстве работ по рекультивации используется техника, работающая только на дизельном топливе. Расход дизельного топлива для используемой техники составляет 750 м3.

МД=750000×3,2/100×0,93×10-3=22,32 т.

МОТР.МОТ.=22,32×0,25=5,58 т за весь период проведения работ.

# Отработанные трансмиссионные масла

Количество отработанного трансмиссионного масла в соответствии с [3] принимается в размере 30% от общего расхода трансмиссионного масла и рассчитывается по формуле:

# МОТР.ТРАНС. = (ТБ + ТД) × 0,30, т

| где: | ТБ | - | нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла по автотранспорту, работающему на бензине: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТБ = (VБ × HТРАНС) / 100 × 0,885 × 10-3, т; |
|  | ТД | - | нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла по автотранспорту, работающему на дизельном топливе: |
|  |  |  | ТД = (VД × HТРАНС) / 100 × 0,885 × 10-3, т |
|  | HТРАНС | - | норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива, л/100л: |
|  |  |  | - норма расхода трансмиссионного масла для техники, работающей на бензине: 0,3 л / 100 л, |
|  |  |  | - норма расхода трансмиссионного масла для техники, работающей на дизельном топливе: 0,4 л / 100 л; |
| где: | 0,885 | - | плотность трансмиссионного масла, т/м3. |

ТД=750000×0,4/100×0,885×10-3=2,655 т.

МОТР.ТРАНС.=2,655×0,30=0,797 т за весь период проведения работ.

18

Отработанные масла собираются в металлические емкости и без временного накопления на площадке проведения работ передаются на утилизацию в специализированную организацию по договору.

# Металлические бочки

Отход образуется в результате растаривания горюче-смазочных материалов, поступающих в таре.

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле:

Р = ΣQi / Mi × mi × 10-3, т

| где: | Qi | - | расход сырья i-го вида, кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mi | - | вес сырья i-го вида в упаковке, кг; |
|  | mi | - | вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. |

Количество отходов тары составит:

Р=(22320+2655)/200×19,3×10-3=2,413 т (125 шт.) за весь период проведения работ.

Основная часть тары из-под ГСМ – 1,718 т (89 шт.) возвращается поставщику. Оставшаяся часть тары – 0,695 т (36 шт.) используется для сбора отработанных масел.

# Замасленная ветошь

1. Эксплуатация строительной техники

Замасленная ветошь образуется при ежедневном техническом осмотре строительной техники. На площадке проведения работ находятся в среднем порядка 3 единицы постоянно работающей дизельной техники.

Перечень используемой строительной техники приведен в таблице 7.9.

# Таблица 7.9

| №№ п/п | Наименование | Тип, марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор | ЭО-3323А-08 | 1 |
| 2. | Бульдозер | ДЗ-17А | 3 |
| 3. | Трактор | Т-130 | 1 |
| 4. | Мини-трактор | МКЗ-012 | 1 |
| 5. | Машина для укладки бетона | БМ-86 | 1 |

19

Количество замасленной ветоши, образующейся при техническом обслуживании механизмов на одну единицу, в соответствии с [3] составляет 0,05 кг в смену:

МВЕТ=0,05×2×3×253/1000=0,076 т.

| где: | 2 | - | количество смен; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | - | количество ед. техники, в среднем обслуживаемой в сутки; |
|  | 253 | - | количество рабочих дней за период проведения работ на руднике № 2. |

2. Эксплуатация автотранспорта

20

Количество замасленной ветоши от эксплуатации автотранспорта в соответствии с [9], определяется по формуле:

# МВЕТ = ΣNi × mi × Li × КЗАГР × 10-3, т

| где: | Ni | - | количество автомашин i-той марки, шт.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mi | - | удельная норма расхода обтирочных материалов на 10000км пробега i-той модели транспорта, кг; |
|  |  |  | mi = 1,05 кг - для легковых а/м, |
|  |  |  | mi = 2,18 кг - для грузовых а/м, |
|  |  |  | mi = 3,0 кг - для автобусов; |
|  | Li | - | пробег автотранспорта i-той модели, кратной 10 тыс. км; |
|  | КЗАГР | - | коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1, |
|  |  |  | КЗАГР = 1,1 – 1,2. |

Потребность в автотранспортных средствах приведена в таблице 7.10.

# Таблица 7.10

| №№ п/п | Наименование | Тип, марка | Количество шт. | Суммарный пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автосамосвал | КАМАЗ 65111 | 2 | 151040 |
| 2. | Автомобиль бортовой | КАМАЗ 4310 | 1 | 1400 |
| 3. | Топливозаправщик | На базе ЗИЛ-131 | 1 | 15440 |
| 4. | Автоцистерна | На базе КАМАЗ 4310 | 1 | 13800 |
| 6. | Спецавтобус (вахтовка) | УАМЗ-ЗИЛ-131 | 1 | 6720 |

Суммарный пробег грузовых автомобилей составит 181680 км за весь период проведения работ.

Суммарный пробег спецавтобуса составит 6720 км за весь период проведения работ.

МВЕТ=(2,18×181680+3,0×6720)/10000×1,1/1000=0,046 т.

Суммарное количество замасленной ветоши составит:

ΣМВЕТ=0,076+0,046=0,122 т за весь период проведения работ.

Замасленная ветошь должна складироваться в металлические ящики с крышками, установленные на площадке проведения работ и регулярно вывозиться. Предельное количество временного накопления 0,005 т.

# Остатки электродов

Количество образующихся остатков электродов в соответствии с [4] определяется по формуле:

# МОТХ = М × n / 100, кг

| где: | М | - | расход электродов за период проведения работ, кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | - | норматив массы остатка электрода после его использования, %, |
|  |  |  | n = 10 – 15%. |

МОТХ=200×15/100=30 кг.

Огарки электродов временно собираются в металлическом ящике, установленном на площадке проведения работ и, после окончания сварочных работ, в полном объеме будут использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки.

# Сварочный шлак

21

Количество сварочного шлака, образующегося при сварочных работах, определено в соответствии с [4]:

# МШЛАКА=0,04×М/1000, т

| где: | 0.04 | - | норматив образования шлака; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М | - | расход электродов за период проведения работ, кг. |

МШЛАКА=0,04×200/1000=0,008 т.

Сварочный шлак временно собирается вместе с огарками электродов в металлическом ящике, установленном на площадке проведения работ и, после окончания сварочных работ, в полном объеме будет использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки.

# Бой бетонных изделий

Отход образуется в период проведения работ по рекультивации горных выработок (ликвидация штолен) при отбойке бетона под вруб (в бетонной крепи) стен и кровли выработок на участках установки бетонной перемычки и составит 20 м3
(40,0 т). Бой бетонных изделий в полном объеме будет использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки, что позволит сократить затраты на утилизацию данного вида отхода и более надежно закрыть горные выработки.

# Отходы бетонной смеси

Отходы бетонной смеси образуются при бетонных работах, связанных с ликвидацией горных выработок (штольни, шурф № 1, восстающий № 4).

В соответствии с [10] количество образующихся отходов бетона при сооружении бетонных и железобетонных конструкций составляет 1,5% от общего расхода строительного материала.

При проведении работ по рекультивации горных выработок расход бетона составит 146 м3 (292 т), количество отходов данного вида составит:

МОТХ=292×1,5/100=4,38 т за весь период проведения работ.

Накопление производится в бункере-накопителе, установленном на площадке проведения работ. Отходы бетонной смеси в полном объеме будут использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки, что позволит сократить затраты на утилизацию данного вида отхода и более надежно закрыть горные выработки.

# Древесные отходы

Древесные отходы образуются при работах, связанных с ликвидацией штолен (разборка деревянной крепи и опалубки). При проведении работ по рекультивации горных выработок количество отходов древесных материалов составит 19,5 м3 (9,75 т).

Накопление производится в бункере-накопителе, установленном на площадке проведения работ. Древесные отходы в полном объеме будут использоваться на устьевых участках штолен для их засыпки, что позволит сократить затраты на утилизацию данного вида отхода и более надежно закрыть горные выработки.

# Тара из-под лакокрасочных материалов

В результате проведения работ по рекультивации горных выработок (окрасочные работы) образуются стальные барабаны из-под битумного лака и жестяные банки из-под грунтовки и эмали.

22

В соответствии с [8] количество образующихся отходов тары из-под лакокрасочных материалов рассчитывается по формуле:

# Р = ΣQi / Mi × mi × 10-3

| где: | Qi | - | расход сырья i-го вида, кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mi | - | вес сырья i-го вида в упаковке, кг; |
|  | mi | - | вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. |

Исходные данные и результаты расчетов представлены в таблице 7.11.

# Таблица 7.11

| Вид сырья | Расход сырья, кг | Вес сырья в упаковке, кг | Вес пустой упаковки, кг |  | Количество отходов тары |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | шт. |  | т |
| Стальные барабаны |  |  |  |  |  |  |  |
| Битумный лак | 48,8 | 21,5 | 2,0 | 3 |  | 0,0060 |  |
| Жестяные банки |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовка ГФ-021 | 2,0 | 0,9 | 0,116 | 3 |  | 0,0004 |  |
| Эмаль ПФ-113, ПФ-115 | 7,2 | 0,9 | 0,116 | 8 |  | 0,0009 |  |
|  |  |  | Итого: | 14 |  | 0,007 |  |

Количество образующихся отходов тары из-под ЛКМ составит 0,007 т (14 шт.) за весь период проведения работ.

Предельное количество временного накопления 0,007 т (14 шт.).

# Твердые бытовые отходы (ТБО)

Количество образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, списочной численности работающих и средней плотности отходов.

Общая списочная численность трудящихся, занятых работах по рекультивации рудника № 2, составляет 19 человек.

Количество бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности работающих, в соответствии с [5, 6] определяется по формуле:

# М = N × m × ρ, т

| где: | N | - | количество работающих, чел.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m | - | удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего промышленного предприятия, 0,3 м3/год. |
|  | ρ | - | плотность бытовых отходов, 0,25 т/м3. |

М=19×0,3×0,25=1,425 т (5,7 м3) за весь период проведения работ.

ТБО временно накапливаются в металлических контейнерах с крышками объемом 0,8 м3 и регулярно вывозятся на полигон ТБО г. Лермонтов. Предельное количество временного накопления 0,017 т.

# Пищевые отходы

23

Питание работающих привозное от пунктов общественного питания. Приблизительное количество условно-реализуемых блюд/день составит: 19×3=57.

Пищевые отходы составляют до 10 г с одного блюда:

57×253×10/1000000=0,144 т за весь период проведения работ.

Пищевые отходы без временного накопления на территории проведения работ сдаются в животноводческие хозяйства по договорам.

# Хозяйственно-бытовые сточные воды

Для бытовых нужд трудящихся на территории площадок проведения работ по рекультивации устанавливаются биотуалеты, которые после окончания работ на одной площадке, будут перевозиться на следующую площадку.

Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков за весь период проведения работ на площадке рудника №2 составит 22,77 м3 (22,77 т). Образующиеся стоки из биотуалетов, по мере накопления, откачиваются специальным автомобилем и вывозятся на биологические очистные сооружения близлежащих населенных пунктов.

# Изношенная спецодежда

Количество отходов данного вида определяем по формуле:

# Мс = d × N1 × q / t × 10-3, т

| где: | d | - | доля списанной спецодежды, попадающей в отходы, d = 0,5; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q | - | средний вес одного комплекта спецодежды; |
|  | t | - | средний срок носки спецодежды до списания; |
|  | N1 | - | количество работающих, обеспеченных спецодеждой, |
|  |  |  | N1 = η × N, чел. |
| где: | η | - | обеспеченность спецодеждой, η = 0,5÷0,8; |
|  | N | - | штат работников предприятия, чел. |

В соответствии с проектными решениями численность работающих составляет 19 человек. При среднем весе одного комплекта изношенной спецодежды около 3 кг и при носке спецодежды полгода до замены на новый комплект количество отходов данного вида составит:

Мс=0,5×0,8×51×3/(1/2)×10-3=0,046 т за весь период проведения работ.

Отходы спецодежды собираются в контейнерах вместе с ТБО.

Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при проведении работ по рекультивации территории рудника № 2, приведены в таблице 7.12

# Таблица 7.12

24

ПЕРЕЧЕНЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА И МАССА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ
(РУДНИК №2)

| №№ п/п | Наименование отхода | Код отходов | Технология производства, где образуются отходы | Класс опасности отхода | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Нормативный объем образования отхода, т | Получено от других предприятий, т | Использовано отходов, т | Передано другим предприятиям, т | Размещение отхода |  | Предельное количество временного накопления отходов на территории предприятия | Наличие отходов на предприятии в местах организованного размещения на конец года | Причины неиспользования отходов (код) | Договора на вывоз отхода, наименование предприятий – переработчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Агрегатное состояние | Содержание основных компонентов % масса | Растворимость в воде, г/100 г воды | летучесть |  |  |  |  | Код операции по размещению | Объем, подлежащий размещению, т |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Масла моторные отработанные | 541 002 01 02 03 3 | Обслуживание техники | 3 | жид. | масло - 94,2%, вода - 4%, взвешенные вещества - 1,8% | н/р | н/л | 5,580 |  | - | - | 5,580 |  | 05/06 | - | - | - | 1 | На перерабатывающее предприятие по договору |
| 2. | Масла трансмиссионные отработанные | 541 002 06 02 03 3 | Обслуживание техники | 3 | жид. | масло - 94,4%, вода - 4 %, взвешенные вещества - 1,6% | н/р | н/л | 0,797 |  | - | - | 0,797 |  | 05/06 | - | - | - | 1 | На перерабатывающее предприятие по договору |
| 3. | Отходы древесных строительных лесоматериалов | 171 205 00 01 00 4 | Ликвидация штолен и вертикальных выработок (разборка деревянной опалубки и перекрытия) | 4 | тв. | древесина | н/р | н/л | 9,750 |  | - | 9,750 | - |  | 05/10 | - | 2,000 | - | - | Использование для засыпки штолен |
| 4. | Отходы древесины от лесоразработок | 173 001 00 01 00 4 | Вырубка деревьев | 4 | тв. | древесина - 100% | н/р | н/л | 4,404 |  | - | 4,404 | - |  | 05/10 | - | - | - | - | Использование для засыпки штолен |
| 5. | Шлак сварочный | 314 048 00 01 99 4 | Сварочные работы | 4 | тв. | Fe - 50%, SiO2 - 37%, Fe2O3 - 10%, Mn - 3% | н/р | н/л | 0,008 |  | - | 0,008 | - |  | 05/10 | - | 0,008 | - | - | Использование для засыпки штолен |
| 6. | Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства (металлические бочки с остатками масел) | 351 303 00 13 00 0 | Растаривание ГСМ | 4 | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | металлическая бочка - 99%, масла - 1% | н/р | н/л | 2,413 (125 шт.) |  | - | 0,695 (36 шт.) | 1,718 (89 шт.) |  | 05/06 05/10 | - | 0,193 (10 шт.) | - | - | Возврат поставщику. Использование для сбора отработанных масел |
| 7. | Отходы лакокрасочных средств (металлическая тара из-под лакокрасочных материалов) | 555 000 00 00 00 0 | Окрасочные работы | 4 | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | жесть - 95%, пленки ЛКМ - 5% | н/р | н/л | 0,007 (14 шт.) |  | - | - | - |  | 05/01 | 0,007 (14 шт.) | 0,007 (14 шт.) | - | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 8. | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 549 027 01 01 03 4 | Обслуживание техники | 4 | тв. | тряпье (ткань х/б) - 73%, масло - 12%, влага - 15% | н/р | н/л | 0,122 |  | - | - | - |  | 05/01 | 0,122 | 0,005 | - | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 9. | Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | 173 001 01 01 00 5 | Вырубка деревьев, кустарника | 5 | тв. | древесина - 100% | н/р | н/л | 0,558 |  | - | 0,558 | - |  | 05/10 | - | - | - | - | Использование для засыпки штолен |
| 10. | Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений | 314 014 03 01 99 5 | Разборка кирпичных неотапливаемых зданий | 5 | тв. | кирпич - 81,68%; цемент - 5,41%; песок - 10,39%; вода - 2,52% | н/р | н/л | 1344 |  | - | 1344 |  |  | 05/10 | - | - | - | - | Использование для засыпки штолен |
| 11. | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 314 027 01 01 99 5 | Отбойка бетона под вруб при ликвидации штолен | 5 | тв. | бетон | н/р | н/л | 40,0 |  | - | 40,0 | - |  | 05/10 | - | - | - | - | Использование для засыпки штолен |
| 12. | Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% | 314 036 02 08 99 5 | Бетонные работы при ликвидации штолен и горных выработок | 5 | тв. | бетон | н/р | н/л | 4,38 |  | - | 4,38 | - |  | 05/10 | - | 4,38 | - | - | Использование для засыпки штолен |
| 13. | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 351 216 01 01 99 5 | Сварочные работы | 5 | тв. | Fe - 93,48%, C - 4,90%, Fe2O3 - 1,50%, Мn - 0,42% | н/р | н/л | 0,030 |  | - | 0,030 | - |  | 05/10 | - | 0,030 | - | - | Использование для засыпки штолен |
| ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Текстиль загрязненный (изношенная спецодежда) | 582 000 00 00 00 0 | Работающие. Износ и списание спецодежды | 4 | тв. | нефтепродукты - 3-5%, текстиль - 80-88%, мех. примеси - 2-5% | н/р | н/л | 0,046 |  | - | - | - |  | 05/01 | 0,046 | 0,023 | - | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 15. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 | Работающие | 4 | тв. | бумага - 40%; пластмасса - 30%; стекло - 10%; дерево - 10%; текстиль - 3%; прочее - 7% | н/р | н/л | 1,425 |  | - | - | - |  | 05/01 | 1,425 | 0,017 | - | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 16. | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки | 951 000 00 00 00 0 | Работающие | 4 | жид. | вода - 93%; азот, фосфор, калий, белки, жиры, углеводы - 7% | - | н/л | 22,77 |  | - | - | 22,77 |  | 05/06 | - | 0,9 | - | 1 | На очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков |
| 17. | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 912 010 01 00 00 5 | Питание работающих | 5 | тв. | пищевые отходы | н/р | н/л | 0,144 |  | - | - | 0,144 |  | 05/06 | - | - | - | 1 | Животноводческие хозяйства по договорам |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1436,434 |  | - | 1403,825 | 31,009 |  | - | 1,606 | 7,563 | - | - | - |
|  | из них: | 1 класса опасности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 2 класса опасности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 3 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 6,377 |  |  | - | 6,377 |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  | 4 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 40,945 |  |  | 14,857 | 24,488 |  |  | 1,606 | 3,153 |  |  |  |
|  |  | 5 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 1389,112 |  |  | 1388,968 | 0,144 |  |  | - | 4,410 |  |  |  |

Примечание: графа 13, код	01 – размещение на общегородском полигоне ТБО;

05 – временное накопление отходов на специально оборудованной для этих целей территории предприятия;

06 – передано отходов другим предприятиям для переработки и использования;

10 – временное накопление отходов на специально оборудованной для этих целей территории предприятия в ожидании операций по их использованию.

25

## Расчет ожидаемого количества образующихся отходов
(хвостохранилище)

Режим работы по рекультивации территории хвостохранилища составляет
4 года (1012 дней), в 2 смены по 8 часов.

В процессе производства работ по рекультивации хвостохранилища ожидается образование 186,102 т отходов (9 наименований), в том числе: 17,676 т отходов
III класса опасности – отработанные моторные и трансмиссионные масла; 127,629 т отходов IV класса опасности – хозяйственно-бытовые сточные воды, ТБО, металлические бочки, замасленная ветошь, изношенная спецодежда; 40,797 т отходов V класса опасности – отходы бетонной смеси, пищевые отходы.

Преобладающая часть отходов образуется при производстве земляных работ по рекультивации загрязненных участков (загрязненный грунт). В общем объеме образующихся отходов в процессе производства работ по рекультивации хвостохранилища данный вид отходов составит 99,67 % (191625 т).

Общее количество накапливаемых отходов при их одновременном образовании может составить 10,356 т, в том числе 5,356 т отходов IV класса опасности и 5,00 т отходов V класса опасности.

# Загрязненный грунт

Объемы земляных работ по рекультивации территорий хвостохранилища приведены в таблице 7.13.

# Таблица 7.13

| Вид работ | Земляные работы |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | т |
| Работы по рекультивации прилегающих к хвостохранилищу территорий |  |  |
| Снятие загрязненных грунтов бульдозером с последующей погрузкой экскаватором в автосамосвалы и перевозка на расстояние до 3 км | 26800 | 46900 |
| Работы по ликвидации и рекультивации пруда в нижнем бьефе хвостохранилища |  |  |
| Снятие загрязненных грунтов бульдозером с последующей погрузкой экскаватором в автосамосвалы и перевозка на расстояние до 3 км | 81000 | 141750 |
| ИТОГО: | 107800 | 188650 |

26

Вывоз загрязненного грунта в объеме 107800 м3 (188650 т) предусматривается на площадке хранилища РАО, расположенной на хвостохранилище.

Завоз чистого грунта будет осуществляться из карьера «Хорошевский».

Загрязненный грунт имеет радиационное загрязнение и классифицируется как радиоактивный. Поэтому в рамках данной главы не рассматривается.

# Шлам от мытья и дезактивации автомобилей

На территории хвостохранилища предусматривается временный пункт мойки и дезактивации. Проектируемый пункт предназначен для мойки и дезактивации автотранспорта, выезжающего с «грязной» территории площадки захоронения РАО.

Пункт оснащен двумя передвижными моечными установками. Производительность моечного поста – 3 цикла (автомобиля) в час. Режим работы пункта мойки автомобилей и оборудования – 2 смены по 8 часов.

Загрязненные стоки после пункта мойки подаются в железобетонную емкость объемом 4,7 м3, которая выполняет функцию накопителя и отстойника. Суточный объем загрязненных стоков составляет 24 м3.

Суммарный объем загрязненных стоков за весь период проведения работ по рекультивации хвостохранилища составит: 1012×24=24288 м3.

Качественная характеристика сточных вод от пункта мойки и дезактивации составляет:

взвешенные вещества – 3640 мг/л;

нефтепродукты – 108 мг/л.

В соответствии с [4] количество взвешенных веществ и нефтепродуктов, улавливаемых на очистной установке, определяется по формулам:

МВЗВ = V × (СВЗВ1 – СВЗВ2) × 10-6 /(1 – В/100), т

МН = V × (СН1 – СН2) × 10-6, т

| где: | V | - | объем поверхностного стока, м3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СВЗВ1 | - | концентрация взвешенных веществ до очистки, мг/л; |
|  | СВЗВ2 | - | концентрация взвешенных веществ после очистки, мг/л; |
|  | СН1 | - | концентрация нефтепродуктов до очистки, мг/л; |
|  | СН2 | - | концентрация нефтепродуктов после очистки, мг/л; |
|  | В | - | влажность осадка, %. |

Масса осадка очистных сооружений МОТХ=МВЗВ+Мн

МВЗВ=24288×3640×10-6/(1-80/100)=442,042 т при 80% влажности осадка.

МН=24288×108×10-6=2,623 т.

МОТХ=442,042+2,623=444,665 т.

Образующийся после отстаивания шлам влажностью 80% направляется в хранилище РАО на хвостохранилище.

27

Отработанные моторные масла

Количество отработанного моторного масла в соответствии с [3] принимается в размере 25% от общего расхода моторного масла и рассчитывается по формуле:

# МОТР.МОТ.=(МБ+МД)×0,25, т

| где: | МБ | - | нормативное количество израсходованного моторного масла для техники, работающей на бензине: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МБ = (VБ × HМОТ) / 100 × 0,93 × 10-3, т; |
|  | МД | - | нормативное количество израсходованного моторного масла для техники, работающей на дизельном топливе: |
|  |  |  | МД = (VД × HМОТ) / 100 × 0,93 × 10-3, т |
| где: | VБ | - | расход бензина, л; |
|  | VД | - | расход дизельного топлива, л; |
|  | HМОТ | - | норма расхода моторного масла на 100 л топлива, л / 100 л: |
|  |  |  | - норма расхода моторного масла для техники, работающей на бензине: 2,4 л / 100 л, |
|  |  |  | - норма расхода моторного масла для техники, работающей на дизельном топливе: 3,2 л / 100 л; |
|  | 0,93 | - | плотность моторного масла, т/м3; |
|  | 10-3 | - | коэффициент перевода килограммов в тонны. |

При производстве работ по рекультивации используется техника, работающая только на дизельном топливе. Расход дизельного топлива для используемой техники по площадке хвостохранилища составляет – 2079 м3.

МД= 2079000 × 3,2/100×0,93×10-3 = 61,871 т.

МОТР.МОТ.=61,871×0,25 = 15,468 т за весь период проведения работ.

# Отработанные трансмиссионные масла

Количество отработанного трансмиссионного масла в соответствии с [3] принимается в размере 30% от общего расхода трансмиссионного масла и рассчитывается по формуле:

# МОТР.ТРАНС. = (ТБ + ТД) × 0,30, т

| где: | ТБ | - | нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла по автотранспорту, работающему на бензине: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТБ = (VБ × HТРАНС) / 100 × 0,885 × 10-3, т; |
|  | ТД | - | нормативное количество израсходованного трансмиссионного масла по автотранспорту, работающему на дизельном топливе: |
|  |  |  | ТД = (VД × HТРАНС) / 100 × 0,885 × 10-3, т |
|  | HТРАНС | - | норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива, л/100л: |
|  |  |  | - норма расхода трансмиссионного масла для техники, работающей на бензине: 0,3 л / 100 л, |
|  |  |  | - норма расхода трансмиссионного масла для техники, работающей на дизельном топливе: 0,4 л / 100 л; |
| где: | 0,885 | - | плотность трансмиссионного масла, т/м3. |

28

Тд = 2079000 × 0,4 / 100 × 0,885 × 10-3 = 7,360 т.

Мотр.транс. = 7,360 × 0,30 = 2,208 т   за весь период проведения работ.

Отработанные масла собираются в металлические емкости и без временного накопления на площадке проведения работ передаются на утилизацию в специализированную организацию по договору.

# Металлические бочки

Отход образуется в результате растаривания горючесмазочных материалов, поступающих в таре.

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле:

# Р = ΣQi / Mi × mi × 10-3, т

| где: | Qi | - | расход сырья i-го вида, кг; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mi | - | вес сырья i-го вида в упаковке, кг; |
|  | mi | - | вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг. |

Количество отходов тары составит:

Р=(63954+7607)/200×19,3×10-3=6,909 т (358 шт.) за весь период проведения работ.

Основная часть тары из-под ГСМ – 4,921 т (255 шт.) возвращается поставщику. Оставшаяся часть тары – 1,988 т (103 шт.) используется для сбора отработанных масел.

# Замасленная ветошь

- Эксплуатация строительной техники

Замасленная ветошь образуется при ежедневном техническом осмотре строительной техники. На площадках проведения работ находятся в среднем порядка
1-3 единиц постоянно работающей дизельной техники.

Перечень используемой строительной техники по площадкам проведения работ приведен в таблице 7.14.

# Таблица 7.14

| №№ п/п | Наименование | Тип, марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хвостохранилище |
| 1. | Экскаватор | Э-10011Д | 1 |
| 2. | Бульдозер | ДЗ-17А | 3 |
| 3. | Трактор | Т-130 | 1 |

29

Количество замасленной ветоши, образующейся при техническом обслуживании механизмов на одну единицу, в соответствии с [3] составляет 0,05 кг в смену:

# МВЕТ=0,05 × 2 × 3 × 1012 / 1000 = 0,304 т

| где: | 2 | - | количество смен; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | - | количество ед. техники, в среднем обслуживаемой в сутки на площадке хвостохранилища; |
|  | 1012 | - | количество рабочих дней за период проведения работ на хвостохранилище; |

- Эксплуатация автотранспорта

Количество замасленной ветоши от эксплуатации автотранспорта в соответствии с [9], определяется по формуле:

# МВЕТ = ΣNi × mi × Li × КЗАГР × 10-3, т

| где: | Ni | - | количество автомашин i-той марки, шт.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mi | - | удельная норма расхода обтирочных материалов на 10000 км пробега i-той модели транспорта, кг; |
|  |  |  | mi = 1,05 кг - для легковых а/м, |
|  |  |  | mi = 2,18 кг - для грузовых а/м, |
|  |  |  | mi = 3,0 кг - для автобусов; |
|  | Li | - | пробег автотранспорта i-той модели, кратной 10 тыс. км; |
|  | КЗАГР | - | коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши, доли от 1, |
|  |  |  | КЗАГР = 1,1 – 1,2. |

Потребность в автотранспортных средствах по площадкам проведения работ приведена в таблицах 7.15.

# Таблица 7.15

# ПЛОЩАДКА ХВОСТОХРАНИЛИЩА

| №№ п/п | Наименование | Тип, марка | Количество шт. | Суммарный пробег, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автосамосвал | КАМАЗ 65111 | 16 | 6840000 |
| 2. | Топливозаправщик | На базе ЗИЛ-131 | 1 | 42880 |
| 3. | Автоцистерна | На базе КАМАЗ 4310 | 1 | 55320 |
| 4. | Спецавтобус (вахтовка) | УАМЗ-ЗИЛ-131 | 1 | 6720 |

Суммарный пробег грузовых автомобилей составит 6938200 км за весь период проведения работ.

Суммарный пробег спецавтобуса составит 6720 км за весь период проведения работ.

МВЕТ=(2,18 × 6938200 + 3,0 × 6720) / 10000 × 1,1 / 1000 = 1,666 т.

Суммарное количество замасленной ветоши составит:

ΣМВЕТ=0,304 + 1,666 = 1,970 т   за весь период проведения работ.

Замасленная ветошь должна складироваться в металлические ящики с крышками, установленными на площадке проведения работ и регулярно вывозиться. Предельное количество временного накопления 0,020 т.

# Отходы бетонной смеси

Отход образуется при строительстве системы водоотведения на хвостохранилище.

В соответствии с [10] количество образующихся отходов бетона при сооружении бетонных и железобетонных конструкций составляет 1,5% от общего расхода строительного материала.

При проведении работ по сооружению системы водоотведения расход бетона составит 2671,2 т, количество отходов данного вида составит:

МОТХ=2671,2×1,5/100=40,068 т за весь период проведения работ.

Накопление производится в бункере-накопителе, установленном на площадке проведения работ. Предельное количество временного накопления 5,0 т.

# Твердые бытовые отходы (ТБО)

Количество образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, списочной численности работающих и средней плотности отходов.

Общая списочная численность трудящихся, занятых на работах по рекультивации хвостохранилища, составляет 24 человека.

# Количество бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности

30

работающих, в соответствии с [5, 6] определяется по формуле:

М = N × m × ρ, т

| где: | N | - | количество работающих, чел.; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m | - | удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего промышленного предприятия, 0,3 м3/год. |
|  | ρ | - | плотность бытовых отходов, 0,25 т/м3. |

М=24×0,3×4×0,25=7,20 т (28,8 м3) за весь период проведения работ.

ТБО временно накапливаются в металлических контейнерах с крышками объемом 0,8 м3 и регулярно вывозятся на полигон ТБО г. Лермонтов. Предельное количество временного накопления 0,021 т.

# Пищевые отходы

Питание работающих привозное от пунктов общественного питания. Приблизительное количество условно-реализуемых блюд/день составит: 24×3=72.

Пищевые отходы составляют до 10 г с одного блюда:

72 × 1012 × 10 / 1000000 = 0,729 т за весь период проведения работ.

Пищевые отходы без временного накопления на территории проведения работ сдаются в животноводческие хозяйства по договорам.

# Хозяйственно-бытовые сточные воды

Для бытовых нужд трудящихся на территории площадок проведения работ по рекультивации устанавливаются биотуалеты, которые после окончания работ на одной площадке, будут перевозиться на следующую площадку.

Суммарный объем хозяйственно-бытовых стоков за весь период проведения работ на хвостохранилище составит 111,32 м3 (111,32 т). Образующиеся стоки из биотуалетов, по мере накопления, откачиваются специальным автомобилем и вывозятся на биологические очистные сооружения близлежащих населенных пунктов.

# Изношенная спецодежда

Количество отходов данного вида определяем по формуле:

# Мс = d × N1 × q / t × 10-3, т

| где: | d | - | доля списанной спецодежды, попадающей в отходы, d = 0,5; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q | - | средний вес одного комплекта спецодежды; |
|  | t | - | средний срок носки спецодежды до списания; |
|  | N1 | - | количество работающих, обеспеченных спецодеждой, |
|  |  |  | N1 = η × N, чел. |
| где: | η | - | обеспеченность спецодеждой, η = 0,5÷0,8; |
|  | N | - | штат работников предприятия, чел. |

В соответствии с проектными решениями численность работающих составляет 24 человека. При среднем весе одного комплекта изношенной спецодежды около 3 кг и при носке спецодежды полгода до замены на новый комплект количество отходов данного вида составит:

Мс=0,5×0,8×24×3/(1/8)×10-3=0,230 т за весь период проведения работ.

Отходы спецодежды собираются в контейнерах вместе с ТБО.

31

Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при проведении работ по рекультивации территории хвостохранилища, приведены в таблице 7.16.

# Таблица 7.16

32

ПЕРЕЧЕНЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА И МАССА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ
(ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ)

| №№ п/п | Наименование отхода | Код отходов | Технология производства, где образуются отходы | Класс опасности отхода | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Нормативный объем образования отхода, т | Получено от других предприятий, т | Использовано отходов, т | Передано другим предприятиям, т | Размещение отхода |  | Предельное количество временного накопления отходов на территории предприятия | Наличие отходов на предприятии в местах организованного размещения на конец года | Причины неиспользования отходов (код) | Договора на вывоз отхода, наименование предприятий – переработчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Агрегатное состояние | Содержание основных компонентов % масса | Растворимость в воде, г/100 г воды | летучесть |  |  |  |  | Код операции по размещению | Объем, подлежащий размещению, т |  |  |  |  |

|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Масла мот,орные отработанные | 541 002 01 02 03 3 |  |  | Обслуживание техники | 3 | жид. | масло - 94,2%, вода - 4%, взвешенные вещества - 1,8% | н/р | н/л | 15,468 | - | - | 15,468 | 05/06 | - | - | - |  | 1 | На перерабатывающее предприятие по договору |
| 2. |  |  | Масла трансмиссионные отработанные | 541 002 06 02 03 3 |  |  | Обслуживание техники | 3 | жид. | масло - 94,4%, вода - 4 %, взвешенные вещества - 1,6% | н/р | н/л | 2,208 | - | - | 2,208 | 05/06 | - | - | - |  | 1 | На перерабатывающее предприятие по договору |
| 3. |  |  | Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства (металлические бочки с остатками масел) | 351 303 00 13 00 0 |  |  | Растаривание ГСМ | 4 | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | металлическая бочка - 99%, масла - 1% | н/р | н/л | 6,909 (358 шт.) | - | 1,988 (103 шт.) | 4,921 (255 шт.) | 05/06 05/10 | - | 0,386 (20 шт.) | - |  | - | Возврат поставщику. Использование для сбора отработанных масел |
| 4. |  |  | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 549 027 01 01 03 4 |  |  | Обслуживание техники | 4 | тв. | тряпье (ткань х/б) - 73%, масло - 12%, влага - 15% | н/р | н/л | 1,970 | - | - | - | 05/01 | 1,970 | 0,020 | - |  | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 5. |  |  | Текстиль загрязненный (изношенная спецодежда) | 582 000 00 00 00 0 |  |  | Работающие. Износ и списание спецодежды | 4 | тв. | нефтепродукты - 3-5%, текстиль - 80-88%, мех. примеси - 2-5% | н/р | н/л | 0,230 | - | - | - | 05/01 | 0,230 | 0,029 | - |  | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 6. |  |  | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 |  |  | Работающие | 4 | тв. | бумага - 40%; пластмасса - 30%; стекло - 10%; дерево - 10%; текстиль - 3%; прочее - 7% | н/р | н/л | 7,200 | - | - | - | 05/01 | 7,200 | 0,021 | - |  | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| 7. |  |  | Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% | 314 036 02 08 99 5 |  |  | Бетонные работы по сооружению системы водоотведения на хвостохранилище | 5 | тв. | бетон | н/р | н/л | 40,068 | - | - | - | 05/01 | 40,068 | 5,00 | - |  | 1 | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |
| ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки |  |  |  | 951 000 00 00 00 0 |  | Работающие | 4 | жид. | вода - 93%; азот, фосфор, калий, белки, жиры, углеводы - 7% | - | н/л | 111,32 | - | - | 111,32 | 05/06 | - | 0,90 | - |  | 1 | На очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков |
| 9. | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |  |  |  | 912 010 01 00 00 5 |  | Питание работающих | 5 | тв. | пищевые отходы | н/р | н/л | 0,729 | - | - | 0,729 | 05/06 | - | - | - |  | 1 | Животноводческие хозяйства по договорам |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,102 | - | 1,988 | 134,646 | - | 49,468 | 6,356 | - |  | - | - |
|  | из них: |  |  |  | 1 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  | 17,676 |  | - | 17,676 |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  | 127,629 |  | 1,988 | 116,241 |  | 9,4 | 1,356 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 класса опасности |  |  |  |  |  |  |  | 40,797 |  | - | 0,729 |  | 40,068 | 5,00 |  |  |  |  |

33

Примечание: графа 13, код	01 – размещение на общегородском полигоне ТБО;

05 – временное накопление отходов на специально оборудованной для этих целей территории предприятия;

06 – передано отходов другим предприятиям для переработки и использования;

10 – временное накопление отходов на специально оборудованной для этих целей территории предприятия в
ожидании операций по их использованию.

Таблица 7.17

34

ПЕРЕЧЕНЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА И МАССА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ

(Суммарные показатели)

| № п/п | Наименование отхода | Код отходов | Технология производства, где образуются отходы | Класс опасности отхода | Физико-химическая характеристика отходов |  |  |  | Нормативный объем образования отхода, т | Получено от других предприятий, т | Использовано отходов, т | Передано другим предприятиям, т | Размещение отхода |  | Предельное количество временного накопления отходов на территории предприятия | Наличие отходов на предприятии в местах организованного размещения на конец года | Причины неиспользования отходов (код) | Договора на вывоз отхода, наименование предприятий – переработчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Агрегатное состояние | Содержание основных компонентов % масса | Растворимость в воде, г/100 г воды | летучесть |  |  |  |  | Код операции по размещению | Объем, подлежащий размещению, т |  |  |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Масла моторные отработанные | 541 002 01 02 03 3 | Обслуживание техники | 3 | жид. | масло - 94,2%, вода - 4%, взвешенные вещества - 1,8% | н/р | н/л | 27,201 |  | - |  | - |  | 27,201 |  | 05/06 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | На перерабатывающее предприятие по договору |  |
| 2. | Масла трансмиссионные отработанные | 541 002 06 02 03 3 | Обслуживание техники | 3 | жид. | масло - 94,4%, вода - 4 %, взвешенные вещества - 1,6% | н/р | н/л | 3,883 |  | - |  | - |  | 3,883 |  | 05/06 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | На перерабатывающее предприятие по договору |  |
| 3. | Отходы древесных строительных лесоматериалов | 171 205 00 01 00 4 | Ликвидация штолен и вертикальных выработок (разборка деревянной опалубки и перекрытия) | 4 | тв. | древесина | н/р | н/л | 11,70 |  | - |  | 11,70 |  | - |  | 05/10 |  | - |  | 3,950 |  | - |  | - |  | Использование для засыпки штолен |  |
| 4. | Отходы древесины от лесоразработок | 173 001 00 01 00 4 | Вырубка деревьев | 4 | тв. | древесина - 100% | н/р | н/л | 72,884 |  | - |  | 72,884 |  | - |  | 05/10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Использование для засыпки штолен |  |
| 5. | Шлак сварочный | 314 048 00 01 99 4 | Сварочные работы | 4 | тв. | Fe - 50%, SiO2 - 37%, Fe2O3 - 10%, Mn - 3% | н/р | н/л | 0,018 |  | - |  | 0,018 |  | - |  | 05/10 |  | - |  | 0,018 |  | - |  | - |  | Использование для засыпки штолен |  |
| 6. | Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства (металлические бочки с остатками масел) | 351 303 00 13 00 0 | Растаривание ГСМ | 4 | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | металлическая бочка - 99%, масла - 1% | н/р | н/л | 11,985 (621 шт.) |  | - |  | 3,455 (179 шт.) |  | 8,530 (442 шт.) |  | 05/06 05/10 |  | - |  | 0,965 (50 шт.) |  | - |  | - |  | Возврат поставщику. Использование для сбора отработанных масел |  |
| 7. | Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства (металлические бочки с остатками масел) | 351 303 00 13 00 0 | Растаривание ГСМ | 4 | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | металлическая бочка - 99%, масла - 1% | н/р | н/л | 11,985 (621 шт.) |  | - |  | 3,455 (179 шт.) |  | 8,530 (442 шт.) |  | 05/06 05/10 |  | - |  | 0,965 (50 шт.) |  | - |  | - |  | Возврат поставщику. Использование для сбора отработанных масел |  |
| 8. | Отходы лакокрасочных средств (металлическая тара из-под лакокрасочных материалов) | 555 000 00 00 00 0 | Окрасочные работы | 4 | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | сталь - 95%, пленки ЛКМ - 5% | н/р | н/л | 0,013 (25 шт.) |  | - |  | - |  | - |  | 05/01 |  | 0,013 (25 шт.) |  | 0,013 (25 шт.) |  | - |  | 1 |  | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |  |
| 9. | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 549 027 01 01 03 4 | Обслуживание техники | 4 | тв. | тряпье (ткань х/б) - 73%, масло - 12%, влага - 15% | н/р | н/л | 2,646 |  | - |  | - |  | - |  | 05/01 |  | 2,646 |  | 0,036 |  | - |  | 1 |  | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |  |
| 10. | Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок | 173 001 01 01 00 5 | Вырубка деревьев, кустарника | 5 | тв. | древесина - 100% | н/р | н/л | 68,598 |  | - |  | 68,598 |  | - |  | 05/10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Использование для засыпки штолен |  |
| 11 | Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений | 314 014 03 01 99 5 | Разборка кирпичной кирпичных неотапливаемых зданий | 5 | тв. | кирпич - 81,68%; цемент - 5,41%; песок - 10,39%; вода - 2,52% | н/р | н/л | 1344 |  | - |  | 1344 |  | - |  | 05/10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Использование для засыпки штолен |  |
| 12. | Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 314 027 01 01 99 5 | Отбойка бетона под вруб при ликвидации штолен | 5 | тв. | бетон | н/р | н/л | 40,0 |  | - |  | 40,0 |  | - |  | 05/10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Использование для засыпки штолен |  |
| 13. | Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% | 314 036 02 08 99 5 | Бетонные работы по сооружению системы водо-отведения на хвостохранилище. Бетонные работы при ликвидации штолен и горных выработок | 5 | тв. | бетон | н/р | н/л | 47,958 |  | - |  | 7,890 |  | - |  | 05/01 05/10 |  | 40,068 |  | 12,890 |  | - |  | - |  | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору Использование для засыпки штолен |  |
| 14. | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 351 216 01 01 99 5 | Сварочные работы | 5 | тв. | Fe - 93,48%, C - 4,90%, Fe2O3 - 1,50%, Мn - 0,42% | н/р | н/л | 0,069 |  | - |  | 0,069 |  | - |  | 05/10 |  | - |  | 0,069 |  | - |  | - |  | Использование для засыпки штолен |  |
| 15. | Текстиль загрязненный (изношенная спецодежда) | 582 000 00 00 00 0 | Работающие. Износ и списание спецодежды | 4 | тв. | нефтепродукты - 3-5%, текстиль - 80-88%, мех. примеси - 2-5% | н/р | н/л | 0,367 |  | - |  | - |  | - |  | 05/01 |  | 0,367 |  | 0,097 |  | - |  | 1 |  | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |  |
| 16. | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 912 004 00 01 00 4 | Работающие | 4 | тв. | бумага - 40%; пластмасса - 30%; стекло - 10%; дерево - 10%; текстиль - 3%; прочее - 7% | н/р | н/л | 11,475 |  | - |  | - |  | - |  | 05/01 |  | 11,475 |  | 0,055 |  | - |  | 1 |  | На полигон ТБО МУП ЖКХ г. Лермонтов по договору |  |
| ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки | 951 000 00 00 00 0 | Работающие | 4 | жид. | вода - 93%; азот, фосфор, калий, белки, жиры, углеводы - 7% | - | н/л | 179,63 | - |  | - |  | 179,63 |  | 05/06 |  | - |  | 2,700 |  | - |  | 1 |  | На очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков |  |
| 18. | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 912 010 01 00 00 5 | Питание работающих | 5 | тв. | пищевые отходы | н/р | н/л | 1,161 | - |  | - |  | 1,161 |  | 05/06 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | Животноводческие хозяйства по договорам |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1823,588 | - |  | 1548,614 |  | 220,405 |  | - |  | 54,569 |  | 20,793 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | из них: | 1 класса опасности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 класса опасности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 31,084 |  |  | - |  | 31,084 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 290,718 |  |  | 88,057 |  | 188,16 |  |  |  | 14,501 |  | 7,834 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 класса опасности |  |  |  |  |  |  | 1501,786 |  |  | 1460,557 |  | 1,161 |  |  |  | 40,068 |  | 12,959 |  |  |  |  |  |  |  |

35

Примечание: графа 13, код	01 – размещение на общегородском полигоне ТБО;

05 – временное накопление отходов на специально оборудованной для этих целей территории предприятия;

06 – передано отходов другим предприятиям для переработки и использования;

10 – временное накопление отходов на специально оборудованной для этих целей территории предприятия в ожидании операций по их использованию.

## Расчет платы за размещение отходов

Размер платы за размещение отходов определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого отхода на массу размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам размещаемых отходов.

Расчет платы за размещение отходов определяется в соответствии с нормативами платы за размещение отходов производства и потребления (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (с изменениями от 1 июля 2005 г.)), с учетом коэффициента экологической ситуации региона – 1,9 и коэффициентов индексации на текущий финансовый год к нормативам платы 2003 года КИ=1,93 и к нормативам платы
2005 года КИ=1,58 (Федеральный закон РФ от 13.12.2010 г. №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год...» ст. 3).

В соответствии с нормативами плата за размещение 1 т отходов составляет, руб./т:

- отходов I класса опасности			- 1739,2;

- отходов II класса опасности			- 745,4;

- отходов III класса опасности			- 497;

- отходов IV класса опасности			- 248,4;

- отходов V класса опасности:

добывающей промышленности		- 0,4;

перерабатывающей промышленности	- 15;

прочих						- 8.

Нормативы платы за размещение отходов применяются с использованием коэффициентов:

0,3 при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия;

0 при размещении в соответствии с установленными требованиями отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использованных (утилизированных) в течение 3 лет с момента размещения в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для использования в течение этого срока.

36

Количество образующихся отходов, подлежащих размещению за период проведения работ по рекультивации территории хвостохранилища и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего предприятия «Алмаз», составляет 54,569 т отходов, в том числе:

- 14,501 т отходов IV класса опасности,

- 40,068 т отходов V класса опасности.

Расчетная сумма платежей за размещение отходов ожидается:

(14,501×248,4×1,93+40,068×8×1,58)×1,9=14171 руб. за весь период проведения работ по рекультивации.

При разработке раздела «Оценка объемов образования отходов» использованы следующие нормативные и справочные документы:

- Федеральный закон РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года (с изменениями и дополнениями от 08.11.2007 N 258-ФЗ).

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации. Москва, 1994 г.

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. НИЦПУРО при Минэкономики и Минприроды России, 1996 г.

- Оценка объемов образования отходов производства и потребления. Типичные отходы. Методическое пособие. Приложение 1 к «Временным методическим рекомендациям по оформлению проекта нормативов предельного размещения отходов для предприятия». Санкт-Петербург, 1996 г.

- Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. Санкт-Петербург, 1998 г.

- Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоцентралей, промышленных и отопительных котельных. Санкт-Петербург, 1998 г.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М., Госкомэкология, 1999 г.

- Сборник методик по расчету объемов образования отходов. Санкт-Петербург, 2001 г.

- Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. ГУ НИЦПУРО. Москва, 2003 г.

- РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве (утв. постановлением Минстроя РФ от 8 августа 1996 г. № 18-65).

- Дополнение к руководящему документу системы нормативных документов в строительстве РДС 82-202-96 «Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве» (принят письмом Госстроя России от 3 декабря 1997 г. № ВБ-20-276/12 с 1 января 1998 г.).

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

- Приказ МПР России № 511 от 15.06.2001 «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

- Приказ МПР РФ от 02.12.2002 № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов», зарегистрированным в Минюсте
РФ 09.01.2003 г. № 4107.

- Приказ МПР России от 30.07.2003 г. № 663 «О внесении дополнений в Федеральный классификационный каталог отходов...».

- Безопасное обращение с отходами: сборник нормативно-методических документов. Санкт-Петербург, 2007 г.

37

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГМЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ПЕРИОД РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ И В ПОСТРЕКУЛЬТИВАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Экологический мониторинг должен проводиться в соответствии с законами РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996, «Водным кодексом РФ».

Данный раздел содержит концепцию экологического мониторинга. Следует отметить, что окончательная программа экологического мониторинга сооружения по очистке шахтных вод будет разработана совместно с природоохранными органами и эксплуатирующей организацией по отдельному заказу.

Основной задачей мониторинга является обеспечение информацией о состоянии объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» и их влиянии на окружающую среду во время проведения рекультивационных работ и после их окончания.

На основании полученной информации:

- проводится оценка эффективности принятых в проекте мероприятий по снижению воздействия объектов на окружающую среду;

- проводится оценка качества воды, являющейся компонентом природной среды, подверженной загрязнению и являющейся переносчиком и распространителем загрязнений;

- принимаются дальнейшие решения о необходимости проведения тех или иных природоохранных мероприятий.

Объектами мониторинга являются следующие объекты бывшего госпредприятия «Алмаз» (г. Лермонтов Ставропольского края): рудник №1 г. Бештау, рудник №2 г. Бык, хвостохранилище гидрометаллургического завода.

Ниже приведены основные положения программы экологического мониторинга, выполняемого применительно к указанным объектам.

8.1. Предложения к программе деятельности по мониторингу и обеспечению безопасного  состояниия объектов в период рекультивационных работ.

8.1.1. Программа мониторинга на период проведения рекультивационных работ должна быть разработана на основании плана, изложенного в таблице 8.1.1.1.

Таблица 8.1.1.1.

| № п/п | Мероприятие | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Контроль физического состояния объектов |  |  |
| 1 | Осмотр устьев горных выработок | 1 раз в месяц |
| 2 | Восстановление нарушенных устьев горных выработок, ранее рекультивированных | При необходимости |
| 3 | Осмотр отвалов на предмет эрозийных, денудационных процессов, размыва | 1 раз в месяц |
| 4 | Осмотр прудов-отстойников штольни 16 рудника №1 (уровень виды, загрязнение ТБО и пр.) | 4 раза в месяц |
| Радиационный контроль объектов |  |  |
| 5 | Радиохимический анализ шахтных вод штольни 16 рудника №1 | 1 раз в квартал |
| 6 | Радиохимический анализ шахтных вод штольни 32 рудника №1 | 1 раз в квартал |
| 7 | Радиохимический анализ шахтных вод штольни 9 рудника №2 | 1 раз в квартал |
| 8 | Радиохимический анализ вод хвостохранилища, карта 6 | 1 раз в квартал |
| 9 | Измерение потока радона с поверхности хвостохранилища | 1 раз в квартал |
| 10 | Измерение удельной эффективной активности радионуклидов в илах шахтных вод штольни 16, содержание урана | 1 раз в полугодие |
| 11 | Измерение МЭД гамма-излучения на поверхности отвалов | 1 раз в месяц |
| 12 | Измерение МЭД гамма-излучения на поверхности хвостохранилища | 1 раз в месяц |
| Контроль за персоналом категории А |  |  |
| 13 | ЭРОА радона в воздухе рабочей зоны персонала категории А | 1 раз в квартал |
| 14 | Измерение долгоживущих альфа-активных аэрозолей в воздухе | 1 раз в квартал |
| 15 | Измерение поверхностных альфа- и бета- загрязнений рабочих поверхностей персонала категории А | 1 раз в квартал |
| 16 | Индивидуальный дозиметрический контроль | Ежедневно при производстве работ |
| Обеспечение безопасного состояния хвостохранилища |  |  |
| 17 | Прочистка дренажа вручную | 1 раз в год |
| 18 | Чистка водоотводных канав | 2 раза в год |
| 19 | Очистка колодцев от ила и грязи | 1 раз в год |
| 20 | Ремонт трубопровода | 1 раз в год |
| Обеспечение безопасного состояния прудов-отстойников штольни 16 рудника №1 |  |  |
| 21 | Очистка от илов отстойника №1 | 1 раз в 2 года |
| 22 | Очистка от илов отстойника №2 | 1 раз в 2 года |

8.2. Предложения к программе деятельности по мониторингу и обеспечению безопасного  состояниия объектов в пострекультивационный период.

Мониторинг за рекультивированными объектами: рудник №1 г. Бештау, рудник №2 г. Бык, хвостохранилище гидрометаллургического завода – в пострекультивационный период должен включать:

- наблюдения за состоянием поверхности отвалов и приустьевых участков горных выработок,

- наблюдения за количеством и качеством подземных вод, выклинивающихся из затампонированных штолен,

- наблюдения за подземными и поверхностными водами в районе расположения рекультивированных объектов.

Программа мониторинга на пострекультивационный период должна быть разработана на основании плана, изложенного в таблице 8.2.4.1.

Для проведения мониторинга необходимо обустройство гидрологической и гидрогеологической сетей наблюдений. Организация таких работ изложена ниже в разделах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.

8.2.1. Организация работ по наблюдению за поверхностными водами при выклинивании из штолен.

Основным фактором воздействия рекультивированных рудников №1 и №2 на окружающую среду являются подземные воды, выклинивающиеся после тампонирования штолен на дневную поверхность.

Такие выклинивания возможны из затампонированных устьев штолен: №16 рудника №1, №32 рудника №1, №9 рудника №2.

Эти воды отводятся на рельеф и далее в гидрографическую сеть, частично используются населением для полива дачных участков в летний период.

Радиохимический анализ таких вод следует контролировать в соответствии с п. 2.7 СП ЛКП-91.

Расположение гидростворов для наблюдения за выклинивающимися подземными водами приведено на планах:

Приложение №12 - штольня 16 рудника №1

Приложение №13 - штольня 32 рудника №1

Приложение №14 - штольня 9 рудника №2

8.2.2. Организация и производство работ по обустройству гидрологической сети наблюдений.

В соответствии со СНиП 1.02.07-87 и СП 11-102-97 в районе расположения объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» должна быть организована режимная гидрологическая сеть для наблюдений за качеством и количеством воды гидрографической сети.

В режимную гидрологическую сеть должны войти 23 створа и 2 водомерных поста, на которых проводят необходимые гидрологические работы. Участки для организации створов назначаются после рекогносцировочного обследования речной сети района. Рекомендуемое расположение водомерных постов и гидрологических створов приведено на схеме (приложение 10). Организация водомерных постов и гидростворов проводится в соответствии с методикой «Наставления гидрометеостанциям и постам», вып. 6.

На постах и гидростворах должны проводиться следующие виды работ:

- наблюдения за уровнем воды,

- наблюдения за стоком воды,

- наблюдения за радиохимическим составом воды.

В пробах воды рекомендуется определять объем илового остатка и радионуклидный состав (U-238, Th-230, Th-232, Ra-226, Pb-210, Po-210). Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды выполняются в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 4979-79, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 24481-80. Объем пробы воды составляет не менее трех литров.

Отбор проб рекомендуется производить ежеквартально. Материалы обследования территории рекомендуется наносить на карты.

8.2.3. Организация и производство работ по обустройству гидрогеологической режимной сети наблюдений.

Для контроля за состоянием подземных вод в районах расположения рекультивированных объектов должна быть организована режимная сеть из 61 наблюдательной скважины:

- 16 скважин существующих в районе хвостохранилища ГМЗ,

- 7 новых скважин на руднике №1,

- 3 новых скважины на руднике №2,

- 35 новых скважин в районе хвостохранилища ГМЗ.

По 16-ти существующим наблюдательным скважинам должна быть проведена ревизия, скважины должны быть приведены в рабочее состояние.

Рекомендуемое расположение новых наблюдательных скважин, а также расположение существующих скважин приведено на схеме (приложение 10).

Конструкция новых наблюдательных скважин – см. черт. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-988470-ГПР лист 7.

Объемы работ по устройству наблюдательных скважин приведены в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1.

# ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН

| № п/п | Наименование и виды работ на 1 скважину | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колонковое бурение без промывки пород III категории d=127х5 мм | пм | 2 |
| 2 | Колонковое бурение без промывки пород III категории d=108х5 мм | пм | 4 |
| 3 | Колонковое бурение без промывки пород V категории d=108х5 мм | пм | 4 |
| 4 | Устройство кондуктора d=127 мм | пм | 3 |
| 5 | Цементация кондуктора | м3 | 0,1 |
| 6 | Устройство фильтровой колонны d=108 мм, | пм | 10 |
|  | в т.ч. устройство щелевой перфорации 25% | пм | 2 |
| 7 | Цементация околоскважинного пространства | м3 | 0,5 |

48

Примечание: объемы работ в таблице приведены для одной скважины. Всего предусматривается обустройство 45 новых скважин.

Отбор проб производится из первого от поверхности водоносного горизонта (из других водоносных горизонтов – при соответствующем обосновании) после желонирования или прокачки скважины и восстановления уровня. Объем пробы воды составляет не менее трех литров.

В пробах воды рекомендуется определять объем илового остатка и радионуклидный состав (U-238, Th-230, Th-232, Ra-226, Pb-210, Po-210).

Отбор проб рекомендуется производить ежеквартально. Материалы исследований рекомендуется заносить в компьютерную базу данных мониторинга и использовать для создания гидродинамической модели района возможного влияния рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».

8.2.4. Программа мониторинга на пострекультивационный период должна быть разработана на основании плана, изложенного в таблице 8.2.4.1.

Таблица 8.2.4.1.

| № п/п | Мероприятие | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Контроль физического состояния рекультивированных объектов |  |  |
| 1 | Осмотр рекультивированных горизонтальных горных выработок. Оценивается целостность бетонных перемычек, целостность засыпки устьев штолен. Устанавливается наличие/отсутствие эрозийных, денудационных, техногенных, антропогенных и аварийных нарушений. | 1 раз в год |
| 2 | Осмотр рекультивированных вертикальных горных выработок. Оценивается целостность бетонных перемычек, целостность засыпки, целостность ограждений. Устанавливается наличие/отсутствие эрозийных, денудационных, техногенных, антропогенных и аварийных нарушений. | 1 раз в год |
| 3 | Осмотр рекультивированных отвалов. Оценивается целостность покрытия, устанавливается наличие/отсутствие эрозийных, денудационных, техногенных, антропогенных и аварийных нарушений. | 1 раз в год |
| 4 | Осмотр рекультивированной поверхности хвостохранилища. Оценивается целостность покрытия, устанавливается наличие/отсутствие эрозийных, денудационных, техногенных, антропогенных и аварийных нарушений. | 1 раз в год |
| 5 | Осмотр рекультивированной верхней дамбы. Оценивается целостность покрытия, устанавливается наличие/отсутствие эрозийных, денудационных, техногенных, антропогенных и аварийных нарушений. | 1 раз в год |
| 6 | Осмотр рекультивированной нижней дамбы. Оценивается целостность покрытия, устанавливается наличие/отсутствие эрозийных, денудационных, техногенных, антропогенных и аварийных нарушений. | 1 раз в год |
| 7 | Осмотр и прочистка водоотводных канав на хвостохранилище | 2 раза в год |
| 8 | Оценка целостности ограждения хвостохранилища | 1 раз в год |
| Радиационный контроль рекультивированных объектов |  |  |
| 9 | Измерение МЭД гамма-излучения на поверхности отвалов | 1 раз в год |
| 10 | Измерение потока радона и его ДПР в исходящих струях около устьев рекультивированных штолен | 1 раз в год |
| 11 | МЭД гамма-излучения на поверхности хвостохранилища | 1 раз в год |
| 12 | Измерение потока радона и его ДПР с поверхности хвостохранилища | 1 раз в год |
| 13 | Измерение удельной альфа-радиоактивности проб почв в санитарно-защитной зоне рекультивированного хвостохранилища | 1 раз в год |
| Мониторинг гидрографической сети (23 створа и 2 поста) |  |  |
| 14 | Измерения уровня воды | 1 раз в квартал |
| 15 | Измерения стока воды | 1 раз в квартал |
| 16 | Радиохимический анализ проб воды | 1 раз в квартал |
| 17 | Измерение удельной альфа-радиоактивности илового остатка проб | 1 раз в квартал |
| Мониторинг подземных вод |  |  |
| 18 | Измерения уровня воды | 1 раз в квартал |
| 19 | Радиохимический анализ проб воды | 1 раз в квартал |
| 20 | Измерение удельной альфа-радиоактивности илового остатка проб | 1 раз в квартал |
| Мониторинг подземных вод, выклинивающихся из затампонированных штолен |  |  |
| 21 | Измерения стока воды | 1 раз в квартал |
| 22 | Радиохимический анализ проб воды | 1 раз в квартал |
| 23 | Измерение удельной альфа-радиоактивности донных отложений | 1 раз в квартал |

3

# 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнение предусмотренных проектом инженерно-технических решений по рекультивации территории бывшего предприятия «Алмаз» обеспечит радиационную безопасность населения и окружающей природной среды в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Принятые в проекте технические решения по реабилитации территории бывших рудников № 1 (г. Бештау), № 2 (г. Бык) и хвостохранилища ГМЗ позволят:

- Исключить выход шахтных вод на поверхность и связанное с этим загрязнение гидрографической сети и земной поверхности;

- Реабилитировать загрязненные территории, включая бывшие отвалы рудников, земли вокруг хвостохранилища и места выхода шахтных вод на поверхность;

- Обеспечить надежное захоронение хвостового материала в существующем хвостохранилище и предотвратить несанкционированное проникновение к хвостовым отложениям населения и норных животных;

- Обеспечить надежное захоронение радиоактивных отходов на площадке складирования РАО, исключить их воздействие на подземные и поверхностные воды;

Проектируемые очистные сооружения шахтных вод штольни 16 позволят  очистить шахтные воды штольни 16 рудника № 1 от загрязнений с учетом требований предъявляемых к водам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения.

Воздействие на окружающую среду будет наблюдаться только в процессе производства рекультивационных и строительных работ.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами в период проведения рекультивационных работ объектов бывшего госпредприятия "Алмаз", показывает, что превышения предельно допустимых концентраций для рабочей зоны (ПДКРЗ) в пределах рассматриваемых площадок не ожидается.

На границе ближайшей от объектов жилой застройки приземные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно допустимых значений для населенных мест (ПДКМР) для всех ингредиентов и групп суммации.

Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ позволят сократить их величину за период проведения работ на 91,102 т.

Оценка объемов образования отходов при проведении рекультивации на объектах бывшего предприятия «Алмаз» показывает, что за весь период проведения работ ожидается образование 1823,588 тонн.

Настоящий том отпечатан в         экз.

Сброшюровано и пронумеровано:

# Листов текста ___________________

Чертежей _______________________

Фотографий _____________________

Всего листов _____________________