ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
приобретение системы импульсной подсветки
Система импульсной подсветки
Назначение:

Система импульсной подсветки предназначена для формирования высокоинтенсивного направленного светового потока при выполнении видео и фото-регистрации.

	№
п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	1
	Импульсный генератор Broncolor Scoro S3200 RFS
Световая генераторная головка Broncolor PulsoG 3200
Световая генераторная головка Broncolor PulsoSpot 4
Оптический осветительный тубус Optical Snoot 150 мм для PulsoSpot 4


	компл.
	1
	Технические характеристики импульсного генератора Broncolor Scoro S3200 RFS
Максимальная энергия вспышки в нормальном режиме – 3200 Дж

Максимальная энергия вспышки в скоростном режиме – 2400 Дж

Значение диафрагмы (f-stops) в нормальном режиме при следующих условиях: расстояние 2 м, чувствительность 100 ISO, рефлектор Broncolor P70 – 90 2/10

Значение диафрагмы (f-stops)  в скоростном режиме при следующих условиях: расстояние 2 м, чувствительность 100 ISO, рефлектор Broncolor P70 – 64 9/10

Минимальная длительность вспышки (светового импульса) на уровне 0,1 (при автоматическом регулировании длительности вспышки и энергии для оптимизации цветовой температуры) – 1/10000 сек.

Минимальная длительность вспышки (светового импульса) на уровне 0,5 (при автоматическом регулировании длительности вспышки и энергии для оптимизации цветовой температуры) – 1/14000 сек.

Длительность вспышки (светового импульса) в нормальном режиме на уровне 0,1 (при автоматическом регулировании длительности вспышки и энергии для оптимизации цветовой температуры) при максимальной энергии – 1/132 сек.

Длительность вспышки (светового импульса) в скоростном режиме на уровне 0,1 (при автоматическом регулировании длительности вспышки и энергии для оптимизации цветовой температуры) при максимальной энергии – 1/285 сек.

Длительность вспышки (светового импульса) в нормальном режиме на уровне 0,5 (при автоматическом регулировании длительности вспышки и энергии для оптимизации цветовой температуры) при максимальной энергии – 1/139 сек.

Длительность вспышки (светового импульса) в скоростном режиме на уровне 0,5 (при автоматическом регулировании длительности вспышки и энергии для оптимизации цветовой температуры) при максимальной энергии – 1/860 сек.

Время заряда в нормальном режиме при напряжении питания 230В – 0,01 … 1,3 сек.

Время заряда в скоростном режиме при напряжении питания 230В – 0,01 … 0,8 сек.

Индикация заряда – визуальная и звуковая (может быть отключена), активируется при заряде до выбранного уровня энергии

Количество выходов для подключения световых генераторных головок ‑ три с режимом отсекания вспышки (flash cut-off) и цветовым контролем температуры

Распределение энергии – симметричное или индивидуальное асимметричное

Исполнение органов управления – защита от пыли и царапин, силиконовая клавиатура с подсветкой, возможность дистанционного радиоуправления

Диапазон регулирования выходной мощности – 10 уровней, по 1/10 от полной энергии. Выбор в джоулях или процентах отображается на ЖК-дисплеи

Установка цветовой температура – по технологии ETEC для обеспечения постоянного значения цветовой температуры или точно регулирования

Моделирующий свет – три галогеновые лампы мощностью 650 Вт при напряжении питания 200-240 В

Источники запуска – ручной запуск по нажатию кнопки, фотоэлемент, инфракрасный сигнал, радиосигнал, синхрокабель

Количество синнхровходов – один

Количество компьютерных входов для дистанционного управления – один

Стабильность напряжения вспышки – ±0,3%

Ток потребления – 16А (230В)

Габаритные размеры – 28,8 x 19 x 40 см

Вес – 12,1 кг

Технические характеристики световой генераторной головки Broncolor PulsoG 3200
Совместимость с генератором Broncolor Scoro S3200 RFS
Максимальная энергия вспышки – 3200 Дж

Ведущее число при следующих условиях: расстояние 2 м, чувствительность 100 ISO, рефлектор Broncolor P70 – 64 2/10

Длина соединительного кабеля – 5 м

Моделирующий свет – галогеновая лампа мощность 650 Вт (220В)

Охлаждение – стабилизированный обдув

Габаритные размеры – Ø 13 x 31 x 20 см

Вес – 3,1 кг

Комплект поставки:

Световая генераторная головка (1);

узконаправленный рефлектор Р45 с разъёмом Pulso байонет, угол светового потока 45º, габаритные размеры Ø 29,5 x 35,3 см, вес 800 г (1);

рефлектор конический тубус (conical snoot) с разъёмом Pulso байонет, габаритные размеры от Ø13,8 / Ø7,6 x 26,2 см до Ø 5,4 / Ø 3 x 10,3 см, вес 350 г (1);

лампа импульсная для PulsoG (1);

лампа моделирующая для PulsoG (1).

Технические характеристики световой генераторной головки Broncolor PulsoSpot 4
Совместимость с генератором Broncolor Scoro S3200 RFS
Максимальная энергия вспышки – 3200 Дж

Диапазон регулирования угла светового потока – 15º-40º

Ведущее число при следующих условиях: расстояние 2 м, чувствительность 100 ISO – 90

Длина соединительного кабеля – 5 м

Моделирующий свет – галогеновая лампа мощность 300 Вт (220В) со встроенным предохранителем

Габаритные размеры – 37 x 29 x 24,5 см

Вес – 8,6 кг

Технические характеристики оптического осветительного тубуса Optical Snoot 150 мм

Ведущее число при следующих условиях: расстояние 2 м, чувствительность 100 ISO, энергия 3200 Дж – 32 3/10

Наименьший диметр светового пятна на дистанции 2 м – 12,5 см

Наибольший диметр светового пятна на дистанции 2 м – 76 см

Фокусное расстояние проекционной линзы – 150 мм

Габаритные размеры – Ø 18 x 23 см

Вес – 1,78 кг

Дополнительные требования

- руководство пользователя на русском языке.

Комплект поставки: 
импульсный генератор Scoro S3200 RFS (1),

шнур питания (1)
световая генераторная головка PulsoG3200 (1);

узконаправленный рефлектор Р45 с разъёмом Pulso байонет, угол светового потока 45º, габаритные размеры Ø 29,5 x 35,3 см, вес 800 г (1);

рефлектор конический тубус (conical snoot) с разъёмом Pulso байонет, габаритные размеры от Ø13,8 / Ø7,6 x 26,2 см до Ø 5,4 / Ø 3 x 10,3 см, вес 350 г (1);

лампа импульсная для PulsoG (1);

лампа моделирующая для PulsoG (1).
световая генераторная головка PulsoSpot4 (1);

лампа импульсная для PulsoSpot4 (1);

лампа моделирующая для PulsoSpot4 (1).
Оптический осветительный тубу Optical Snoot 150 мм (1);

Ограничительные шторки из четырёх частей Broncolor № 33.623.00 для Optical Snoot (1).

	
	
	
	
	

	5
	Объектив 
Sigma AF 300-800mm F5.6 APO EX DG HSM 

для Canon


	шт.
	1
	Технические характеристики

Тип объектива – телеобъектив (zoom)

Фокусное расстояние – 300 – 800 мм 

Диафрагма  (относительное отверстие) – 1:5,6

Минимальная диафрагма – 32

Крепление – байонет Canon EF

Автоматическая фокусировка – есть

Число элементов / групп элементов – 18 элементов в 16 группах

Число низкодисперсных элементов –  2

Число лепестков диафрагмы – 9

Угол обзора  (поле зрения) – 8°12' - 3°6' 

Минимальная дистанция фокусировки – 6 м

Съемка в масштабе – 1:6,9

Ультразвуковой мотор – есть

Внутренняя фокусировка – есть

Диаметр резьбы для светофильтра – 46 мм

Размеры (Диаметр х Длина) – 156,5 x 541,5 мм

Вес – 5870 г

	6
	Фотоаппарат Canon EOS 6D body
	шт.
	1
	Технические характеристики

Полнокадровый датчик
Размер матрицы – 20,2 мегапикселя

Тип матрицы – CMOS

Чувствительность ISO 100–25 600

11- точечная система фокусировки

Скорость съемки – 4,5 кадр/сек

Видео запись в формате Full HD

	7
	Фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III body
	шт.
	1
	Технические характеристики

Размер матрицы – 22,3 мегапикселя

61-точечный автофокус

Серийная съемка – 6 кадров/сек

Чувствительность ISO – 100–25 600

Видео в формате Full-HD с ручным управлением

14-битный процессор DIGIC 5+

Пыле - и влагозащищенная конструкция

Экран –  8,11 см (3,2 дюйма), 1 040 000 точек

	8
	Вспышка Canon Speedlite 600EX
	шт.
	2
	Технические характеристики

Ведущее число – 60м (ISO 100, 200мм)

Угол освещения – 20 - 200 мм

Поддержка режимов TTL, E-TTL, E-TTL II

Тип элементов питания AA

Угол поворота вверх –  90 градусов

Угол поворота вниз –  7 градусов

Угол поворота по горизонтали – 360 градусов

	9
	Штатив Benro C2570T
	шт.
	2
	Технические характеристики

Головка В2

Максимальная высота – 1630мм

Минимальная высота – 325мм

	10
	Объектив Canon EF 24-105 mm f/4L IS USM
	шт.
	2
	Технические характеристики

Фокусное расстояние – 24 - 105 мм

Диафрагма – F4

Минимальная диафрагма – F22

Угол обзора – 23.20 - 84 град.мин

Минимальное расстояние фокусировки – 0.45 м

	11
	Объектив Canon EF 70-200 f/2.8L IS II USM


	шт.
	1
	Технические характеристики

Фокусное расстояние – 0 - 200 мм

Диафрагма – F2.80

Минимальная диафрагма – F32

Число низкодисперсных элементов – 5

Число лепестков диафрагмы – 8

Размеры (D x L) – 88.8 x 199 мм

Вес – 1490 г

Минимальное расстояние фокусировки – 1.2 м

	12
	Объектив Canon EF 14 mm F/2.8L II USM


	шт.
	1
	Технические характеристики

Фокусное расстояние  – 14 мм

Угол обзора по горизонтали –  81º

Угол обзора по вертикали – 104º

Угол обзора по диагонали – 114º

Число лепестков диафрагмы – 6

Минимальная диафрагма – 22

Минимальное расстояние фокусировки – 0.2 м
Максимальное увеличение – 0.15 x
Максимальный диаметр x длина – 80 x 94 мм
Вес – 645

	13
	Объектив Canon EF 50 mm F/1.2L USM


	шт.
	1
	Технические характеристики

Фокусное расстояние – 50 мм
Минимальная диафрагма – 16

Минимальная дистанция фокусировки – 0.45 м
Диаметр под светофильтр – 72 мм
Количество лепестков диафрагмы –  8

Размеры (диаметр х длина) – 85.4 x 65.5 мм
Вес – 545 г

	14
	Объектив Canon EF 24-70mm F4L IS USM
	шт.
	1
	Технические характеристики

Фокусное расстояние – 24-70 мм
Минимальная дистанция фокусировки – 0.38 м
Гибридный стабилизатор изображения Hybrid IS

	15
	Телеконвертер Canon EF 1.4 X III extender
	шт.
	1
	Технические характеристики

Элементов/групп – 7/3

Вес – 225 г

Размеры – 27.2 x 72 мм

Увеличение фокусного расстояния объектива – 1,4 раза

	16
	Телеконвертер Canon EF 2.0 X III extender


	шт.
	1
	Технические характеристики

Элементов/групп – 9/5

Вес – 325 г

Размеры – 52.7 x 72 мм

Увеличение фокусного расстояния объектива – 2 раза

	17
	Карта памяти Transcend CF 128Gb (1000X)
	шт.
	2
	Технические характеристики

Объем памяти – 128Gb

Скорость – 1000X

Чип флэш-памяти toggle mode MLC NAND

	18
	Сумка для фотоаппарата Lowepro Rezo-180 AW
	шт.
	2
	Технические характеристики

Материал  – водостойкий нейлон 420D


Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинск;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

3. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме.
2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке для каждой единицы оборудования на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде. В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
PAGE  
6

