«УТВЕРЖДАЮ»

Организация

Подпись		ФИО

«___ » ____________ 20___г.

Требования Заказчика

Модернизацию IT инфраструктуры «Корпоративная телефонная связь по технологии VoIP».

Версия 1.00

Дата 01.03.2013

Оглавление

1.	Введение.	4

2.	Термины.	4

3.	Назначение и цели разработки / модернизации IT-решения.	5

4.	Бизнес – роли.	5

5.	Описание элементов IT-решения.	6

5.1.	Решения для корпоративной сети.	7

5.2.	Решения для операторской сети.	8

6.	Требования к функциональным характеристикам IT-решения.	8

6.1.	Требования к системе управления вызовами.	10

6.2.	Требования к интеграции IT решения.	11

7.	Требования к техническим характеристикам IT-решения.	11

7.1.	Требования к IT решению.	11

7.2.	Требования к клиентскому оборудованию.	11

7.3.	Требования к серверному оборудованию.	12

8.	Требования к Масштабированию.	12

9.	Требования к учету в ГИС.	13

10.	Требования к организационному обеспечению.	13

11.	Требования к системам безопасности.	13

12.	Требования к информационной безопасности.	14

12.1.	Требования, предъявляемые к категории безопасности.	14

12.2.	Общие требования.	14

12.3.	Требования к аутентификации и учетным записям.	14

12.4.	Требования к авторизации и разграничению прав доступа.	14

12.5.	Требования к криптографической защите информации.	15

12.6.	Требования к целостности информации.	16

12.7.	Требования к доступности информации.	16

12.8.	Требования к регистрации и отображению событий в IT-решении.	16

12.9.	Требования к физическому размещению серверного оборудования и оборудования хранения данных.	18

13.	Требования к обеспечению отказоустойчивости IT-решения.	18

14.	Требования к обеспечению катастрофоустойчивости IT-решения.	18

15.	Требование к присоединению IP сети к телефонной сети общего пользования.	18

Обеспечить присоединение сети IP телефонии к телефонной сети общего пользования на предприятии Заказчика.	18

16.	Требования к документированию IT-решения.	18

17.	Условия выполнения работ.	19

18.	Требования к временным интервалам проведения работ контрагентом.	19

19.	Требования к гарантийному сроку	20

20.	Обучение.	20

Введение.

Настоящий документ содержит в себе требования заказчика на проектирование и внедрение IT решения корпоративной телефонной связи на основе технологии VoIP.

Термины.

802.1x – Стандарт определяющий набор протоколов и методов контроля доступа к сети на уровне порта АСО.

AES (Advanced Encryption Standard) – Симметричный алгоритм блочного шифрования.

EAP (Extensible Authentication Protocol) – Расширяемый Протокол Аутентификации в телекоммуникациях, расширяемая инфраструктура аутентификации, которая определяет формат посылки.

IP (Internet Protocol) – Межсетевой протокол.

IP-PBX (IP-АТС) – Учрежденческая телефонная станция на основе межсетевого протокола IP.

IT (Information technology) – Информационные технологии.

VoIP (Voice over IP, IPT, IP-телефония) – Общее название коммуникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих передачу речевого сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям.

Jitter  – Фазовое дрожание цифрового сигнала данных. Разброс максимального и минимального времени прохождения пакета от среднего.

PoE (Power-over-Ethernet) - технология, позволяющая передавать удалённому устройству вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet.

SSL (Secure Sockets Layer) – Криптографический протокол, который обеспечивает установление безопасного соединения между клиентом и сервером.

SIP (Session Initiation Protocol) – Протокол передачи данных, который описывает способ установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (видео и аудиконференции, мгновенные сообщения).

TLS (Transport Layer Security) – Протокол криптографии для передачи данных с использованием ассиметричной криптографии для обмена ключами, симметричной криптографии для конфиденциальности, функций аутентификации для обеспечения защиты целостности данных.

АСО – Активное сетевое оборудование, управляемое оборудование, обеспечивающее интеллектуальную обработку, фильтрацию и перенаправление трафика по подключаемым линиям связи.

ГГС – Громко говорящая связь.

ГИС - Геоинформационная система.

КИС – Корпоративная информационная сеть.

МАД – Московский аэропорт Домодедово.

ПК – Персональный компьютер.

ПО – Программное обеспечение.

СОРМ – Система технических средств обеспечения функций оперативно - розыскных мероприятий.

СПД – Сеть передачи данных.

ТА – Телефонный аппарат.

ТСОП – Телефонная сеть общего пользования.

УПАТС – Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция.

ЦОД – Центр обработки данных.

ЦМ – Центр маршрутизации.

Назначение и цели разработки / модернизации IT-решения.

Основной задачей является внедрение в Московском аэропорту Домодедово (МАД) IT решения корпоративной телефонной связи на основе технологии VoIP.

Основные цели проекта:

- Построение современной многофункциональной системы цифровой телефонии с обеспечением широкого круга современных сервисов;

- Замена физически устаревшего оборудования телефонной связи;

- Обеспечение катастрофоустойчивого IT решения;

- Построение решения способного обеспечить защиту данных от несанкционированного доступа к телефонной сети;

- Построение надежного, масштабируемого решения.

Бизнес – роли.

- Типичные требования:

| Бизнес - роль | Возможности | Количество |
| --- | --- | --- |
| АРМ Администратор | - Управление функциями IP-АТС, настройка абонентских устройств, настройка прав доступа абонентов к пользовательским функциям. - Доступ на чтение к протоколам действий пользователей и администраторов, статистических отчетов по телефонным соединениям абонентов. | - |
| АРМ Абонент | - Эксплуатация абонентского устройства (ТА). | 6 000 |
| АРМ Супер пользователь | - Все возможности всех бизнес – ролей. | 1 |
| АРМ Супер читатель | - Доступ на чтение ко всем данным. | - |
| АРМ Контроллер | - Все возможности всех бизнес – ролей. | - |

- Требования – ограничения:

| Бизнес - роль | Возможности | Количество |
| --- | --- | --- |
| АРМ Администратор | - Полный запрет доступа к статистическим отчетам по телефонным соединениям определенных категорий абонентов (первая номенклатура). - Запрет на редактирование протоколов действий пользователей и администраторов. | - |

Описание элементов IT-решения.

Ключевым оборудованием, входящим в состав IT решения, является IP-PBX, располагаемая в ЦОД и обеспечивающая оптимальную маршрутизацию входящих и исходящих соединений, а так же устройства сопряжения IP устройств с аналоговыми линиями телефонной связи и аналоговыми ТА. В качестве абонентских устройств должны использоваться стационарные IP-телефоны с поддержкой шифрования. Архитектура построения IT решения корпоративной телефонной связи на основе технологии VoIP представлена на Рис. 1.

Рис. 1 Архитектура построения сети.

В рамках проекта требуется разработать и внедрить решения для операторской и корпоративной сети.

Решения для корпоративной сети.

- Установить IP-АТС, при этом основной IP-телефонный сервер расположить в ЦОД-1, резервный – в ЦОД-2  для обеспечения катастрофоустойчивости телефонной сети.

- Установить в Центрах маршрутизации (ЦМ-1 и ЦМ-2) основной и резервный корпоративные шлюзы, на которые от оператора местной телефонной связи транслируются номера из выделенного ресурса нумерации для каждого Предприятия Группы -  юридического лица.

- Включить на IP-АТС функцию шифрования, что позволит решить следующие задачи: защита от искажения и подмены информации, защита от несанкционированного прослушивания разговоров, защита от хищения служебной информации.

Решения для операторской сети.

- Выполнить модернизацию операторской АТС Меридиан 81 опции на 4000 номеров до современного релиза.

- Установить операторский шлюз с выходом на телефонную сеть общего пользования и физически прописать на нем 4000 номеров.

- Установить операторскую IP-АТС с возможностью сдачи ее под СОРМ.

Требования к функциональным характеристикам IT-решения.

Архитектура построения сети должна представлять собой единую коммуникационную платформу с возможностью реализации следующих функций:

- Возможность голосовой связи по схеме «Телефон – Телефон» между внутренними и внешними абонентами.

- Возможность организации телефонных конференций между внутренними и внешними абонентами.

- Возможность обеспечения телефонной связи с передовыми функциями для корпоративных и коммерческих пользователей на основе технологии VoIP:

  - Ожидание вызова (Call Waiting);

  - Постановка звонка на удержание (Hold);

  - Автоматический перевод входящих вызовов на другой внутренний или внешний номер в случае занятой линии, отсутствии ответа или безусловная переадресация всех входящих звонков, а так же ручной перевод текущего вызова (Call Transfer) какому – либо другому абоненту;

  - Ускоренный набор (Speed Dial);

  - Повторный набор номера (Redial);

  - Групповой (циркулярный) вызов (Group Call)

  - Обратный вызов при занятой абонентской линии (CallBack);

  - Перехват телефонных звонков (CallPickup Groups);

Возможность отвечать на входящие вызовы, приходящие на другое абонентское устройство внутреннего абонента. Возможность включения абонентов в различные группы перехвата, внутри которых звонки могут быть перехвачены абонентами из одной группы.

  - Автоматический ответ на звонок с выводом звука в гарнитуру или на громкую связь (AutoAnswer);

  - Функция «Голосовая и факсимильная почта».

  - Санкционированное подключение к телефонной линии.

Возможность дистанционного подключения к телефонным линиям для осуществления контроля качества телефонных переговоров. Должна быть обеспечена функция дистанционного включения ГГС на аппаратах диспетчерских служб. Эта функция должна позволять реализовать громко-говорящую связь без обратной связи и индикации режима ГГС для абонента, и инициируемую не абонентом, а на стороне управляющего компонента (специализированного АРМа, контрольного IP-телефона, IP-АТС, Регистратора голосовой информации).

  - Искание (Hunting)

  - Парковка вызова(Call Park)

  - Музыка на удержание (Music on Hold)

  - Обратный звонок (Ring Again)

  - Вмешательство в разговор

  - Приоритетный вызов с прерыванием разговора.

  - Контроль занятости абонента (BFS)

  - Перевод номера в состояние «ЗАНЯТО» (Make Set Busy)

  - Поддержка функций ACD (Автоматическое распределение звонков)

  - Организация отчетов по агентам и очередям, по входящим звонкам и т.д.

  - Автоматический ночной режим маршрутизации номеров автоматической входящей связи

  - Маршрутизация входящих и исходящих звонков

  - Горячая линия (Hot Line)

  - Список горячих линий (Hot Line List)

  - Идентификация номера вызывающего абонента и передача имени абонента внутри корпоративной телефонной сети

  - Автоматическая диагностика неисправностей

  - Интерактивное голосовое меню (авто - секретарь).

Настраиваемое интерактивное голосовое меню, обеспечивающее автоматические информирование абонентов и маршрутизацию входящих вызовов. Система должна иметь возможность обеспечить функции распределения вызовов на очереди сотрудников, имеющих функциональные задачи по обслуживанию обращений (Service Desk, аварийные службы, группы обслуживания, информационная справка Аэропорта и т.д.).

- Обеспечение возможности подсоединения шлюза СОРМ ФСБ России операторской сети;

Согласно статье 64 Федерального закона «О связи» и приказу Министерства связи № 2339 от 9 августа 2000 г. IT решение должно включать в себя комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в сетях телефонной связи.

- Обеспечение работы с биллинговой системой ИС Phonekeeper компании «Т-софт», установленной на предприятии Заказчика.

Требования к системе управления вызовами.

Система управления должна обеспечить централизованное управление, мониторинг и отладку работы IP-АТС и соответствовать следующим требованиям:

- Управление IPT должно быть доступно только непосредственно в помещении, где она размещается с выделенного терминала и / или только с определенного списка сетевых адресов под защищенными паролями административными учетными записями. Должно быть возможным полное ограничение удаленного администрирования IPT, в том числе через блокировку удаленного доступа ко всем видам интерфейсов управления посредством фильтрации IP пакетов на АСО. Доступ к системе управления IPT извне КИС должен быть не возможен.

- Для управления IPT должен обеспечиваться контролируемый доступ к административному интерфейсу управления. Сервер управления должен обеспечивать формирование групп пользователей и присвоение этим группам разных уровней доступа к управлению системой.

- Система должна поддерживать возможность аутентификации пользователей на основе доменных учетных записей и иметь гибкие возможности по назначению ролей и доступных функций для пользователей и администраторов системы.

- Система должна поддерживать опцию сохранения информации (логирования) о выполняемых администратором и пользователем действиях.

- Система должна обеспечить функцию предоставления и запрета доступа абонентам к тем или иным пользовательским функциям.

- Система должна поддерживать возможность обновления программного обеспечения (ПО) ТА с использованием централизованной системы обновления;

- Статистика и отчетность.

Система управления должна иметь подсистему статистических отчетов по всем соединениям, с целью получения информации по подключаемым абонентам. Отчет должен включать в себя следующую информацию:

  - Номер абонента;

  - Дата / время совершения вызовов, их продолжительность и причина завершения;

  - Тип устройства, его идентификатор (MAC - адрес);

  - IP адрес устройства.

Все отчеты могут быть в виде графиков, таблиц и статистических диаграмм, экспортированных в формат MS Excel или в графические файлы.

Предусмотреть возможность ограничения доступа администратора к статистической информации для определенных категорий абонентов (первая номенклатура).

Требования к интеграции IT решения.

- IT решение должно иметь поддержку протокола LDAP для интеграции с MS Active Directory.

- IT решение должно иметь интерфейсы (API) для интеграции с корпоративными ИС.

- IT решение должно быть интегрировано с установленным в МАД оборудованием регистрации голосовой информации. Интеграции подлежат основной и резервный комплексы регистрации голосовой информации.

- IT решение должно иметь возможность интеграции с системами Видеоконференцсвязи для подключения как аудиоучастника.

Требования к техническим характеристикам IT-решения.

Требования к IT решению.

- Реализация проекта должна осуществляться в существующей СПД заказчика;

- Обеспечить функцию приоритезации трафика абонентов IP телефонии (QoS).

- Общее количество устройств – 6 000 шт.;

- Количество одновременных вызовов авто-секретаря – 100;

- Количество участников телефонной конференции (аудио) – до 64;

- «Прозрачный» набор номера абонентами IPT (сохранение принятой нумерации в УПАТС организаций и предприятий МАД);

- Поддерживаемая система нумерации – до 15 цифр;

- Формат нумерации внутренних абонентов – 5 цифр.

Требования к клиентскому оборудованию.

Абонентские устройства должны представлять собой стационарные IP-телефоны (ТА), удовлетворяющие следующим техническим требованиям:

- Обеспечение высокого качества голоса;

- Русскоязычный интерфейс пользователя.  Сообщения, подсказки, названия программируемых клавиш должны использовать русский язык;

- Поддержка питания через сеть Ethernet (PoE). Опционально может поддерживаться подключение внешних блоков питания с питанием от электрической сети 220В/50Гц;

- Возможность подключения аудио гарнитуры;

- Возможность блокировки дополнительных разъемов и сетевых интерфейсов ТА (WiFi, Bluetooth, USB, PC-Port и др.);

- Возможность удаленной диагностики и настройки ТА;

- Возможность обновления программного обеспечения (ПО), установка, отзыв и удаление сертификатов ТА локально и с использованием централизованной системы обновления;

- ТА должны обладать функциональностью громкой связи;

- Поддержка несколько телефонных линий на один ТА;

- Поддержка сетевых приложений и языка XML;

- Поддержка протокола аутентификации абонентских устройств - 802.1х;

- Поддержка протокола, используемого при аутентификации по 802.1х - EAP-TLS;

- Поддержка стандартов шифрования VoIP-трафика - TLS (SSL с AES 128 и выше);

- Индикация о состоянии шифрования вызова в виде визуальной индикации посредством включения встроенных индикаторов ТА;

- Поддержка протокола SIP, в том числе для возможности подключения софтфонов.

Требования к серверному оборудованию.

- Голосовые шлюзы в составе решения должны обладать возможностью создания интерактивных голосовых меню.

Требования к Масштабированию.

Обеспечение возможности наращивания абонентской емкости системы без необходимости перестроения логической схемы платформы за счет добавления дополнительных серверов и голосовых шлюзов, а также пользовательских лицензий и абонентских IP-ТА.

- Увеличение количества абонентов IPT – до 10000 абонентов.

- Увеличение количества одновременных входящих вызовов на авто-секретаря – до 400.

Требования к учету в ГИС.

В геоинформационной системе (ГИС) должны быть внесены необходимые эксплуатируемые элементы (в соответствии с корпоративным стандартом) по данным исполнительной документации, представленной подрядчиком, в частности:

- Физические линии связи;

- Коммуникационное и серверное оборудование.

Требования к организационному обеспечению.

- Запретить эксплуатацию ТА с уставленными по умолчанию паролями. Пароли ТА должны соответствовать корпоративным требованиям информационной безопасности, предъявляемые к паролям учетных записей пользователей.

Требования к системам безопасности.

Система безопасности (комплекс программных и технических средств) должна обеспечить:

- Защита от несанкционированного доступа в VoIP-подсеть корпоративной сети;

- Зашита от подмены идентификатора сетевого устройства для получения несанкционированного доступа к корпоративной СПД;

- Защита от искажения и / или подмены информации (несанкционированные изменения данных IP-PBX);

- Защита от прослушивания вызовов между устройствами IPT;

- Защита от хищения служебной информации и персональных данных (например, списка входящих / исходящих вызовов);

- Защита от взлома и несанкционированного доступа к компонентам системы IPT;

- Защита от использования системы IPT для неавторизированного доступа к ТСОП;

- Защита от атак против трафика с понижением его класса обслуживания;

- Защита от неправомерного изменения параметров системы корпоративной телефонии;

- Защита от неправомерного доступа к системам управления корпоративной телефонией.

- Поддержка запрета набора определённых внутренних / внешних номеров на основе разрешенных листов шаблонов набора.

- Поддержка шифрования при осуществлении вызовов между абонентами , в том числе и при организации телефонных конференций . При установлении сеансов телефонной связи с абонентами, не входящими в корпоративную IPT сеть, шифрование должно осуществляться как минимум абонентов корпоративной IPT сети, шифрование остальных абонентов поддерживаться опционально.

Требования к информационной безопасности.

Требования, предъявляемые к категории безопасности.

- Сведения относятся к 1 Категории конфиденциальности.

Общие требования.

- Ни одно действие в рамках IT-решения не должно происходить без участия подсистемы безопасности.

Требования к аутентификации и учетным записям.

      - При получении запроса на доступ к объекту, подсистема безопасности должна требовать от субъекта идентифицировать себя, провести процедуру аутентификации и выполнить процедуру авторизации с использованием параметров хранящихся в таблицах управления доступом. Субъекты должны иметь доступ только к разрешенным объектам системы.

      - Создание и удаление учетных записей субъектов доступа должно быть доступно только администратору доступа.

      - Допускается совмещение функций администратора и администратора доступа.

      - Учетные записи IT-решения должны соответствовать требованиям Стандарта "Требования информационной безопасности, предъявляемые к паролям учетных записей пользователей".

      - Учетные записи IT-решения должны быть интегрированы с Microsoft Windows AD, включая предоставление доступа к группам/ролям IT-решения через группы Microsoft Windows AD посредством ИС "Управление доступом". В случае невозможности интеграции учетных записей IT-решения с Microsoft Windows AD и/или невозможности организации предоставления доступа к группам/ролям IT-решения через группы Microsoft Windows AD, должна быть предусмотрена интеграция с ИС "Управление доступом" в части обеспечения автоматизированного предоставления / лишения доступа по Заявке на изменение доступа.

      - В документах инициирующих разработку/модернизацию должны быть описаны требования, а в проектной/эксплуатационной документации реализации интеграционных  механизмов, их структура и цели, которые должны быть достигнуты.

Требования к авторизации и разграничению прав доступа.

- Основная модель разграничения доступа - дискреционная. Для каждой  тройки: субъект – объект - состояние объекта (в соответствии с жизненным циклом объекта в IT-решении) должна быть возможность задать явное и недвусмысленное перечисление допустимых типов доступа, при этом суммарные права должны проверяться на непротиворечивость, а также применяться принцип поглощения более широкими разрешительными правами более узких и принцип преимущества запретительных прав над разрешительными (при наличии запретительных прав). При использовании интерфейсов, отличных от типовых, права доступа к объектам IT-решения не должны отличаться от предоставляемых на основе типовых интерфейсов.

- Подсистема безопасности IT-решения должна обеспечивать следующий минимальный перечень уровней доступа:

- нет доступа к объекту;

- доступ к объекту только на чтение;

- доступ к объекту только на создание/изменение;

- удаление информационного объекта;

- изменение прав доступа субъектов к объекту;

- Существует один выделенный субъект - администратор доступа, имеющий полномочия устанавливать права доступа для всех остальных субъектов IT-решения. Требование не распространяется на случаи, когда в IT-решении автоматизируются процедуры предоставления доступа ко вновь создаваемым информационным объектам пользователями уже являющихся субъектами доступа этих IT-решений и имеющими доступ к родительским объектам доступа (например, доступ к комментарию в ИС "Согласование" определяется пользователем).

- Должна быть предусмотрена возможность предоставления доступа к информационным объектам, содержащих конфиденциальную информацию, через группы / роли. При включении субъекта в группу, он должен получить доступ к информационным объектам назначенный для группы. Предоставление доступа к информационным объектам через учетные записи субъектов доступа допускается только при наличии в IT-решении механизма лишения доступа субъекта ко всем объектам, а также  передачи прав доступа одного субъекта другому.

- При реализации функционала спецкомментария, уведомление адресата должно содержать только ссылку на спецкомментарий. Запрещено в уведомлении размещать текст спецкомментария.

Требования к криптографической защите информации.

- Должна обеспечиваться криптографическая защита конфиденциальной информации от несанкционированного изменения и доступа при организации хранения сведений конфиденциального характера, относящихся к 1-й, 2-й и 3-й категории конфиденциальности в соответствии со Стандартом на средства защиты информации от несанкционированного доступа.

- Для защиты сведений конфиденциального характера от несанкционированного доступа при её хранении и передаче по каналам связи, относящихся к 1-й категории, (а так же по требованию владельца или Сотрудников ГИБ сведений, относящихся ко 2-й и 3-й категории), дополнительно должна использоваться ассиметричная система криптографического шифрования. Владельцем секретного ключа асимметричной пары должен являться субъект доступа.

- Должна обеспечиваться криптографическая защита информации относящейся к сведениям 1-й, 2-й и 3-й категории конфиденциальности от несанкционированного изменения и доступа при ее передаче по каналам связи в пределах КИС (как между модулями системы (серверами), так и между терминалами пользователей и серверами).

- Должна обеспечиваться криптографическая защита информации относящейся к сведениям 1-й, 2-й, 3-й и 4-й категории конфиденциальности от несанкционированного изменения и доступа при ее передаче по каналам связи за пределы КИС (как между модулями системы (серверами), так и между терминалами пользователей и серверами).

- Длина симметричных (сессионных) ключей, используемых для криптографической защиты информации, должна быть не менее 128 бит.

- Длина асимметричных ключей, используемых при криптографической защите информации, должна быть не менее 1024 бит.

- Ключи, используемые для криптографической защиты информации и находящиеся в открытом состоянии, должны размещаться только в защищенных сегментах оперативной памяти, исключающих доступ к ним программных модулей не входящих в подсистему безопасности.

Требования к целостности информации.

- IT-решение должно поддерживать логическую целостность информации, изменения должны носить характер транзакционно-ориентированных, выполняющихся в целом от начала до конца либо, в случае сбоя, не выполняющихся совсем.

- Модификация и уничтожение системных файлов, модулей и информации должна быть недоступна для пользователей, не имеющих административных прав в IT-решении.

- В IT-решении, обрабатывающем информацию, относящуюся к 3-ей и выше категории конфиденциальности, должны быть предусмотрены средства периодического контроля целостности программного кода и информации.

Требования к доступности информации.

- С целью обеспечения устойчивой работы IT-решения при отказе оборудования, должна быть предусмотрена возможность организации кластера из нескольких географически распределенных вычислительных узлов. Некритическое количество узлов, выход из строя которых не сказывается на общей функциональности IT-решения, должно быть больше одного.

- Вывод из строя рабочего места пользователя не должен сказываться на работе серверной части IT-решения.

- Должна быть обеспечена возможность резервного копирования и восстановления информации без нарушения конфиденциальности и целостности, а также доступности сервисов, предоставляемых IT-решением пользователям. При восстановлении IT-решения из резервной копии, должно обеспечиваться полное восстановление средств защиты информации.

Требования к регистрации и отображению событий в IT-решении.

- Регистрации и отображению подлежат все события всех субъектов действия информационной системы, в том числе и администратора информационной системы.

- Запись журнала аудита должна содержать следующую информацию:

- тип события;

- время возникновения события;

- субъект действия (учетная запись / идентификатор терминала);

- объект действия (в том числе и местоположение объекта);

- результат произведенного действия.

- Система аудита должна позволять осуществлять регистрацию следующих типов событий:

- регистрация входа в систему (идентификатор субъекта / терминала);

- создание информационного объекта;

- чтение объекта (для объектов, содержащих информацию, относящуюся к 3-ей и выше категории конфиденциальности, а так же по требованию владельца или Сотрудников ГИБ);

- изменение объекта;

- удаление объекта;

- изменение состава групп / ролей;

- изменение списка прав доступа объекта;

- запуск процедуры / функции, если он инициируется пользователем вручную;

- создание / удаление / изменение / активация / деактивация учетной записи;

- изменение конфигурационных настроек системы.

- При работе с журналом аудита должна быть предусмотрена возможность фильтрации событий по типу, времени, субъектам, объектам.

- Журнал аудита должен обладать защитой от изменений со стороны любого субъекта, кроме процесса его формирования и администратора доступа, а также защитой от остановки IT-решения при переполнении журнала.

- Системные события, события аудита также  должны передаваться и регистрироваться в удаленном централизованном хранилище событий (после внедрения удаленного централизованного хранилища событий).

- IT-решение должно обеспечивать  возможности мониторинга  работы системы/ пользователей, включая:

- отображение текущих сессий пользователей в системе;

- ручное принудительное завершение сессии пользователя (группы пользователей) администратором доступа;

- диагностирование и отображение состояния каждого элемента системы;

- возможность генерации, регистрации в журналах событий  и отправки сообщения при любом изменении состояния контролируемого параметра системы.

Требования к физическому размещению серверного оборудования и оборудования хранения данных.

- Серверное оборудование и оборудование хранения данных должно размещаться в ЦОД.

Требования к обеспечению отказоустойчивости IT-решения.

Отказоустойчивость должна обеспечиваться путем:

- Дублирования основных компонентов – IP-PBX и устройств сопряжения (АСО, серверное, а также специализированное оборудование).

- Автоматического перенаправления трафика (без перерыва сервиса) с операторской АТС на операторский шлюз, с основного на резервный корпоративный сервер IP АТС, с основного на резервный корпоративный шлюз.

- Обеспечения бесшовного перехода на любой один из двух корпоративных серверов IP АТС функций управления трафиком (звонками).

При сдаче проекта должна быть продемонстрирована работоспособность системы при отказе основного комплекта и переход на резерв без перерыва предоставления сервиса.

Требования к обеспечению катастрофоустойчивости IT-решения.

Катастрофоустойчивость должна обеспечиваться возможностью территориального разнесения серверов IP АТС, шлюзов  и других узловых элементов сети, включенных по схеме «горячего» резервирования.

Требование к присоединению IP сети к телефонной сети общего пользования.

- Обеспечить присоединение сети IP телефонии к телефонной сети общего пользования на предприятии Заказчика.

Количество потоков (SIP транков) определить при проектировании.

Требования к документированию IT-решения.

- Рабочий проект:

Рабочий проект должен содержать в себе информацию о том что, где и каким образом, в соответствии каким стандартам, норм и правил должно быть установлено на объекте и включать в себя следующие документы:

  - Общие данные;

  - Пояснительная записка;

  - Ведомость ссылочных документов;

  - Ведомость чертежей рабочего комплекта;

  - Принципиальная схема;

  - План расположения коммуникационного оборудования;

  - План расположения рабочих мест и кабельных трасс;

  - Кабельный журнал;

  - Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- Исполнительная документация и руководство по эксплуатации (Руководство администратора, Руководство пользователя).

- Программы и Методики Испытаний.

Условия выполнения работ.

- В рамках работ по реализации проекта, подрядной организацией должен быть выполнен рабочий проект и предоставлена вся необходимая документация.

- Все системы и процессы выполнения работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов и законов РФ в объеме необходимом для получения необходимых разрешительных документов для выполнения работ.

- В случае возникновения противоречивых требований между различными нормативными документами, надлежит проконсультироваться с Заказчиком и производителем оборудования.

- Проектные, монтажные, пуско-наладочные и прочие работы должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными для проведения данных видов работ.

- Все выявленные в процессе сдачи – приемке работ отклонения должны быть устранены Подрядчиком с внесением необходимых изменений в Исполнительную документацию.

- При сдаче проекта должна быть продемонстрирована вся заявленная в настоящем документе функциональность, согласно программе и методики испытаний.

- В рамках данного проекта требуется предоставить технический проект на весь объем работ.

Требования к временным интервалам проведения работ контрагентом.

Сроки внедрения IT решения определяются согласно утвержденному план – графику.

Требования к гарантийному сроку

- Гарантийный срок на все поставляемое в IT решении оборудование  - 1 год;

- Техподдержка программного продукта (обновления, консультации по проблемам) – 3 года.

Обучение.

- Обучить 2 (двух) специалистов предприятия Заказчика в объеме администратора IP сети.

Визуальная индикация должна быть наглядна для пользователя, дизайн – проект согласовывается с Заказчиком отдельно.

Для всех категорий сотрудников.

Для категории сотрудников 1-ой номенклатуры. Функция шифрования телефонных конференций для других категорий сотрудников поддерживается опционально.