|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по организации проектных работ Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» _________________ В.Н. Нуждин |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ

Проведение мониторинга за сейсмическими, геодинамическими, гидрогеологическими и гидрологическими условиями в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ работЫ

Подраздел 2.1 Основание для заключения договора

2.1. Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства РФ 03.06.2010.

2.2. План ввода атомных блоков на перспективу до 2030 года (приложение к исх. Госкорпорации «Росатом» от 12.09.2012 №1-8/34300).

2.3. Инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2015 г. п. I.А.2.4.11.

2.4. Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2013 № 2084-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

2.5. Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 25.02.2014 № 9/191-П «О подготовке размещения новых энергоблоков АЭС»;

2.6. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

2.7. ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО 1.1.1.03.001.0868-2012 Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций.

Подраздел 2.2 Цель и задачи заботы

Целью мониторинга является изучение параметров, процессов и явлений природного происхождения, оказывающих влияние на строительство и эксплуатацию Кольской АЭС-2

2.2.1. Цели и задачи сейсмического мониторинга:

- инструментальная оценка и прогноз уровня (фонового, аномального, критического) текущего геодинамического режима и сейсмической активности района размещения АЭС (территория радиусом до 300 км от площадки) на основе  сейсмологического мониторинга локальной сетью сейсмических станций (радиусом 30 км);

- уточнение местоположения и параметров зон возникновения очагов землетрясений (ВОЗ) и параметров сейсмических воздействий, регламентируемых нормативными документами

2.2.2. Цели и задачи геодинамического мониторинга:

- наблюдение за геодинамической активностью территории площадки размещения АЭС;

- определение характеристик вертикальных и горизонтальных движений земной коры в районе площадки АЭС.

2.2.3. Цели и задачи гидрогеологического мониторинга:

- наблюдения за режимом подземных вод с целью его контроля во времени, подтверждения прогнозных оценок изменений гидрогеологических условий и гидрохимической обстановки, агрессивного воздействия подземных вод на фундаменты зданий, и анализа соответствия состава подземных вод требованиям нормативных документов и принятия, при необходимости, мер по минимизации воздействия на подземные воды.

2.2.4. Цели и задачи гидрологического мониторинга:

- изучение стоковых уровенных и гидрохимических характеристик водных источников и режима опасных гидрологических процессов;

- уточнение инженерно-гидрологических условий площадки строительства;

- повышение достоверности характеристик гидрологического режима водных объектов для обоснования балансовой модели;

- наблюдение за выявленными опасными гидрологическими процессами и явлениями с определением их характеристик для обоснования проектных и строительных мероприятий по инженерной защите проектируемых объектов.

Подраздел 2.3 Нормативная база

Работы должны быть выполнены в соответствии с документами: НП-032-01, НП 031-01, НП-064-05, ПиН АЭ 5.6, ПиН АЭ 5.10.87, СППНАЭ-87 п.4.1, РБ-046-08, РБ-036-06, РБ-019-01, СНиП 11-02-96,  СНиП 2.01.14-83, СП 11-103-97, СП 11-105-97, РД 03-259-98, МУ 210.002-90, РД 153-34.1-21.325-98, СТО 1.1.1.03.001.0868-2012.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАбот

На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- сейсмический мониторинг;

- геодинамический мониторинг;

- гидрогеологический мониторинг;

- гидрологический мониторинг.

3.1. Сейсмический мониторинг района и площадки размещения Кольской АЭС-2.

В рамках сейсмического мониторинга выполняются следующие работы:

- составление Программы исследований (с приложением схемы зон ВОЗ и размещения пунктов полевых наблюдений) на топографической основе;

- оптимизация локальной сейсмической сети относительно ранее выявленных разрывных нарушений (зон ВОЗ) для повышения чувствительности сети при регистрации локальных, местных и удаленных землетрясений, а также микросейсмических колебаний (при необходимости);

- проведение наблюдений локальной сетью из семи трехкомпонентных высокочувствительных сейсмических станций, в том числе одним комплектом сейсмической станции для регистрации ускорения на средних грунтах на выбранной площадке;

- изучение особенностей проявления слабых сейсмических сигналов тектонической природы с использованием способов и программ их распознавания на фоне помех и взрывов. Определение параметров микросейсмических событий и уточнение сейсмического режима;

- уточнение параметров зон ВОЗ и оценок проектных землетрясение (ПЗ) и максимальных расчетных землетрясений (МРЗ) на основе данных и каталога землетрясений;

-графические приложения в следующем составе: карта-схема м-ба 1:100000 - 1:200000 расположения пунктов режимных сейсмологических наблюдений на топооснове с нанесенным контуром площадки, указанием номеров пунктов наблюдений с таблицей координат и высот пунктов и сроков наблюдений; карта-схема основных структурно-тектонических элементов (зон ВОЗ) относительно сети режимных наблюдений, а также обозначаются участки с проявлениями опасных экзогенных процессов в радиусе до 30 км (карст, оползни, техногенные источники помех) с нанесением контура площадки; карта-схема распределения показателей локальных тектонических напряжений геологической среды (геодинамической активности); график временного ряда параметров микросейсмического фона (помесячные циклы); полный каталог землетрясений и взрывов, зарегистрированных в районе с R=300 км и более как собственной сетью, так и другими сетями сейсмостанций; карта-схема эпицентров зарегистрированных местных землетрясений (при их наличии в радиусе 300 км) с градацией по магнитуде и разрезы, показывающие распределение очагов по глубине; паспорта пунктов наблюдений с фотографиями.

3.2. Мониторинг геодинамической активности района и площадки размещения Кольской АЭС-2 по наблюдениям за современными движениями земной коры (СДЗК).

В рамках геодинамического мониторинга выполняются следующие работы:

- разработка программы мониторинга за СДЗК;

- оптимизация наблюдательного геодинамического полигона;

- выполнение текущих наблюдений за горизонтальными и вертикальными компонентами движения земной коры.

- расчет горизонтальных и вертикальных составляющих движения земной коры. Для расчета горизонтальных движений земной коры по данным наблюдательных геодезических пунктов для каждого из них определяются параметры плановых смещений, которые рассчитываются по разностям координат. Полевые измерения выполняются с использованием нескольких комплектов двухчастотных GPS-приемников. Для расчета вертикальных движений земной коры используется метод повторного нивелирования высокоточными нивелирами, паспортная точность которых отвечает требованиям, установленным для нивелирования II класса, и инварными нивелирными рейками. Обработка результатов измерений по всем циклам состоит в вычислении высот опорных глубинных реперов на конечном этапе работ с последующим анализом их колебаний методами математической статистики.

3.3. Гидрогеологический мониторинг района и площадки размещения Кольской АЭС-2.

В рамках гидрогеологического мониторинга должны быть выполнены следующие работы:

- разработка программы гидрогеологического мониторинга;

- оптимизация сети гидрогеологического мониторинга с учетом результатов ранее проведенных наблюдений;

- проведение наблюдений за гидродинамическим, температурным и гидрохимическим режимом подземных вод (наблюдения за динамикой уровня, за температурой и динамикой химического состава подземных вод, а также их возможным загрязнением);

- построение гидрогеологических разрезов, специализированных гидрогеологических и гидрогеохимических карт;

3.4. Гидрологический мониторинг в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2.

В рамках гидрологического мониторинга должны быть выполнены следующие работы

- разработка программы гидрологического мониторинга;

- оптимизация сети гидрологического мониторинга;

- изучение стоковых и уровенных характеристик водных источников;

- изучение гидравлических характеристик русла в створе ближайших к территории площадки размещения АЭС гидропостов;

- отбор проб воды для лабораторных исследований;

- наблюдения за ледовым и волновым режимами.

По гидрометрическим постам приводится информация о: месте расположения источника водоснабжения, высоте берегов относительно уреза, наличию следов обрушения берегов, почвах, растительности, наличию поймы, оборудованности поста (наличие свай, контрольный репер, установка гидростатического уровнемера), сезонных изменениях уровня воды, коэффициенте шероховатости.

На водомерных постах производятся:

- двухсрочные (в 8.00 и 20.00 часов) наблюдения за уровнем и температурой воды;

- в период открытого русла ежедневно (в утренний срок) отбирается проба воды на мутность;

- в зимний период у берега раз в 5 дней измеряется толщина льда;

- измерение уровня воды выполняется по 3 раза в месяц и по 10-15 раз во время весеннего половодья и дождевых паводков;

- отбор проб воды на химический и бактериологический анализ во все фазы гидрологического режима (в периоды половодья и летней и зимней межени);

- наблюдения за загрязнением донных отложений (одновременно с наблюдениями за качеством поверхностных вод).

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАботЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта проведения работ

Работы проводятся в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2 (Мурманская область, г. Полярные зори).

Подраздел 4.2 Дополнительные материалы

– Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1 и 2 Кольской АЭС-2.– Госкорпорация «Росатом», М, 2010.

– АЭС 2006. Кольская АЭС-2.Анализ результатов инженерных изысканий, проведенных для проекта строительства третьей очереди Кольской атомной станции, на возможность применения на площадке Кольской АЭС-2.– ОАО «СПбАЭП», СПб, 2011.

- Результаты мониторинга параметров процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2 в 2013 году. ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ».

- Результаты мониторинга параметров процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2 в 2014 году. ОАО «СПб НИИИ «ЭИЗ».

Документы предоставляются по запросу Исполнителя.

РАЗДЕЛ 5. Требования к техническим результатам РАботЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов работ

В соответствии с п. 4.6 СП 47.133330.2012.

Подраздел 5.2 Программа проведения работ

Программа проведения мониторинга разрабатывается в соответствии с п. 4.15-4.17 СП 47.13330.2012. Программа выполнения работ по мониторингу за сейсмическими, геодинамическими, гидрогеологическими и гидрологическими условиями в районе и на площадке размещения Кольской АЭС-2 согласовывается Заказчиком.

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

По результатам проведения мониторинга природных условий района и площадки размещения Кольской АЭС-2 предоставляется следующая отчетная документация:

- программа проведения работ,

- аннотационный отчет по каждому этапу работ, предусмотренному Календарным планом,

- технический отчет по сейсмическому мониторингу,

- технический отчет по геодинамическому мониторингу,

- технический отчет по гидрогеологическому мониторингу,

- технический отчет по гидрологическому мониторингу.

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и «Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1488).

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Мероприятия по охране окружающей среды и предотвращению ущерба при выполнении работ должны быть организованы в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных актов, а также действующих правил и инструкций.

РАЗДЕЛ 6. Требования к сметной документации

Расчет стоимости работ по проведению мониторинга выполняется по справочникам базовых цен (сборникам цен на изыскательские работы, методическим рекомендациям расчетов стоимости и т. п.), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащим применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗДЕЛ 7. Требования к качеству выполнения работ

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, федеральными нормами и правилами, руководящими документами, а также иными нормативно-методическими документами в части проведения мониторинга и инженерных изысканий на опасных и технически сложных объектах, включая объекты использования атомной энергии.

РАЗДЕЛ 8. Требования к сроку выполнения работ

Срок выполнения работ – не более 8 месяцев с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 9. Требования к результам и порядку приемки работ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

9.1.1. Требования к Программе проведения работ приведены в подразделе 5.2 настоящего ТЗ.

9.1.2. Аннотационный отчет готовится по каждому этапу работ в соответствии с календарным планом и представляет собой краткое описание выполненных работ. Форма аннотационного отчета приведена в приложении 1 к ТЗ.

9.1.3. Состав и содержание технического отчета по результатам сейсмического и гидрогеологического мониторинга определяется требованиями пп. 4.18 и 6.7 СП 47.13330.2012, а также Программой проведения работ.

9.1.4. Состав и содержание технического отчета по результатам геодинамического мониторинга определяется требованиями пп. 4.18 и 5.6 СП 47.13330.2012, а также Программой проведения работ.

9.1.5. Состав и содержание технического отчета по результатам гидрологического мониторинга определяется требованиями пп. 4.18 и 7.6 СП 47.13330.2012, а также Программой проведения работ.

Подраздел 9.2 Требования к форме предоставляемой информации

Отчетные материалы представляются в электронном виде и на бумажном носителе в 1 экз. в несброшюрованном виде. В электронном виде отчетные материалы представляются в формате тех программных средств, в которых они создавались, а также в формате PDF.

Подраздел 9.3 Порядок приема и передачи работ Заказчику

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

СТО СМК-ПКФ-014.1-12 определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде. СТО СМК-ПКФ-014.2-06 регламентируются требования по оформлению текстовой и графической документации.

Правила кодирования отчетной документации должны быть согласованы Сторонами не позднее, чем за один месяц до выпуска первого этапа отчетной документации. Правила кодирования являются обязательными для исполнения Сторонами, а также всеми привлекаемыми для исполнения обязательств по Договору организациями. Настоящие требования будут распространены Сторонами на действия в соответствующих договорных отношениях.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива концерна «Росэнергоатом».

Начальник Управления проектирования АЭС

- директор по планированию и проектам                                 _______________ И.В. Новак

Начальник отдела инженерных изысканий                             _______________ Ю.В. Волков

|  | Приложение 1 к ТЗ УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директора Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
|  | ______________________ Н.Н. Давиденко |
|  | «…...» _________________201_ г. |

АННОТАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

1. Наименование договора/этап договора

2. Исполнитель:

3. Характеристика работы:

4. Что передается Заказчику

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| ___________________ | ___________________ |