                                                                         Утверждаю:

                                                                                                                  Директор завода …
                                                                                                                  ________________

                                                                                                                  04.09.2012 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 024/12

Объект: Капитальный ремонт трубопровода

осветленной   воды   Ду 1000 мм 

от  К-115 до К-112
	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал, грунт 3 группы
	м³
	665
	

	2
	Разработка мокрого грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в отвал  
	м³
	420
	

	3
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 4х м  с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал


	м³
	56
	В местах пересечек с сущ. сетями и в местах врезок 

	4
	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 4х м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м³
	22
	после демонтажа труб

	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м  бульдозером мощностью 130 л.с., грунт 3 группы.
	м³


	743
	перемещение  в отвале

	6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м  бульдозером мощностью 130 л.с., грунт 4 группы.
	м³


	431
	перемещение  в отвале

	7
	Разработка  грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 4х м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал  (под приямки)
	м³
	11
	

	8
	Засыпка приямков песком
	м3
	11
	

	9
	Устройство песчаного основания 
	м³
	12
	

	10
	Устройство подбивки и присыпки труб песком 
	м³
	119
	

	11
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 2гр до 10 м. с обваловкой вытесненным грунтом
	м³
	605
	

	12
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 3гр до 10 м.
	м³
	420
	

	13
	Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы.
	м³
	7
	

	14
	Планировка  трассы бульдозером
	м2
	1160
	

	15
	Типовая пересечка , тип 6 (кол-во пересечек –2)

· Балка-подвес № 16 

· уголок 75х8 

· блоки бетон. ФБС9.3.6т 

· проволока Ø 6
	т

т

шт

кг
	0,64
0,26
4
36
	

	16
	Демонтаж стальных труб  Ду 1000    погрузка и разгрузка , отвозка до 5 км
	м

т
	60
16,9
	

	17
	Демонтаж задвижек: Ду 1000 - 1шт,  Ду 50- 1шт, погрузка и разгрузка, отвозка до 5 км                                                                
	т


	4,7
	

	18
	Демонтаж чугунных люков,  погрузка и разгрузка, перевозка до 5 км
	шт

т
	3
0,3
	

	19
	Демонтаж лестниц и площадок обслуживания, погрузка и разгрузка, отвозка до 5 км                                                                
	т
	0,44
	

	20
	Демонтаж ж/бетонных колодцев  при помощи отбойных молотков, погрузка экскав. на а/самосвалы, отвозка до5 км
	м3
т
	19,3
48,2
	

	21
	Демонтаж плит и балок  перекрытия сущ. в/камер, погрузка, перевозка до 5км
	м3
т
	7,1
	

	22
	Монтаж труб Ø 1020х11 ст. 17Г1С ТУ 14-3-1698-90, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	60
	

	23
	Приварка  ответных фланцев:  Ду 1000 мм  Ру 1,0 МПа

                                                     Ду     50 мм  Ру 1,0 МПа
	шт

шт
	2

2
	

	24
	Установка задвижек:  Ду 1000 мм  Ру 1,0 МПа 30ч530бр

                                      Ду     50 мм  Ру 1,0 МПа 30ч6бр
	шт

шт
	1

1
	

	25
	Приварка патрубков Ø 57х5 L=0,5м х 2шт, окраска ГФ-021 за 2 раза
	т
м2
	0,007
0,19
	

	26
	Фасонные части: (изготовление и монтаж) (К=1,35)

 отводов  90º  Ø 1020х11 – 3 шт=1344 кг  
	т
	1,344
	

	27
	Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 1020х11  
	снимок
	39
	3х13

	28
	Гидравлическое  испытание трубопроводов Ду 1000 мм
	м
	60
	

	29
	Промывка без хлорирования Ду 1000 мм
	м
	60
	

	30
	Врезка в сущ. сеть Ду 1000 мм
	1 вр.
	2
	

	31
	Установка набивных сальников в колодцах : 

· для Ду 1000 мм -3 шт х 168,7 кг

набивка 37,5 кг х  3 шт = 112,5 кг 
	т
	0,51
	

	32
	Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	т

м2
	0,092

5,4
	

	33
	Монтаж  площадок обслуживания,  покрыть лаком ПФ-170 по грунтовке  ГФ-021 за 2 раза                                                             
	т
м2
	0,387
16,6
	

	34
	Ремонт железобетонных стен камер отдельными местами (до 0,2м2)
	м3
	0,68
	

	35
	Монтаж перекрытия сущ. водопроводных камер:
· Балка Б8 – 1 шт (1,15 м3, ст. 156 кг)
· Балка Б7 – 1 шт (0,71 м3, ст. 127,6 кг)

· Плита ПО4 – 1 шт ( 0,61  м3, ст. 60,1 кг)
· Плита ПО2 – 2 шт ( 0,44  м3, ст. 54 кг)

· Плита П11-8 – 1 шт ( 0,44  м3, ст. 31,4 кг)

· Плита П21-8 – 3 шт ( 3,54  м3, ст.311 кг)

· КЦ7-9 – 2шт ( 0,3  м3)
· КЦ7-6 – 2шт ( 0,2  м3)
	м3
	7,39
	

	36
	Установка люков чугунных тип Л
	шт
	2
	

	37
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	1,06
	

	38
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	1,06
	


Производство ремонтных работ  в стесненных условиях,  с вредными условиями труда, где рабочие и строители переведены на сокращенный рабочий день при 36 часовой рабочей недели.
И.о. руководителя проектного офиса
«Комплексный инжиниринг»                                                                                            
PAGE  
2

