                                                                                                      Приложение № 2 к договору № 

                                                                                                               от «___» __________2013 г.            

.            


	УТВЕРЖДАЮ

	Генеральный директор 
ФГУП «Атомфлот»

	___________________
	В.В. Рукша

	«___»  _______ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Мурманск                                                                                      



    20.05.2013г.

1. Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования компрессорной станции (инв. № 100004801) ФГУП «Атомфлот», расположенной по адресу: г. Мурманск-17 (номенклатурная группа № 6.4 - услуги по техническому обслуживанию компрессоров)
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1. Услуги по сервисному обслуживанию компрессорного оборудования компрессорной станции

	1.1. 
	ТО - 5 компрессора
«GEAR 132»
	· Замена масляного фильтра

· Замена масла

· Смазочный материал

· Замена воздушного фильтра

· Замена фильтра сепаратора

· Замена контрольного блока

· Замена ремкомплекта регулятора всаса

· Замена ремкомплекта блока термостата

· Замена ремкомплекта обратного клапана

· Замена ремкомплекта клапана мин. давления

· Замена сальника блока сепаратора

· Замена сальника винтового блока

· Замена предохранительных клапанов

· Замена РВД масляной системы

· Замена эластичной муфты
· Материалы в соответствии с требованиями поз. 2.1 п. 2 настоящего ТЗ
	1
	ЕР

	1.2. 
	ТО - 5 компрессора «VARIABLE 130»
(компрессорная станция)
	· Замена масляного фильтра

· Замена масла

· Смазочный материал

· Замена воздушного фильтра

· Замена фильтра сепаратора

· Замена контрольного блока

· Замена ремкомплекта регулятора всаса

· Замена ремкомплекта блока термостата

· Замена ремкомплекта обратного клапана

· Замена ремкомплекта клапана мин. давления

· Замена сальника блока сепаратора

· Замена сальника винтового блока

· Замена пред клапанов

· Замена РВД масляной системы

· Замена эластичной муфты
· Материалы в соответствии с требованиями поз. 2.2 п. 2 настоящего ТЗ
	1
	ЕР

	1.3. 
	ТО - 4 абсорбирующих осушителей воздуха
«ALD-1350»

(компрессорная станция)
	· Замена глушителей

· Замена сушильного агента на одном осушителе
· Замена фильтра вставки
· Материалы в соответствии с требованиями поз. 2.3 п. 2 настоящего ТЗ
	2
	ЕР

	2. Материалы по сервисному обслуживанию компрессорного оборудования компрессорной станции

	2.1. Материалы для поз. 1.1 п. 2 настоящего ТЗ

	2.1.1. 
	Масляный фильтр
	для ТО - 5 компрессора «GEAR 132»
	1
	шт.

	2.1.2. 
	Масло компрессорное
	· 
	60
	л.

	2.1.3. 
	Смазочный материал
	· 
	6
	шт.

	2.1.4. 
	Воздушный фильтр
	· 
	1
	шт.

	2.1.5. 
	Фильтр сепаратора
	· 
	1
	шт.

	2.1.6. 
	Контрольный блок
	· 
	1
	шт.

	2.1.7. 
	Ремкомплект регулятора всаса
	· 
	1
	шт.

	2.1.8. 
	Ремкомплект блока термостата
	· 
	1
	шт.

	2.1.9. 
	Ремкомплект обратного клапана
	· 
	1
	шт.

	2.1.10. 
	Ремкомплект клапана мин. давления
	· 
	1
	шт.

	2.1.11. 
	Сальник блока сепаратора
	· 
	2
	шт.

	2.1.12. 
	Сальник винтового блока
	· 
	1
	шт.

	2.1.13. 
	Предохранительный клапан
	· 
	3
	шт.

	2.1.14. 
	РВД масляной системы
	· 
	6
	шт.

	2.1.15. 
	Эластичная муфта
	· 
	1
	шт.

	2.2. Материалы для поз. 1.2 п. 2 настоящего ТЗ

	2.2.1. 
	Масляный фильтр
	для ТО - 5 компрессора «VARIABLE 130»
	1
	шт.

	2.2.2. 
	Масло компрессорное
	· 
	60
	л.

	2.2.3. 
	Смазочный материал
	· 
	6
	шт.

	2.2.4. 
	Воздушный фильтр
	· 
	1
	шт.

	2.2.5. 
	Фильтр сепаратора
	· 
	3
	шт.

	2.2.6. 
	Контрольный блок
	· 
	1
	шт.

	2.2.7. 
	Ремкомплект регулятора всаса
	· 
	1
	шт.

	2.2.8. 
	Ремкомплект блока термостата
	· 
	1
	шт.

	2.2.9. 
	Ремкомплект обратного клапана
	· 
	1
	шт.

	2.2.10. 
	Ремкомплект клапана мин. давления
	· 
	1
	шт.

	2.2.11. 
	Сальник блока сепаратора
	· 
	3
	шт.

	2.2.12. 
	Сальник винтового блока
	· 
	1
	шт.

	2.2.13. 
	Предохранительный клапан
	· 
	3
	шт.

	2.2.14. 
	РВД масляной системы
	· 
	6
	шт.

	2.2.15. 
	Эластичная муфта
	· 
	1
	шт.

	2.3. Материалы для поз. 1.3 п. 2 настоящего ТЗ

	2.3.1. 
	Глушитель
	для ТО - 4 абсорбирующих осушителей воздуха «ALD-1350» (компрессорная станция)
	8
	шт.

	2.3.2. 
	Агент
	· 
	500
	кг.

	2.3.3. 
	Фильтр вставка
	· 
	6
	шт.

	2.4. Материалы для поз. 1.4 п. 2 настоящего ТЗ


3. Основные технические требования.
Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядных организаций. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

4. Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ. 

5. Требования к технической документации

Поставщик обязуется поставить полный комплект технической документации с переводом на русский язык.
6. Условия комплектации материалами и оборудованием.
Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее. Материалы поз. 2 п. 2 настоящего технического задания должны быть укомплектованы в соответствии с комплектацией завода-изготовителя с учетом требований п. 2 настоящего технического задания.

7. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок. Поставляемые материалы должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).
8. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

9. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Безналичный расчет. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора
10. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

11. Сроки поставки, выполнения работ
Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.
Конечный срок выполнения работ – 25 декабря 2013 г.
	Заместитель главного инженера – начальник
 управления по базированию и строительству
Нач. ЭМС УБ - гл. механик
	
	
	
	С.Д. Попович 

А.А. Тимченко


