Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения  запроса цен в электронной форме  на закупку

(вид процедуры закупки)

Холодильное оборудование для производственной столовой

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкотемпературный холодильный шкаф Типа POLAIR CB 114S или эквивалент | Двухдверный низкотемпературный морозильный шкаф с возможностью установки температуры -18°С. Описание: - цельнозаливной корпус (пенополиуретаном) из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием – снаружи и изнутри - динамическая система охлаждения - верхнее расположение агрегатов - автоматическая оттайка с системой испарения конденсата - соответствие стандарту «Гастронорм»: вместо полок в шкафах объемом 700 и 1400 л можно использовать профессиональные гастроемкости - подсветка внутреннего пространства - надежный замок - двери закрываются автоматически и оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой – для надежной герметизации - ножки регулируются по высоте - укомплектован: ПЭНом обогрева дверного проёма, компенсационным клапаном, ПЭНом обогрева трубки слива конденсата, ТЭНом поддона воздухоохладителя. Основные характеристики: Габаритные размеры, мм: 1474 х 884 х 2064 Объем, л: 1400 Температурный режим, ° С: не выше -18 Хладагент: R404A Терморегулятор: электронный блок управления Толщина стенки корпуса, мм: 61 Условия окружающей среды: t° , ° С / влажность, %: до +40 /до 80 Напряжение электросети, В/Гц: 230/50 Потребляемая мощность, Вт: 800/1200 раб/отт Стандарт Gastronorm: GN 2/1 Кол-во рядов полок: 4 Размер полки, мм: 530*650 Максимальная нагрузка на полку, кг: 40 | Россия | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф холодильный Типа POLAIR CV 114-G или эквивалент | Холодильный шкаф с металлическими дверьми, изготовленный из нержавеющей стали марки AISI 304 снаружи и изнутри (за исключением внешней задней стенки), предназначен для использования в помещениях с жесткими санитарными требованиями и высокими значениями температуры и влажности воздуха. Описание: - цельнозаливной корпус (пенополиуретаном) из нержавеющей стали - динамическая система охлаждения - верхнее расположение агрегатов - автоматическая оттайка с системой испарения конденсата - электронные блоки управления в качестве терморегуляторов - соответствие стандарту «Гастронорм»: вместо полок в шкафах объемом 700 и 1400 л можно использовать профессиональные гастроемкости - подсветка внутреннего пространства - надежный замок - удобная эргономичная ручка по всей высоте шкафов - двери закрываются автоматически и оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой – для надежной герметизации - ножки регулируются по высоте Основные характеристики: Габаритные размеры, мм 1402 х 854 х 2028 Объем, л 1400 Температурный режим, ° С -5...+5 Хладагент R134a Терморегулятор электронный блок управления Толщина стенки корпуса, мм 43 Условия окружающей среды: t° , ° С / влажность, % до +40/ до 80 Напряжение электросети, В/Гц 230/50 Потребляемая мощность, Вт 650 Стандарт Gastronorm + Кол-во рядов полок 4 Размер полки, мм 530*650 Максимальная нагрузка на полку, кг 40 | Россия | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф холодильный Типа POLAIR CV 114-S или эквивалент | Описание: - цельнозаливной корпус (пенополиуретаном) из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием – снаружи и изнутри - динамическая система охлаждения - верхнее расположение агрегатов - автоматическая оттайка с системой испарения конденсата - соответствие стандарту «Гастронорм»: вместо полок в шкафах объемом 700 и 1400 л можно использовать профессиональные гастроемкости - подсветка внутреннего пространства - надежный замок - двери закрываются автоматически и оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой – для надежной герметизации - ножки регулируются по высоте Основные характеристики: Габаритные размеры, мм 1402 х 854 х 2028 Объем, л 1400 Температурный режим, ° С -5...+5 Хладагент R134a Терморегулятор электронный блок управления Толщина стенки корпуса, мм 43 Условия окружающей среды: t° , ° С / влажность, % до +40/ до 80 Напряжение электросети, В/Гц 230/50 Потребляемая мощность, Вт 650 Стандарт Gastronorm + Кол-во рядов полок 4 Размер полки, мм 530*650 Максимальная нагрузка на полку, кг 40 | Россия | шт. | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий);

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013 года;

- качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: Зав. производственной столовой  ______________________ / А.Б. Волков /

подпись	                                               Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / А.В. Полынин /

подпись	                   Фамилия И.О.