- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Ед. изм | Кол-во поставляемого Товара | Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки | Срок поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Cистема хранения данных EMC VNX5300DPE * Состав: - VNX5300DPE 25 x 2.5 DRV 8 x 900 FLD INS (VNX53D259010F; - Дисковая полка 3,5" 3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS (V31-DAE-N-15); - Дисковая полка 2,5" 25 x 2.5 IN 2U DAE FIELD INSTALL (V2-DAE-N-25-A); - Диски 3.5 IN не менее 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE (V3-VS07-030) – 9 штук; - Диски 2.5 IN не менее 900GB 10K 6GB SAS DISK DRIVE (V3-2S10-900) – 39 штук; - Диски 2.5 IN не менее 200GB 6GB SAS FLASH DRIVE (V3-2S6F-200) – 3 штуки; - ИБП 2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53 (VNXSPSAS); - Лицензия UNISPHERE BLOCK & VNX OE VNX 5300 (UNIB-V53); - Лицензия FAST SUITE FOR VNX5300 (FSTS-V53); - Документация DOCUMENTATION KIT FOR VNX5300 (VNX53-KIT); - Поддержка ENHANCED SOFTWARE SUPPORT (M-ENHSW-001) – 3 года. Общие требования: - Система хранения данных EMC VNX5300 приобретается для расширения существующей системы хранения данных EMC VNX5700 и необходимости обеспечения совместимости на программно-аппаратном уровне с EMC VNX5700 для выполнения копирования и репликации данных с использованием существующего программного обеспечения EMC UniSphere. В связи с этим аналоги не рассматриваются. - Модульность конструкции, возможность встраивания в стандартные 19” шкафы и стойки. Требования к дисковой подсистеме: - Дисковая подсистема должна состоять из: - 47 диск---ов SAS (характеристики диска:10000rpm, объемом 900Gb); - 3 дисков EFD (характеристики диска: объем 200Gb, SLC); - 9 дисков NL SAS (характеристики диска:7200rpm, объемом 3Tb); - Система хранения данных должна поддерживать одновременную работу с Флэш дисками (EFD диски), дисками SAS 15krpm, дисками SAS 10krpm, дисками NL SAS 7200rpm. - Минимальное количество поддерживаемых системой хранения дисков не должно превышать 8 штук. Требования к контроллерам: - Система должна иметь два контроллера, выполняющих функции, как сторадж-контроллеров, так и контроллеров управления, объединенных в один модуль с первой дисковой полкой, вмещающей не менее 25 дисков 2.5” форм-фактор, данный модуль не должен превышать по высоте 3U + 1U задублированный источник бесперебойного питания. - В каждом контроллере должно быть установлено по одному четырех-ядерному процессору класса не ниже Intel Xeon 1,6GHz. - Объем cache-памяти - не менее 8GB на каждый контроллер. - Система хранения должна обеспечивать «зеркалирование» cache-памяти на запись между двумя контроллерами, используя скоростные специализированные каналы PCI-Express 2.0, не предназначенные для дисковых операций. - Система хранения должна иметь четыре SAS встроенных порта (по два на каждый контроллер) для подключения дисковых полок по протоколу SAS 2.0 и обеспечивать скорость передачи данных – 6Гб/с на каждый из портов. Требования к подключению: - Контроллеры системы хранения должны подключаться своими внешними FC (8Gb/s) портами к портам FC (8Gb/s) сетевых FC-коммутаторов без каких либо промежуточных устройств, в том числе, устройств предоставляющих дополнительный уровень виртуализации. - Система хранения должна быть укомплектована следующими внешними портами, не менее: - 8 портов FC (8Гб/с) - по 4 на каждый контроллер; - 4 SFP модулей – по 2 на каждый контроллер. Требования к надежности: - Система не должна иметь единой точки отказа. Все компоненты системы хранения, а также пути передачи данных и питания должны быть задублированы. В случае выхода из строя какого-либо компонента, либо пути, работа системы не должна прерываться и доступ приложений к данным, размещенным на системе хранения, не должен быть утерян. - В состав системы хранения должны входить задублированные интеллектуальные источники бесперебойного питания, собранные в модуль высотой 1U, которые, в случае отключения питания, должны подать соответствующий сигнал контроллерам системы хранения и поддерживать работу контроллеров и первой дисковой полки до тех пор, пока содержимое cache-памяти на запись не переместится на системные диски, находящиеся в первой дисковой полке, а затем корректно завершить работу системы хранения. После возобновления подачи электропитания источники бесперебойного питания должны обладать возможностью включить контроллеры и дисковые полки, после чего подать на контроллеры управляющий сигнал для копирования данных с системных дисков обратно в cache-память и таким образом исключить потерю данных из cache-памяти при аварийном отключении питания системы хранения данных. - Система хранения должна поддерживать диски горячей замены, используемые для всей системы хранения данных, а не только для определенных групп дисков. Диски горячей замены должны представлять собой физические диски, а не логические. - Система хранения должна поддерживать следующие типы RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10. - Система хранения должна поддерживать «горячую» замену дисков, контроллеров, блоков питания, вентиляторов системы охлаждения без остановки работы системы и приложений. - В случае выхода из строя одного из контроллеров, все операции ввода-вывода должны автоматически переводиться на второй контроллер без остановки работы приложений и потери соединений с серверами. Требования к масштабируемости: - Система хранения должна поддерживать установку не менее, чем 125 дисков без модификации контроллеров. - Система хранения должна обеспечивать подключение не менее 2048 серверов с резервированием путей доступа по каналам Fibre Channel. - Система хранения должна обеспечивать создание не менее 2048 логических томов (LUN). - Система хранения должна поддерживать технологию позволяющую организовать том на нескольких параллельно работающих RAID группах. Расширение тома должно производиться “на ходу”, при этом, том может физически быть распределенным по очень большому количеству дисков. - Система хранения должна поддерживать, как традиционное выделение ресурсов (создание RAID-групп, создание логических томов), так и виртуальное (создание пулов дисков и создание виртуальных томов). Необходимо, чтобы в состав дискового пула могли одновременно входить диски разных типов (SSD, SAS, NL-SAS), и соответственно один логический том должен иметь возможность расположения на дисках разных типов. - Система хранения должна иметь поддержку, как традиционного выделения емкости, так и по технологии «тонких томов» (выделения под логические тома больше места, чего его физически доступно на СХД). - Система хранения должна обеспечивать возможность расширения логического тома (LUN) до 16Тб без остановки работы приложений. - Система хранения должна включать все необходимые лицензии для обеспечения поддержки кэш 2 уровня на SSD дисках устанавливаемых в стандартные дисковые полки, эффективным объемом до 500GB. Данные должны попадать в кэш 2 уровня незамедлительно после трех обращений к ним в небольшой промежуток времени. Данные не должны попадать в кэш 2 уровня, если они уже находятся на SSD дисках. Должна быть предусмотрена возможность включения/выключения кэш 2 уровня для отдельных томов. Кэш 2 уровня должен быть глобальным, то есть обеспечивать высокую производительность доступа к данным, как по блоковым, так и по файловым протоколам. - Система хранения должна включать все необходимые лицензии для обеспечения поддержки многоуровневого хранения данных. ПО многоуровневого хранения данных должно автоматически собирать статистику по нагрузке для участков логических томов, размером 1GB, и автоматически осуществлять миграцию данных по трем типам дисков (SSD диски, SAS диски и NL-SAS диски), в соответствии с выявленной нагрузкой, по расписанию или по требованию. Требования к мобильности данных: - Система хранения должна обеспечивать миграцию логических томов (LUN) внутри системы хранения с одной RAID-группы на другую (даже если RAID группа другого типа, и/или диски, составляющие RAID-группу другого типа) без остановки работы приложений. Миграция должна осуществляться исключительно за счет функционала ПО контроллеров системы хранения без использования каких-либо внешних устройств, предоставляющих дополнительный уровень виртуализации. Требования к защите инвестиций: - Система хранения должна иметь возможность модернизации на более старшие модели в рамках одного поколения без замены дисковых полок. Требования к ПО управления: - ПО управления системой должно работать на сторадж-контроллерах системы хранения, без необходимости выделения под эту задачу дополнительного сервера или управляющего контроллера. - ПО управления системой хранения должно иметь, как графический интерфейс через стандартный WEB-браузер, так и интерфейс командной строки. В том числе должна обеспечиваться поддержка командных файлов («скриптов»). ПО управления должно обладать всем необходимым функционалом для инсталляции и администрирования системы хранения. При этом должна быть обеспечена возможность выполнять стандартные операции, как при помощи полнофункциональной системы управления, так и при помощи упрощенных специализированных программ («визардов»). - ПО управления должно обеспечивать управление дополнительными приложениями, работающими на системе хранения (приложения локальной и удаленной репликации данных, приложения гарантированного распределения ресурсов под критичные задачи, приложения обеспечения заданного качества сервиса (QoS) и т.п.). - Управляющее ПО должно обеспечивать безопасность с помощью протокола SSL и строгой аутентификации пользователя для обеспечения конфиденциальности и контроля доступа. - Аутентификация администраторов и управление политиками безопасности системы хранения должны выполняться централизованно через LDAP. - Программное обеспечение управления системой хранения данных должно фиксировать все нештатные ситуации в специальной базе данных (журнале) и производить информирование системного администратора, как всплывающими сообщениями и звуковыми сигналами на консоли управления, так и с помощью сообщений электронной почты, SMS и т.п. - В систему хранения должны быть включены все необходимые лицензии для обеспечения функционала мониторинга производительности всех компонентов системы и управление уровнем сервиса (QoS) по созданным политикам для группы томов. Управление сервисом должно поддерживать возможность предоставления группе логических томов ресурсов системы так, чтобы задержки к томам не превышали заданного числа миллисекунд. Требования по сервисному и гарантийному обслуживанию: - Система должна поставляться с 3 летней гарантийной поддержкой на аппаратные средства. Система должна поставляться с 3 летней поддержкой на программное обеспечение, включающей телефонную поддержку, а также возможность бесплатно получать все исправления и новые версии ПО в течение срока действия поддержки, находящегося на поддержке. | шт. | 1 | - техническая документация (паспорт, инструкция по эксплуатации) и документы, удостоверяющие качество оборудования. - оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. - поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. - поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке. - гарантийный срок 36 месяцев с момента приемки товара Заказчиком. | 56 календарных дней с момента подписания договора |

*В соответствии с пунктом б) статьи 12.2.2 	ЕОСЗ ГК «Росатом» Заказчик вправе указывать требованиях к продукции товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя без слов «или аналог» («или эквивалент»).

Поставка эквивалента не допустима, в связи с тем, что:

- приобретаемое оборудование будет использоваться только во взаимодействии с оборудованием и программным обеспечением, уже используемыми Заказчиком и при этом уже используемое оборудование и программное обеспечение несовместимо  с оборудованием и программным обеспечением других товарных знаков