Техническое задание 

на поставку комплекта оборудования.
Предмет закупки:
Комплект оборудования
Санкт-Петербург 
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект оборудования.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	434529


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Область применения – высоковольтная импульсная техника. Назначение – повышение импульсного напряжения.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 по ГОСТ 15150-69.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры 



	     1. Импульсный высоковольтный трансформатор ВИТ-20/400:

Предельная масса единицы оборудования: не более 10 кг.
Предельные габаритные размеры: не более 140х200х200 мм, где H=600 – высота.
Максимальное напряжение первичной обмотки: не менее 320 В.  
Максимальное напряжение вторичной обмотки: не менее 8.2 кВ.  

Средняя электрическая мощность: не менее 20 кВт.

Максимальная электрическая мощность: не менее 40   кВт.

Паразитная емкость вторичной обмотки: не более 20 пФ.

Рабочая частота: 30 кГц

Тип высоковольтной изоляции: ”сухая”

Наработка при номинальном напряжении 8.2 кВ: не менее 100 часов.
Время непрерывной работы: не менее 10 минут.

Тип охлаждение: естественное, конвекционное
Рабочая температура окружающей среды: -400C-+400C
2. Высоковольтный зарядный дроссель ДВ-2:

Предельная масса единицы оборудования: не более 5 кг.

Предельные габаритные размеры: не более 110х120х130 мм.

Максимальное рабочее напряжение: не менее 8.2 кВ.  

Рабочий ток: не менее 6 А

Индуктивность:  20±1%   мГн.

Входная паразитная емкость: не более 15 пФ.

Тип высоковольтной изоляции: ”сухая”

Наработка при номинальном напряжении 8.2 кВ: не менее 100 часов.

Время непрерывной работы: не менее 10 минут.

Тип охлаждение: естественное, конвекционное

Рабочая температура окружающей среды: -400C-+400C
 3.  Высоковольтный зарядный дроссель ДВ-4:
Предельная масса единицы оборудования: не более 5 кг.

Предельные габаритные размеры: не более 110х120х130 мм.

Максимальное рабочее напряжение: не менее 8.2 кВ.  

Рабочий ток: не менее 6 А

Индуктивность:  40±1%   мГн.

Входная паразитная емкость: не более 20 пФ.

Тип высоковольтной изоляции: ”сухая”

Наработка при номинальном напряжении 8.2 кВ: не менее 100 часов.

Время непрерывной работы: не менее 10 минут.

Тип охлаждение: естественное, конвекционное

Рабочая температура окружающей среды: -400C-+400C

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	                                                          Нет требований.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	                                                Нет требований.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	                                               Нет требований.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	                                               Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	                                               Нет требований.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	                                               Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	                                           Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект оборудования:
· импульсный высоковольтный трансформатор ВИТ-20/400 в количестве 1 шт, 
· высоковольтный зарядный дроссель ДВ-2 в количестве 1 шт,
· высоковольтный зарядный дроссель ДВ-4 в количестве 1 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	                                                     Нет требований.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	                                                      Нет требований.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	                                 Нет требований.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Срок хранения не менее 10 лет.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации: 2 года в пределах наработки.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	                                                    Нет требований.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	                                                Нет требований.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2013 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки комплекта оборудования не должен превышать 7 дней с момента заключения договора.
Комплект оборудования: импульсный высоковольтный трансформатор ВИТ-20/400 в количестве 1 шт, высоковольтный зарядный дроссель ДВ-2 в количестве 1 шт, высоковольтный зарядный дроссель ДВ-4 в количестве 1 шт.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	                                                    Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.




РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 514 666,67 руб., в т. ч. НДС 18%


