|  | Приложение № 1 к Договору на выполнение работ № _____________ от «____» _____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Техническое задание

Выполнение комплекса работ по обследованию вентиляционной системы

рудника № 8 и шахты 6 Р

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ - Выполнение воздушно-депрессионной съемки на рудниках № 8, шх. 6Р

Основание для проведения работы - Требование  п.145  ЕПБ при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом (проведение воздушно – депрессионной съемки рудника 1 раз в три года).

| Начало работ: Окончание работ: | С момента подписания договора Декабрь 2013 г. |
| --- | --- |

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

- Проведение анемометрической съемки рудника № 8 и шахты 6 Р.

- Проведение депрессионной съемки рудника № 8 и шахты 6 Р.

- Обследование работы главной вентиляторной установки рудника № 8 и шахты 6 Р.

- Обработка и систематизация проведенных замеров.

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

- Выполнить расчет количества  воздуха, необходимого для проветривания горных выработок рудника с учетом  действующих вредных факторов.

- Разработать рекомендаций (если есть необходимость) по улучшению проветривания рудника и улучшению качества работы главной вентиляторной установки.

- Подготовка исходных данных основного массива математической модели.

- Выпуск технического отчета.

4. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1      Работы по обследованию вентиляционной системы  рудника выполнить сертифицированными инструментами.

4.2     Качественная и достоверная информация о фактическом  состоянии системы вентиляции рудника № 8 и шахты 6 Р.

5. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

  - Комплекс работ по обследованию вентиляционной системы  рудника выполнить в соответствии требованиями ЕПБ при разработке рудных нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

6. Требования к результатам работ

  - Предоставление технического  отчета о проделанной работе в соответствии с поставленной задачей.

6.2        Качественная и достоверная информация о фактическом  состоянии системы вентиляции с выдачей конкретных рекомендаций по улучшению системы проветривания рудников и работы главных вентиляторных установок с целью создания наиболее благоприятных условий работы подземного персонала рудников.

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

-            Срок – в соответствии с договором.

8. Организация и порядок проведения работ

-            Работы выполнять в соответствии с режимом работы рудника и требований нарядной системы.

9. Требования к потенциальному участнику

9.1. Опыт проведения подобных работ.

9.2  Поставщик обязан предоставить свидетельство на правоведения данного рода деятельности – Свидетельство на правоведения аварийно спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.

- Перечень продукции предоставляемой Исполнителем по окончании работ

Отчет на бумагоносителе – в 5 экз., на электронном носителе (DVD) – в 1 экз.

Приложение: 1. Расчет стоимости работ по обследованию вент. системы Р-8 и шахты 6Р.

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: _____________________________________________ ____________________ /С. В. Шурыгин/ М.п. |
| --- | --- |