Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»

 (наименование стройки)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-11

 (локальная смета)

                                                                                                      ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Техническое перевооружение  с целью модернизации 
 производства. Утепление перекрытий здания.
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № КП-94/14 

Сметная стоимость 6626,192 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 115,140 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

Составил                                                                                                 Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Проверил                                                                                                Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Директор_________________________________________________С.В.Баранов

                                                    (ООО «Комплексный проект»)  
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Утепление перекрытия в осях 1-6/А-Г; 2-13/Б-Д

	1
	ТЕР12-01-017-01


	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (затирка из цементного раствора толщиной 5 мм)
	100 м2 стяжки
	18,36

1836/100
	1033,17
	277,64
	222,34

25,39
	533,19
	18969,00
	5097,47
	4082,16

466,16
	9789,37
	27,22

499,76
	1,94

35,62

	2
	ТЕР12-01-017-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
	100 м2 стяжки
	-18,36

-1836/100
	465,4
	102
	32

3,9
	331,4
	-8544,74
	-1872,72
	-587,52

-71,60
	-6084,50
	10

-183,6
	0,3

-5,51

	3
	ТЕР12-01-015-01


	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	18,36

1836/100
	1486,58
	194,36
	93,9

2,36
	1198,32
	27293,61
	3568,45
	1724,00

43,33
	22001,16
	17,51

321,48
	0,18

3,3

	5
	ТЕР07-01-044-03


	Установка молниезащитной сетки
	1 т стальных элементов
	0,356
	13179,79
	514,96
	263,65

0
	12401,18
	4692,01
	183,33
	93,86


	4414,82
	42,7

15,2
	

	6
	ТЕР26-01-039-01


	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	367,2

1836*0,2
	180,81
	116,06
	64,75

0
	0
	66393,43
	42617,23
	23776,20


	
	10,58

3884,98
	

	7
	ТСЦ-104-0100


	Плиты минераловатные «Руф-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм
	м2
	1872,72

1836*1,02
	22,72
	0
	0

0
	22,72
	42548,20
	
	
	42548,20
	
	

	8
	ТСЦ-104-0106


	Плиты минераловатные «Руф-Баттс» ROCKWOOL, толщина 120 мм
	м2
	1872,72

1836*1,02
	34,06
	0
	0

0
	34,06
	63784,84
	
	
	63784,84
	
	

	9
	ТЕР12-01-014-02


	Утепление покрытий: керамзитом(разуклонка)(25-175мм)
	1 м3 утеплителя
	220,32

1836*0,12
	64,29
	28
	36,29

4,45
	0
	14164,37
	6168,96
	7995,41

980,42
	
	3,04

669,77
	0,34

74,91

	10
	ТСЦ-406-0018


	Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 600
	м3
	226,9
	165,36
	0
	0

0
	165,36
	37520,18
	
	
	37520,18
	
	

	11
	ТЕР26-01-055-02


	Установка пароизоляционного слоя из: пергамина
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	18,36

1836/100
	997,8
	148,2
	24,9

0
	824,7
	18319,61
	2720,95
	457,16


	15141,50
	14,36

263,65
	

	12
	ТСЦ-101-0851


	Пергамин кровельный марки: П-350
	м2
	2111,4
	3,67
	0
	0

0
	3,67
	7748,84
	
	
	7748,84
	
	

	13
	ТЕР06-01-015-10


	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	2,4962

2496,20/1000
	8327,37
	132,21
	43,3

2,09
	8151,86
	20786,78
	330,02
	108,09

5,22
	20348,67
	12,64

31,55
	0,16

0,4

	14
	ТЕР12-01-017-01


	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	18,36

1836/100
	1033,17
	277,64
	222,34

25,39
	533,19
	18969,00
	5097,47
	4082,16

466,16
	9789,37
	27,22

499,76
	1,94

35,62

	15
	ТЕР12-01-017-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

к=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10)
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 к=10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

к=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10; ЗПМ=10; МАТ=10; ТЗ=10; ТЗМ=10)
	100 м2 стяжки
	18,36

1836/100
	465,4
	102
	32

3,9
	331,4
	8544,74
	1872,72
	587,52

71,60
	6084,50
	10

183,6
	0,3

5,51

	16
	ТЕР12-01-016-01


	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	18,36

1836/100
	239,46
	46,03
	3,98

0
	189,45
	4396,49
	845,11
	73,07


	3478,31
	4,46

81,89
	

	17
	ТЕР12-01-002-09


	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	18,36

1836/100
	11029,33
	159,4
	50,61

2,62
	10819,32
	202498,50
	2926,58
	929,20

48,10
	198642,72
	14,36

263,65
	0,2

3,67

	  Итого по разделу 1 Утепление перекрытия в осях 1-6/А-Г; 2-13/Б-Д
	714159,24
	
	
	
	7511,44
	191,9

	                                       Раздел 2. Утепление перекрытия в осях 1-2/А-Е

	18
	ТЕР26-01-055-02


	Установка гидроизоляционного слоя из: Мембрана  ЮТАВЕК-135
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,16

216/100
	997,8
	148,2
	24,9

0
	824,7
	2155,25
	320,11
	53,78


	1781,36
	14,36

31,02
	

	19
	ТСЦ-101-4134


	Мембрана ЮТАВЕК-135
	м2
	248,4

216*1,15
	12,27
	0
	0

0
	12,27
	3047,87
	
	
	3047,87
	
	

	20
	ТЕР26-01-039-01


	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	43,2

216*0,2
	180,81
	116,06
	64,75

0
	0
	7810,99
	5013,79
	2797,20


	
	10,58

457,06
	

	23
	ТСЦ-104-0232


	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В
	м3
	21,6

216*0,1
	1640,71
	0
	0

0
	1640,71
	35439,34
	
	
	35439,34
	
	

	24
	ТСЦ-104-0233


	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н
	м3
	21,6

216*0,1
	978,67
	0
	0

0
	978,67
	21139,27
	
	
	21139,27
	
	

	25
	ТЕР26-01-055-02


	Установка пароизоляционного слоя из: Мембрана  ЮТАВЕК-135
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,16

216/100
	997,8
	148,2
	24,9

0
	824,7
	2155,25
	320,11
	53,78


	1781,36
	14,36

31,02
	

	26
	ТСЦ-101-4134


	Мембрана ЮТАВЕК-135
	м2
	270

216*1,25
	12,27
	0
	0

0
	12,27
	3312,90
	
	
	3312,90
	
	

	27
	ТЕР10-01-082-02


	Укладка по фермам прогонов: из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	2,93
	1742,1
	170,85
	41,1

1,96
	1530,15
	5104,35
	500,59
	120,42

5,74
	4483,34
	15,04

44,07
	0,15

0,44

	28
	ТЕР07-01-044-03


	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	1 т стальных элементов
	1,0305

687*1,5/1000
	13179,79
	514,96
	263,65

0
	12401,18
	13581,77
	530,67
	271,69


	12779,41
	42,7

44
	

	  Итого по разделу 2 Утепление перекрытия в осях 1-2/А-Е
	108994,64
	
	
	
	698,25
	0,55

	                                       Раздел 3. Демонтажные работы

	29
	ТЕР46-04-008-01


	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	18,36

1836/100
	173,87
	132,44
	41,43

0
	0
	3192,25
	2431,60
	760,65


	
	14,38

264,02
	

	30
	ТЕР46-04-011-12


	Разборка цементной стяжки
	100 м2 покрытия
	20,52

(1836+216)/100
	839,07
	291,11
	547,96

73,04
	0
	17217,72
	5973,58
	11244,14

1498,78
	
	28,54

585,64
	5,58

114,5

	31
	ТЕР12-01-013-05

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	Разборка утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 утепляемого покрытия
	20,52

(1836+216)/100
	530,75
	273,1
	257,65

20
	0
	10890,99
	5604,01
	5286,98

410,40
	
	27,12

556,5
	1,528

31,35

	33
	ТЕР12-01-013-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	Разборка утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 утепляемого покрытия
	20,52

(1836+216)/100
	534,41
	409,13
	125,28

5,76
	0
	10966,09
	8395,35
	2570,74

118,20
	
	36,432

747,58
	0,44

9,03

	34
	ТЕР26-01-055-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	Разборка пароизоляционного слоя из

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	4,32

216*2/100
	138,48
	118,56
	19,92

0
	0
	598,23
	512,18
	86,05


	
	11,488

49,63
	

	  Итого по разделу 3 Демонтажные работы
	88439,84
	
	
	
	2203,37
	154,88

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	684697,13
	99157,56
	66566,74

4042,51
	518972,83
	9342,23
	308,84

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	707787,81
	110593,69
	78221,29

4546,30
	518972,83
	10413,06
	347,33

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-3, 9-10, 14-17, 5, 28, 6-8, 11-12, 18-20, 23-26, 13, 27)
	23090,68
	11436,13
	11654,54

503,78
	
	1070,829
	38,49

	Накладные расходы
	125359,49
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   100% ФОТ (от 59153,2)  (Поз. 6-8, 11-12, 18-20, 23-26, 34)
	59153,20
	
	
	
	
	

	   105% ФОТ (от 386,05)  (Поз. 13)
	405,35
	
	
	
	
	

	   110% ФОТ (от 9903,96)  (Поз. 29-30)
	10894,36
	
	
	
	
	

	   118% ФОТ (от 582,86)  (Поз. 27)
	687,77
	
	
	
	
	

	   120% ФОТ (от 44292,82)  (Поз. 1-3, 9-10, 14-17, 31, 33)
	53151,38
	
	
	
	
	

	   130% ФОТ (от 821,1)  (Поз. 5, 28)
	1067,43
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	78446,41
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   63% ФОТ (от 582,86)  (Поз. 27)
	367,20
	
	
	
	
	

	   65% ФОТ (от 44678,87)  (Поз. 1-3, 9-10, 14-17, 31, 33, 13)
	29041,26
	
	
	
	
	

	   70% ФОТ (от 69057,16)  (Поз. 6-8, 11-12, 18-20, 23-26, 34, 29-30)
	48340,01
	
	
	
	
	

	   85% ФОТ (от 821,1)  (Поз. 5, 28)
	697,94
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Кровли
	435887,05
	
	
	
	3990,84
	231,78

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	20237,64
	
	
	
	68,08
	

	  Теплоизоляционные работы
	389447,82
	
	
	
	5417,52
	

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	21519,58
	
	
	
	36,28
	0,5

	  Деревянные конструкции
	6264,52
	
	
	
	50,68
	0,55

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	38237,10
	
	
	
	849,66
	114,5

	  Итого
	911593,71
	
	
	
	10413,06
	347,33

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	518972,83
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	78221,29
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	115139,99
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	125359,49
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	78446,41
	
	
	
	
	

	  2 квартал 2014г 911 593,71 * 6,16
	5615417,25
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	1010775,11
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	6626192,36
	
	
	
	10413,06
	347,33


