- Техническое задание.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик давления Типа Метран-150 ТGR2 (0-1МПА) 2G 2 2 A M4 UCS5 B4 SC HR5 C1 PA ( Промышленная группа «Метран» Россия, 454112, г.Челябинск) или эквивалент. | Технические характеристики: - Датчик избыточного давления с пределом измерения 0-1 МПа. - В сборе с клапанным блоком. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: нержавеющая сталь. - С комплектом монтажных частей, разъёмом, с установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5. Материал монтажных частей: нержавеющая сталь. - Материал разделительной мембраны: нержавеющая сталь 316 SST. - Заполняющая жидкость: инертный наполнитель. - Внутренние полости измерительных камер, контактирующих с измеряемой средой, должны быть обезжирены. - Выходной сигнал 4-20 мА. - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой. - С основной приведённой погрешностью ± 0,2%. - Наличие паспорта на прибор - Сведения о первичной поверке в паспорте. - Наличие методики поверки. - Руководство по эксплуатации. | шт | 1 |
|  | Датчик давления Типа Метран -150 TGR4 (0-10МПА) 2G 2 2 A M4UC S5 B4 SC HR5 C1 PA ( Промышленная группа «Метран» Россия, 454112, г.Челябинск) или эквивалент. | Технические характеристики: - Датчик избыточного давления с пределом измерения 0-10 МПа. - В сборе с клапанным блоком. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: нержавеющая сталь. - С комплектом монтажных частей, разъёмом, с установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5. Материал монтажных частей: нержавеющая сталь. - Материал разделительной мембраны: нержавеющая сталь 316 SST. - Заполняющая жидкость: инертный наполнитель. - Внутренние полости измерительных камер, контактирующих с измеряемой средой, должны быть обезжирены. - Выходной сигнал 4-20 мА. - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой. - С основной приведённой погрешностью ± 0,2%. - Наличие паспорта на прибор - Сведения о первичной поверке в паспорте. - Наличие методики поверки. - Руководство по эксплуатации. | шт | 1 |
|  | Датчик давления Типа Метран-150 TGR5 (0-40МПА) 2G 2 2 A M4UC S5 B4 SC HR5 C1 PA ( Промышленная группа «Метран» Россия, 454112, г.Челябинск) или эквивалент. | Технические характеристики: - Датчик избыточного давления с пределом измерения 0-40 МПа. - В сборе с клапанным блоком. С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. Материал кронштейна: нержавеющая сталь. - С комплектом монтажных частей, разъёмом, с установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: нержавеющая сталь. - Материал разделительной мембраны: нержавеющая сталь 316 SST. - Заполняющая жидкость: инертный наполнитель. - Внутренние полости измерительных камер, контактирующих с измеряемой средой, должны быть обезжирены. - Выходной сигнал 4-20 мА. - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой. - С основной приведённой погрешностью ± 0,2%. - Наличие паспорта на прибор. - Сведения о первичной поверке в паспорте. - Наличие методики поверки. - Руководство по эксплуатации. | шт | 1 |
|  | Клапанный блок Типа 0106 М Т 2 2 С В 3 1 UC H2 2F 2 ( Промышленная группа «Метран» Россия, 454112, г.Челябинск) или эквивалент. | Технические характеристики: - Поставляется в комплекте с датчиком давления типа Метран-150. - Блок резьбовой, двухвентильный. - Материал исполнения: нержавеющая сталь. - Технологическое исполнение: резьбовое соединение М20*1,5 наружная. - Тип соединения с датчиком: накидная гайка М20*1,5. - Материал уплотнения вентиля: графитонаполненный фторопласт. - Монтажная часть: ниппель с накидной гайкой М20*1,5 из стали 316 SST. | шт | 3 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт на прибор, методика поверки);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).