Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» ул. Малышева, д. 2а, г. Нижняя Тура, Свердловскаяобласть,624222 Тел./факс (34342) 2-30-20, 2-31-44 e-mail: venta@venta-nt.ru www.venta-nt.ru УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор __________________ Н. А. Азаров «30» декабря 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку модулей нагревательных

том 2 «ТЕХНИческая частЬ»

2013

Техническое задание

на поставку модулей нагревательных, состоящих из двух полуцилиндров

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Содержание технического задания Перечень требований к оборудованию/изделию и/или системам, их характеристикам | Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания (Нормативные или иные основания для формирования требований и определения необходимых характеристик к оборудованию/изделию и/или системам) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок | Модуль нагревательный состоящий из двух полуцилиндров |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | Модуль нагревательный Fibrothal, состоящий из двух полуцилиндров HAS 250/800/380 или эквивалент |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | нет |
| 1.4 | Размещение | Объект 59/5 ФГУП «ГХК» |
| 1.5 | Указание кода ОКП | Указание кода ОКП необходимо, так как согласно постановлению Правительства РФ №982 от 09.12.2009 необходимость обязательной сертификации и декларирования соответствия определяется по коду ОКП. Кроме того, необходимость сертификации в системе ОИТ также определяется по коду ОКП |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр. | Изделие предназначено для комплектации установки горячего контроля герметичности твэлов входящей в комплекс изготовления твэлов для реактора БН-800 |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | УХЛ4 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | Требования по ИТТ, ГОСТу 15150-69, иному нормативному документу и др. |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | Требования по ИТТ, ГОСТу 15150-69, иному нормативному документу и др. |
| 3.4 | Место установки | Объект 59/5 |
| 3.5 | Категория помещения по пожаро и взрывоопасности | Пожаробезопасное, взрывобезопасное |
| 3.6 | Категория помещения согласно СП АС-03 | Требования по ИТТ согласно СП АС-03 |
| 3.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Температура эксплуатации от 5…250С Относительная влажность не более 50% при температуре 250С Давление атмосферное |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто) | Ориентировочная масса одного полуцилиндра - 11 кг. |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | Ориентировочная масса модуля в сборе (из двух полуцилиндров) не более 30 кг. |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | Длина модуля – 800 мм Внутренний диаметр нагревательного элемента – 250 мм Наружный диаметр модуля – 450 мм |
| 4.1.4 | Расположение патрубков | В нагревательном модуле необходимо предусмотреть отверстие со штуцером для установки термопреобразователя универсального ТПУ в соответствии с черт. ЭС.08.04.0000.00СБ |
| 4.1.5 | Габаритный установочный чертеж | Габаритные и присоединительные размеры модуля в соответствии с ЭС.08.04.0000.00СБ |
| 4.1.6 | Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д. | Требований не предъявляется |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Требования к основным технико-экономическим, стоимостным и эксплуатационным показателям (производительность, скорость и др.), включая вид среды, характеристики рабочей среды, нормы качества среды и др. |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Изделие работает в режиме нормальной эксплуатации |
| 4.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции | Требований не предъявляется |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | Требований не предъявляется |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Перечень требований к показателям надежности устанавливается требованиями по ИТТ, ГОСТ 26291-84, ГОСТ 27.002-2009, ГОСТ 27.003-90 или иному исходному документу и др. |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Назначенный ресурс |  |
| 4.3.3 | Наработка на отказ |  |
| 4.3.4 | Среднее время восстановления |  |
| 4.3.5 | Срок службы между ремонтами |  |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | Перечень требование к степени защиты устанавливается по ИТТ, ГОСТ 14254-96 или иным исходным документам и др. |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Модуль, состоящий из двух полуцилиндров, должен быть в корпусе из нержавеющей стали, с защёлками с одной стороны и петлями с другой, с теплоизолирующими матами в стыках и с присоединительными фланцами из нержавеющей стали с двух сторон. |
| 4.4.3 | Отметки площадок обслуживания | Требования к расположению (строительные отметки) площадок обслуживания |
| 4.4.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Корпус модуля, присоединительные фланцы и штуцер для присоединения термопреобразователя должны быть из нержавеющей стали. |
| 4.4.5 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Требований не предъявляется |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Требования к основным и сварочным материалам, исходной продукции (изделиям, материалам, веществам), используемым при изготовлении продукции, и составным частям (сроков гарантии и др.), требования к защитным покрытиям. |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Требования к комплектующим, требования к взаимозаменяемости запасных и сменных частей. |
| 4.5.3 | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.5.4 | Прочие требования | Подраздел может включать прочие требования по ИТТ, другому исходному документу. (например, прочностные критерии, коррозийная и эрозионная стойкость; стойкость к рабочим и дезактивирующим средствам) |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | III |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность | Требования к нагрузкам и сочетаниям нагрузок по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.6.3 | Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов | Требования к нагрузкам на патрубки оборудования со стороны присоединяемых трубопроводов по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.6.4 | Требования по вибропрочности и вибростойкости | Требования по вибропрочности по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.6.5 | Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ | Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.6.6 | Герметичность, для трубопроводной арматуры | Требования герметичности для трубопроводной арматуры по ИТТ, НП-068-05 (для категорированного оборудования), иному исходному документу и др. |
| 4.6.7 | Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам | Требования по устойчивости к моющим средствам, средствам дезинфекции по ИТТ, иному исходному документу и др. |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный) | Переменный |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | 50 Гц |
| 4.7.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | 380 В |
| 4.7.4 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | Не более 10 кВт |
| 4.7.5 | Класс электромагнитной совместимости | Требований не предъявляется |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Требований не предъявляется |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.9.1 | Требования к классу/степени автоматизации | Требований не предъявляется |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки) | Требований не предъявляется |
| 4.9.3 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Требований не предъявляется |

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

| 4.10.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов по ИТТ, иному исходному документу и др. Приводится перечень документов. |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.10.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ службы между ремонтами по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.10.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации службы между ремонтами по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.10.5 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта по ИТТ, иному исходному документу и др. |

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

| 4.11.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | Подраздел может содержать требования: - к месту нанесения маркировки (непосредственно на продукции, на бирках, на таре); - к содержанию маркировки; - к способу нанесения маркировки (гравировка, травление краской и т.п.); - к качеству маркировки; - к условиям применения и мерам предосторожности при транспортировании, хранении и монтаже; - к безопасности; - к срокам периодического осмотра, контроля, переконсервации и т.п. .Изложение требований к маркировке оборудования или системы оборудования по ИТТ, иному исходному документу и др. ГОСТ 19433-88 – грузы опасные. классификация и маркировка; ГОСТ 14192 маркировка грузов; ГОСТ Р 51121-97 – маркировка - товары непроизводственные; ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции; ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов; ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д. |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Маркировка упаковки | Изложение требований к маркировке упаковки по ИТТ, иному исходному документу и др. ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка и т д. |

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

| 4.12.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | Категория по ГОСТ 15150-69 определяется ИТТ (иным исходным документом) |
| --- | --- | --- |
| 4.12.2 | Требования к способам упаковки | Требования к способам упаковки в зависимости от условий его хранения, транспортирования и прочих условий по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.12.3 | Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре) | Требования к предельной массе (брутто, нетто) единицам (в первичной упаковке, в транспортной таре) по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 4.12.4 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 | Требования по ИТТ, иному исходному документу и др. |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Указывается перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки оборудования/материалов, а также порядок их осуществления. Указывается последовательность и условия проведения входного контроля Заказчиком поставленных оборудования или материалов. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Указывают перечень, форму требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество оборудования, поставляемого совместно с оборудованием: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. Указывают, что сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | На основе ИТТ иного исходного документа и др. указываются: - Требования к виду транспортных средств (крытые или открытые вагоны, вагоны-ледники, цистерны, трюмы или палубы судов, воздушный транспорт и т.п.) и условиям доставки (способам крепления и укрытия оборудования на этих средствах и т.п.) исходя из наличия у заказчика транспортной инфраструктуры для получения оборудования и др. |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке | Требование о том, что оборудование должно поставляться в собранном виде или поагрегатно, законсервированным и упакованным по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 6.3 | Требования к строповке при транспортировке | Указываются способы обвязки, зацепки, приводятся схемы строповки груза и др. |
| 6.4 | Требования к погрузке/выгрузке | Требования к особенностям погрузки и выгрузки. |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Место хранения | Изложение требований к месту хранения по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Условия хранения, тип атмосферы при хранении | Изложение требований к условиям хранения по ИТТ, ГОСТ 15150-69, иному исходному документу и др. |
| 7.3 | Условия складирования | Изложение требований к условиям складирования по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 7.4 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Изложение специальных требований и сроков хранения, консервации, переконсервации и расконсервации по ИТТ, иному исходному документу и др. |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийные сроки хранения, не менее | Требования к гарантийным срокам хранения (не менее) в заводской упаковке и/или при условии переконсервации в условиях площадке сооружения ОИАЭ по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Гарантийные сроки эксплуатации, не менее | Требования к гарантийным срокам эксплуатации (не менее) по ИТТ, иному исходному документу и др. |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Требования к ремонтопригодности по ИТТ, ГОСТ 23660-79, иному исходному документу и др. |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Требования к возможности замены составных частей или элементов по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| Для крупногабаритного оборудования, разбираемого при ремонте на составные части, должна быть указана предельная масса и габариты демонтируемых частей. |  |  |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| 10.1 | Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу | -Требования к комплектности оборудования по обеспечению самостоятельного монтажа Заказчиком; -Требования о необходимости услуг по монтажу, шефмонтажу, наладке, шеф-наладке, а также о необходимости услуг по сервисному обслуживанию оборудования в процессе эксплуатации по ИТТ, иному исходному документу и др. -В случае закупки системы оборудования требование к Исполнителю выполнить монтаж и наладку системы оборудования является обязательным. |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу |  |
| 10.3 | Требование при необходимости предоставления услуг по наладке |  |
| 10.4 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке |  |
| 10.5 | Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации |  |

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 11.1 | Экологические требования | Требований не предъявляется |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 12.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) | 4 |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Требования по группе по ПНАЭ Г-7-008-89 по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 12.3 | Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам | Изложение требований по безопасности по ИТТ, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.004-91, иному исходному документу и др. |
| 12.4 | Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией | Требований по обеспечению безопасности при монтаже оборудования, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании (ТО) и ремонте по ИТТ, иному исходному документу и др. Подраздел может содержать требования к уровню вибрации по ГОСТ 12.1.012-2004, шума по ГОСТ 16372-93, ионизирующего излучения, температура открытых поверхностей и пр. |
| 12.5 | Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы | Ссылки на законодательство РФ, нормы и правила, стандарты (ГОСТ) регламентирующие требования по безопасности закупаемого оборудования по ИТТ, иному исходному документу и др. |

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

| 13.1 | Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы. | Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование или системы оборудования по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС | Требования по категориям обеспечения качества по НП-011-99; ПОКАС или другим нормативным документам по ИТТ, иному исходному документу и др. |
| 13.3 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции | Требований не предъявляется |
| 13.4 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97 | Требований не предъявляется |

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 14.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий | Для обеспечения теплоизоляции стыка |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 15.1 | Единица измерения | штуки |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Количество | 10 |
| 15.3 | Срок (период) поставки | Требования к сроку и к периоду поставки оборудования исходя из технологического цикла разработки, изготовления, доставки, монтажа и наладки оборудования или систем оборудования, графиков сооружения ОИАЭ различного уровня, программы сооружения серийных объектов ОИАЭ (АЭС).. |

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению нестандартного оборудования/изделий и/или систем на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нормативная документация к формированию дополнительных специализированных требований к оборудованию/изделиям и/или системам

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления документации на оборудование/изделия и/или системы по исходному документу и др.

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требований не предъявляется

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |