Техническое задание к заявке

| № п/п | Наименование товара, характеристики | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание) | Страна происхождения, завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь давления Типа Сапфир-22МПС-ДД-2430-А,П-02-УХЛ*3.1-0,25-25кРа-16- 42-М20-Р-Ц или эквивалент | - Датчик разности давлений с верхним пределом измерения 25 кPа, предельно допустимое рабочее избыточное давление 16 MPa; - При изготовлении применить: электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; - Мембранный блок конструкции «М»; - С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. - Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; - С комплектом монтажных частей, разъёмом; - С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой; - С основной приведённой погрешностью ± 0,25%; - Наличие паспорта на прибор; - Сведения о первичной поверке в паспорте; - Наличие методики поверки; - Руководство по эксплуатации; - Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»; - Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3НУ. | ООО СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» Россия, 390000, г. Рязань, пл. Соборная, 17. | шт. | 1 |
| 2 | Преобразователь давления Типа Сапфир-22МПС-А-2420-02-УХЛ*3.1-0,25-6,3кРа-10- 42-М20-Р-Ц или эквивалент | Датчик разности давлений с верхним пределом измерения 6,3 кPа, предельно допустимое рабочее и избыточное давление 10 MPa; - При изготовлении применить: электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; - Мембранный блок конструкции «М»; - С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. - Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; - С комплектом монтажных частей, разъёмом; - С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой; - С основной приведённой погрешностью ± 0,25%; - Наличие паспорта на прибор; - Сведения о первичной поверке в паспорте; - Наличие методики поверки; - Руководство по эксплуатации; - Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»; - Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3НУ.- 3НУ. | ООО СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» Россия, 390000, г. Рязань, пл. Соборная, 17. | шт. | 1 |
| 3. | Преобразователь давления Типа Сапфир-22МПС-ДИ-2151 или эквивалент | - Датчик разности давлений с пределом измерения 1 МPа; - При изготовлении применить: Электронный преобразователь «Мёбиус» на базе микропроцессорной техники; - Мембранный блок конструкции «М»; - С кронштейном для крепления датчика на плоской поверхности. 5 - Материал кронштейна: углеродистая сталь с покрытием; - С комплектом монтажных частей, разъёмом; - С установленными ниппелями под накидную гайку М20×1,5.Материал монтажных частей: углеродистая сталь с покрытием; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой; - С основной приведённой погрешностью ± 0,25%; - Наличие паспорта на прибор; - Сведения о первичной поверке в паспорте; - Наличие методики поверки; - Руководство по эксплуатации; - Приёмка ОАО «ВПО«Зарубежатомэнегострой»; 16.Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97 - 3НУ. | ООО СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ» Россия, 390000, г. Рязань, пл. Соборная, 17. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, паспорта на прибор, сведений о первичной поверке с отметкой в паспорте, методики поверки, руководства по эксплуатации на русском языке);

- Прибор должен быть включен в Государственный реестр средств измерения России.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)