ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В.Рукша «___» _______ 20__ года

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку рукавов (номенклатурная группа № 1.68 – Поставка резино-технических материалов общего назначения) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству

_______________________ Мантула Н.В.

«____» _____________2014 г.

Заместитель Генерального директора по ТЭФ

________________________ Дарбинян О.Э.

«____» _____________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора: поставку рукавов (номенклатурная группа № 1.68 – Поставка резино- технических материалов общего назначения) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шланг резиновый для приема-выдачи нефтепродуктов «FUEL DISCHARGE 2"» с фланцами международного образца (или эквивалент) | - напорный шланг, - Cинтетическая резина Chemigum® c антистатическим проводом, устойчивая к воздействию нефтепродуктов, - Спирально намотанное синтетическое волокно (2" = 2 слоя) - Рабочая температура : -35°F + 180°F (-37°C + 82°C) Диаметр внутренний; Диаметр наружный; Рабочее давление; Вес. дюйм; мм; дюйм; мм; psi; МПа; фунт/фут; кг/м. 2; 50.80; 2.49; 63.2; 150; 1.03; 0.98; 1.46. - длина рукава30 метров - Шланг оснащен фитингами:1,2 сторона – патрубок с фланцем DIN PN 10 2'’ (50 мм) (оцинкованная сталь) под муфту и обжимной муфтой (100*8 мм) (алюмин.) - Сертификат РМРС на данное изделие | 4,0 | шт. |
|  | Рукав для подачи воды «Water Monreal (или эквивалент) | - напорный рукав с мягкими стенками , подходит для воды, сжатого воздуха, - Диаметр внутренний = 63,5 мм - Диаметр наружный = 75,5 мм - длина рукава не менее 40 метров - рабочее давление 10 бар, - температура: -35 гр.С до +70 гр.С - внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав SBR, - укрепление: синтетическая навивка, - покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, устойчивый к погодным условиям и озон - сертификат | 280,0 | метр |
|  | Рукав для пара «Steam Victoria» (или эквивалент) | - рукав со стальным кордом для насыщенного пара при рабочем давлении18 бар, - Диаметр внутренний = 51,0 мм - Диаметр наружный = 65,5 мм - длина рукава 20 метров - рабочее давление 18 бар, - температура: -40 гр.С до +210 гр.С - внутренний слой: черный, гладкий, резиновый состав EPDM, выдерживает насыщенный пар, - укрепление: стальные навивки, - покрытие: черный, гладкий, резиновый состав EPDM,отличная сопротивляемость к высоким температурам, к погодным условиям - сертификат | 80,0 | метр |
|  | Рукав | - ВГ-25*0,63 Мпа - ТУ 38-105998-91 - сертификат | 50,0 | метр |
|  | Рукав | - Б-38*1,0 Мпа - ГОСТ 18698-79 - сертификат | 50,0 | метр |
|  | Рукав | - Г-10*1,0Мпа - ГОСТ 18698-79 - сертификат | 60,0 | метр |
|  | Рукав | - В-38*1,0 Мпа - ГОСТ 18698-79 - сертификат | 100,0 | метр |
|  | Рукав пластиковый «AGRO» (или эквивалент» | - Диаметр внутренний = 100,0 мм, толщина стенки = 6,7 мм, - рабочее давление 6,5 бар, - длина рукава 30 метров - Рабочая температура от-40°С до +50°C, - Рукав из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам, - Область применения: Очистка канализации и сточных вод, - сертификат | 60,0 | метр |
|  | Рукав | - ВГ-20*1,0 Мпа - ГОСТ 18698-79 - сертификат | 100,0 | метр |
|  | Рукав | - ВГ-25*1,0 Мпа - ГОСТ 18698-79 - сертификат | 100,0 | метр |
|  | Рукав | - ВГ-32*1,0 Мпа - ГОСТ 18698-79 - сертификат | 100,0 | метр |
|  | Рукав | - Г-16*1,0 Мпа - ГОСТ 18698-79 - сертификат | 80,0 | метр |
|  | Рукав | - В-16*1,0 Мпа - ГОСТ 18698-79 - сертификат | 80,0 | метр |
|  | Рукав | - 14*23-1,6 Мпа - ГОСТ 10362-76 - Рукава резиновые напорные с нитяным усилием, неармированные предназначены для подачи воздуха под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей - сертификат | 50,0 | метр |
|  | Рукав | - для приема пресной воды (пищевые продукты) ДУ51, с гайками Богданова -Внутренний диаметр (мм) - 51+2,; Длина скатки рукава - 20м, - Рабочее давление - 1,6 МПа, Интервал рабочих температур от - 55°С до +45°С - Наличие сертификата на использование с пищевыми продуктами | 10,0 | шт. |
|  | Рукав | - ПВХ армированный Transparent 12 х 18 мм, 10 bar PVC Paine-Plast OY Toppi AB Finland | 120,0 | метр |

- Требования к комплектации товара: Поставляемая продукция должна быть новой, по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

- На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

- Паспорта качества, сертификаты (в соответствии с техническим заданием).

- Порядок формирования цены:

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные   расходы Поставщика.

- .   Форма, сроки и порядок оплаты товара:

В соответствии с условиями проекта договора.

- .   Место и условия поставки продукции:

183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».

8.    Сроки поставки товара:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «07» июля 2014 г. по «28» июля 2014г.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема

Исп. Сохряков В.Б.

Р.т. 6429