Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по утеплению перекрытий чердака производственно-аналитической базы с трансформаторной подстанцией  Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000.

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов на территории ПАБ Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Складская, д. 28

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ – не позднее 20 ноября 2013г.

- Состав работ:

| Выполняемые ремонтные работы |  |  |  | Потребность в материалах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Ед. изм. | Кол-во |  | наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | 100м2 | 1,48 |  |  |  |  |  |
| Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100м2 | 4,07 |  | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0,1018 |  |
|  |  |  |  | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,2361 |  |
|  |  |  |  | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,8181 |  |
|  |  |  |  | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 25,15 |  |
| Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | м3 | 2,22 |  | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,0235 |  |
|  |  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,0012 |  |
|  |  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,0022 |  |
|  |  |  |  | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,0001 |  |
|  |  |  |  | Плиты из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 3,419 |  |
| Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100м2 | 0,2223 |  | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0028 |  |
|  |  |  |  | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,0105 |  |
|  |  |  |  | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0067 |  |
|  |  |  |  | Бризол | 1000м2 | 0,0256 |  |
|  |  |  |  | Лак БТ-577 | т | 0,0003 |  |
| Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,22 |  | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм | т | 0,22 |  |
|  |  |  |  | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,0062 |  |
| Устройство стяжек цементных толщиной 25мм | 100м2 | 2,2 |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 5,61 |  |
| Смена кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | 100м2 | 0,25 |  | Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,7 | т | 0,115 |  |
|  |  |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,013 |  |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0003 |  |
|  |  |  |  | Замазка защитная | к | 0,225 |  |
| Ремонт металлических парапетных решеток | 10м | 2,8 |  | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0034 |  |
|  |  |  |  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3,192 |  |
|  |  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0028 |  |
| Очистка помещений от строительного мусора | 100т | 0,02787 |  |  |  |  |  |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой | т | 2,787 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т | т | 2,787 |  |  |  |  |  |

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и  Акт сдачи-приемки выполненных работ. По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.