Приложение №1 к спецификации № __ от ________ к договору поставки ТМЦ № __ от _________

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке автомобиля первой помощи АПП-0,5-2,0(ГАЗ-33023)2каб.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. автомобиль первой помощи АПП-0,5-2,0(ГАЗ-33023)2каб.

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для отдела ГО ЧС и ОПБ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

автомобиль первой помощи АПП-0,5-2,0(ГАЗ-33023)2каб с комплектом оборудования

| Основные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Шасси | ГАЗ-33023 (4x2) |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 72 (98) |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Число мест для боевого расчета (включая место водителя) | 5 |
| Вместимость цистерны для воды, л | 500 |
| Мощность генератора, кВт | 5 |
| Высота подъема мачты, м | 5 |
| Количество/мощность прожекторов, шт/кВт | 2/1 |
| Мотопомпа переносная высоконапорная | "Fire Skid" |
| Подача, л/с. | 0,8 |
| Напор, м. | 400 |
| Длина шланга рукавной катушки, м. | 50 |
| Полная масса, кг. | 3500 |
| Габаритные размеры, мм. | 5550x2000x2700 |
| Комплектация |  |
| Наименование | Количество |
| Спец. инструмент, принадлежности, запасные части шасси | 1 к-т |
| Высоконапорная мотопомпа, производительностью не менее 50л/мин., в комплекте с катушкой высокого давления длиной 50м., стволом высокого давления и системой пенного смещения "Магирус Оникс-400" | 1 |
| Сигнальное громкоговорящее устройство и проблесковые маяки "Смерч" | 1 к-т |
| Знак аварийной остановки | 1 |
| Колодки упорные | 2 |
| Лестница трехколенная (12 м) | 1 |
| Рукав пожарный напорный Ø51,L=20м Р=10 бар | 2 |
| Ствол РСК-50 | 1 |
| Веревка пожарная спасательная ВПС-30 | 1 |
| Комплект спасательного снаряжения | 1 к-т |
| Нож (резак) для ремней безопасности | 1 |
| Ножницы диэлектрические | 1 |
| Перчатки диэлектрические | 1 |
| Боты диэлектрические | 1 |
| Ковер диэлектрический | 1 |
| Кувалда 5 кг | 1 |
| Задержка рукавная | 3 |
| Ключ к-80 | 2 |
| Огнетушитель ОУ-5 с транспортным контейнером | 1 |
| Огнетушитель ОП-10 с транспортным контейнером | 1 |
| Лом пожарный с шаровой головкой | 1 |
| Лом пожарный универсальный | 1 |
| Пожарный топор средний | 1 |
| Багор пожарный | 1 |
| Гидравлический инструмент "Спрут": ножницы комбинированные; ручной насос в сборе с рукавами; расширитель дверей | 1 к-т |
| Колонка КП | 1 |
| Воронка для заправки топлива | 1 |
| Канистра для топлива 10 л | 1 |
| Бензорез дисковый в комплекте с дисками Partner K-700 | 1 |
| Электрическая дисковая плита (в комплекте с дисками) Partner К-3000 EL | 1 |
| Катушка удлинительная 50 м, розетки 220В | 1 |
| Радиостанция мобильная | 1 |
| Радиостанция носимая | 2 |
| Самоспасатель кислородный СПИ-20 | 2 |
| Ранцевая установка пожаротушения "Игла" | 1 |
| Комплект водительского инструмента | 1 |
| Генератор 4 кВт | 1 |
| Мачта осветительная с 2 прожекторами 1 кВт | 1 |
| Аптечка медицинская | 1 |
| Фонарь ФОС-3 с зарядным устройством | 2 |
| Переходник ГП-80х50 | 1 |
| Крюк для открывания крышек гидрантов | 1 |
| Спец. инструмент, принадлежности, запасные части шасси | 1 к-т |
| Высоконапорная мотопомпа, производительностью не менее 50л/мин., в комплекте с катушкой высокого давления длиной 50м., стволом высокого давления и системой пенного смещения "Магирус Оникс-400" | 1 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им автомобиль оборудование отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Автомобиль и оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить автомобиль и оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению автомобиля и оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Автомобиль и оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа автомобиля и  оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на автомобиль и оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке прицепной мотопомпы МП 27/100 «Водолей»

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Прицепная мотопомпа МП 27/100 «Водолей»

Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для отдела ГО ЧС и ОПБ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Мотопомпа прицепная МП 27/100 «Водолей»

| Тип мотопомпы |  | прицепная |
| --- | --- | --- |
| Номинальная подача, л/с |  | 40 |
| Номинальный напор, м |  | 80,0 |
| Максимальная геометрическая высота всасывания, м |  | 8,0 |
| Время всасывания с максимальной геометрической высоты всасывания, с |  | 45 |
| Тип двигателя |  | ВАЗ-2113 |
| Мощность двигателя, л.с. |  | 87,5 |
| Количество и диаметр патрубков, шт./мм | всасывающего | 1/100 |
|  | напорных | 2/70 |
| Полная масса, кг |  | 660 |
| Габаритные размеры, мм |  | 3365х1660х1440 |
| Всасывающий рукав В-1-100-3 |  | 2 |
| Сетка всасывающая СВ100 |  | 1 |
| Комплект запасных частей на двигатель ВАЗ-2113 |  | 1 |
| Комплект запасных частей на насос ПН40 |  | 1 |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Заказчик                                                                                           Исполнитель

____________________                                                          ____________________