ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	.______.______.2014 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку вибрационной мельницы для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
от   02.12.2014 года №193-21.2/10626
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
	Руководитель группы ОЭБ
	П.И. Конев

	Начальник ОПРА
	Т.Б. Жигмонт

	Руководитель группы ОКОиМ
	                                               Л.В. Лучникова

	Ведущий юрисконсульт ОПРА
	В.В. Говырин

	Cпециалист по конкурсным торгам ОПРА
	А.Б. Старикова


Озёрск 2014 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку вибрационной мельницы
Дополнить Часть 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документом Приложение 1
Физико-химические свойства измельчаемого продукта 

	Наименование продукта
	керамический диоксид металла

	Гранулометрический состав, (интервал, мм - %)
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	от 0,05 до 1 
	     
	     
	     
	     
	     

	Насыпная плотность, кг/м3
	1000-1200 
	Угол естественного откоса, град
	-

	Влажность, %
	до 1 % масс.
	Другое 
	-

	Твёрдость
	по Моосу
	-
	другая (указать)
	-

	Допустимые температуры, oC
	обработки
	60
	размягчения
	-
	плавления
	2000

	Вид продукта
	куски
	
	гранулы
	
	порошок  
	

	Форма частиц
	сферическая
	
	кубическая
	
	колотая
	

	
	волокнистая
	
	другая (указать)
	конгломераты

	Характеристики измельчаемого продукта
	текучий
	
	зависающий
	
	агломерирующийся
	

	
	абразивный
	
	гигроскопичный 
	
	слеживающийся
	

	
	коррозийный
	
	электризующийся 
	
	другое
	-

	Склонность к налипанию
	слабая
	
	средняя
	
	сильная
	

	
	проблемы (указать)
	не обладает текучестью

	Опасные факторы
	токсичный
	
	пожароопасный
	
	взрывоопасный
	

	
	раздражающий
	
	другие (указать)
	радиоактивный


Физико-химические свойства измельчённого продукта 

	Требуемая фракция, мм
	0,02
	Допустимое содержание более крупной фракции, %
	до 1
	Допустимое содержание более мелкой фракции, %
	до 5

	Насыпная плотность, кг/м3
	1500-2000
	Угол естественного откоса, град
	-

	Форма частиц
	обкатанная
	
	колотая
	
	другая
	     

	Характеристики измельчённого продукта
	текучий
	
	зависающий
	
	агломерирующийся
	

	
	абразивный
	
	гигроскопичный 
	
	слеживающийся
	

	
	электризующийся
	
	другое (указать)
	отсутствие налипания


Требования к оборудованию 

	Тип измельчителя
	вибрационная мельница 
	
	молотковая дробилка
	
	ножевая мельница
	

	Объем разовой загрузки, м3
	0,0015
	Производительность по исходному материалу, кг/ч (м3/ч)
	1,5-2,0

	Время измельчения, мин
	120
	
	

	Материал рабочего органа
	углеродистая сталь
	
	нержавеющая сталь
	
	другой
	     

	Материал мелющих тел
	углеродистая сталь
	
	керамика
	
	другой
	     

	Загрузка компонентов
	питателем
	
	необходимо дополнительное оборудование     
	

	
	вручную
	
	другая
	     

	Пульт/шкаф управления
	требуется разработка      
	
	не нужен
	

	Место установки
	в помещении   
	
	открытая площадка  
	
	IP
	бокс

	Режим работы
	часов в день
	12
	часов в год
	1770


Остальные положения документации читать без изменений
