Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Техническое обслуживание дизельных двигателей».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет Договора): «Техническое обслуживание дизельных двигателей».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (сокращенное наименование СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора, Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.

  - Сроки выполнения работы:

- начало: 01.08.2014;

- окончание: не позднее 30.08.2014.

  - Место проведения работ: Центр по обращению с РАО – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, н.п. Сайда, Мурманской области).

  - Основания для проведения работ:

- График проведения ТО и ППР Центра по обращению с РАО – отделения Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

- Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должно быть проведено техническое обслуживание дизельных двигателей, как указано ниже:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Caterpillar C11 ATAAC | 1 |
|  | Perkins 1104A-44TG2 | 1 |
|  | Perkins 2306А-14TAG2 | 1 |

- Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работа в один этап и включает в себя:

  - Работы по техническому обслуживанию дизельного двигателя Caterpiller C11 ATAAC (проводятся каждые 500 часов, но не реже одного раза в год):

- Контроль уровня и плотности охладителя системы охлаждения;

- Контроль уровня электролита в АКБ;

- Проверка двигателя на наличие утечек масла и охладителя;

- Очистка радиатора (продувка);

- Контроль натяжения приводных ремней при необходимости замена;

- Замена топливных фильтров;

- Слив воды и осадка из топливного бака;

- Очистка сапуна картера;

- Осмотр и замена шлангов и хомутов;

- Замена масла двигателя (15W40);

- Замена масляного фильтра;

- Осмотр стартера;

- Осмотр турбокомпрессора;

- Проверка насоса охлаждающей жидкости;

- Шпилька для заземления электронных устройств - проверка, очистка, обтяжка;

- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.

  - Работы по техническому обслуживанию дизельного двигателя Perkins 1104A-44TG2 (проводятся каждые 500 часов, но не реже одного раза в год):

- Контроль уровня и плотности охладителя системы охлаждения;

- Проверка двигателя на наличие утечек масла и охладителя;

- Контроль натяжения приводных ремней, при необходимости замена;

- Замена фильтрующих элементов топливного фильтра;

- Замена масла двигателя (15W40);

- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра;

- Очистка корпуса воздушного фильтра;

- Контроль шлангов и трубчатых элементов;

- Проверка электрических кабелей и соединений.

  - Работы по техническому обслуживанию дизельного двигателя Perkins 2306А-14TAG2 (проводятся каждые 250 часов, но не реже одного раза в год):

- Проверка плотности электролита и состояние зарядки АКБ;

- Проверка уровня, удельного веса и показателя рН охлаждающей жидкости;

- Проверка двигателя на наличие утечек масла;

- Проверка состояния и натяжения приводных ремней (при необходимости замена);

- Замена моторного масла, 60 л (15W40);

- Замена масляного фильтра;

- Замена элемента воздушного фильтра;

- Замена первичного топливного фильтра;

- Замена вторичного топливного фильтра;

- Очистка корпуса воздушного фильтра;

- Слив воды и осадка из первичного топливного фильтра;

- Слив воды и осадка из топливного бака;

- Проверка и регулировка режима холостого хода;

- Проверка состояния режима охлаждения и её радиатора;

- Проверка плотности затяжки соединений и хомутов;

- Проверка индикатора воздушного фильтра.

- Основные требования к проведению Работ.

Выполнение работ должно базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, инструкций по эксплуатации.

- Гарантийные обязательства.

Работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписи акта выполненных работ обеими Сторонами.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов и конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта в течение 24 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

- Порядок контроля и приемки работ.

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к Договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

  - Отчетные документы:

- акт выполненных работ с актом технического обслуживания на каждую единицу Оборудования;

- акт выполненных работ по форме КС-2 (если прилагается локальная смета);

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (если прилагается локальная смета)

  - Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика.

  - Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества используемых материалов, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.

- Требования к исполнителю работ.

  - Наличие лицензии управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Иметь сертификаты, удостоверения персонала по техническому обслуживани дизельных двигателей Caterpiller и Perkins.

  - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

  - Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

7.5. Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 450 000,00 рублей.