Приложение № 1 к спецификации

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке устройства испытательного РЕТОМ-51

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. устройство испытательное  РЕТОМ-51

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку одного устройства испытательного РЕТОМ-51 в комплекте:

  - испытательный прибор РЕТОМ-51;

  - стандартное программное обеспечение, которое состоит из следующих модулей (ручное управление источниками тока и напряжения, проверка реле тока, проверка реле напряжения, проверка реле мощности, проверка реле сопротивления, проверка реле частоты, универсальный секундомер-регистратор, воспроизведение аварийных процессов, записанных цифровыми осциллографами, модель энергосистемы, токи и напряжения произвольной формы - генератор несинусоидальных сигналов);

  - аксессуары;

  - сопроводительная документация.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

устройство испытательное РЕТОМ-51

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Испытательное напряжение (переменное, частота 50 Гц) изоляции цепей питания относительно корпуса устройства | 1500 В |
| Испытательное напряжение (переменное, частота 50 Гц) изоляции токоведущих частей (кроме аналоговых входов) относительно корпуса/цепей питания | 1500 В |
| Испытательное напряжение (переменное, частота 50 Гц) изоляции аналоговых входов относительно корпуса/цепей питания | 2200 В |
| Испытательное напряжение (переменное, частота 50 Гц) изоляции дискретных входов друг от друга | 500 В |
| Время срабатывания тепловой защиты источников: - при мах выходной мощности из холодного состояния 200С - при 10% от мах выходной мощности | не менее 30 мин. длительно |
| Питание устройства испытательного: - однофазная сеть - частота питающей сети - потребляемая мощность | 220 ± 22 В 48-51 Гц не более 2200 В.А |
| Масса устройства | не более 18 кг |
| Габаритные размеры устройства (без ручки) | не более 520х160х450 мм |
| Условия применения |  |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | 5-40 0С |
| Относительная влажность воздуха при 25 0С | не более 80 % |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96: - оболочки - выходных клемм | IP20 IP00 |
| Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99 | по классу I |
| Характеристики надежности |  |
| Средний срок службы устройств | не менее 6 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 10 000 час. |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности | не более 3 час. |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.