УТВЕРЖДАЮ:

Президент 

АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

подпись

«_____»  марта 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту 
№7297/6 н-14  «На право заключения договора купли-продажи стационарных бетононасосов для целей лизинга для нужд АО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Нижний Новгород

2015 год
Техническое задание 

На поставку стандартного промышленного оборудования для нужд Курского филиала АО«НИАЭП» 

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестпрограмма:«Механизация Курской строительной площадки для выполнения СМР»(поз.31)

	2
	Цель
	Поставка

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Тележка самоходная с прицепом

	
	3.2 Марка оборудования
	СМЖ-151А (прицеп СМЖ-154Б)

	
	3.3 Количество 
	          4
	комплекта

	4
	Сведения о новизне
	Новый. Изготовлен не позднее 2013г.Не бывший в употреблении и не восстановленный.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Предназначена для перевозки металлоконструкций , металлопроката и др. материалов со склада в цех и между цеховыми пролетами. Аренда ООО «Трест РосСЭМ»

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	1
	Напряжение питающей сети
	В
	380

	2
	Частота сети
	Гц
	50

	3
	Грузоподьемность самоходной тележки
	т
	40

	4
	Скорость передвижения 
	м/мин
	40

	5
	Установленная мощность
	кВт
	5,5

	6
	База самоходной тележки
	мм
	5000

	7
	Грузоподьемность прицепа
	т
	20

	8
	База прицепа
	мм
	4100

	9
	Колея
	мм
	1520

	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	Тележка самоходная  СМЖ-151А   г/п 40 т   4 шт;  прицеп  СМЖ-154Б  г/п 20 т      4 шт

	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	 

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	Срок поставки 60  дней с момента заключения договора

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	1.Сертификат соответствия; 

2.Паспорт; 

3.Инструкция по эксплуатации на русском языке;



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с гарантийным сроком, предоставляемым заводом-изготовителем




	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестпрограмма: «Механизация  Курской  строительной площадки для выполнения СМР» (поз.51)

	2
	Цель
	Поставка

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Вышка телескопическая для обслуживания кранов

	
	3.2 Марка оборудования
	ВТ-3-10 ( или аналог)

	
	3.3 Количество 
	  2
	шт

	4
	Сведения о новизне
	Новый. Изготовлен не позднее 2013г.Не бывший в употреблении и не восстановленный.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Вышка предназначена для обеспечения проведения ремонтных, строительно-монтажных и других видов работ на высоте. Аренда ООО «Трест РосСЭМ»

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	1
	Диапазон высот
	м
	3,0 - 9,9

	 2      
	Допустимая нагрузка (не  менее)
	кг
	130

	3
	Габариты в рабочем положении (не менее)
	м
	11,1

	4
	Габариты в транспортном положении (не более)
	м
	4,2

	5
	Масса (не более)
	кг
	345

	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	

	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	 

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	В течение 90 дней с момента заключения договора

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	1.Сертификат соответствия; 

2.Паспорт; 

3.Инструкция по эксплуатации на русском языке;



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с гарантийным сроком, предоставляемым заводом-изготовителем




