	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»                                             
Главный инженер ФГУП «ГХК»

           __________________А.А. Устинов
«____»_____________2013 г.                      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ЗАЯВКЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА 2013г. 
НА ПНР  СИСТЕМЫ  ГАЗООТВОДОВ В ГАРАЖЕ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СПЧ-2 зд. 460.
Лот № 
2013 г.



Назначение объекта
Целью реализации работ предусматривается проведение ПНР системы газоотводов в гараже пожарных автомобилей  зд. 460 СПЧ-2 объекта 980,   выполненной  согласно проекта  К.9708-ОВ и локального сметного расчета №17/12. 
Требование к участнику закупочной процедуры
I. Наличие действующей лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

II. Наличие Свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам на объектах ядерной энергетики, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией на следующие виды работ: наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Состав работ
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	                           

	1
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5
	(1 устройство)
	5

	2
	Регулировочно-запорное устройство: автоматическая заслонка MD-160

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

8.3 ТЧ Таб.1. При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	(1 устройство)


	4

	3
	Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

8.3 ТЧ Таб.1. При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	(1 устройство)


	4

	4
	Система В1. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором, при суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

8.3 ТЧ Таб.1. При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	(1 участок вентиляционной сети)


	5

	5
	Система В2. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором, при суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

8.3 ТЧ Таб.1. При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	(1 участок вентиляционной сети)


	1

	6
	Система В3. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором, при суммарной длине воздуховода до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

8.3 ТЧ Таб.1. При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	(1 участок вентиляционной сети)


	1

	7
	Система В4. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором, при суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

8.3 ТЧ Таб.1. При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	(1 участок вентиляционной сети)


	1

	8
	Система В5. Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором, при суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2: до 0,5

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

8.3 ТЧ Таб.1. При выполнении работ по оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы от 3 до 5м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
	(1 участок вентиляционной сети)


	1

	9
	Установка компрессорная с поршневым компрессором, мощность электропривода, кВт (производительность установки, м3/ч, давление, МПа), до: 40 (240; 0,5)


	(1 установка)
	1


Сроки выполнения ПНР системы газоотводов в гараже пожарных автомобилей  зд. 460 СПЧ-2 объекта 980
	№

п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения  работ

	1
	ПНР системы газоотводов в гараже пожарных автомобилей  зд. 460 СПЧ-2 объекта 980
	Начало: с момента заключения договора

Окончание: 31.12.2013 г.


Дополнительные условия
Выполнение ПНР   системы газоотводов в гараже пожарных автомобилей СПЧ-2,  осуществляется по рабочей документации и локальному сметному расчету № 17/12,  переданной Исполнителю в производство работ после заключения с ним договора.

Въезд на территорию, ЗАТО Железногорск г. Железногорск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от  14 июля 1992 г. № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

Процедуры согласования въезда на территорию, ЗАТО Железногорск г. Железногорск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на Участника (Исполнителя работ).

И.о директора 





В.И Скиданов
Зам. главного механика 




А.В Шевкун
А.В. Шевкун
 73-57-83
