«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту автомобильной стоянки на ОТ-1.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту автомобильной стоянки на ОТ-1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту автомобильной стоянки на ОТ-1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: Въезд (бывший ж/д въезд) |  |  |  |
|  | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (Въездные ворота) | 1 т | 0,3 |
|  | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (перенавеска ворот на новые навесы - открывание вовнутрь) | 1 т | 0,3 |
|  | Приваривание стопорных засовов для фиксации ворот в открытом состоянии | шт. | 2 |
|  | Скобяные изделия | компл. | 1 |
|  | Приваривание проушин к воротам под навесной замок | шт. | 2 |
|  | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (железнодорожные ворота между складом №40 и 38) | 1 т | 0,5 |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 между забором и рампой здания - складские помещения) | 100 м3 | 0,06 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 | 1,2 |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0,01 |
|  | Установка блоков (контейнеров) (пост охраны ПО-01 2,4х2,5х1,5м | 10 м3 | 0,9 |
|  | Пост охраны ПО-01 (2,4х2,5х1,5) | блок | 1 |
|  | Бурение отверстия диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 (для установки автоматического шлагбаума) | м | 1 |
|  | Бетонирование шлагбаума | м3 | 0,5 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,5 |
|  | Шлагбаум автоматический "Фантом 3000" или эквивалент в комплекте: тумба (привод, блок электроники "Стандарт" или эквивалент, сигнальная лампа), стрела 3 метра, кнопка управления. Тех. характеристики: минимальная температура эксплуатации не менее -50 С0; максимальная температура эксплуатации не менее +70 С0; Интенсивность (%)100; время открытия шлагбаума не более 2,5 сек; сечение стрелы плоское 60 мм. | компл. | 1 |
|  | Бурение отверстия диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 глубиной 1,5 м - 5 шт. для стоек | м | 9 |
|  | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40 | т | 0,434 |
|  | Бетонирование стоек | м3 | 4 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 4 |
|  | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м | 100 м | 0,2 |
|  | Панель бетонного забора ПО-2 с ножками (2500х2500*150мм) | шт. | 8 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей стоек и ворот, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,5 |
|  | Разборка пути звеньями, шпалы железобетонные | км | 0,068 |
| Раздел: Въезд с ул. Менделеева |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (30х0,04=1,2м3) | 100 м3 | 0,012 |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,05 |
|  | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,053 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,023 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 2,3 |
|  | Уплотнение песка пневматическими трамбовками, | 100 м3 уплотненного грунта | 0,023 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,023 |
|  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный | м3 | 2,3 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 15 см | 1000 м2 | 0,0155 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0,16 |
|  | Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 11 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,05 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,05 |
|  | Погрузка и вывоз грунта лишнего и асфальтовой крошки | Т | Весь |
| Раздел: Демонтаж башенного крана БКСМ-7-5Г |  |  |  |
|  | Демонтаж башенного крана на открытой площадке, масса оборудования 90 т | шт. | 1 |
|  | Путь из двух нитей разборка рельсовых путей | звено | 2 |
|  | Резка стальных конструкций крана | 1 м | 500 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 255 |
|  | Погрузка и вывоз металлических конструкций | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Погрузка, вывоз и разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Раздел: Благоустройство территории |  |  |  |
|  | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 шт. | 4 |
|  | Устройство ограждений проволочных многорядных | 100 м | 2,5 |
|  | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля | 100 м2 | 0,2 |
|  | Погрузка вывоз и разгрузка металлолома | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 | 34,82 |
|  | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья | 1 ГА | 0,3482 |
|  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов | 100 шт. | 0,29 |
|  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса | 100 шт. | 0,29 |
|  | Устройство разделочных площадок | 100 шт. | 0,29 |
|  | Корчевка пней | 100 пней | Весь |
|  | Погрузка и вывозка пней | 100 пней | Весь |
|  | Погрузка и вывоз леса пиленого | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных | 100 м2 | 6,3 |
|  | Планировка участка механизированным способом | 100 м2 | 17,2 |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1,014 |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,1 |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 (устройство дренажных колодцев) | 1000 м3 | 0,0088 |
|  | Погрузка и вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 1318,2 |
|  | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м | 10 м3 | 0,4 |
|  | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 2 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 | 3,819 |
|  | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 381,9 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня с разравниванием материалов и уплотнением | 100 м3 | 5,07 |
|  | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 507 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 2,5 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 2,5 |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отдельными местами) (145 м2*0,15=21,75 м3) | 100 м3 | 0,2175 |
|  | Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 15 см | 1000 м2 | 0,145 |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 | 0,994 |
|  | Лом асфальтобетона | т | 98,406 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 0,994 |
|  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,994 |
|  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,32 |
|  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м (размета парковочных мест) | 1 км | 3,8 |
|  | Погрузка бетонных блоков фундаментных, ж/бетонных лотков, оконных перемычек, бетонных оснований опор забора | 1 Т ГРУЗА | 19 |
|  | Разгрузка при автомобильных перевозках с применением автомобильных кранов | 1 Т ГРУЗА | 19 |
|  | Перевозка грузов I класса | 1 Т ГРУЗА | 19 |
|  | Перевозка грузов I класса | 1 Т ГРУЗА | 10 |
| Раздел: Здание пилорамы |  |  |  |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (окно у ворот) | 100 м3 | 0,003 |
|  | Обшивка оконных блоков сотовым поликарбонатом толщ. 10 мм прозрачного цвета с креплением саморезами | 100 м2 | 0,462 |
|  | Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный | м2 | 48,51 |
|  | Саморез с уплотнительной резиновой шайбой | шт. | 323,4 |
|  | Облицовка ворот стальным профилированным листом коричневого цвета (сплошная обшивка-2-е ворот -16 м2; частичная обшивка 1-ни ворота -5,6 м2(низ ворот)) | 100 м2 | 0,216 |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5 коричневого цвета | м2 | 25,92 |
|  | Смена дверных приборов проушины под навесные замки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Замок навесной | шт. | 2 |
| Раздел: Противопожарные щиты |  |  |  |
|  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. | 0,06 |
|  | Установка щитов противопожарных металлических открытого типа | 1 т | 0,15 |
|  | Щит противопожарный металлический (открытого типа) с компл. | компл. | 3 |
|  | Огнетушитель углекислотный ОУ-10 в сборе | компл. | 3 |
|  | Ящик металлический для песка V=0.5 м3 | компл. | 3 |
|  | Багор пожарный | шт. | 3 |
|  | Лом пожарный | шт. | 3 |
|  | Ведро конусное пожарное металлическое | шт. | 3 |
|  | Топор пожарный | шт. | 3 |
|  | Рукав пожарный "Стандарт" 51мм с головкой ГР-50А и стволом РС 50.01А, длина 20 метров | компл. | 3 |
| Раздел: Знаки |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | 100 шт. | 0,13 |
|  | Знак дорожный "Сужение дороги справа" 1.20.2 | шт. | 1 |
|  | Знак дорожный "Дорожные работы" 1.25 | шт. | 2 |
|  | Знак дорожный "Движение без остановки запрещено" 2.5 | шт. | 2 |
|  | Знак дорожный "Ограничение максимальной скорости" 3.24 | шт. | 4 |
|  | Знак дорожный "Конец зоны ограничения максимальной скорости" 3.25 | шт. | 2 |
|  | Знак "Огнетушитель" 7.20 | шт. | 3 |
|  | Знак "Курить запрещено" | шт. | 4 |
|  | Стойка | шт. | 13 |
|  | Кольцо металлическое для крепления | шт. | 26 |
|  | Световые настенные указатели (Знак "Берегись автомобиля") | 100 шт. | 0,01 |
|  | Световой двухсторонний знак "Берегись автомобиля" | шт. | 1 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| Раздел: Складские помещения РСУ, АБК и мастерские РСУ |  |  |  |
| Подраздел: Бытовка кладовщика |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,054 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,011 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,054 |
|  | Блок оконный пластиковый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 5,4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,032 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 3,2 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 5,4 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,041 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,037 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов (1800х2100мм) | 1 м2 проема | 3,7 |
|  | Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготоления с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,43 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,3 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,3 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 30,6 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,43 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,08 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 8 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,33 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,33 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,33 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00429 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,33 |
|  | Счистка набела со стен | 100 м2 | 0,93 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,93 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,93 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01209 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,93 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,28 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,011 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,011 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000143 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,011 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,04 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,47 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного эл/щита за 2 раза | 100 м2 | 0,011 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена дверных приборов замки накладные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,04 |
|  | Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: смывных труб | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт тип Элегант | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: вентиля на холодной воде на кран шаровый д.15мм | 100 шт. | 0,02 |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (подводка к унитазу и умывальнику) | 100 м | 0,03 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. | 6 |
|  | Смена кранов водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0,01 |
|  | Прочистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,035 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | Т | Весь |
| Подраздел: Теплоузел |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,021 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2,1 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Дверь противопожарная металлическая с тепловой изоляцией ДПМ-01/60 (EI 60) | шт. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,009 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,009 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000117 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,009 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,009 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | Т | Весь |
| Раздел: Склад РСУ и столярный цех |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,095 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,05 |
|  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (900х2000мм)-5 блока | 1 м2 проема | 9,5 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 5 |
|  | Дверь противопожарная металлическая с тепловой изоляцией ДПМ-01/60 (EI 60) | шт. | 5 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,061 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,061 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000793 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,061 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,061 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов (дверных и оконных) по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (6,2+3,7=9,9 м2) | 100 м2 | 0,099 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (склад РСУ) | 100 м2 | 0,084 |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,084 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,084 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,084 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных и оконных откосов (склад РСУ) с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100 м2 | 0,037 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30мм (столярный цех) | 100 м2 | 0,73 |
|  | Ремонт штукатурки цоколя (столярный цех) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,18 |
|  | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (столярный цех) | 100 м2 | 1 |
|  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 1 |
|  | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 1 |
|  | Замок навесной | шт. | 4 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | Т | Весь |
| Раздел: Демонтаж сараев |  |  |  |
|  | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов | 10 м2 | 42 |
|  | Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т | 4,36 |
|  | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т | 1,84 |
|  | Демонтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М | 100 м | 0,3 |
|  | Демонтаж конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т | 0,5 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
|  | Погрузка и вывоз металлолома | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 28.04.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 03.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ (в т. ч: устройство автомобильной стоянки производить в соответствии с СП 113.13330.2012; при демонтаже башенного крана руководствоваться РД 22-28-37-02), а также нормативной и технической документации. Весь лом металлов, полученный при выполнении демонтажных работ, передается Заказчику. Погрузка металлолома на транспорт Заказчика осуществляется Подрядчиком. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
|  | СП | Свод правил |
|  | РД | Руководящий документ |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:  Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.