Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
выполнение работ по ремонту административного здания Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

-   Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

- «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000».

2. Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии  Саратовского отделения филиала «Приволжский  территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения  работ: г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17.

4.  Сроки  и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ - дата подписания договора, дата окончания выполнения работ  -  не позднее 20 ноября 2013 г.

5. Состав работ:

| № п/п | Выполняемые ремонтные работы |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование, ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж конструкций дверей металлических, т | 0,1 |  |  |  |
| 2 | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах,100 кв.м | 0,0459 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0001 |
|  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм | т | 0,0285 |
|  |  |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм | т | 0,0006 |
|  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,5 |
|  |  |  | Дверь металлическая (утепление пенопласт, минеральная вата, основной замок, дополнительный замок, петли с упорным подшипником, наличники, ручка) 2030х950мм | комплект | 1 |
|  |  |  | Дверь металлическая (утепление пенопласт, минеральная вата, основной замок, дополнительный замок, петли с упорным подшипником, наличники, ручка) 2050х1300мм | комплект | 1 |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 кв.м | 0,432 |  |  |  |
| 4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 кв.м | 0,432 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0,0009 |
|  |  |  | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 38,45 |
|  |  |  | Гвозди строительные | т | 0,0018 |
|  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,0346 |
|  |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0,0454 |
|  |  |  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,0069 |
|  |  |  | Двери внутренние офисные однопольные глухие (полотно, коробка, защелка-замок, петли, наличник, добор. Коробка зарезана в размер, фурнитура врезана) | комплект | 24 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 кв.м | 3,3 |  |  |  |
| 6 | Разборка плинтусов деревян-ных и из пластмассовых материалов, 100 кв.м | 13,2 |  |  |  |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм, 100 кв.м | 3,3 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 8,415 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума, 100 кв.м | 3,3 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | 336,6 |
|  |  |  | Клей «Бустилат» | т | 0,165 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 1,65 |
| 9 | Устройство плинтусов деревянных,100 м | 13,2 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 0,004 |
|  |  |  | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 1333 |
| 10 | Разборка покрытий полов из ламината, 100 кв.м | 1,105 |  |  |  |
| 11 | Устройство покрытий полов из ламината, 10кв.м | 1,105 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,0152 |
|  |  |  | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0,0221 |
|  |  |  | Подложка пробковая под ламинат | м2 | 110,5 |
|  |  |  | Ламинат класс 32 (33) | м2 | 114,9 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных, 100 кв.м | 0,255 |  |  |  |
| 13 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2,100 кв.м | 0,255 | Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов | м2 | 26,01 |
|  |  |  | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 13,26 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,255 |
|  |  |  | Карборунд | кг | 0,255 |
|  |  |  | Полимерцементная шпатлевка | кг | 0,4845 |
| 14 | Разборка подвесных потолков,100 кв.м | 1,774 |  |  |  |
| 15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ,100 м2 | 1,774 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | 182,7 |
| 16 | Демонтаж светильников в подвесных потолках, 100 шт | 0,48 |  |  |  |
| 17 | Монтаж светильников в подвесных потолках, 100 шт | 0,48 | Светильники встраиваемы потолочные для подвесных потолков Акцент WL-670 | шт | 48 |
| 18 | Разборка облицовки из панелей МДФ стен и перегородок, 100 кв.м | 3,24 |  |  |  |
| 19 | Облицовка стен декоративными панелями МДФ, 100 кв.м | 3,24 | Растворитель марки Р-4А | т | 0,0097 |
|  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0,0027 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,648 |
|  |  |  | Лак масляный МА-592 | т | 0,0036 |
|  |  |  | Бумага ролевая | т | 0,0324 |
|  |  |  | МДФ панели | м2 | 332,1 |
| 20 | Очистка поверхности щетками, 1кв.м | 177,4 |  |  |  |
| 21 | Шпатлевка поверхности под покраску, 100 кв.м | 1,774 | Шпатлевка Ветонит KR, LR | т | 0,361896 |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен, 100 кв.м | 1,774 | Ветошь | кг | 0,3548 |
|  |  |  | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 35,5 |
| 23 | Окраска поливинилацетат-ными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 кв.м | 1,774 | Шкурка шлифовальная двух слойная с зернистостью 40-25 | м2 | 14,9 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | т | 0,0089 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,5499 |
|  |  |  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,1118 |
| 24 | Смена смесителей без душевой сетки,100 шт | 0,03 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0001 |
|  |  |  | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0001 |
|  |  |  | Очес льняной | кг | 0,063 |
|  |  |  | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт | 3 |
| 25 | Смена розеток,100шт | 0,32 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | шт | 32 |
| 26 | Смена выключателей, 100шт | 0,72 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 72 |
| 27 | Смена унитазов типа «Компакт», 100 приборов | 0,03 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,0001 |
|  |  |  | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0012 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,0002 |
|  |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм | т | 0,0002 |
|  |  |  | Цемент расширяющийся | т | 0,0006 |
|  |  |  | Втулки полихлорвиниловые | шт | 12 |
|  |  |  | Унитаз-компакт «"Комфорт Люкс"» | шт | 3 |
| 28 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1шт | 53 |  |  |  |
| 29 | Монтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1шт | 53 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, ИП -212-189А (сверчок) | шт | 53 |
| 30 | Очистка помещений от строительного мусора, 100т | 0,085 |  |  |  |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1т | 8,5 |  |  |  |
| 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза, 1т | 8,5 |  |  |  |
| 33 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 кв.м | 0,87 |  |  |  |
| 34 | Снятие кранов водоразборных или туалетных, 100шт | 0,08 |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм, 100м | 0,2 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,252 |
|  |  |  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0001 |
|  |  |  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0012 |
|  |  |  | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,122 |
|  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 21,4 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм, 100м | 0,2 | Кислород технический газообразный, (м3) | м3 | 0,656 |
|  |  |  | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
|  |  |  | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0,0012 |
|  |  |  | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,542 |
|  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 21,4 |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100м | 0,6 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,0006 |
|  |  |  | Клей 88-СА | кг | 0,138 |
|  |  |  | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000шт | 0,0726 |
|  |  |  | Наконечники для полиэтиленовых труб | кг | 0,396 |
|  |  |  | Метиленхлорид | кг | 0,174 |
|  |  |  | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0038 |
|  |  |  | Труба PN20/40*6,7 Optimum | м | 56,22 |
|  |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт | 5 |
|  |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм | шт | 3 |
| 38 | Установка кранов воздушных, 1комплект | 3 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | комплект | 3 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза, 100 кв.м | 0,346 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | т | 0,0056 |
|  |  |  | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0031 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,0346 |
| 40 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 куб.м | 2,7 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0,0286 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,0014 |
|  |  |  | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,0027 |
|  |  |  | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,0001 |
|  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм | т | 0,0716 |
|  |  |  | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 4,158 |
|  |  |  | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,006 |
|  |  |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 2,106 |
| 41 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 кв.м | 0,87 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,0026 |
|  |  |  | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 98,31 |
|  |  |  | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | м | 0,0003 |
|  |  |  | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000м2 | 0,1009 |
|  |  |  | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 3,845 |
|  |  |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 29,12 |
|  |  |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 32,71 |
|  |  |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 0,1636 |
| 42 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% (котельная), 100 кв.м | 1,0 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0211 |
|  |  |  | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0057 |
|  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 |
|  |  |  | Шпатлевка клеевая | т | 0,0409 |
|  |  |  | Ветошь | кг | 0,18 |
|  |  |  | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 |

6. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:

- Укладка трубопроводов теплоснабжения  с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия.

7.Требования к предоставлению гарантий качества:

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

8. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки  выполненных работ. Исполнитель по окончании выполненных работ передает Заказчику сертификаты соответствия на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.