Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку оборудования для проведения видеоконференций (8 переговорных комнат) между генеральной дирекцией и филиалами ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №1:

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ (8 ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ) МЕЖДУ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ И ФИЛИАЛАМИ ФГУП «РОСРАО»

Предмет: Устройства видеоконференц-связи.

Адрес доставки: г. Москва, пер. Пыжевский д.6.

График (сроки, этапы) оказания услуг: дата начала поставки – с момента заключения договора, дата окончания поставки – 20/12/2013.

Основание: необходимость в обеспечении видеоконференцсвязи между переговорными комнатами филиалов и генеральной дирекции ФГУП «РосРАО».

Общие технические требования к системе видеоконференцсвязи:

Система видеоконференцсвязи должна обеспечивать:

- Проведение сеансов с качеством видео не хуже 1080р 30 кадров/с для всех участников

- Подключение к сеансам видеоконференцсвязи до 24 участников

- Проведение одновременно несколько отдельных видеоконференций

- Проведение запланированных конференций и конференций по требованию

- Видеосвязь точка-точка между терминалами входящими в систему

- Общую адресную книгу

- Вызов терминалов из адресной книги по имени и прямым набором номера

Управляемость

Система должна обеспечивать как минимум два уровня управления системой. Уровень администратора системы и уровень пользователя. Выполнение основных операций по администрированию системы должно обеспечиваться посредством web интерфейса.

Пользовательский уровень должен исключать прямой доступ к web интерфейсу администратора системы и должен обеспечивать управление:

- функциями собственного терминала

- организацией конференций по запросу

- составом участников конференции

- режимами конференции, при этом должно обеспечиваться изменение режима конференции для всех участников включая раскладку экранов и передачу звука.

Возможности модернизации

Предлагаемая система должна обеспечивать расширение емкости системы до 24 одновременных участников с сохранением качества видео. Расширение ёмкости должно обеспечиваться без замены аппаратной платформы системы.

Требования к комплекту оборудования для центрального узла:

Место поставки и установки оборудования:

119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д.6.

Сервер многоточечных конференций:

Специализированное изделие с встроенной операционной системой и некомпьютерной архитектурой для гарантии стабильного и надежного функционирования.

Поддержка H.323, SIP и Telepresence Interoperability Protocol (TIP)

Поддержка TCP/IP, FTP/FTPS, RTP, RTCP, HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet, SSH и DNS/DDNS.

Поддержка H.221, H.225, H.235, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.460, FECC, RFC 2833, DTMF, SRTP и TLS.

Поддержка протоколов видео кодирования H.264 HP, H.264 BP, H.264 SVC, H.263++, H.263+, H.263 и H.261.

Поддержка обработки видео разрешением 1080p50/60, 1080p25/30, 720p50/60, 720p30, 4CIF, CIF иQCIF

Кодирование 1080p 30 кадр/с на скорости 512 кбит/с, 720p 30 кадр/с на скорости 384 кбит/с и возможность устанавливать видео соединения на скорости 64 кбит/с

Поддержка до 24 окон на экран для функции «Постоянное присутствие» (continuous presence) с универсальным транкодированием: Позволяющее подключать видеотерминалы на разных скоростях и с разным видео разрешением в одни и те же конференции. Обеспечивающее каждого участника индивидуальной раскладкой окон функции «Постоянное присутствие» (continuous presence).

Поддержка симметричной функции «Постоянное присутствие» (symmetric continuous presence) на видеопотоках разрешением 1080p60, 1080p30 или 720p таким образом, чтобы видео, передаваемое и принимаемое терминалом имело одно и то же разрешение.

Поддержка транскодирования презентаций для возможности: Участникам с отличающимися характеристиками кодеков и подключенных на отличающихся скоростях принимать презентации с отличающимися видео разрешением и частотой кадров. Просмотра презентаций на видеотерминалах не поддерживающих второй видеопоток. Добавления презентации в одно из окон функции «Постоянное присутствие» (continuous presence).

Поддержка: Не менее 8 х 1080p или 16 х 720p видео портов и 8 голосовых портов. Наращивания емкости поддерживаемых портов лицензиями до 24 портов 1080р.

Поддержка передачи презентаций по протоколам H.239 и SIP с разрешением 1080p60.

Поддержка протоколов кодирования звука: G.711, G.722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.729A, G.729AB, G.719, iLBC, AAC-LD mono и AAC-LD stereo.

Поддержка авто настраиваемых 10/100 Мбит/с сетевых порта

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6

Поддержка скоростей передачи от 64 кбит/с до 8 Мбит/с

Поддержка web-интерфейса для управления, техподдержки MCU и бронирования конференций.

Поддержка встроенного Н.323-гейткипера емкостью не менее 256 конкурентных регистраций.

Поддержка протокола SNMPv3, для выполнения следующих операций: Конфигурация MCU. Управление аварийной сигнализацией MCU. Отслеживание состояния MCU. Обновление ПО MCU.

Поддержка многоканального каскадирования для подключения других MCU по нескольким каналам.

Поддержка технологии защиты передачи видеосвязи от потерь 20% пакетов в канале связи.

Поддержка динамической подстройки видео разрешения видеопотоков конференции для обеспечения наилучшего восприятия изображения.

Поддержка протокола шифрования H.235 через H.323-сеть и TLS/SRTP через SIP-сеть.

Поддержка подключения участников конференции из двух изолированных сетей исключая маршрутизацию между ними.

Поддержка технологий преодоления устройств NAT/Firewall, включая статический NAT и H.460.

Поддержка созыва или подключения к конференции через голосовое видео меню (video IVR UI).

Поддержка вызовов по URI.

Поддержка перемещения участников между конференциями.

Предоставление участникам прав управления конференцией с места ведущего/председателя: Вещание, просмотр, добавление, удаление объекта Вкл./выключение микрофонов у участников конференции Вкл./выключение звука у участников конференции Изменение раскладки окон на экране Завершение и продление конференции

Поддержка управления конференций кодами DTMF

Поддержка унифицированного номера доступа к голосовому видео меню (video IVR UI).

Поддержка подключения к конференциям по единому номеру доступа

Возможность регистрации на Microsoft Lync Server и установка видео соединений с Lync-клиентами для подключения их в конференции.

Поддержка двух блоков электропитания с разделяемой нагрузкой и двух сетевых портов для цели резервирования.

Требования к оборудованию для подачи видео контента:

Интегрированная конструкция для быстрой установки, включающая встроенные кодек, стерео микрофон и видеокамеру.

Интеграция не менее двух FullHD-экранов размером не менее 55 дюймов.

Специализированное изделие с встроенной операционной системой и некомпьютерной архитектурой для гарантии стабильного и надежного функционирования.

Поставляемое изделие должно иметь утвержденные технические характеристики и описание продукта на официальном WEB-сайте производителя.

Поддержка видео разрешений 1080p30 и 720p60.

Конструкция должна иметь колеса для удобства перемещения

Полная совместимость с протоколами связи H.323, SIP.

Поддержка TCP/IP, FTP, FTPS, DHCP, SNMP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTP, RTCP и SNTP.

Поддержка H.221, H.225, H.230, H.231, H.233, H.234, H.235, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, T.140, TLS и SRTP.

Поддержка H.263, H.263+, H.264 Basic Profile (BP), H.264 High Profile (HP) и H.264 Scalable Video Coding (SVC).

Поддержка 1080p25/30, 720p50/60, 720p25/30, 4CIF и CIF.

Видеокамера должна обеспечивать: 1080p50/60. Оптическое приближение не менее 12-крат. Не менее 30 предустановок положения видеокамеры. Горизонтальный угол обзора не менее 72°. Механический поворот и наклон

Кодирование 1080p 30 кадр/с на скорости 512 кбит/с, 720p 30 кадр/с на скорости 384 кбит/с и возможность устанавливать видео соединения на скорости 64 кбит/с

Поддержка передачи второго видеопотока (презентации) по протоколам H.239 и SIP и возможность передавать видео 1080p и презентации одновременно

Поддержка протоколов кодирования звука: G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.728 и AAC-LD.

Поддержка акустического эхо подавления (AEC), авто шумоподавления (ANS) и усиления (AGC).

Наличие микрофона: Поддерживающего круговой, 360-град., захват звука в радиусе не менее 6 метров. Возможность каскадирования до 3 микрофонов для увеличения зоны захвата звука.

Микрофон должен поддерживать частоту выборки не менее 48 кГц.

Микрофон должен поддерживать электропитание PoE и работу без дополнительных источников электропитания

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6.

Поддержка авто настраиваемых 10/100 Мбит/с сетевых порта и диапазон скоростей передачи от 64 кбит/с до 4 Мбит/с.

Интегрированный модуль Wi-Fi для подключения по беспроводной сети.

Технология защиты передачи видеосвязи от потерь 20% пакетов в канале связи

Поддержка протокола шифрования H.235 через H.323-сеть и TLS/SRTP через SIP-сеть.

Управление конференцией с места ведущего/председателя: Вещание, просмотр, добавление, удаление объекта Вкл./выключение микрофонов у участников конференции Вкл./выключение звука у участников конференции Изменение раскладки окон на экране Завершение и продление конференции

Возможность созыва конференции с терминала выбором участников из списка контактов/адресной книги.

Возможность регистрации на Microsoft Lync Server и установка видео соединений с Lync-клиентами напрямую.

Поддержка загрузки конфигурационного файла через USB-порт для помощи при установке.

Поддержка SNMPv3 и возможность загрузки конфигурации и обновления ПО из системы управления.

Поддержка голосового набора.

Поддержка списка контактов/адресной книги емкостью не менее 1000 записей.

Поддержка передачи сообщений во время конференций по протоколу T.140

Поддержка протокола H.460 для работы через устройства NAT и Firewall

Два ЖК-экрана с светодиодной подсветкой размером не менее 55 дюймов

Видео разрешение экрана не менее 1920 x 1080 пикселей формата 16:9.

Не менее двух HDMI портов, один YPbPr/YCbCr порт и один VGA.

Рабочее напряжение: 220 В пер. тока Энергопотребление: ≤ 130 Вт

Требования к комплекту оборудования для филиалов:

Место поставки и установки оборудования:

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.1, корп.2

603001, г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.17

344037, г. Ростов-на-Дону, 30-я линия, д.54

620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, д.52

664022, г. Иркутск, ул. 6 Советская, д.20

183017, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 100

690013, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, ул. 1-я Флотская, № 39-а

Требования к оборудованию для отображения видео контента:

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Тип | ЖК-панель |
| Диагональ | Не менее 55" (139,7 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | Не менее 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | 1080p Full HD |
| Тип матрицы | Не хуже TFT A-MVA |
| Тип подсветки | Edge LED |
| Стереозвук | Наличие |
| Дистанционное управление | RS-232C Вход + Выход; ЛВС с помощью SNMP; Инфракрасное дистанционное управление |
| Изображение |  |
| Яркость | Не менее 320 кд/м2 (тип.) |
| Контрастность | Не менее 4000:1 |
| Область обзора | Не менее 178°(гор.)/178° (верт.) |
| Время отклика | Не более 8 мс |
| Прогрессивная развертка | Наличие |
| Сигнал |  |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Частота строчной развертки [кГц] | Не хуже 33 - 91 (аналоговый и цифровой) |
| Частота кадровой развертки [Гц] | Не хуже 30 - 85 |
| Звук |  |
| Мощность звука | Не менее 20 Вт |
| Акустическая система | Не менее двух динамиков |
| Объемное звучание | Наличие |
| Интерфейсы |  |
| Входы | AV, компонентный, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI, RS-232, Ethernet (RJ-45), DisplayPort |
| Выходы | DVI-D, аудио (стерео) |
| Разъем для подключения дополнительных устройств | Наличие |
| Функции |  |
| Картинка в картинке | Наличие |
| Мультиэкран | Наличие |
| Поддержка 24p True Cinema | Наличие |
| Таймер | Наличие |
| Дополнительно |  |
| Возможность крепления на стену | Наличие |
| Потребляемая мощность | Не более 240 Вт (макс.) |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | Не более 1250x720x65 мм |
| Вес без подставки | Не более 27 кг |
| Гарантия | 3 года гарантии включая лампы подсветки |
| Безопасность и эргономика | CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.1; FCC Класс B; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI; RoHS |
| Комплектация | В комплекте с ЖК-панелью должны поставляться предлагаемые производителем подставка, кронштейн для крепления на стену. |

Требование к терминалам:

Интегрированная конструкция для быстрой установки, включающая встроенные кодек, стеремикрофон и видеокамеру.

Специализированное изделие с встроенной операционной системой и некомпьютерной архитектурой для гарантии стабильного и надежного функционирования.

Полная совместимость с протоколами связи H.323, SIP.

Поддержка TCP/IP, FTP, FTPS, DHCP, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, PPPoE, RTP, RTCP и SNTP.

Поддержка H.221, H.225, H.230, H.231, H.233, H.234, H.235, H.241, H.242, H.243, H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, T.140, TLS и SRTP.

Подключение к сети электропитания, сети связи, экрану и внешним микрофонам одним кабелем

Поддержка видеопротоколов H.264 High Profile (HP), H.264 Basic Profile (BP), H.264 Scalable Video Coding (SVC), H.263+ и H.263.

Поддержка видеоразрешений 1080p25/30, 720p50/60, 720p30, 4CIF и CIF.

Кодирование 1080p 30 кадр/с на скорости 512 кбит/с, 720p 30 кадр/с на скорости 384 кбит/с и возможность устанавливать видеосоединения на скорости 64 кбит/с

Поддержка передачи второго видеопотока (презентации) по протоколам H.239 и SIP и возможность передавать видео 1080p и презентации одновременно

Поддержка протокола шифрования H.235 через H.323-сеть и TLS/SRTP через SIP-сеть.

Поддержка протоколов кодирования звука G.711, G.722, G.722.1, G.722.1.C, G.728 и AAC-LD (или протокол передачи широкополосного 20 кГц звука).

Поддержка не менее двух видеовыходов для вывода изображений видео и презентации на два экрана одновременно; и не менее двух видеовходов в том числе для передачи презентаций с компьютера.

Поддержка автонастраиваемых 10/100 Мбит/с сетевых портов и диапазон скоростей передачи от 64 кбит/с до 4 Мбит/с.

Поддержка двойного стека IPv4/IPv6.

Интегрированный модуль Wi-Fi для подключения по беспроводной сети.

Технология защиты передачи видеосвязи от потерь 20% пакетов в канале связи

Управление конференцией с места ведущего/председателя: Вещание, просмотр, добавление, удаление объекта Вкл./выключение микрофонов у участников конференции Вкл./выключение звука у участников конференции Изменение раскладки окон на экране Завершение и продление конференции

Возможность созыва конференции с терминала выбором участников из списка контактов/адресной книги.

Возможность регистрации на Microsoft Lync Server и установка видеосоединений с Lync-клиентами напрямую.

Видеокамера должна обеспечивать: 1080p50/60. Оптическое приближение не менее 12-крат. Не менее 30 предустановок положения видеокамеры. Горизонтальный угол обзора не менее 72°. Механический поворот и наклон

Поддержка загрузки конфигурационного файла через USB-порт для помощи при установке.

Поддержка SNMPv3 и возможность загрузки конфигурации и обновления ПО из системы управления.

Поддержка голосового набора.

Наличие кронштейна для установки видеотерминала на стену или все виды ТВ-панелей.

Поддержка беспроводных цифровых микрофонов с радиусом кругового захвата звука не менее 6 метров того же бренда, что и видеотерминал.

Возможность управления с сенсорных Android-или iOS-планшетов.

Поддержка списка контактов/адресной книги емкостью не менее 1000 записей.

Поддержка протокола H.460 для работы через устройства NAT и Firewall

Общие требования к гарантии и гарантийному обслуживанию оборудования:

Гарантия на все оборудование должно быть не менее одного года с заменой неисправного оборудования на месте установки, в режиме 9 рабочих часов 5 дней в неделю, на следующий рабочий день после обращения в сервисный центр.

Запуск оборудования.

Все оборудование должны быть подготовлено к запуску на местах, а также проведено обучение, монтаж.

Доставка.

Доставка должна осуществляться в регионы за счет поставщика оборудования

Порядок приемки результатов работы:

Поставщик своими силами готовит оборудование и вводит его в эксплуатацию (пуско-наладочные работы), включая: распаковку оборудования, подключение поставленных вместе с оборудованием опций, настройка и подключение оборудования к сети, пробная печать.

Гарантийный срок на оборудование: не менее 12 месяцев.