Приложение № 2 к договору поставки

между ОАО «ППГХО» ____________

№100-10-05/ ___от «  »______2012г

Спецификация №2
на проведение конкурентной процедуры

по поставке лифта пассажирского ПП-0601

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Лифт пассажирский ПП-0601 . Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку с монтажем ,вводом в эксплуатацию и сдачей органам Ростехнадзора РФ 1(одного )лифта пассажирского ПП-0601   с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Технические  характеристики

Лифт пассажирский ПП-0601

Лифт пассажирский ПП-0601 предназначен для комфортного ,надежного и технически совершенного перемещения людей вверх и вниз..

| 1.3. | Назначение здания |  | Административное |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилое |
|  |  | v | Производственное |
| 1.4. | Вид поставки |  | Транспорт Заказчика |
|  |  | v | Транспорт Завода |
| 1.5. | Адрес объекта установки лифта | Рудник -8 |  |
| 2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ |  |  |  |
| 2.1. | Номера чертежей строительной части |  |  |
| 2.2. | Назначение лифта | v | Пассажирский |
|  |  |  | Грузовой |
|  |  |  | Больничный |
| 2.3. | Грузоподъёмность | кг | 630 |
| 2.4. | Скорость движения кабины | м/с | 1 |
| 2.5. | Высота подъёма | м | 18,0 |
| 2.6. | Количество остановок/шахтных дверей | шт | 3 |
| 2.7. | Вид главного привода | v | Электрический |
| 2.8. | Характеристика электрической сети (напряжение, род тока) | v | 380В, 50 Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью |
| 2.9. | Маркировка этажей по ряду П2, П1, П, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … 30 (не более 30 остановок) | 1 2 3 |  |
| 2.10. | Основной посадочный этаж (погрузочный) | 1 |  |
| 2.11. | Система управления |  |  |
| 2.11.1. | Для пассажирских лифтов | v | Одиночное Парное Групповое |
| 2.11.2. | Для грузовых лифтов |  | Внутренне Наружное с основной остановки Наружное со всех остановок |
| 2.12. | Работа в паре с лифтом по З/Н | № |  |
| 2.13. | Элементы двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины | да | Устанавливается |
|  |  |  | Не устанавливается |
| 2.14. | Станция управления лифтом |  |  |
|  |  | да | По проекту |
| 2.15. | Частотный преобразователь (главный привод) | v | Устанавливается |
|  |  |  | Не устанавливается |
| 2.15.1 | Цифровой пульт управления JVOP160 (при комплектации главного привода преобразователем OMRON) | v | Требуется |
|  |  |  | Не требуется |
| 2.15.2 | Частотный преобразователь (привод дверей) | v | Устанавливается |
|  |  |  | Не устанавливается |
| 2.16. | Режим перевозки пожарных подразделений |  | Требуется |
|  |  | нет | Не требуется |
| 2.17. | Сейсмическое исполнение лифта | да | Требуется |
|  |  |  | Не требуется |
| 2.18. | Табло индикации |  | Матричное ТИМ2 (голос жен., муж.; язык – рус., бел.) |
|  |  | да | ТИ (без голосового сообщения) |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЫ |  |  |  |
| 3.1. | Вид кабины |  | Проходная |
|  |  | V | Не проходная |
| 3.2. | Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота) | мм | 1040 х 1380 х2100 |
| 3.3. | Дверной проем |  | 700х2000 |
| 3.4. | Отделка купе кабины |  | Окрашенный металл |
|  |  | v | Нержавеющая сталь |
| 3.4.1. | Окрашенный металл |  | Цвет |
|  |  |  | Стандартный вариант завода RAL 6019 |
| 3.4.2. | Нержавеющая сталь | v | Шлифованная |
|  |  |  | Структурированная |
| 3.5. | Потолок кабины, цвет окраски |  |  |
| 3.6. | Освещение потолка кабины | v | По проекту модели лифта |
| 3.7. | Наличие зеркала |  | По проекту модели лифта |
| 3.8. | Расположение поручня | v | По проекту модели лифта |
| 3.9. | Тип поручня | v | По проекту модели лифта |
| 3.10. | Отделка пола | v | Транслин |
| 4.ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХТЫ |  |  |  |
| 4.1. | Расположение шахты |  | Внутри здания |
|  |  | v | Вне здания |
| 4.2. | Конструкция стен шахты | v | Кирпичная |
|  |  |  | Железобетонная |
|  |  |  | Металлокаркасная |
| 4.3. | Отметки остановок (м) 0,000; +10,800; +18,000 |  |  |
| 4.4. | Глубина приямка | м | 1,4 |
| 4.5. | Высота верхнего этажа | м | 7,050 |
| 4.6. | Размеры шахты в плане | мм | 1550 х 2000 |
| 4.7. | Конструкция дверей шахты |  | Центрального открывания |
|  |  |  | Распашные |
|  |  | v | Раздвижные |
| 4.8. | Вид привода дверей шахты | v | Автоматический |
|  |  |  | Полуавтоматический |
|  |  | v | Ручной |
| 4.9. | Отделка дверей шахты |  | Окрашенный металл |
|  |  | v | Нержавеющая сталь |
|  | Окраска дверей шахты |  | Стандартный вариант завода RAL 6019 |
|  |  |  | Цвет |
| 4.10. | Требования к огнестойкости дверей шахты | v | Не требуется |
|  |  |  | Требуется |
| 4.11. | Обрамления дверей шахты | v | Требуется |
|  |  |  | Не требуется |
|  | МАТЕРИАЛ обрамления дверей | v | Окрашенный металл |
|  |  |  | Нержавеющая сталь |
|  | Окраска обрамлений | v | Стандартный вариант завода RAL 6019 |
|  |  |  | Цвет |
| 4.12. | Размеры дверного проема шахты |  | 850х2050 |
| 4.13. | Установка табло и кнопок вызова |  | В нишу в стену |
|  |  | v | В обрамлении |
| 4.14. | Толщина передней стенки в зоне установки дверного обрамления | мм | 380 |
|  | 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |
| 5.1. | Расположение относительно шахты | v | Вверху над шахтой |
|  |  |  | Внизу сбоку от шахты |
| 5.2. | Размеры (ширина х глубина х высота) | мм | 3000 х 3300 х 4300 |
| 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |  |  |  |
| 6.1. | Комплектность | v | Комплектная поставка лифта(кабина ,лебедка,двигатель.система автоматики ,кабельная продукция) |
| 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
|  | Канат с сертификатом качества |  |  |
|  | Документация(паспорт ,инструкция по Эксплуатации,Сертификаты,лицензия на изготовление, Свидетельство СРО23.2 и 24.2 |  |  |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования, что имеет опыт работы на рынке по поставке данного оборудования не менее 3хлет и что оборудование будет новым или выпущенным не ранее2011г

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно спецификации №1 являющейся приложением №1 к договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1.Все работы по поставке ,монтажу и сдаче в эксплуатацию должны быть закончены  и предъявлены Заказчику не позднее июля 2012г

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ (ГОСТ 15746-2003).

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.